3-й этаж трёхэтажного здания . Помещение действующей телефонной станции – «кроссовая».

В помещении стоят два действующих шкафа (на рисунке) и ещё шкаф питания.  На стенах – шкафчики и пучки кабелей и проводов. 

1. помещение

Помещение 6х6,5 метров, высота потолков 4 метра. Имеется подвесной потолок из гвл, на деревянном каркасе – на высоте около3-х метров. За потолком – провода и две  горизонтальные вентиляционные шахты из жести.  Два окна , установленные вплотную, занимают всю стену от угла до угла. Имеется две двери, одна в коридор, другая – в другое помещение. Внутри вертикальной колонны находятся кабеля
Требуется;
1) Потолок демонтировать и поднять выше на полметра, новый потолок – Армстронг. Горизонтальные шахты под существующим потолком не дадут поднять весь потолок выше, поэтому эти шахты закрыть гипсокартонном , в виде бАлок,  а подвесной сделать между этих «балок». Получится как бы два уровня потолка. Установить  4- 6 светильников.  Кирпичные и бетонные  стены за потолком не оштукатурены, поэтому нужно будет их штукатурить, шпаклевать и красить.

2) Пол - снять линолеум, выровнять стяжку, постелить новый линолеум.  (стяжка толщиной примерно 4 см)
3) На полу имеется дощатый короб, в котором проходят кабеля. Короб высотой 0,3 м . Нужно будет его выполнить из кирпича и придумать крышку. 

4) Заделать выход в соседнее помещение.

5) Заменить входную дверь – поставить двустворчатую, расширив проём  и сделав пониже.

6) Радиаторы под окном зашить гипсокартонном, поставить решётки.

7) Стены просто красить алкидной (масляной) краской., т.к. выравнивать их нереально – мешают кабеля .
8) По углам имеются ЖБ колонны, которые выровнять гипсокартонном. Ещё одним коробом  шириной 2,5 метра нужно закрыть вертикальную вентшахту у входа. 
9) Все углы  оклеить пластиковыми уголками? – 

10) Внутренняя отделка окон пластиком.

Материалы носить по лестнице на третий этаж.  Ремонт будут делать  2  человека высокой квалификации,  работы примерно на месяц.

Вертикальная  колонна-шахта для кабелей





Горизонтальн. Шахта на полу





Кросс-шкаф





Кросс-шкаф





дверь





дверь





окно





вентшахта








