Все имеющиеся встроенные идентификаторы:

	Название переменной
	Значение, которое будет возвращено для переменной

	ВСЕГО
	Сумма до расчета лимитированных затрат

	С или СР
	Сумма строительных работ

	М или МР
	Сумма монтажных работ

	СМР
	Сумма строительных и монтажных работ

	О или ОБ
	Сумма оборудования

	П или ПР
	Сумма прочих работ

	ФОТ
	Фонд оплаты труда

	ОЗП
	Сумма по графе «Оплата труда рабочих»

	ЭМ
	Сумма по графе «Эксплуатация машин»

	ЗПМ
	Сумма по графе «в том числе оплата труда машинистов»

	МАТ
	Сумма по графе «Материалы»

	ТЗ
	Сумма по графе «Трудозатраты»

	ТЗМ
	Сумма по графе «Затраты труда машинистов»

	НР
	Сумма накладных расходов рассчитанных «стандартным» образом

	СП
	Сумма сметной прибыли рассчитанной «стандартным» образом

	НРЗПМ
	Сумма накладных расходов рассчитанных от ЗПМ (используется только при расчете по ТСН методике)

	СПЗПМ
	Сумма сметной прибыли рассчитанной от ЗПМ (используется только при расчете по ТСН методике)

	НРВСЕГО
	Сумма НР + НРЗПМ

	СПВСЕГО
	Сумма СП + СПЗПМ

	ЗУ
	Сумма зимнего удорожания рассчитанного по таблице нормативов (вкладка ЛЗ - Зимние)

	ВОЗВРАТ
	Сумма возвратных материалов

	МАТЗАК
	Сумма материалов заказчика

	РАЗДЕЛN
	 Логическая переменная, возвращающая истину (=1) в разделе N. Например, Раздел1 в первом разделе будет =1, во всех остальных =0.


При этом, если до имени переменной указан раздел, то значение переменной будет посчитано для указанного раздела. Например, Раздел1.МАТ будет равна стоимости материалов по разделу 1.


Автор ответа: Достовалов Андрей
