	

	

	44
	ГЭСНр61-2-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм [ (Кз=1,15; Кэм=1,15; Кзм=1,15; Кзт=1,15)] (НР:k=0,85; 79%;СП:k=0,8; 50%) 
	100 м2 отремонтированной поверхности
	
	0,02
	32146,29     
	642,92     

	
	
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	
	
	
	     
	     

	
	1
	Затраты труда рабочих ( 3,3 разр.)
	Чел-час
	262,6
	5,25
	95,93     
	503,83     

	
	2
	Затраты труда машинистов
	Чел-час
	0,77
	0,02
	139,81     
	(2,15)     

	
	
	Итого трудовых ресурсов
	
	
	
	     
	503,83     

	
	
	МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	     
	     

	
	030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,7705
	0,01541
	189,07     
	2,91     

	
	
	Итого механизмов
	
	
	
	     
	2,91     

	
	
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	     
	     

	
	402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	2,2
	0,044
	3095,07     
	136,18     

	
	
	Итого материалов
	
	
	
	     
	136,18     

	45
	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки стен на выс. 200 мм. [ (Кз=1,15; Кэм=1,15; Кзм=1,15; Кзт=1,15)] (НР:k=0,85; 110%;СП:k=0,8; 70%) 
	100 м2
	
	0,027
	2217,27     
	59,87     

	
	
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	
	
	
	     
	     

	
	1
	Затраты труда рабочих ( 2 разр.)
	Чел-час
	26,24
	0,71
	84,49     
	59,87     

	
	2
	Затраты труда машинистов
	Чел-час
	0
	0
	0,00     
	(0,00)     

	
	
	Итого трудовых ресурсов
	
	
	
	     
	59,87     

	46
	ГЭСН15-02-016-03
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15); (Кз=1,2; Кэм=1,2; Кзм=1,2; Кзт=1,2); (Кз=1,35; Кэм=1,35; Кзм=1,35; Кзт=1,35)] (НР:k=0,765; 105%;СП:k=0,68; 55%) 
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	
	0,046
	24229,09     
	1 114,54     

	
	
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	
	
	
	     
	     

	
	1
	Затраты труда рабочих ( 3,8 разр.)
	Чел-час
	159,92
	7,36
	101,84     
	749,17     

	
	2
	Затраты труда машинистов
	Чел-час
	12,74
	0,59
	139,81     
	(81,92)     

	
	
	Итого трудовых ресурсов
	
	
	
	     
	749,17     

	
	
	МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	     
	     

	
	030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,701
	0,078246
	189,07     
	14,79     

	
	111500
	Растворонасосы 1 м3/ч
	маш.-ч
	11,03625
	0,507668
	126,68     
	64,31     

	
	
	Итого механизмов
	
	
	
	     
	79,10     

	
	
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	     
	     

	
	101-0179
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм
	т
	0,00012
	0,000006
	41863,30     
	0,23     

	
	101-0874
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия
	м2
	5,54
	0,25484
	74,72     
	19,04     

	
	402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1,87
	0,08602
	3095,07     
	266,24     

	
	405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0,006
	0,000276
	2736,67     
	0,76     

	
	
	Итого материалов
	
	
	
	     
	286,27     

	51
	ГЭСН10-06-031-01
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) глухих [ (Кз=1,2; Кэм=1,2; Кзм=1,2; Кзт=1,2); (Кз=1,35; Кэм=1,35; Кзм=1,35; Кзт=1,35);МДС 81-35.2004 пп.4.7 (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25; Кзт=1,15)] (НР:k=0,765; 118%;СП:k=0,68; 63%) 
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	
	0,168
	62536,57     
	10 506,14     

	
	
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	
	
	
	     
	     

	
	1
	Затраты труда рабочих ( 3,5 разр.)
	Чел-час
	193,75
	32,55
	98,18     
	3 195,79     

	
	2
	Затраты труда машинистов
	Чел-час
	0
	0
	0,00     
	(0,00)     

	
	
	Итого трудовых ресурсов
	
	
	
	     
	3 195,79     

	
	
	МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	     
	     

	
	134041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	5,8725
	0,98658
	11,91     
	11,75     

	
	330901
	Ножницы электрические
	маш.-ч
	1,134
	0,190512
	114,21     
	21,76     

	
	331451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	1,215
	0,20412
	8,26     
	1,69     

	
	
	Итого механизмов
	
	
	
	     
	35,20     

	
	
	ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	     
	     

	
	101-9040
	Лента уплотнительная типа Дихтунгсбанд
	м
	126
	21,168
	1,92     
	40,64     

	
	104-9016
	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон
	м2
	103
	17,304
	10,64     
	184,11     

	
	201-9003
	Профиль направляющий
	м
	151
	25,368
	22,31     
	565,96     

	
	201-9004
	Профиль стоечный
	м
	204
	34,272
	28,48     
	976,07     

	
	
	Итого основных материалов
	
	
	
	     
	1 766,78     

	
	
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	     
	     

	
	101-2430
	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ
	кг
	22
	3,696
	83,49     
	308,58     

	
	101-2439
	Шпаклевка «Фугенфюллер ГВ», КНАУФ
	кг
	92
	15,456
	15,36     
	237,40     

	
	101-2474
	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ
	м
	227
	38,136
	1,32     
	50,34     

	
	101-2480
	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной
	м
	177
	29,736
	8,60     
	255,73     

	
	101-2514
	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм
	м2
	210
	35,28
	125,49     
	4 427,29     

	
	101-2587
	Шуруп для ГВЛ 3,9/30
	шт.
	3533
	593,544
	0,35     
	207,74     

	
	101-2590
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	шт.
	169
	28,392
	0,75     
	21,29     

	
	
	Итого материалов
	
	
	
	     
	5 508,37     

	60
	ГЭСН09-04-012-01
	Демонтаж - Установка металлических дверных блоков в готовые проемы [О.У. ГЭСН.  п. 3.1.д (Кз=0,7; Кэм=0,7; Кзм=0,7; Км=0; Кзт=0,7); (Кз=1,35; Кэм=1,35; Кзм=1,35; Кзт=1,35); (Кз=1,2; Кэм=1,2; Кзм=1,2; Кзт=1,2)] (НР:k=0,765; 90%;СП:k=0,68; 85%) 
	1 м2 проема
	
	1,94
	428,45     
	831,19     

	
	
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	
	
	
	     
	     

	
	1
	Затраты труда рабочих ( 4,2 разр.)
	Чел-час
	2,72
	5,28
	107,36     
	566,85     

	
	2
	Затраты труда машинистов
	Чел-час
	0
	0
	0,00     
	(0,00)     

	
	
	Итого трудовых ресурсов
	
	
	
	     
	566,85     

	
	
	МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	     
	     

	
	040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,4536
	0,879984
	33,39     
	29,38     

	
	330301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0,13608
	0,263995
	20,44     
	5,40     

	
	331451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	0,21546
	0,417992
	8,26     
	3,45     

	
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,19278
	0,373993
	604,59     
	226,11     

	
	
	Итого механизмов
	
	
	
	     
	264,34     


2

