[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: Металлические конструкции (часть 1,2)
Обоснование: нЕР09-04-017-01 (1)
Краткое имя: Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой  плитами 600х600 мм из керамического гранита с видимым креплением
Полное имя: Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой  плитами 600х600 мм из керамического гранита с видимым креплением
Единица измерения: 100 м2 облицованной поверхности (за вычетом проемов)
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	14 064,33

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	7 375,94

	Материалы
	Руб.
	4 890,94

	Эксплуатация машин
	Руб.
	1 797,45

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	594,26

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	517

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	45,01

	Средний разряд рабочих
	
	4,8


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Дюбели стеклопластиковые 150 мм
	75
	10шт.
	65,20

	Круги шлифовальные, тип А24 РБФ, размером 115х6х22 мм
	0,08
	шт
	11,70

	Металлические подоблицовочные конструкции и крепежные детали вентилируемых фасадов (кронштейны, несущие профили, анкера, кляммеры и т.д.)
	0
	компл.
	0,00

	Плиты облицовочные
	98
	м2
	0,00

	Плиты теплоизоляционные (тип, марка по проекту; минераловатные плиты из базальтового волокна или пенополистирольные плиты)
	103
	м3
	0,00

	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	3,31
	маш.-ч
	68,56

	Дрели электрические
	67,29
	маш.-ч
	0,70

	Краны на автомобильном ходу 10 т
	4,77
	маш.-ч
	113,73

	Машины шлифовальные электрические
	5,28
	маш.-ч
	1,09

	Пилы дисковые электрические
	0,77
	маш.-ч
	0,76

	Подъемники мачтовые 0,5 т
	36,93
	маш.-ч
	26,39


	Состав работ

	Наименование

	1. Разметка фасада.

	2. Сверление отверстий в стене под анкерные дюбели для установки несущих кронштейнов.

	3. Установка и выравнивание доборных кронштейнов.

	4. Установка теплоизоляционных плит горизонтальными рядами с подрезкой плит требуемого размера.

	5. Крепление теплоизоляционных плит "тарельчатыми" дюбелями.

	6. Крепление направляющий (несущих) профилей к доборным кронштейнам.

	7. Крепление кляммеров к несущим профилям.

	8. Установка облицовочных плит в зажимы кляммеров.

	9. Устройство примыканий к общественным конструкциям.


