[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: Тер-2001-07 Бетонные и железобетонные конструкции сборные.
Обоснование: ТЕР07-01-054-17
Краткое имя: Устройство одноуровневого спирального барьера безопасности (СББ) типа
Полное имя: Устройство одноуровневого спирального барьера безопасности (СББ) типа ''Егоза'' по установленным оградам: из металла
Единица измерения: 100 м
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	2 215,98

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	316,26

	Материалы
	Руб.
	1 759,97

	Эксплуатация машин
	Руб.
	139,75

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	5,06

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	26,7

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	0,4

	Средний разряд рабочих
	
	3,8


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	0,09
	т
	11 800,00

	Проволока вязальная
	0,3
	кг
	9,70

	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм
	0,006
	т
	9 310,00

	Прокат для армирования ж
	0,1
	т
	5 840,00

	Спиральный барьер безопасности (СББ) типа УЕгозаФ
	100
	м
	0,00

	Электроды диаметром 4 мм Э42
	0,004
	т
	13 800,00


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	0,4
	маш.-ч
	83,19

	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем
	7
	маш.-ч
	15,21


	Состав работ

	Наименование

	01.Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные

	панели с обратной засыпкой и трамбованием.

	02.Установка панелей и столбов в стаканы фундаментов с заделкой

	бетоном (нормы 1-3).

	03.Установка столбов в ямы с заделкой бетоном (нормы 4-13).

	04.Установка монтажных изделий со сваркой.

	05.Навеска панелей на столбы с закреплением (нормы 2-6,10-12).

	06.Установка стержней или уголков со сваркой и натягиванием сетки

	(нормы 4,7-9).

	07.Укладка кирпичных подкладок под столбы (нормы 4-13).

	08.Установка деревянных пластин и натягивание колючей проволоки с

	закреплением (норма 13).

	09.Рытье ям и устройство песчаных подушек (норма 14).


