Первая часть заявки

на участие в электронном аукционе

Выполнение работ по ремонту помещения пищеблока в здании школы

- Согласны на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе;

- Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в техническом задании документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту помещения пищеблока

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Объем выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0.01 |
|  | Строительный мусор | т | 24.19168 |
|  | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 | 0.016 |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0.09 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.28 |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 3.036 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 1.867 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 4.98 |
|  | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 1.32 |
|  | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.68 |
|  | Демонтаж моек | 100 шт. | 0.03 |
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.5162 |
|  | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 шт. | 0.01 |
|  | Демонтаж ванн | 100 шт. | 0.03 |
|  | Демонтаж умывальников и раковин | 100 шт. | 0.04 |
|  | Демонтаж смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 шт. | 0.01 |
|  | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. | 0.07 |
|  | Снятие смесителя с душевой сеткой | 100 шт. | 0.01 |
|  | Демонтаж конвекторов | 100 экм | 0.07 |
|  | Демонтаж скрытой электропроводки | 100 м | 1.46 |
|  | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0.26 |
|  | Демонтаж патронов, подвесов | 100 шт. | 0.39 |
|  | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.39 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0.016 |
|  | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом | м2 | 1.6 |
|  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах | 100 м2 проемов | 0.1932 |
|  | Дверь пластиковая 2,1*0,9м, верх/низ сэндвич | м2 | 19.32 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.318 |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.256 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0.165 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски стен | 100 м2 | 1.59 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски потолков | 100 м2 | 3.54 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.59 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.54 |
|  | Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 3.04 |
|  | Облицовка откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.227 |
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 3.54 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 3.54 |
|  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 3.54 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 3.54 |
|  | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0.328 |
|  | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0.328 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.78 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 1.06 |
|  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 49.8 |
|  | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 25 мм | 10 шт. | 4.5 |
|  | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 25 мм | 10 шт. | 2 |
|  | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 25х20 мм | 10 шт. | 2 |
|  | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 20 мм | 10 шт. | 13.1 |
|  | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 25 мм | 10 шт. | 3.6 |
|  | Установка конвекторов | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.1148 |
|  | Установка фильтров диаметром 25 мм | 10 фильтров | 0.7 |
|  | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 7 |
|  | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 20 |
|  | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 14 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 1.26 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1.88 |
|  | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 20 мм | 10 шт. | 5.2 |
|  | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 20 мм | 10 шт. | 3.6 |
|  | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 20х16 мм | 10 шт. | 4.1 |
|  | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 41 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 1.32 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.68 |
|  | Установка ванн купальных прямых чугунных | 10 компл. | 0.3 |
|  | Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя | компл. | 3 |
|  | Установка смесителей | 10 шт. | 0.8 |
|  | Смесители для ванн | компл. | 3 |
|  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0.7 |
|  | Умывальники | компл. | 7 |
|  | Смесители для умывальников | компл. | 7 |
|  | Установка моек на одно отделение | 10 компл. | 0.3 |
|  | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, пластмассовым бутылочным сифоном | компл. | 3 |
|  | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 0.1 |
|  | Поддоны душевые эмалированные стальные мелкие с пластмассовым унифицированным сифоном1 | компл. | 1 |
|  | Смесители для душевых установок с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом | компл. | 1 |
|  | Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб | 10 шт. | 0.1 |
|  | Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2 | шт. | 1 |
|  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0.1 |
|  | Унитаз | компл. | 1 |
|  | Бачки смывные с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы | компл. | 1 |
|  | Кабель с креплением накладными скобами | 100 м кабеля | 0.6 |
|  | Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 0.0612 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 25 мм | 100 м | 1.46 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого многожильного в общей оплетке | 100 м | 1.46 |
|  | Провода силовые для электрических установок на напряжение 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки ПРН, сечением 16 мм2 | 1000 м | 0.14892 |
|  | Ящик с с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене | шт. | 1 |
|  | Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене | 1 шт. | 9 |
|  | Ящики распределительные с предохранителями | шт. | 1 |
|  | Рубильники | шт. | 1 |
|  | Выключатели автоматические | шт. | 9 |
|  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.14 |
|  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 14 |
|  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.12 |
|  | Розетка скрытой проводки | шт. | 12 |
|  | Светильник потолочный с креплением винтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный | 100 шт. | 0.08 |
|  | Люстры и подвесы | шт. | 16 |
|  | Светильник потолочный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.15 |
|  | Светильник 4х18 | шт. | 24 |
|  | Светильник белый/круг полусферический 100Вт IP44 | шт. | 15 |
|  | Установка вентиляторов радиальных | 1 вентилятор | 1 |
|  | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные | компл. | 1 |
|  | Вставки гибкие из брезента и сортовой стали | шт. | 2 |
|  | Установка виброизолятора | 10 виброизоляторов | 0.5 |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01 |
|  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (применительно к демонтажу перил) | 1 т конструкций | 0.15 |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.24 |
|  | Перетирка штукатурки фасадов гладких с лестниц | 100 м2 перетертой поверхности | 0.032 |
|  | Ремонт ступеней бетонных | 100 ступеней | 0.06 |
|  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0.28 |
|  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 1 |
|  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 1 |
|  | Дверь противопожарная металлическая двупольная, размером 1300х2100 мм | шт. | 1 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных | 100 м2 покрытия | 0.032 |
|  | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0.12 |
|  | Обрамление проемов угловой сталью | 1 т | 0.057 |
|  | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 0.3 |
|  | Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов | 100 м2 кровли | 0.05 |
|  | Устройство фронтонов | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) | 0.024 |
|  | Профлист | м2 | 5.75 |
|  | Саморез кровельный | шт | 30 |
|  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 24.708 |
|  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км | 1 т груза | 24.708 |

Раздел 2. Показатели, значения которых не изменяются:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Асбест хризотиловый марки А-6К -30, состоит из смеси волокон различной длины и агрегатов, в хризотиле отсутствуют частицы сопутствующих пород, нет посторонних предметов, массовая доля влаги в хризотиле 3%, массовая доля остатка, %, на ситах с размером стороны ячейки в свету 12.7мм – 0, 4,8мм – 0, 1,35мм, 30, массовая доля фракции 0,2мм, %, 20,0; Россия |
|  | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 применяются для строительных работ. Глубина проникания иглы при 25 градусах С, 0,1мм 40, растворимость % 99,5, растяжимость при 25 градусах С 3, температура размягчения по кольцу и шару 80°С, температура вспышки, гр.С, 240, изменение массы после прогрева, %, 0,50, температура самовоспламенения 370 гр.С; Компания «Технониколь», Россия |
|  | Винты с полукруглой головкой из алюминиевого сплава, класс точности А, номинальный диаметр резьбы 10мм, шаг резьбы крупный, 1,5мм, диаметр головки 16мм, высота головки, 7мм, диаметр крестообразного шлица 10,6мм, глубина крестообразного шлица, 5,6мм, глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц 6,0мм, длина винта 60мм, теоретическая масса 1000 шт. винтов 12,86кг; Россия |
|  | Гвозди строительные с плоской головкой, диаметр стержня 0,8мм, длина гвоздя 8мм, высота головки 0,48мм, диаметр головки, 1,6мм; Россия |
|  | Гвозди толевые круглые, диаметр стержня 3 мм, длина гвоздя 40 мм, предназначены для крепления мягкого листового материала (толь) к обрешетке. Высота шляпки 0,75мм. Широкая шляпка гвоздя предотвращает пробивание рубероида и другого материала, изготовлены из низкоуглеродистой стали, без покрытия, круглого сечения с плоской головкой. Диаметр шляпки 7,5мм. Торцевая поверхность головки гвоздя гладкая. Масса одной тысячи гвоздей 2,23 кг; Россия |
|  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие, покрытые белой глазурью, I сорта, квадратные, размер 200х200мм, толщина 8мм, отклонения по номинальным размерам плиток по длине и ширине 0%, отклонения по толщине 0%. Разница между наибольшим и наименьшим размерами плиток одной партии по длине и ширине 1,5 мм. Разброс показателей по толщине плиток одной партии 1,0 мм. Различие в толщине одной плитки (разнотолщинность) 0,5 мм. Кривизна лицевой поверхности, мм, 0,8, косоугольность, мм, 1,0, отбитость со стороны лицевой поверхности отсутствует, щербины, зазубрины на ребрах со стороны лицевой поверхности отсутствуют, мушки отсутствуют, общее число допустимых дефектов на одной плитке 2, наколы отсутствуют. Плитки имеют на монтажной поверхности рифления высотой 0,3 мм. Водопоглощение, %, 16, Предел прочности при изгибе, МПа, 15,0, Термическая стойкость глазури, °С: 150, Твердость глазури по Моосу, 5; Керама Марацца, Россия |
|  | Каболка - прядь, пропитанная антисептиком, из природного волокнистого материала: лен, сплетенная специальным образом, что придает ей повышенную биостойкость, хорошее сопротивление к гниению. Размер — диаметр 8 мм. Пропиточные материалы — смоляно-битумные мастики. Плотность 1,09 г/куб.см. Массовая доля пропитки 40%. Разрывная нагрузка 27 кг; Россия |
|  | Краски масляные МА-15: мумия, массовая доля пленкообразующего вещества, %, 30, массовая доля летучего вещества, %, 14, условная вязкость краски по вискозиметру ВЗ-246 при температуре (20,0 гр.С) 160, степень перетира, мкм, 80, укрывистость невысушенной пленки краски, г/м2, 95, стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20,0) гр.С, ч, 0,5; Россия |
|  | Лаки канифольные, представляют собой раствор в органических растворителях основы, состоящей из смеси этерифицированных жирных кислот с добавлением смолы на основе канифоли и сиккатива. Однородная жидкость коричневого цвета без посторонних включений. После высыхания лак образовывает однородную глянцевую пленку. Наличие сыпи отсутствует. Массовая доля нелетучих веществ, %, 67, Условная вязкость лака по вискозиметру ВЗ-246 при 20,5°С - 100, Время высыхания лака до степени 3 при 235°С, мин, 20, Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, 0,5, Маслостойкость пленки, Н, 67,0; Украина |
|  | Олифа комбинированная, марки К-3, представляет собой растворы препарированных растительных масел в уайт-спирите, нефтяном растворителе с сольвентом и добавлением различных модификаторов и сиккативов. Предназначается для разведения красок масляных густотертых, а также для пропитки деревянных поверхностей и штукатурки перед окраской их масляной краской. Цвет по йодометрической шкале, мг йода, 220, Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20,5) 0С, с, 60, Кислотное число, мг КОН/г, 10, Массовая доля пленкообразующего вещества, %, 71, Отстой по объему, %, 1, прозрачность полная, Твердость пленки по маятниковому прибору, условные единицы, 0,1, Время высыхания до степени 3, ч, 24; Россия |
|  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг; Россия |
|  | Катанка горячекатаная в мотках диаметр: 6,3мм, двухстадийное охлаждение, обычной точности, на поверхности катанки нет раскатанных трещин, прокатных плен, закатов, усов и раскатанных загрязнений. Отсутствуют отпечатки, рябизна, раскатанные пузыри и риски, плены. В катанке отсутствуют остатки усадочной раковины. Масса окалины на поверхности катанки, подвергнутой охлаждению с прокатного нагрева 10 кг/т, Марка стали Ст3пс, временное сопротивление, сигма В, Н\мм2 (кгс/мм2) 540 (55), относительное сужение поперечного сечения после разрыва, пси, %, 60, выдерживает в холодном состоянии изгиб на 180 гр. вокруг оправки диаметром, равным диаметру испытываемой катанки; Россия |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная, термически необработанная, класса 2Ц, диаметр: 3,0 мм, временное сопротивление разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2), 640 (65), без разрушения выдерживает 4 перегиба, на поверхности нет мест, не покрытых цинком, черных пятен, отсутствуют наплывы цинка. Отношение диаметра сердечника к диаметру проволоки 10, поверхностная плотность цинка, г/м2, 135, число погружений 4, продолжительность каждого погружения, с, 60; Россия |
|  | Пластина резиновая вулканизированная, вид Ф, степень твердости средняя, марки МБС, условная прочность при растяжении, МПа, 7,0, относительное удлинение при разрыве, %, 200, коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, 0,2, относительная остаточная деформация при сжатии на (25) % в воздухе при 70 гр.С в течение 24ч, 50, поверхность пластин без трещин и механических повреждений, на поверхности и в срезе пластин отсутствуют пузыри; Россия |
|  | Роли свинцовые, из свинца марки С1, толщиной: 1,0 мм, поверхность ролей чистая и гладкая, без плен, расслоений, отсутствие глубоких вмятин, пузырей, царапин, раковин и инородных включений. Концы и кромки ролей ровно обрезаны, на кромках ролей отсутствуют повреждения, содержание свинца 99,985%, массовая доля примесей: серебра 0,001%, меди 0,001%, висмута 0,006%, железа, 0,001%; Россия |
|  | Сортовой стальной горячекатаный полосовой прокат общего назначения, по толщине обычной ВТ1 точности прокатки, по ширине обычной ВШ1 точности прокатки, марка стали Ст3сп, ширина полосы 55мм, толщина 5мм, масса 1м длины проката, 2,159 кг, отклонения по толщине проката отсутствуют, отклонения по ширине проката отсутствуют, массовая доля мышьяка в стали 0,080%, углерода 0,20%, серы 0,050%, марганца 0,50%, кремния 0,30%; Россия |
|  | Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3пс, толщина: 6мм, в листах, временное сопротивление сигма (в), Н/мм2 (кгс/мм2), 370 (38), на поверхности проката нет рванин, сквозных разрывов, раскатанных пригара и корочек, а также пузырей – вздутий, гармошки, трещин, плен, загрязнений и вкатанной окалины, на обрезанных кромках проката нет расслоений, трещин и рванин, волосовин и трещин напряжения, зазубрин, заусенцев, предел текучести сигма (т), Н/мм2 (кгс/мм2), 245 (25), относительное удлинение дельта (з),%, 26; Россия |
|  | Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщина: 30 мм, при ширине полки: 200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали, радиус внутреннего закругления 18мм, радиус закругления полок 6,0мм; Россия |
|  | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками, марки 400, активная минеральная добавка, % по массе, 5, предел прочности, МПа (кгс/см2) при изгибе в возрасте, суток 28, 5,4 (55), при сжатии в возрасте 28 суток 39,2 (400), начало схватывания цемента через 45 мин, а конец –10 ч от начала затворения, при просеивании пробы цемента сквозь сито с сеткой №008 проходит 90% массы просеиваемой пробы, массовая доля ангидрида серной кислот (SO3) в % по массе 3,0; Россия |
|  | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся – смесь тонко измельченных высокоглиноземистых доменных шлаков и природного двуводного гипса, предназначен для изготовления расширяющихся, безусадочных, водонепроницаемых бетонов и растворов, применяемых при замоноличивании стыков конструкций и заделке раковин в бетоне, для гидроизоляции стыков, для зачеканки раструбов стыковых соединений труб, рассчитанных на рабочее давление до 1 МПа; Временное сопротивление (предел прочности) при сжатии половинок образцов-балочек размерами (40 х 40 х 160) мм, изготовленных из раствора состава 1:3 (по массе) с нормальным песком, через 3 сут твердения 28 МПа (280 кгс/см2). Начало схватывания – через 10 мин, а конец - 4 ч от начала затворения. Цемент при твердении образцов в воде в течение 28 сут меняется в объеме равномерно. Тонкость помола такая, что при просеивании цемента сквозь сито с сеткой N 008 по ГОСТ 6613 проходит 90% массы пробы. Линейное расширение образцов размером (40 х 40 х 160) мм, изготовленных из цементного теста нормальной густоты, через 3 сут с момента изготовления 0,5%. Количество ангидрида серной кислоты в цементе 17%. Бетоны и растворы, приготовленные из гипсоглиноземистого цемента, обладают водонепроницаемостью. При испытании образцов-цилиндров из раствора 1:2 (по массе) с нормальным песком высотой и диаметром 150 мм, проведенном через 24 ч после изготовления, на них не наблюдается признаков фильтрации воды при избыточном давлении 1,0 МПа; Россия |
|  | Шурупы с шестигранной головкой, диаметр резьбы: 10мм, длина шурупа: 60мм, диаметр головки S, 17мм, теоретическая масса 1000 шт. стальных шурупов, 33,3 кг; Россия |
|  | Электроды диаметром 4 мм Э42, механические свойства при нормальной температуре металла шва или наплавленного металла: временное сопротивление разрыву сигма, кгс/мм2, 42, относительное удлинение, дельта, %, 18, ударная вязкость, кгс х м/см2, 8, содержание в наплавленном металле, %, серы 0,040, фосфора, 0,045; Россия |
|  | Электроды диаметром 5 мм Э42, механические свойства при нормальной температуре металла шва или наплавленного металла: временное сопротивление разрыву сигма, кгс/мм2, 42, относительное удлинение, дельта, %, 18, ударная вязкость, кгс х м/см2, 8, номинальная длина электрода со стержнем из сварочной проволоки 350мм, содержание в наплавленном металле, %, серы 0,040, фосфора, 0,045; Россия |
|  | Электроды диаметром 6 мм Э42, механические свойства при нормальной температуре металла шва или наплавленного металла: временное сопротивление разрыву сигма, кгс/мм2, 42, относительное удлинение, дельта, %, 18, ударная вязкость, кгс х м/см2, 8, содержание в наплавленном металле, %, серы 0,040, фосфора, 0,045; Россия |
|  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25, шлифовальный материал прочно связан с основой фенолоформальдегидной смолой марок СФЖ-3038 и СФЖ-3039 по ГОСТ 20907, лаком марки ЯН-153, на рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, 0,5% площади рулона, коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) 0,75, режущая способность, мм3/мин, 948; Россия |
|  | Очес льняной - короткое непараллелизованное льняное волокно, получаемое в результате чесания трепаного льна или перечеса чесаного льна и предназначенное для переработки в пряжу, сорт 4, мягкий, массовая доля костры и сорных примесей, %, 10, шишковатость, балл, 3,9, отсутствие "гнезд" костры, выдернутых горстей трепаного или чесаного льна, промасленных клочков волокон, отсутствие волокон с гнилостным запахом и посторонними примесями; Россия |
|  | Шнуры резиновые прямоугольного сечения, тип морозостойкие, группа 1 – для работы шнуров с давлением рабочей среды 0,5МПа, степень твердости средняя, температурный интервал работоспособности, гр.С, от -45 до +50, высота, 5,0мм, ширина, 10мм, площадь поперечного сечения 50мм2, условная прочность при растяжении, МПа, 4,4, относительное удлинение при разрыве, %, 250, твердость в международных единицах: 70, трещины, механические повреждения, пузыри, расслоения на поверхности и в срезе отсутствуют, пористость отсутствует; Россия |
|  | Шпатлевка, густая вязкая масса, состоящая из смеси пигментов, наполнителей и раствора поливинилхлоридной хлорированной смолы в органических растворителях с добавлением пластификатора. Внешний вид шпатлевочного покрытия после высыхания - поверхность шпатлевочного покрытия ровная, однородная, без пузырей, царапин, трещин и механических включений. Массовая доля нелетучих веществ: 70 %, условная вязкость при температуре (20,5) °С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм, 45 сек. Способность шлифоваться: шлифуется с водой; Россия |
|  | Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности В, номинальный диаметр резьбы: 36мм, шаг резьбы крупный, 4мм, высота головки (к), 20мм, диаметр описанной окружности 55,4мм, материал латунь, длина болта 150 мм, длина резьбы 84мм, теоретическая масса 1000шт. болтов 1617,84кг; Россия |
|  | Болты для строительных работ с шестигранной головкой класса точности А, номинальный диаметр резьбы: 16мм, длина болта 50мм; Россия |
|  | Гайка шестигранная класса точности В, номинальный диаметр резьбы 12мм, шаг резьбы 1,75мм, материал латунь, диаметр описанной окружности, 19,9мм, высота гайки 10,8мм, теоретическая масса 1000 шт. гаек 16,92 кг; Россия |
|  | Шайба латунная, диаметр резьбы крепежной детали 14мм, исполнение 1, класс точности А, d1 - 15мм, d2 – 28,0мм, S – 2,5мм, теоретическая масса 1000 шт., кг, 9,3; Россия |
|  | Шайба пружинная, нормальная с квадратным поперечным сечением, номинальный диаметр резьбы болта 12мм, номинальный внутренний диаметр 12,2мм, высота s 3мм, ширина b 3мм, пружинная шайба изготовлена из бронзы, на поверхности шайб нет окалин, заусенцев, трещин и коррозии, кромка образованная плоскостью среза и опорной поверхностью шайбы острая, высота развода концов шайб h1 6мм, шайбы не ломаются и не имеют трещин при изгибе концов на 45 гр., теоретическая масса 1000шт. 3,73кг; Россия |
|  | Плитки керамические для полов, неглазурованные, квадратные, толщина 7,5мм, координационные размеры: длина 400мм, ширина 400мм, номинальные размеры: длина 398мм, ширина 398мм, разность между наибольшим и наименьшим размерами плиток одной партии по длине и ширине 2,0мм, разность между наибольшим и наименьшим значениями толщины одной плитки (разнотолщинность) 0,5мм, отклонение формы плиток от прямоугольной (косоугольность), отклонение лицевой поверхности от плоскостности (кривизна лицевой поверхности) и искривление граней 1,5мм, на монтажной поверхности плиток рифления, высотой 0,5мм. Лицевая поверхность гладкая, неглазурованная, одноцветная, неполированная. На лицевой поверхности плиток отсутствуют трещины, цек, имеются щербины и зазубрины: шириной в направлении, перпендикулярном ребру, 1мм, общей длиной 10мм, посечка длиной 10мм, суммарное число дефектов на одной плитке в любой комбинации 3. Водопоглощение, % 3,5, предел прочности при изгибе, МПа, 28,0, износостойкость (по кварцевому песку), г/см2, 0,18, морозостойкость, число циклов, 25; Керама Марацца, Россия |
|  | Толь с крупнозернистой посыпкой, гидроизоляционный материал, получаемый пропиткой кровельного картона каменноугольными дегтевыми продуктами, имеет защитный слой из минеральной посыпки. Остаточная прочность гидроизоляционного слоя после 24-часового водопоглощения 35 % от прочности толя в воздушно-сухом состоянии; Россия |
|  | Тальк молотый, сорт I, белый, мягкий, химически стабильный, тальковый порошок, исключительной чистоты, с очень низким содержанием железа. Нерастворимость в HCl 90%, Содержание водорастворимых веществ, 0.1%, Потери при прокаливании 6%,pH 8.5, Содержание влаги, 1%, Насыпная плотность 0,4 г/см3, Максимальный размер частиц 90 мкм; Россия |
|  | Гвозди строительные трефовые с перемычками, условный диаметр стержня 6,0мм, длина гвоздя 200 мм, диаметр головки 11 мм, масса 1000 гвоздей 37,928 кг; Россия |
|  | Винты с полукруглой головкой из латуни, класс точности А, номинальный диаметр резьбы 10мм, шаг резьбы крупный, 1,5мм, диаметр головки 16мм, высота головки, 7мм, диаметр крестообразного шлица 10,6мм, глубина крестообразного шлица, 5,6мм, глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц 6,0мм, длина винта 50мм, теоретическая масса 1000 шт. винтов 33,642кг; Россия |
|  | Герметик пенополиуретановый в баллонах 750 мл. Физическая характеристика: вязкая смесь, которая при выходе из баллона превращается в пену и затвердевает под воздействием влажности воздуха; Базовое вещество: полиуретан; Запах: слабый специфический запах во время затвердевания, в затвердевшем состоянии не имеет запаха; Плотность: 30 кг/м3; Время высыхания поверхности: 18 мин (при 20°С и влажности воздуха 35%); Время затвердевания: 24 часа; Последующее расширение: 6%; Температура самовозгорания затвердевшей пены: +400°C, Огнестойкость затвердевшей пены: самозатухающая, класс B3 (DIN 4102), Термостойкость затвердевшей пены: от -55°C до +100°C; Поглощение воды в затвердевшем состоянии: 10%; Прочность при растяжении: 3 Н/см2, Прочность при сжатии: 3 Н/см2; KRASS, Финляндия |
|  | Грунтовка для внутренних работ предназначена для грунтования непрочных поверхностей. После высыхания образует ровную однородную прозрачную пленку, адгезия балл 2, условная вязкость при t 20° С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, 10; Россия |
|  | Плитки керамические плинтусные прямые, отбитость со стороны лицевой поверхности отсутствует, щербины, зазубрины на ребрах со стороны лицевой поверхности отсутствуют, плешина отсутствует, пятно отсутствует, мушки отсутствуют, засорка отсутствует, наколы отсутствуют. Прыщи и вскипание глазури отсутствуют, волнистость и углубления глазури отсутствуют, слипыш отсутствует, следы от зачистных приспособлений вдоль ребра лицевой поверхности отсутствуют, дефекты отсутствуют. Плитки имеют на монтажной поверхности рифления высотой 0,3 мм. Водопоглощение, %, 16, Предел прочности при изгибе, МПа, 15,0, Термическая стойкость глазури, °С: 150, Твердость глазури по Моосу 5; Керама Марацца, Россия |
|  | Поливинилхлоридная электроизоляционная лента с липким слоем, предназначена для изоляции проводов и кабелей при ремонте и сращивании электрокабелей с неметаллическими оболочками, работающих в статическом состоянии при температуре от минус 50 до плюс 70гр.С, сорт высший, толщина ленты 0,30мм, ширина ленты 50мм, лента не имеет отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках, цвет синий, прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), 14,7 (150), относительное удлинение при разрыве, %, 190, температура хрупкости, гр.С, минус 30, липкость, с, 50, прочность при отслаивании, Н(кгс/см) от нержавеющей стали 10,8 (110), от поливинилхлоридной пленки 18,6 (190), сцепление при разматывании, см/мин 15, масса 1 м, 17 г, лента не токсична, лента взрывобезопасна, трудновоспламеняема; Россия |
|  | Краска водно-дисперсионная, для работ внутри помещения, марки ВД-ВА-224, цвет пленки краски белый, после высыхания краска образовывает пленку с ровной однородной матовой поверхностью, массовая доля нелетучих веществ, %, 59, рН краски 8, укрывистость высушенной пленки, г/м2, 120, морозостойкость краски, 5 циклов, степень перетира, мкм, 30, коэффициент отражения при геометрии угла 0-45гр. пленки краски 82%, эластичность пленки при изгибе – 1мм, смываемость пленки краски, 3,0 г/м2; Россия |
|  | Гайка шестигранная класса точности В, из алюминиевого сплава, номинальный диаметр резьбы 36мм, шаг резьбы 4мм, диаметр описанной окружности, 60,8мм, высота гайки 31,0мм, теоретическая масса 1000 шт. гаек 148,37 кг; Россия |
|  | Эмаль ПФ-115, представляет собой суспензию двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей, I cорта, цвет черный. После высыхания эмаль образовывает гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность, имеется небольшая шагрень. Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, 50, условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 диаметром сопла 4мм при температуре (20,0) гр.С, с, 100, массовая доля нелетучих веществ, %, 55 , степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру ВЗ-246 диаметром сопла 4мм при температуре (20) гр.С, 20, степень перетира, мкм, 25, адгезия пленки, баллы, 1, стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5% раствора моющего средства, мин. 15, укрывистость высушенной пленки, г/м2, 30, прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, 40; Россия |
|  | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр резьбы: 4мм, внутренний диаметр резьбы 2,8мм, шаг резьбы 1,75мм, диаметр головки 8,0мм, высота головки, 2,8 мм, глубина вхождения калибра в кресто-образный шлиц 2,5мм, материал шурупов латунь, длина шурупа: 40мм, теоретическая масса 1000 шт. шурупов, кг, 3,8; Россия |
|  | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр резьбы: 6мм, внутренний диаметр резьбы 4,2мм, шаг резьбы 2,5мм, диаметр головки 12,0мм, высота головки, 4,2 мм, глубина вхождения калибра в кресто-образный шлиц 3,5мм, материал шурупов латунь, длина шурупа: 45мм, теоретическая масса 1000 шт. шурупов, кг, 9,936; Россия |
|  | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр резьбы: 10мм, внутренний диаметр резьбы 7мм, шаг резьбы 4,5мм, диаметр головки 20,0мм, высота головки, 7 мм, глубина вхождения калибра в кресто-образный шлиц 6,0мм, длина шурупа 100мм, теоретическая масса 1000 шт. стальных шурупов, кг, 53,89; Россия |
|  | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм; Россия |
|  | Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм; Россия |
|  | Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм; Россия |
|  | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 30 мм, толщина: 0,19 мм; Россия |
|  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм; Россия |
|  | Болты для санитарно-технических работ диаметром 16 мм; Россия |
|  | Лента ПСУЛ, полиуретановая, саморасширяющаяся, уплотнительная, самоклеящаяся эластичная лента на основе вспененного полиуретана, пропитанная водоотталкивающей акриловой дисперсией. Расширяется в пять раз, защищает монтажный шов от УФ-лучей, ветра и других атмосферных воздействий, обеспечивает испарение влаги наружу, устойчива к воздействию природных факторов и деформациям, пригодна для уплотнения стыков с неровными поверхностями, совместима со всеми материалами и профилями, химически нейтральна, водоотталкивающая, не подвержена влиянию плесени и грибков, температура эксплуатации в диапазоне от –40°С до + 85°С. Плотность 50 кг/м3, ширина, мм, 10, толщина в сжатом состоянии, мм, 3, относительное удлинение при разрыве, %, 110, толщина после расширения, мм, 15, теплостойкость 90 гр.С; Россия |
|  | Дюбели монтажные 10х150 мм Россия |
|  | Клей плиточный, используется для укладки тяжелых крупноформатных плит и плит среднего формата и веса из керамогранита при проведении внутренних и наружных работ. Количество воды на 25 кг. сухой смеси 5 л. Толщина слоя 10 мм, Жизнеспособность раствора 180 минут, время укладки плитки 15 минут, время твердения 24 часа, морозостойкость 35 циклов; Группа компаний UNIS, Россия |
|  | Керамогранит размером, см, 60*60, с матовой поверхностью, водопоглащение 0,4%, устойчивость к изгибу 36МПа, высокая сопротивляемость к воздействию красителей, устойчивость к износу 0,16г/см2; Компания ESTIMA (Эстима), Россия |
|  | Заготовка из пиломатериала, соответствует ГОСТ 24454-80 и ГОСТ 8486-86. Заготовка изготовлена сухой. Заготовка прямоугольного сечения, без повреждений, без инородных включений. Брусок. Длина: шесть метров, ширина 150мм, толщина 75 миллиметров. Древесина: лиственница. Влажность заготовки 12%. Сорт заготовки первый. Гниль в пиломатериале отсутствует. Заболонные грибные окраски и плесень – отсутствует. Покоробленность: отсутствует. Параметр шероховатости поверхности 1250мкм, площадь поперечного сечения используемой заготовки, см2, 112,5. Средняя плотность, кг/м3, 660. Физический объем используемой заготовки 0,0675м3. Масса используемой заготовки 44,55кг; Россия |
|  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 75мм, I сорта, влажность брусков обрезных 15%; Россия |
|  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 75мм, II сорта; Россия |
|  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 5 м, шириной 150 мм, толщиной 75 мм, IV сорта; Россия |
|  | Доски обрезные хвойных пород длиной 6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 40 мм, III сорта; Россия |
|  | Доски обрезные хвойных пород длиной 5 м, шириной 150 мм, толщиной 50 мм, I сорта; Россия |
|  | Доски обрезные хвойных пород длиной 6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 50 мм, II сорта; Россия |
|  | Доски необрезные хвойных пород длиной 6,5 м, толщиной 40 мм, IV сорта, параметр шероховатости поверхности 1600мкм, биологические повреждения в виде червоточины на любом однометровом участке длины пиломатериала 6шт.; Россия |
|  | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 15 мм; Россия |
|  | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 20 мм; Россия |
|  | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 20 мм; Россия |
|  | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 25 мм; Россия |
|  | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, прозрачная жидкость светло-желтого цвета, условная вязкость, с по вискозиметру ВЗ-1 с соплом диаметром 5,4мм при 293К (20 гр.С), 60, по вискозиметру ВЗ-246 с соплом диаметром 6,0 мм при (20,0 ) гр.С, 55, массовая доля сухого остатка, 17%, предел прочности клеевого соединения при сдвиге, МПа (кгс/см2), при 293 К (20гр.С), 19,6 (200), изгиб клеевой пленки после отверждения, мм, 3; Россия |
|  | Лак битумный: БТ-123 - предназначается для защиты поверхностей металлических и не металлических конструкций. Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при Т (20)○С 35, массовая доля нелетучих веществ, %, 37, время высыхания плёнки лака до степени 3 при Т (20)○С, ч, 24, при Т (105)○С, мин, 20, твёрдость плёнки по маятниковому прибору М-3, 0,20; Россия |
|  | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные толщиной 35 мм, шириной без гребня 140 мм; Россия |
|  | Обшивка наружная и внутренняя из древесины, толщиной, мм, 13, шириной без гребня 90 мм; Россия |
|  | Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов, сечением 100х60мм; Россия |
|  | Противопожарная дверь ДПМ представляет собой раму и полотно, размером 1300х2100 мм. Рама изготавливается из стального листа, согнутого в сложный профиль, внутренняя полость заполнена теплоизоляционным материалом. Рама является жесткой конструкцией и одновременно образует наличник. На раму с помощью регулируемых петель навешивается полотно коробчатого типа. Внутренняя полость полотна заполнена теплоизоляционными материалами, уложенными в порядке и количестве, обеспечивающем заданный предел огнестойкости. Дверное полотно однопольной противопожарной двери ДПМ оборудовано замком-защелкой, обеспечивающим зацепление полотна с коробкой в районе вертикальной стойки коробки. По периметру дверной коробки устанавливается термоуплотнительная лента, заполняющая зазоры между полотном и коробкой в случае пожара. Со стороны петель на раме имеются неподвижные противосъёмные ригели. Противопожарная дверь ДПМ 01/30 обладает звукоизоляционным свойством (35 Дб); Россия |
|  | Блоки дверные наружные из поливинилхлоридных профилей. Заполнены утеплителем, толщиной: 24мм, Приведенное сопротивление теплопередачи дверных блоков, м2хгр.С/Вт, 1,2, звукоизоляция, дБА, 26, воздухопроницаемость при Дельта Ро = 10Па, м3/ (ч х м2), 3,5, безотказность, циклы открывания-закрывания, 500000, долговечность, условных лет эксплуатации: для ПВХ профилей 40, стеклопакетов 20, уплотняющих прокладок 10, группа прочности по сопротивлению статическим нагрузкам А, прочность сварных угловых соединений полотен (коробок), Н, 5000 (3000), сопротивление действию статических нагрузок, Н: перпендикулярно плоскости полотна 650, в плоскости полотна 2000, изделие изготовлено из ПВХ профиля белого цвета, окрашенных в массе. Главные ПВХ профили изделия усилены металлическими вкладышами с антикоррозийным покрытием с толщиной стенок 2,0мм; Компания «VEKA», Россия |
|  | Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с двухкамерным стеклопакетом. Количество воздушных камер в конструкции профиля 5, среднее сопротивление теплопередачи оконных блоков 0,66 м2 х гр.С/Вт, лицевые поверхности белого цвета, окрашенные в массе, морозостойкого исполнения. Изделие состоит из рамочных элементов, сваренных из ПВХ-профилей, усиленных стальными вкладышами. Импосты закреплены в рамочных элементах при помощи сварки. Провисание открывающихся элементов в собранном изделии отсутствует. Отклонение номинального размера расстояния между наплавами смежных закрытых створок отсутствует. Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов отсутствует. Поливинилхлоридные профили изготавливаются из жесткого непластифицированного, модифицированного на высокую ударную вязкость и стойкость к климатическим воздействиям поливинилхлорида. Для остекления применены двухкамерные стеклопакеты. Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА, 26, класс звукоизоляции, Д, воздухопроницаемость при дельта Р100Па, м3/(ч х м2), 17,0. Главные ПВХ-профили усилены стальными вкладышами с антикоррозионным покрытием. Оконные приборы и крепежные детали специально предназначенные для применения в оконных системах из ПВХ-профилей. В изделиях применяются регулируемые петли, приборы для поворотно-откидного открывания, обеспечивающие щелевое проветривание, а также проветривание с регулируемым углом открывания, с использованием предохранителей от случайного открывания (в том числе при положении приборов в режиме проветривания). Запирающие приборы обеспечивают надежное запирание открывающихся элементов изделий. Открывание происходит легко, плавно, без заеданий. Ручки и засовы приборов самопроизвольно не перемещаются из положения «открыто» или «закрыто». Конструкции запирающих приборов и петель обеспечивают плотный и равномерный обжим прокладок по всему контуру уплотнения в притворах. Глубина защемления стеклопакета в фальцах профилей, а также глубина защемления штапиками 15мм. Готовые изделия имеют установленные приборы, стеклопакеты, уплотнительные прокладки и защитную пленку на лицевых поверхностях. В комплект поставки входит документ о качестве (паспорт) и инструкция по эксплуатации изделий. Профильная система: профили поливинилхлоридные белого цвета, окрашенные в массе, для оконных блоков, изготавливаемые способом экструзии из композиции на основе непластифицированного поливинилхлорида повышенной ударной вязкости и стойкости к климатическим воздействиям. Вид исполнения: морозостойкий (М) – для районов со средней месячной температурой воздуха в январе ниже минус 20гр.С (контрольная нагрузка при испытаниях – минус 55гр.С), класс главного профиля А, толщина лицевой внешней стенки 3,0мм, нелицевой внешней стенки 2,5мм, по приведенному сопротивлению теплопередачи профиль 1 класса, приведенное сопротивление теплопередачи 0,85 м2х гр.С/Вт, прочность при растяжении, МПа, 37,0, модуль упругости при растяжении, МПа, 2100, ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2, 15, температура размягчения по Вика, гр.С, 75, изменение линейных размеров после теплового воздействия, %: для главных профилей два, для доборных профилей три, термостойкость при 150гр.С, в течении 30мин – нет вздутий, трещин, расслоений; стойкость к удару при отрицательной температуре – разрушение ни одного образца из десяти; изменение цвета белых профилей после облучения в аппарате «Ксенотест», порог серой шкалы, 3; изменение ударной вязкости после облучения в аппарате «Ксенотест», %, 20; цвет изделий однотонный, без цветовых пятен и включений, дефекты поверхности (риски, усадочные раковины, вздутия, царапины, пузырьки и т.д.) и разнотонность цвета отсутствуют. На нелицевых поверхностях изделий имеются незначительные дефекты экструзии: полосы, риски и т.д. Профили долговечные (стойкие к длительным климатическим воздействиям). Долговечность профилей 40 условных лет эксплуатации. Профили стойкие к слабоагрессивному кислотному, щелочному и соляному воздействию. На каждый профиль нанесена разборчивая маркировка через каждые 1000мм по всей длине профиля. Стеклопакет: Объемное изделие, состоящее из трех листов стекла, соединенных между собой по контуру с помощью дистанционных рамок и герметиков, образующих герметические замкнутые камеры, заполненные осушенным воздухом, тип стеклопакета СПД – двухкамерный, камеры заполнены осушенным воздухом, сопротивление теплопередачи стеклопакета, м2 х гр.С/Вт, 0,47, стекло листовое бесцветное М1, толщина стеклопакета 32мм, расстояние между стеклами: 10мм, стеклопакеты имеют ровные кромки и целые углы; щербление края стекла в стеклопакете, сколы, выступы края стекла, повреждение углов стекла отсутствуют; внутренние поверхности стекол в стеклопакетах чистые, отсутствуют загрязнения (следы пальцев рук, герметик, надписи, пыль, ворсинки, масляные пятна и т.д.); герметизирующие слои в стеклопакетах сплошные, без разрывов и нарушений герметизирующего слоя, выступание первичного слоя герметика внутрь камеры стеклопакета, 1мм; стеклопакеты герметичные; стеклопакеты долговечные (стойкие к длительным циклическим климатическим воздействиям); долговечность стеклопакетов составляет 20 условных лет эксплуатации; точка росы стеклопакетов минус 55гр.С; дистанционная рамка стеклопакета алюминиевая, дистанционные рамки имеют перфорированые отверстия со стороны межстекольного пространства, размер отверстий меньше диаметра гранул влагопоглотителя; в качестве влагопоглотителя применяется синтетический гранулированный цеолит без вяжущих веществ (молекулярное сито), которым заполняют полости дистанционных рамок; размеры гранул влагопоглотителя больше, чем дегидрационные отверстия в дистанционно рамке, эффективность влагопоглотителя, определенная по методу повышения температуры, 35 гр.С; для первичного герметизирующего слоя применены полиизобутиленовые герметики. Для вторичного герметизирующего слоя применяют полиуретановые герметики. Применяемые герметики соответствуют требованиям ГОСТ Р 54173 (ЕН 1279-4:2002) и имеют адгезионную способность и прочность, обеспечивающие требуемые характеристики стеклопакетов в рабочем диапазоне температур. Применяемые герметики совместимы между собой и с герметиками, применяемыми при установке стеклопакетов в строительные конструкции. Отсутствует взаимное проникновение герметиков и химические реакции между ними. Для изготовления стеклопакетов применяются герметики, отвечающие гигиеническим требованиям, установленным в санитарных нормах и правилах, утвержденных Минздравом России. Для изготовления стеклопакетов применяются стекла толщиной: 4мм; На каждый стеклопакет (на стекло в левом нижнем углу) нанесена четкая, несмываемая маркировка, читаемая из помещения; Многофункциональная фурнитура: Конструкции изделий обеспечивают возможность их замены и регулировки в процессе эксплуатации; обеспечивают надежную фиксацию створки (полотна) в режиме проветривания (открывание, откидывание на угол 10 гр.), конструкция ручки для поворотных, откидных и поворотно-откидных устройств обеспечивает фиксацию ручки в положениях «открыто», «откинуто», «закрыто», а также в положениях для проветривания; конструкция поворотно-откидного устройства исключает возможность одновременного открывания и откидывания створки (полотна); при испытании на безотказность изделия выдерживают 20000 циклов открывания-закрывания створки (полотна); изделия выдерживают статическую нагрузку Р = 500 Н, прикладываемую поочередно к каждой точке запирания и петлям закрытой створки, перпендикулярно плоскости створки в сторону ее открывания, в течение 10 мин; Поворотные и поворотно-откидные устройства выдерживают статическую нагрузку Р = 1000 Н, приложенную в плоскости створки (полотна), открытой (повернутой) на угол 90°, в течение 10 мин; Откидные и поворотно-откидные устройства выдерживают статическую нагрузку Р = 500 Н, приложенную вертикально вниз, к центру верхнего края створки, откинутой на максимальный угол, в течение 10 мин; Изделия выдерживают статическую нагрузку Р = 500 Н, приложенную к ручке на расстоянии 50 мм от ее оси в сторону открывания створки (полотна), ручка - в положении "закрыто", в течение 5 мин; Усилие, прикладываемое к ручке поворотного устройства, необходимое для открывания и закрывания створки (полотна), 50 (75) Н; Усилие, прикладываемое к ручке поворотно-откидного устройства, необходимое для откидывания и закрывания створки (полотна), 100 Н; Максимальный крутящий момент, прикладываемый к ручке, необходимый для перемещения тяг с запирающими элементами при запирании и отпирании окна, т.е. при изменении положения ручки из положения "открыто" в положение "закрыто" и наоборот, 10 Н х м; Фурнитура высокой коррозийной стойкости и устойчивой к механическим повреждениям; прижимной механизм установлен по четырем сторонам закрывающихся створок и имеет 6 точек запирания; «VEKA», Россия |
|  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм, предел текучести сигма, Н/мм2, 235, кгс/мм2, 24, временное сопротивление разрыву сигма, Н/мм2, 373, кгс/мм2, 38, относительное удлинение, дельта, %, 25; Россия |
|  | Бачки смывные фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы; Россия |
|  | Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, размер 1700х750х562 мм; Россия |
|  | Конвекторы отопительные с креплениями без кожуха; Россия |
|  | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей встраиваемые с креплениями со смесителем, пластмассовым бутылочным сифоном; Россия |
|  | Поддоны душевые эмалированные стальные мелкие с пластмассовым унифицированным сифоном; Россия |
|  | Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2; Россия |
|  | Смесители для ванн с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, набортные, с латунными маховичками, штангой; Россия |
|  | Смесители для душевых установок с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом; Россия |
|  | Смесители для умывальников с фарфоровым корпусом, с аэратором; Россия |
|  | Умывальники керамические фаянсовые, с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х475х150 мм, вес 21кг; Завод "Самарский Стройфарфор", Россия |
|  | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм; Россия |
|  | Унитаз напольный, керамический фарфоровый, высота 790 мм, длина 660 мм, ширина 370 мм. Подводка-нижняя. Цвет белый; Завод санитарно – керамических изделий «SANTERI», Россия |
|  | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм; Россия |
|  | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм; Россия |
|  | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм; Россия |
|  | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм. Показатель текучести расплава, определенный из материала готовых изделий, 2 г/10 мин. Поверхность труб и фасонных частей ровная и гладкая. На наружной поверхности изделий имеются следы от формующего и калибрующего инструментов величиной 0,5 мм. Высота выступов после удаления литников 2,0 мм. Цвет изделий - черный. Резьба на фасонных частях полного профиля без сорванных и недооформленных ниток и обеспечивает свинчиваемость соединяемых деталей вручную. Предел текучести при растяжении, МПа (кгс/см2), 9,3 (95), относительное удлинение при разрыве, %, 250, изменение размеров труб в продольном направлении после их прогрева 3%; Россия |
|  | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм, поверхность труб и фасонных частей ровная и гладкая. На наружной поверхности изделий имеются следы от формующего и калибрующего инструментов величиной 0,5 мм. Высота выступов после удаления литников 2,0 мм. Цвет изделий - черный. Предел текучести при растяжении, МПа (кгс/см2), 19,0 (194), относительное удлинение при разрыве, %, 210, изменение размеров труб в продольном направлении после их прогрева 3%. Трубы не растрескиваются при прогреве в течение 24 ч в 20%-ном растворе вещества ОП-10 по ГОСТ 8433 при температуре (80) °С.; Россия |
|  | Бетон тяжелый - бетоны плотные на цементном вяжущем и плотных крупных и мелких заполнителях, наибольшая крупность заполнителя 80мм, класс В15 (М200), морозостойкость F150, водопоглощение W4, содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из осадочных пород 3%; Россия |
|  | Бетон тяжелый на цементных вяжущих, наибольшая крупность заполнителя 20мм, класс прочности на сжатие В15, класс прочности на осевое растяжение Вt2,0, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb2,0, марка по водонепроницаемости W6, марка по морозостойкости F100, общее содержание хлоридов в бетоне (в пересчете на Cl- ) 0,1% массы. В качестве вяжущих материалов применяется портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками, марки 400, активная минеральная добавка, % по массе, 5, предел прочности, МПа (кгс/см2) при изгибе в возрасте, суток 28, 5,4 (55), при сжатии в возрасте 28 суток 39,2 (400), начало схватывания цемента через 45 мин, а конец –10 ч от начала затворения, массовая доля ангидрида серной кислот (SO3) в % по массе 3. В качестве крупных заполнителей применяют щебень из изверженных пород по ГОСТ 8267-93, крупные заполнители имеют плотность зерен 3000 кг/м3. Крупный заполнитель применяется в виде раздельно дозируемых фракций. Содержание фракции от 5 до 10мм в крупном заполнителе 100% массы. Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне 3% массы. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы в крупном заполнителе 35% массы. Содержание в бетоне Пирита в пересчете на SO3 4,0% по массе, содержание в бетоне свободного волокна асбеста 0,25% массы, содержание в бетоне угля 1% массы. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф в заполнителях, применяемых для приготовления бетонных смесей 370 Бк/кг. Россия |
|  | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25, удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф 370 Бк/кг; Россия |
|  | Раствор тяжелый кладочный цементный, марка 100 марка подвижности Пк3, норма подвижности по погружению конуса, см, 10, водоудерживающая способность растворных смесей 90%, расслаиваемость свежеприготовленных смесей 10%, морозостойкость F50, наибольшая крупность зерен заполнителя 1,25мм; Россия |
|  | Раствор готовый кладочный цементный марки 150, марка подвижности Пк3, норма подвижности по погружению конуса, см, 10, водоудерживающая способность растворных смесей 90%, расслаиваемость свежеприготовленных смесей 10%, растворная смесь содержит золы-уноса 15% массы цемента, марка по морозостойкости F50, наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, 2,5; Россия |
|  | Смесь штукатурная, сухая штукатурная смесь на основе гипса с полимерными добавками, обеспечивающими повышенную адгезию. Расход при слое 10 мм 8,5 кг/ м2, высыхание 7 суток. Компания KNAUF, Россия |
|  | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3, марка подвижности Пк3, норма подвижности по погружению конуса, см, 10, водоудерживающая способность растворных смесей 90%, расслаиваемость свежеприготовленных смесей 10%; Россия |
|  | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6, марка подвижности Пк3, норма подвижности по погружению конуса, см, 10, содержание щелочей в цементных вяжущих 0,6% по массе, известковое вяжущее не содержит непогасившиеся частицы извести, наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, 2,5; Россия |
|  | Кирпич керамический, керамическое штучное изделие, предназначенное для устройства кладок, нормального формата, размер (мм): 250х120х65, марка М125, марка по морозостойкости F50, класс средней плотности 1,4, предел прочности при сжатии, МПа, средний для пяти образцов, 12,5, при изгибе 2,5, водопоглощение 6,0%, удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф в изделиях 370 Бк/кг; Россия |
|  | Гипсовые вяжущие Г-3, вид вяжущего быстротвердеющий, предел прочности на сжатие 3 (30)МПа (кгс/см2), при изгибе 1,8 (18) МПа (кгс/см2), срок схватывания, мин, начало 2, конец 15; Россия |
|  | Известь хлорная, смесь двуосновной соли гипохлорита кальция, оксихлорида кальция, хлорида и гидроокиси кальция, первого сорта, массовая доля активного хлора, 28%, коэффициент термостабильности 0,90; Россия |
|  | Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2; Россия |
|  | Розетка скрытой проводки; Россия |
|  | Ящики распределительные с предохранителями; Россия |
|  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40, применяется для лужения и пайки деталей, массовая доля олова 40%, массовая доля примесей: сурьма, 0,10%, медь, 0,05%, висмут 0,20%; Россия |
|  | Гибкая электроизоляционная трубка, предназначена для изоляции токоведущих элементов различных электрических устройств, конструктивное исполнение – пластмассовая. Покровный, экструдируемый состав поливинилхлоридный пластикат, тип трубки 305, наружная поверхность трубок ровная, гладкая, без трещин, пор, пузырей и отслоений, видимых невооруженным глазом. Внутренняя поверхность трубок не имеет выступов, препятствующих продеванию провода. Наружная и внутренняя поверхности трубок при хранении и транспортировании не слипаются. На наружных поверхностях трубок наличие жировых пятен, легко удаляемых тампоном, смоченным в уайт-спирите. Электрическая прочность (испытательное напряжение) переменного тока частоты 50 Гц, кВ/мм (кВ), в исходном состоянии 15,0, удельное объемное электрическое сопротивление, Ом х м, 1,0 х 108, разрушающее напряжение при растяжении, МПа (кгс/см2), 9,8 (100); Россия |
|  | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 20х16 мм; Россия |
|  | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 25х20 мм; Россия |
|  | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 20 мм; Россия |
|  | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 25 мм; Россия |
|  | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 20 мм; Россия |
|  | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 25 мм; Россия |
|  | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 20 мм; Россия |
|  | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 25 мм; Россия |
|  | Наконечники кабельные алюминиевые, закрепляемые опрессовкой, предназначены для оконцевания проводов и кабелей с алюминиевыми жилами, изготовлены из алюминиевой трубы марки АД1, по состоянию материала – нагартованные, временное сопротивление сигма (в), МПа (кгс/мм2), 110 (11), относительное удлинение дельта, %, А (10), 4; ООО «Завод Элкрафт», Россия |
|  | Колпачки, предназначены для изоляции места соединения однопроволочных жил. Колпачки применяют при выполнении электропроводок переменного тока частотой 50 Гц в помещениях всех видов, за исключением пожароопасных и взрывоопасных зон, а также в качестве встроенных элементов - внутри оболочек электротехнических устройств: коробок, ящиков, панелей, щитов и т.п. Климатическое исполнение УХЛ2, размеры, (D/d/R) ,мм, 9/7/3.5; Россия |
|  | Перемычки гибкие, ПГС-50, используются для заземления металлических конструкций, корпусов машин, аппаратов, материал изготовления каната: оцинкованная сталь, сила выдергивания каната 51Н, сечение каната, 50мм2, длина 560мм, масса, 0,407 кг; Россия |
|  | Втулки В22, предназначены для защиты изоляции проводов и кабелей от механических повреждений oб острые кромки торцов труб при прокладке в трубах, вводах в электрощиты, ящики управления. Условный проход трубы, мм, 20, длина 10,0мм, масса, кг/1000шт, 1,2; Россия |
|  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки; Россия |
|  | Вазелин технический - консервационная (защитная) смазка; нефтяное масло, загущенное церезином и парафином; содержит антикоррозионную и адгезионную присадки. Однородная мазь светло-коричневого цвета. Температура каплепадения, °С, 54, Вязкость эффективная, Па.с, при 0°С, 100, Предел прочности на сдвиг Па, при 20°С, 1000, Кинематическая вязкость, при 70°С, 13; Россия |
|  | Светильник, предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений с нормальными условиями среды. Количество ламп 4шт, мощность 18Вт, масса 3,8кг; Россия |
|  | Светильник белый/круг полусферический 100Вт IP44; Россия |
|  | Гильза кабельная медная ГМ 6, предназначены для соединения проводов и кабелей с медными жилами. Гильзы имеют сквозную конструкцию и изготавливаются из цельнотянутой медной трубы марки М2; Россия |
|  | Профлист с полимерным покрытием 25мкм, холодногнутый листовой профиль с трапециевидной формой гофра, изготовленный из оцинкованной стали на профилегибочных станах. Представляет собой прокат с повторяющимися по всей ширине гофрами трапециевидной формы сечения высотой 80мм, гофры располагаются с равным шагом, ширина полок гофров профиля, расположенных в одной плоскости, одинакова, кроме крайних полок, разница по ширине которых 2мм, ширина всех полок, кроме крайних одинакова. Ширина полок гофров 60мм, угол между полками и стенками гофров 95гр., полки и стенки гофров профиля имеют рифления и выштамповки высотой 10мм, выполненные в процессе профилирования. Профиль изготовлен из проката группы ПК с полимерным покрытием. Толщина материала профиля без учета толщины покрытия 0,7мм, на поверхности покрытия профилей отсутствие потертости, риски, следы формообразующих валков. Отклонение по высоте отсутствует, серповидность профилей 1,0мм на 1м длины профиля, общая серповидность в мм 0,001 длины профиля. Волнистость на плоских участках профилей 0,5мм, а на отгибах крайних полок – 1,5мм; Россия |

На товар, где не указана страна происхождения - считать страной происхождения Россия.

Раздел 3. Описание объекта закупки:

Выполняемые работы будут соответствовать условиям, указанным в Техническом задании, Локальному сметному расчету. Требования к используемым при выполнении работ материалам установлены в разделе 2 Технического задания.

Выполним Работу, соблюдая обязательные требования: и действующими СНиП, ГОСТ, НПБ, ППБ, ПУЭ, межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок и другими нормативными актами, в том числе:  Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования».

Работы будут выполнены с использованием сертифицированных пожаробезопасных материалов соответствующих требованиям нормативных документов: ГОСТ, СНиП, ТУ.

Применяемые при выполнении работ материалы будут соответствовать требованиям  Технического задания, Техническим регламентам, ГОСТ и будут разрешены к применению.

На  материалы, используемые при выполнении работ будут  представлены следующие документы: сертификаты соответствия установленного образца системы ГОСТ, ГОСТ Р (в случае наличия товара в «Едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

В период  выполнения работ на объекте обеспечим соблюдение требований техники безопасности, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности.

Будем нести ответственность за сохранность всего объекта до даты подписания акта приемки выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией.

Место производства работ будет обеспечено средствами пожаротушения и медицинской помощи.

Будем нести ответственность за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при производстве работ.

Результат выполненной работы при обычных условиях его использования, хранения и утилизации будет безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинит вред имуществу потребителя.

Применяемые при выполнении работ материалы будут новыми (не бывшими в употреблении).

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ:

Гарантируем выполнение всех Работ в объеме и в сроки, предусмотренные положениями Документации и Контракта, и сдачу Работ Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям действующих СНиП, ГОСТ, СанПиН, Госстандартов, регламентов и других нормативных документов.

Гарантия качества распространяется на все Работы, в течение 3 (трёх) лет с момента подписания акта выполненных работ.

Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

Условия выполнения работ:

Работа выполняется иждивением Подрядчика. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

При выполнении работ требуется будет соблюдение противопожарных норм, в том числе в части применения материалов, на которые будут соответствующие сертификаты (декларации соответствия). При исполнении контракта, Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

Будем нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, составляющего предмет муниципального контракта, до приемки этого результата Работ Заказчиком.