	< 2011-3 * 1 * 1 >
	ПК РИК (вер.1.3.101207) тел./факс (495) 347-33-01
	Объемы работ



	

	Стройка:
	

	

	                    Объект:
	

	Комиссия в составе:

                                                                                            -

                                                                                            -
                                                                                            -

Назначенная приказом (распоряжением) от _________  № __________ Главного врача ___________

произвела комиссионное обследование состояния помещений 4-го этажа поликлиники
В результате обследования выявлены следующие дефекты и предлагаются следующие методы их устранения:

В Е Д О М О С Т Ь   Д Е Ф Е К Т О В

ремонт помещений 4-го этажа



	
	
	
	
	

	№ пп
	Описание дефектов, примечания
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	

	
	Раздел 1.  стены

	

	1.
	Удаление промочек
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
	100 м2 протравленной поверхности
	0.41

	2.
	Обновление отделки в соответствии с требованиями СЭС
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	16.65

	3.
	То же
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0.21

	

	
	Раздел 2.  потолки

	

	4.
	Обновление отделки в соответствии с требованиями СЭС
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	7.95

	5.
	Дефекты, ветхое состояние
	Разборка деревянных подвесных потолков из плит асбоцементных
	100 м2
	0.52

	6.
	
	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 213)
	100 м2 потолка
	0.52

	7.
	Обновление отделки в соответствии с требованиями СЭС
	Тяга подвеса 500
	шт.
	35

	8.
	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.52

	

	
	Раздел 3.  полы

	

	9.
	Дефекты, ветхое состояние
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	1.12

	10.
	
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	1.07

	11.
	
	Смена метлахских плиток в полах до 10 шт.
	100 плиток
	0.32

	12.
	
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные
	м2
	1.28

	13.
	
	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату
	100 м2 покрытия
	1.07

	14.
	
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
	100 м плинтуса
	1.12

	

	
	Раздел 4.  проемы

	

	15.
	Дефекты, ветхое состояние
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.06

	16.
	
	Снятие наличников
	100 м наличников
	0.3

	17.
	
	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках
	100 коробок
	0.03

	18.
	
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.06

	19.
	
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	3

	20.
	
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.144

	21.
	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.3

	22.
	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.72

	

	
	Раздел 5.  санитарно-технические работы

	

	23.
	В соответствии с требованиями СЭС
	Снятие смесителя без душевой сетки
	100 шт. арматуры
	0.13

	24.
	
	Демонтаж умывальников и раковин
	100 приборов
	0.04

	25.
	
	Установка умывальников одиночных без подводки воды
	10 компл.
	0.4

	26.
	
	Установка смесителей
	10 шт.
	1.3

	27.
	
	Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой
	компл.
	13

	28.
	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.52

	29.
	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб чугунных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.11

	30.
	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.82

	

	
	Раздел 6.  электротехнические работы

	

	31.
	Подвесной потолок
	Смена светильников с люминесцентными лампами
	100 шт.
	0.06

	32.
	То же и помещения с промочкой
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.45

	33.
	
	Труба винипластовая диаметром 16 мм
	м
	45

	34.
	
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0.45

	35.
	
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в пустотах плит перекрытий
	100 м
	0.05

	36.
	
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0.05

	


	
	Подписи:
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Председатель комиссии:
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Члены комиссии:
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	


1

