ри устройстве монолитных железобетонных конструкций применяется деревянная опалубка (щиты из досок). С пашей точки зрения расход опалубки, приведенный в нормах 6 Сборника, занижен, и наши расходы не возмещаются.

Как узнать, какая оборачиваемость деревянной опалубки учтена в нормах 6 Сборника?

Ответ

В Технической части Сборника ГЭСН-2001-06 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» приведена средняя нормативная оборачиваемость только для индустриальных многократно оборачиваемых опалубок (опалубка со стальной палубой и металлическая опалубка с палубой из водостойкой фанеры). Данных о средней нормативной оборачиваемости деревянной опалубки, учтенной в нормах Сборника, не приведено. Нет ответа на поставленный вопрос и в «Методических указаниях о порядке разработки государственных элементных сметных норм на строительные, монтажные, специальные строительные и пусконаладочные работы» (МДС 81-19.2000), введенных в действие с 01.05.1998 г. постановлением Госстроя России от 24.04.98 № 18-40.

Необходимая информация содержится в «Методических указаниях по разработке элементных сметных норм на строительные конструкции и виды работ IV части строительных норм и правил «Сметные нормы и правила», утвержденных Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 11 мая 1974 г., а именно, в п. 8.4 раздела VIII «Определение норм расхода строительных конструкций, изделий и материалов»:

«8.4. При возведении конструкций из монолитного бетона и железобетона, производстве земляных работ с применением креплений и других работах, нормы расхода лесных и других оборачиваемых материалов следует определять с учетом возврата их после каждой разборки устройств и дополнительного расхода материалов на восстановление потерь, неизбежных при разборке, по формуле:

NP= N1 х К, где:

N1 — нормы расхода материалов на первоначальное устройство по рабочим чертежам, с учетом трудноустранимых потерь и отходов, приведенных в п. 8.3. настоящих методических указаний;

К - поправочный коэффициент к расходу оборачиваемых материалов в зависимости от числа оборотов временных устройств.

Число оборотов временных устройств, принимаемое при разработке сметных норм, и поправочные коэффициенты к расходу оборачиваемых материалов, определенному по производственным нормам, приведены в табл. 3.

| № п/п | Наименование временных устройств при возведении конструкций и производства земляных работ | Число оборотов | Коэффициенты «К» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Опалубка |  |  |
| 1 | Резервуаров и других сооружений водопроводов и канализации: |  |  |
|  | — круглых в плане, при диаметре до 10 м; — то же, при диаметре более 10 м; — то же прямоугольных в плане. | 3 4 6 | 0,41 0,36 0,30 |
| 2 | Фундаментов под здания, сооружения и оборудование: |  |  |
|  | — объемом фундамента до 5 м ; — то же, объемом от 5 до 10 м3; — то же, объемом более 10 м3. | 4 5 6 | 0,36 0,33 0,30 |
| 3 | Подпорных стен, стен подвалов и зданий, пилонов под стальные колонны цементных силосов, фундаментных балок и ленточных фундаментов | 10 | 0,26 |
| 4 | Колонн с периметром до 3 м | 12 | 0,25 |
|  | Колонн с периметром более 3 м | 15 | 0,23 |
| 5 | Ребристых и безбалочных перекрытий | 12 | 0,25 |
| 6 | Балок, поясов и перемычек | 15 | 0,23 |
| 7 | При замоноличивании сборных железобетонных конструкций | 5 | 0,33 |
| 8 | Опалубки из фанеры марки СФС | 20 | 0,22 |
| 9 | Крепления при земляных работах | 5 | 0,33 |
| 10 | Поддерживающие леса и подмости | 20 | 0,22 |

Приведенные в Методических указаниях данные по средней нормативной оборачиваемости деревянной опалубки были использованы при разработке сметно-нормативной базы 1984 года и далее перешли в состав сметно-нормативной базы 2001 года.