## Ведомость баланса земляных масс

| Наименование грунта | Насыпь, Куб.м. | Выемка, Куб.м. |
| --- | --- | --- |
| Грунт планировки территории | Х | Y |
| Вытесненный грунт в т.ч. при устройстве: |  | 2+3 |
| а) корыта под покрытие |  | 2 |
| б) плодородной почвы на участках озеленения |  | 3 |
| Поправка на уплотнение | Х*0,1 |  |
| Всего пригодного (неплодородного) грунта | В=Х+(Х*0,1) | А=Y+2+3 |
| Избыток пригодного грунта | В-А |  |
| Грунт, подлежащий удалению с территории (срезаемые покрытия) | 6 | 6 |
| Плодородный грунт, всего, в т.ч.: |  | 1+4 |
| а) срезаемый при устройстве корыт под покрытия | 1 |  |
| б) срезаемый по траншеям внеплощадочных инженерных сетей |  | 4 |
| в) необходимый для озеленения территории | 5 |  |
| г) недостаток плодородного грунта | С=5-(1+4) |  |
| Итого перерабатываемого грунта | В+(В-А)+6+5 | А+6+(1+4)+С |

Примечание:

1 – S новых покрытий* 0,07 (если на территории 0,07 м растительной земли)

2 – объем из-под покрытий (по плану покрытий и сечениям) минус 1

3 – S газона* 0,08 (если на территории 0,07 м растительной земли)

4 – S сетей (длина сети на ширину траншеи каждой сети)* 0,07

5 – объем по плану озеленения и таблице объемов для озеленения

6 – объем срезаемых покрытий (S*h)

Баланс земляных работ определяют по разности суммарных объемов с учетом объема выемки от оснований сооружений и  подземных коммуникаций. При подсчете баланса объем выемки умножают на коэффициент остаточного разрыхления грунта , который равняется 1.01-1.025- для песчаных грунтов, 1.015-1.05- для суглинистого грунта и 1.04-1.09- для глинистых грунтов.

Дебаланс dh  не должен превышать 4-5% объема насыпи или выемки. В противном случае производится подъем или опускание всей территории