Общие данные по забору:

- Длина забора 100 ÷ 120 м.п.

- Высота забора – 2м х 3м = 6 м2; 111/3 =37 секций; 37*6=222 м2+2*7+2*2=240 м2

- Шаг столбов - 2÷3 м. (Зависит от сварной сетки)

- Фундаменты под столбы: Пробивка в дорожных плитах отверстий, бурение механическим способом отверстий Ø300мм на 1м, бетонирование.

- Материал столбов – профильная труба 60х60х3; L=3,5 м, вес 5,3

- кг. С Кронштейн L-25*4

- Заполнение между пролетами сетка сварная крашеная- (Арматурная кладочная сетка, д 3-5мм), уголок 50*5, вес 3,77 кг. 1 м

- По верху забора предусмотреть колючую проволоку

- Устройство распашных ворот – 2 шт. (шириной 3,5м высотой 2,0м также из сварной крашеной сетки с замками и колючей проволокой)

- Устройство распашных калиток – 2 шт. (шириной 1,0м высотой 2,0м также из сварной крашеной сетки с замками и колючей проволокой)

- Предусмотреть покраску столбов порошковой краской в цеху.

Расчет:

Сетка армат. 4 Вр1 100*100(1шт 2м*6м) цена 69 руб/м2; вес 22,08 кг.

Колючая проволока  СББ Егоза d-600/20 120 мп  (10 м-910 руб); АКЛ-нить d-2,5-120мп

Длинна ворот: 3,5*2=7 м; Длинна калиток:1*2=2 м; Длинна секций =120-7-2=111м;

- Труба профильная

Труба профильная, ( профиль ) - изготавливается по ГОСТ 13663-86 вне зависимости от способа производства (горячекатаные, холоднодеформированные, сварные).

Труба профильная (профиль) (квадратная и прямоугольная) производится термически обработанной (по всему объему трубы или по сварному соединению), горячередуцированной и без термической обработки.

Производство трубы профильной (профиль) происходит по ГОСТ и ТУ и регламентируется отдельными стандартами и техническими условиями квадратных - ГОСТ 8639-82; прямоугольных - ГОСТ 8645-68; ТУ-14-105-737-04; ТУ-14-105-568-93; овальных - ГОСТ 8642-68.

Труба профильная (профиль) находит самое широкое применение в жизни. Используется в машиностроении, для производства различных строительных конструкций сельскохозяйственном машиностроении и других отраслях народного хозяйства. Также используется при строительстве: торговых и выставочных павильонов, стадионов, спортивных сооружений, промышленных зданий и складов, башен и мостов.

| ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ | Длинна хлыста | Удельный вес 1 м.п. | Количество метров в 1 тн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Труба проф 15х15х1,5 | 6,0 | 0,61 | 1639,34 |
| Труба проф 20х20х1,2 | 6,0 | 0,774 | 1291,98 |
| Труба проф 20х20х1,5 | 6,0 | 0,9 | 1111,11 |
| Труба проф 25х25х1,5 | 6,0 | 1,17 | 854,70 |
| Труба проф 30х20х1,5 | 6,0 | 1,1 | 909,09 |
| Труба проф 30х30х1,5 | 6,0 | 1,35 | 588,23 |
| Труба проф 40х20х1,5 | 6,0 | 1,4 | 714,28 |
| Труба проф 40х25х1,5 | 6,0 | 1,43 | 699,30 |
| Труба проф 40х40х1,5 | 6,0 | 1,8 | 555,55 |
| Труба проф 40х40х3,0 | 6,0 | 3,4 | 294,11 |
| Труба проф 50х25х2,0 | 6,0 | 2,27 | 440,52 |
| Труба проф 50х50х3,0 | 6,0 | 4,31 | 232,01 |
| Труба проф 60х40х2,0 | 6,0 | 3,04 | 328,94 |
| Труба проф 60х60х3,0 | 6,0 | 5,3 | 188,67 |
| Труба проф 80х40х3,0 | 6,0 | 5,3 | 188,67 |
| Труба проф 80х80х3,0 | 6,0 | 7,2 | 138,88 |
| Труба проф 100х100х4,0 | 12,0 | 11,9 | 84,03 |

Элементы ворот:

• опоры ворот;

• симметричные створки ворот;

• наполнение створки ворот:

а) профильные трубы 25х25, 3мм=1,95 кг/метр;

Калитка со столбами, комплектом петель и замков.

Наполнение рамы ворот:

а) профильные трубы 25х25;

высота от 1,5 до 2,7 м

ширина 1,1 м

Армированная Колючая Лента (АКЛ) - представляет собой оцинкованную ленту, имеющую обоюдоострые, симметрично расположенные, радиально направленные шипы, изготовленную методом завальцовки в высокоуглеродистую проволоку.

Продукция поставляется в бухтах по 300 метров.

| Наименование | Кол-во метров в бухте | Проволока | Вес одной бухты |
| --- | --- | --- | --- |
| АКЛ-нить | 300 п.м. | d-2,5 | 26 кг |

Заграждение «Еврозабор»  ЕТ-003-01

Заграждение «Еврозабор»  ЕТ-003-01

высота заграждения над грунтом -2,0 м

- "Европанель-стандарт" d-5мм (2030х3000 мм)- 1 шт.

- Опора (60х60/80*80мм, длина-2,5м) с заглушкой пласт.- 1 шт.

- Крепление-4 компл.

- Технология

Современные высококачественные покрытия позволяют надежно и на длительный срок защищать металлоконструкции, работающие в крайне агрессивных средах. 
     В наших изделиях от простых инженерных заграждений до интегрированных в единый комплекс инженерно-технических систем применяется современная технология и впервые представленная на Российском рынке уникальное покрытие (полиэфирное) для антикоррозиционной защиты металлоконструкций в совокупности гарантирующие не менее 25-летний реальный срок службы.

- Технология создания антикоррозиционной защиты проходит в 5 этапов

- 1 этап -обработка чернового металла;
2 этап - горячее цинкование. 
3 этап - обработка поверхности 
4 этап - покрытие полимерным материалом основным слоем;
5 этап - покрытие полимерным материалом декоративным слоем.

- Покрытие основным слоем заполняет небольшое количество оставшихся пор и обеспечивает дополнительную защиту обработанной поверхности от механического воздействия, а при покрытии декоративным слоем - достигается практически полное устранение неровностей и шероховатостей, которые могут повлечь за собой разрушение полимерного покрытия, таким образом обеспечивается необходимый уровень защиты поверхности от воздействия коррозии на протяжении от 15 лет и более.

- Антикоррозиционные покрытия применяемые в технологии:

- 1 слой - горячая гальванизация цинком. 
Цинковое покрытие минимальной плотностью 0,2 кг/кв.м. Чистота цинка - не менее 99,5%. Толщина покрытия оцинкованного слоя не менее 40 мкм. 
Внутренняя и внешняя части, углы полностью покрываются цинком, что невозможно при использовании других способов цинкования и покраски.
     2 слой - покрытие полимерным материалом.
     - полиэфирное  - срок службы 15 лет. Толщина покрытия в один слой не менее 40 мкм. 
     Полиэфирное покрытие  обеспечивает эксплуатацию заграждений в любых экстремальных условий и обладает: 
- прочностью и устойчивостью к ударам и истиранию, отличной влагостойкостью в любых составах, выдерживает подвижки поверхности;
- устойчиво к больших перепадам минусовых и плюсовых температур (от 60 градусов Цельсия + 60 градусов Цельсия);
- химической стойкостью к воздействию большинства промышленных и бытовых химикатов: концентрированные кислот, растворов солей и щелочи.