 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 68

Благоустройство

ТЕРр-2001-68 СПб

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся расценки на выполнение ра​бот по благоустройству территорий.

1.2. Расценки предусматривают выполнение всего комп​лекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая: разбивку, визирование, установку маяков и другие вспомогательные, подготови​тель​ные операции и уход за покрытиями; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве подготови​тель​ных ра​бот и т.п.

1.3. В расценках настоящего сборника затраты на выполне​ние ремонтно-строительных работ на дорогах (за исключением 68-01-040; 041 и 042)  рассчитан исходя из ус​ловий выполнения их вручную.

1.4. При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий (за исключением расценок 68-01-040; 041 и 042) в условиях непрекращающегося движения транспо​рта определяется по расценкам соответствующих таблиц с учетом коэффициента 1,2 к нормам зат​рат труда и оплате труда рабочих и стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе оплате труда машинистов).

1.5. Возврат ресурсов от разборки конструкций, изделий и материалов определяется по фактическому выходу годных для дальнейшего использования материалов, и оформляются двусторонним актом между подрядчиком и заказ​чиком. При этом следует дополнительно определять затраты на доставку асфальтобетонного лома на регенерационный завод.

Процент выхода годного камня для определения возвратной его стоимости по расценкам 1 таблицы 68-01-012 ориентировочно рекомендуется принимать в размере 60%. Фактический выход годного камня для дальнейшего использования определяется на месте и оформляется соответствующим актом.

Указания 

по применению Элементных сметных норм и единичных расценок 68-01-040; 041 и 042 на текущий и аварийный  ремонт  автомобильных дорог

1. Элементными сметными нормами и единичными расценками 68-01-040; 041 и 042 на текущий и аварийный  ремонт  автомобильных дорог учтены затраты на выполнение полного комплекса работ, определенного на основании соответствующих технических условий, включая  погрузку  лома  асфальтобетона  и отходов от разборки в  автотранспорт и дополнительные  затраты  при производстве  работ  в стесненных  условиях с сохранением движения  автотранспорта. Нормами и расценками учтены, но не оговорены в составе работ мелкие вспомогательные и подготовительные операции, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса.

2. Нормами и расценками предусмотрено обязательное ограждение участков работ сигнальными дорожными знаками.

3. Нормами и расценками табл. 68-01-040 и 68-01-041 предусмотрено перемещение материалов (подноска, подвозка, подкатка) в пределах рабочего места на расстояние до 10 м, а нормами табл. 68-01-042 на расстояние до 25 м и переходы рабочих в процессе работы на расстояние до 50 м.  Доставка к месту работы битума, асфальтобетона, щебня, а также вывоз лома асфальтобетона нормами (расценками) не учтены.

4. Настоящими нормами и расценками предусмотрено перемещение дорожно-строительных машин своим ходом в начале смены от места ночной стоянки до места работы и в конце смены от места работы до места ночной стоянки на расстояние до 500 м.

Кроме того, учтено перемещение машин в процессе работы - по фронту работ до 50 м на участке. Перемещение машин в начале или в конце смены и в процессе работы на расстояния более указанных выше, а также разовые переброски машин своим ходом в течение смены в пределах объекта работ оплачиваются дополнительно по расценкам табл. 2.  Перемещение самоходных укладчиков асфальтобетона и холодных дорожных фрез своим ходом предусмотрено только в процессе укладки в пределах участка производства работ.  Во всех других случаях перемещение производиться на специальных прицепах и определяется  отдельно по табл. 2 настоящей технической части. 

Нормами (расценками) учтена погрузка и выгрузка машин и механизмов на участке производства работ, перемещаемых на специальных прицепах.

5.  Учитывая, что при  ремонте дорог применяются  асфальтобетонные  смеси различных  типов, в соответствии с категорией  дорог,  в нормах марка и тип асфальтобетонной смеси не указывается. Расход смеси на  единицу измерения  принят усредненный по типам асфальтобетонной смеси и подлежит уточнению в соответствии с конкретным типом.

Единичные расценки не учитывают стоимость асфальтобетонной смеси,  расход которой приводится  отдельной  строкой.  Стоимость асфальтобетонной смеси следует учитывать дополнительно по фактическим ценам,  исходя из применяемой  при ремонте марки  и типа асфальтобетонной смеси.

6. Нормами и расценками предусмотрено производство работ по ремонту дорожных покрытий при наличии не более 8 люков (колодцев) подземных коммуникаций на 1000 м2 покрытия. При большем числе люков к нормам затрат труда и оплате труда рабочих, стоимости эксплуатации строительных машин (в том числе оплате труда машинистов) применять следующие коэффициенты:

Табл. 1

	#G0
Число люков на

1000 м2  покрытия 
	До 15


	Св. 15 до 20


	Св. 20 

	Коэффициенты 


	1,05


	1,15 


	1,3 




Расценки на 1 км перемещения комплекса дорожно-строительных машин от места стоянки к месту работы и обратно (свыше 500 м)

и с одного участка работ на другой участок
Табл. 2

	Номера
	Расценка в сметных ценах на 01.01.2000 г. , руб.

	норм (расценок)
	ВСЕГО
	Оплата
	Эксп. Машин

	
	
	труда рабочих
	в т.ч з/п машинистов

	Комплекс 1 к 

68-01-040 (1-8, 13-14);

68-01-041 (1, 2, 4, 5)
	65,53
	2,36
	63,17/16,28

	Комплекс 2 к 

68-01-040 (9-12);

68-01-041 (3, 6)
	205,7
	2,17
	203,53/28,47

	Комплекс 3 к

68-01-042 (3)
	52,38
	0,95
	51,43/10,26


Примечание: состав комплексов машин определен по технологическим правилам производства работ.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по ремонту дорожных покрытий и оснований определяется по размеру намечаемой к ремонту (отремонтированной) площади.

Дополнения СИ №6 июнь 2004г. стр.59.

О замене Территориальных элементных сметных норм и единичных расценок по валке деревьев.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие территориальные элементные сметные нормы и единичные расценки распространяются на работы по валке деревьев диаметром от 10 до 150 см без корчевки пней и предназначены для определения потребностей в ресурсах и сметной стоимости работ.

Валка деревьев с диаметром стволов более 150 см должна производиться по фирменным сметным нормам (индивидуальным сметным нормативам), учитывающим реальные условия их произрастания, формы и размеры стволов и скелетных ветвей, объемы порубочных остатков, составы и количество машин и механизмов, применяемых при валке, погрузке и транспортировке.

1.2. Расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

1.3. В нормах и расценках предусмотрен полный комплекс основных, вспомогательных и сопутствующих работ по валке деревьев:

· пробег строительных машин и автотранспорта от авто предприятия до объекта производства работ и обратно;

· перемещение трубочных остатков на технологическую площадку;

· погрузка порубочных остатков на автомобиль и перевозка на городскую свалку (среднее расчетное расстояние 32 км)

1.4. В нормах и расценках не учтены затраты по обработке порубочных остатков на городских свалках.

1.5. В табл. 1 справочно приведены усредненные объемы деревьев в плотных и складочных метрах в зависимости от диаметров ствола и высот деревьев, рассчитанных по данным Санкт-Петербургской государственной Лесотехнической академии.

1.6. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

Таблица 1

	Диаметр дерева, см
	Высота дерева, м
	Объем ствола, м3
	Объем коры, м3
	% коры
	Расчетный складочный объем, скл. м3

	
	
	
	
	
	ствола
	сучьев
	ветвей
	крона
	общий

	10-30
	11,2-13,3
	0,304
	0,022
	7,4
	0,45
	0,15
	0,89
	1,04
	1,49

	30-50
	13,39-18,9
	1,079
	0,109
	10,1
	1,59
	0,47
	2,63
	3,1
	4,69

	50-70
	18,91-24,2
	2,481
	0,283
	11,4
	3,65
	0,99
	5,29
	6,28
	9,93

	70-90
	24,27-28,1
	4,567
	0,571
	12,5
	6,71
	1,98
	8,78
	10,76
	17,47

	90-110
	28,15-30,6
	7,510
	0,999
	13,3
	11,04
	2,89
	13,25
	16,14
	21,18

	110-130
	30,67-33,2
	11,253
	1,587
	14,1
	16,54
	3,7
	18,56
	22,26
	38,8

	130-150
	33,28-35,3
	13,8
	2,029
	14,7
	20,29
	4,44
	23,15
	27,59
	47,88


2. Правила исчисления объемов работ

2.1. В качестве единицы принято одно дерево.

2.2. При расчете норм времени и расценок были учтены объемы деревьев объемы надземной фитомассы деревьев (диаметры стволов, высоты деревьев, объем сучьев и ветвей) 

ДОПОЛНЕНИЯ СИ№01 2009г. стр. 73. (Дополнены СИ№02 2009г. стр. 76 )
СБОРНИК ТЕРр-2001-68 СПб
«Благоустройство»

Техническая часть
1. Общие указания

1. Расценками табл. 01-061; 01-062; 01-063 и 01-064 предусмотрены затраты по ремонту и восстановлению асфальтобетонных покрытий и щебеночных оснований автомобильных дорог (проезжая часть и тротуары) при уширении проезжей части и прокладке в траншеях инженерных коммуникаций.

2. Расценками настоящего раздела не учтены затраты на перемещение (перебазировку) строительных машин и автотранспортных средств с одного участка ремонтных работ на другой участок ремонтных работ. При необходимости, затраты на перемещение следует учитывать по табл. 3.

Таблица 3

Затраты на 1 км перемещения(перебазировки машин с одного участка на другой участок работ


В ценах на 01.01.2000 г.

	Номер таблицы (расценки)
	Шифр перемещаемой (перебазируемой)
машины
	Эксплуатация машин / в т.ч. з/пл. машинистов.

	
	
	Своим ходом
	На полуприцепе с тягачом

	68-01-061 (1,2)
	121601
	3,60 / 0,53
	—

	
	030101 и 120901
	—
	3,49 / 0,52

	
	385013
	—
	3,49 / 0,52

	68-01-061 (3,4)
	121601
	3,60/0,53
	—

	
	153101 и 385003
	—
	3,49 / 0,52

	
	385009 и 385013
	—
	3,49 / 0,52

	68-01-062(1,2)
	121601
	3,60 / 0,53
	—

	
	400051
	2,56 / 0,45
	—

	
	030101 и 050102
	—
	3,49 / 0,52

	
	120901 и 385013
	—
	3,49 / 0,52

	68-01-062 (3,4)
	121601
	3,60 / 0,53
	—

	
	400051
	2,56 / 0,45
	—

	
	050102 и 153101
	—
	3,49 / 0,52

	
	385003 и 385009
	—
	3,49 / 0,52

	
	385013 и 030101
	—
	3,49 / 0,52

	68-01-063(1,2,5,6)
	121601
	3,60 / 0,53
	—

	
	030101 и 010312
	—
	3,49 / 0,52

	68-01-063 (3,4, 7,8)
	121601
	3,60 / 0,53
	—

	
	030101 и 010312
	—
	3,49 / 0,52

	
	120906 и 120907
	—
	3,49 / 0,52

	68-01-064(1,2)
	121601
	3,60 / 0,53
	—

	
	030101
	—
	3,49 / 0,52

	68-01-064(3,4)
	121601
	3,60 / 0,53
	—

	
	030101 и 120906
	—
	3,49 / 0,52

	
	120907
	—
	3,49 / 0,52


