[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: Тер-2001-26 Теплоизоляционные работы
Обоснование: ТЕР26-02-001-1
Краткое имя: Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий,
Полное имя: Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ''ФайэфлексТМ Крилак'' с пределом огнестойкости: 0.5 часа
Единица измерения: 100 м2
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	5 427,88

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	1 629,19

	Материалы
	Руб.
	1 271,27

	Эксплуатация машин
	Руб.
	2 527,42

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	521,54

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	139,29

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	43,05

	Средний разряд рабочих
	
	3,3


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Ветошь
	10
	кг
	11,00

	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	0,028
	т
	20 800,00

	Песок для строительных работ природный
	2,33
	м3
	90,50

	Растворитель марки N 646
	0,013
	т
	16 400,00

	Состав огнезащитный "Файэфлекс TM Крилак"
	197
	кг
	0,00

	Уайт-спирит
	0,02
	т
	7 740,00


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	0,36
	маш.-ч
	68,56

	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	26,9
	маш.-ч
	3,93

	Аппараты пескоструйные
	42,69
	маш.-ч
	2,95

	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3
	42,69
	маш.-ч
	53,09

	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	3,36
	маш.-ч
	1,39


	Состав работ

	Наименование

	01.Приготовление огнезащитного состава.

	02.Очистка поверхности металлоконструкций от ржавчины пескоструйным

	03.Обеспыливание и обезжиривание поверхности.

	04.Грунтовка в два слоя.

	05.Нанесение огнезащитного состава "ФайэфлексТМ Крилак" послойно.

	06.Проведение замеров толщины слоя.

	07.Промывка агрегата.

	способом и щетками в недоступных местах.


