[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: ТЕРр-2001-68 Благоустройство.
Обоснование: ТЕРр68-01-043- 1
Краткое имя: Разборка асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев отбойныммолотком с регулированием высотного положения крышекколодцев с подъемом на высоту до 10 см
Полное имя: Разборка асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев отбойныммолотком с регулированием высотного положения крышекколодцев с подъемом на высоту до 10 см
Единица измерения: 1 колодец
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	130,38

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	59,45

	Материалы
	Руб.
	4,75

	Эксплуатация машин
	Руб.
	66,18

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	7,08

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	5,7

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	0,55

	Средний разряд рабочих
	
	3


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Кольца регулировочные
	0
	шт
	0,00

	Цементный раствор 1:3
	0,01
	м3
	0,00


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые до 5 т
	0,11
	маш.-ч
	68,56

	Бензопилы дисковые Партнер
	0,49
	маш.-ч
	53,31

	Компресоры самоходные с двигателем до 800 кПа(8 атм)
	0,44
	маш.-ч
	53,09

	Молотки отбойные пневматические
	0,88
	маш.-ч
	10,41


	Состав работ

	Наименование

	01. Прорезка канавок вокруг колодцев (нормы 1-3,10)

	02. Разборка асфальтобетонного покрытия вручную (нормы 1-3,10)

	03. Снятие крышки и корпуса люка (нормы 1-12)

	04. Разборка старых регулировочных колец (нормы 1-12)

	05. Установка новых колец с зачисткой и промазкой поверхности

	06. Выравнивания основания под обойму люка (нормы 1-12)

	07. Установка люка (крышки) на регулировочные кольца с заделкой

	08. Заделка штробы вокруг колодца щебнем (норма 15)

	09. Укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси вокруг колодца (нормы 13-15)

	10. Обработка краев битумом (нормы 13-15)

	11. Уборка материала от асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автомобиль

	малыми дорожными фрезами (нормы 4-6,11)

	обоймы раствором (нормы 1-12)

	цементным раствором (нормы 1-9)


