ОАО "Завод блочно-комплектных устройств"

[image: image1.wmf]
№РОСС RU.АВ34.Н00149
Модульная кухня
Паспорт
Б222.00.00.000ПС
	Разработал_________ Грехова А.В..
“____” ________________ 2011 г.
Проверил __________ Киселев А.С.
“____” ________________ 2011 г.
Утвердил __________ Пермяков А.А. 
“____” ________________ 2011г.



2011

Содержание
21 Назначение изделия


32 Технические характеристики


43 Состав изделия


54 Устройство модульной кухни


65 Правила хранения


66 Транспортирование


67 Гарантии изготовителя.


78 Консервация


89 Свидетельство об упаковывании


1010 Свидетельство о приемке





Настоящий паспорт (ПС) предназначен для ознакомления с устройством, работой и правилами эксплуатации модульной кухни Б222.00.00.000(в дальнейшем МК).

При изучении МК следует дополнительно руководствоваться паспортами, инструкциями или другими документами на комплектующее оборудование, а также документами, на которые даны ссылки в рабочих чертежах изделия или в настоящем руководстве.

Размещение МК на месте эксплуатации должно определяться проектом привязки, выполненным с соблюдением требований действующих норм и правил.

1 Назначение изделия

1.1 Модульная кухня Б222.00.00.00 предназначена  для установки и эксплуатации в местах массового скопления людей.
1.2 Климатическое исполнение – ХлУ, категория размещения – 1 по ГОСТ 15150-69.

1.3 Класс взрывоопасной зоны станции по ПУЭ – невзрыво-непожароопасная.
1.4 Категория помещения по взрывопожарной опасности по НПБ 105‑03 – Д.

1.5 Степень огнестойкости помещения станции по СНиП 21-01-97* - IV.
            1.6 Класс конструктивной пожарной опасности по СНиП 21-01-97*- С0.

            1.7 Предел огнестойкости строительных конструкций и их класс пожарной опасности по СНиП 21-01-97*- К0.

            1.9 Температура окружающего воздуха, не менее -39.
С
            1.10 Нормативный вес снегового покрова до 1,8 кПа(180кг/м2)
            1.11 Нормативное значение ветровой нагрузки 0,30кПа (30кгс/м2)
2 Технические характеристики

2.1 Проект МК разработан, выполненные с соблюдением габарита погрузки согласно "Сборнику правил перевозок и тарифов железнодорожного транспорта Союза СССР "  246, Издательство М "Транспорт" 1981 г.
2.2 Основные параметры, эксплуатационные характеристики, габаритные размеры блоков приведены в табл. 1
2.3 МК Б222.00.00.000 соответствует типу 
СМСТ ТУ 5363-019-05770671-2008
Таблица 1
	Параметр, размер
	Значение параметра

	Режим работы
	Летний

	Отопление
	Водяное

	Вентиляция и кондиционирование
	Проект вентиляции и поставка оборудования выполняются заказчиком.

	Освещение
	Естественное через окна, искусственное лампами люминесцентными

	Габаритные размеры МК, мм, не более, длина х ширина х высота
	18495х9560х3970

	Габаритные размеры (транспортные) одного блока, мм, не более, длина х ширина х высота:
	12200х3340х2803

	Б222.01.00.000 Блок №1
	9430х3340х3150

	Б222.02.00.000 Блок №2
	9430х3340х3150

	Б222.03.00.000 Блок №3
	9430х3340х3150

	Б222.04.00.000 Блок №4
	9430х3340х3150

	Б222.05.00.000 Блок №5
	9430х3340х3150

	Б222.06.00.000 Блок №6
	9430х3340х3150

	Масса, кг, не более: 
	

	Блоков МК
	72000

	Б222.01.00.0000 Блок №1 (с транспортной зашивкой)
	12200

	Б222.02.00.000  Блок №2 (с транспортной зашивкой)
	12200

	Б222.03.00.000  Блок №3 (с транспортной зашивкой)
	12200

	Б222.04.00.000  Блок №4 (с транспортной зашивкой)
	12200

	Б222.05.00.000  Блок №5 (с транспортной зашивкой)
	12200

	Б222.05.00.000  Блок №6 (с транспортной зашивкой)
	12200


3 Состав изделия

3.1 Состав изделия указан в табл. 2.

Таблица 2
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Примечание

	
	
	
	

	
	Изделия
	
	

	
	
	
	

	Б222.01.00.000 

	Блок №1
	1
	

	Б222.02.00.000
	Блок №2
	1
	

	Б222.03.00.000
	Блок №3
	1
	

	Б222.04.00.000
	Блок №4
	1
	

	Б222.05.00.000
	Блок №5
	1
	

	Б222.06.00.000
	Блок №6
	1
	

	
	
	
	

	
	Комплекты
	
	

	
	
	
	

	Б222.11.00.000
	Комплект монтажных частей здания
	1
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Инструмент и принадлежности
	
	

	
	
	
	

	
	Огнетушитель ОП-4 с подставкой
	2
	

	
	
	
	

	
	Документация
	
	

	
	
	
	

	Б222.00.00.000
	Спецификация
	1
	

	Б222.00.00.000МЧ
	Модульная кухня
Монтажный чертеж
	1
	

	Б222.00.00.000ПС
	Паспорт
	1
	

	Б222.00.00.000ИМ
	Инструкция по монтажу
	1
	

	Б222.11.00.000
	Спецификация
	1
	

	Б222.11.00.000МЧ
	Здание
Монтажный чертеж
	1
	

	Б222.00.07.000
	Спецификация
	1
	

	Б222.00.07.000СБ
	Электрооборудование
Сборочный чертеж
	1
	

	Б222.00.07.000Э3.1
	Электрооборудование
Схема электрическая принципиальная распределительной сети щита - ВРУ
	1
	

	Б222.00.07.000Э3.2
	Электрооборудование
Схема электрическая принципиальная распределительной сети щита - ЩО
	
	

	Б222.00.07.000Э3.3


	Электрооборудование
Схема электрическая принципиальная распределительной сети щита - ЩР
	
	

	Б222.00.07.000Э4
	Электрооборудование
Схема электрическая соединений
	
	

	4555-Э
	Водопровод. Эскиз
	1
	

	4556-Э
	Отопление. Эскиз
	1
	

	4557-Э
	Канализация. Эскиз
	1
	

	4551-Э
	Устройство полов
	1
	

	4553 -Э
	Установка пандуса
	1
	

	4554 -Э
	Установка стеллажа с перегородкой
	1
	

	
	Комплект исполнительной и эксплуатационной документации на покупные изделия
	1 


	компл.

	
	Сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования
	1 


	компл.

	
	
	
	


4 Устройство модульной кухни
Здание МК состоит из шести девяти метровых блоков. Внутренние стены и потолки помещений здания без дополнительной внутренней отделки.
       Каждый блок состоит из несущей и ограждающей конструкций. Несущими конструкциями блока являются основания и каркас. 

       Основание сварное, коробчатой формы выполнено из гнутых стальных швеллеров размером 250х60х4мм. В качестве днища основания применен стальной гладкий лист толщиной 2мм. Внутренняя полость основания заполнена утеплителем из минплиты. В качестве наружного покрытия пола применен коммерческий линолеум. Линолеум уложен на цементно-песчаную стяжку толщиной 60мм с арматурной сеткой по стальному листу 

толщиной 4мм. 
       Каркас блока представляет собой замкнутую рамную конструкцию из холодногнутых замкнутых сварных квадратных профилей размерами 100х100х4мм.

       Ограждающие конструкции блока (стены и потолок) – стеновые панели типа «Сэндвич» толщиной 100мм. 

       Панели трехслойные. Наружная и внутренние обшивки – оцинкованная тонколистовая сталь толщиной 0,75 мм. с многослойной отделкой и полимерным покрытием. Цвет полимерного покрытия с обеих сторон RAL 9002 (светло-серый).

      В качестве перегородок предусмотрены стеновые панели типа «Сэндвич» толщиной 60мм. Панели трехслойные. Наружная и внутренние обшивки – оцинкованная тонколистовая сталь толщиной 0,75 мм  с  многослойной отделкой и полимерным покрытием. Цвет полимерного покрытия с обеих сторон RAL 9002 (светло-серый).
В МК смонтированы инженерные системы: отопление, водоснабжение, канализация, электроосвещение.
5 Правила хранения
                

5.1 Для хранения составных частей МК могут применяться полуоткрытые навесы или открытые складские площадки.

5.2 Средства автоматизации и другие элементы, чувствительные к температурным колебаниям, а также запасные части, подлежащие длительному хранению, должны храниться в упаковке в сухих отапливаемых помещениях.

5.3 Группа условий хранения 7 (Ж1) по ГОСТ 15150-69.

При хранении МК необходимо обеспечить предохранение отдельных элементов изделия в целом от механических повреждений, деформаций и коррозии.

В случае, когда сроки хранения превышают гарантийные, все законсервированные детали и узлы должны подвергаться осмотру и переконсервации.

6 Транспортирование

6.1 Транспортирование блоков МК может осуществляться железнодорожным транспортом.

6.2 При транспортировании следует руководствоваться действующими на используемом виде транспорта нормами и правилами перевозки и крепления грузов, а также правилами дорожного движения.

6.3 При перевозке блоки необходимо закрепить согласно манипуляционным знакам маркировки и действующим техническим условиям крепления грузов на соответствующих видах транспорта.

6.4 Погрузочно-разгрузочные работы и транспортирование блоков должны производиться при температуре не ниже минус 40 ОС с использованием погрузочных средств и приспособлений, исключающих их деформацию.
7 Гарантии изготовителя.


7.1 Изготовитель гарантирует соответствие модульной кухни Б222.00.00.000 требованиям технической документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода операторной в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки ее с завода изготовителя.

7.3 Изготовитель не принимает претензии:

а) если истек срок хранения изделия;

б) если истек гарантийный срок;

в) при отсутствии паспорта на МК и  комплектующие изделия.

7.4  Содержание рекламации и меры, принятые по их устранению, регистрируются в паспорте (табл. 3).

7.5 Рекламации направлять по адресу: 625014, г. Тюмень, ул. Республики, 252.
Тел. (3452) 54-68-88, т/факс (3452) 54-68-67, (3452) 54-68-28
Таблица 3
	Дата
	Краткое содержание рекламации
	Принятые меры

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


8 Консервация

Таблица 4
	Дата
	Наименование работы
	Срок действия, годы
	Должность,

фамилия и подпись

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


9 Свидетельство об упаковывании
Блок №1 Б222.01.00.000 заводской номер ________ упакован 
 
 _________________________________________________________________________



наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.


МП
__________________
_______________
_____________________



должность

личная подпись

расшифровка подписи


______________________ 20    г.

число,   месяц,   год




Блок №2 Б222.02.00.000 заводской номер ________ упакован 
 
 _________________________________________________________________________



наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.



МП
__________________
_______________
_____________________



должность

личная подпись

расшифровка подписи


______________________ 20    г.

число,   месяц,   год


Блок №3 Б222.03.00.000 заводской номер ________ упакован 
 
 _________________________________________________________________________



наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.



МП
__________________
_______________
_____________________



должность

личная подпись

расшифровка подписи


______________________ 20    г.

число,   месяц,   год




Блок №4 Б222.04.00.000 заводской номер ________ упакован 
 
 _________________________________________________________________________



наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.



МП
__________________
_______________
_____________________



должность

личная подпись

расшифровка подписи


______________________ 20    г.

число,   месяц,   год


Блок №5 Б222.05.00.000 заводской номер ________ упакован 
 
 _________________________________________________________________________



наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.



МП
__________________
_______________
_____________________



должность

личная подпись

расшифровка подписи


______________________ 20    г.

число,   месяц,   год


Блок №6 Б222.06.00.000 заводской номер ________ упакован 
 
 _________________________________________________________________________



наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.



МП
__________________
_______________
_____________________



должность

личная подпись

расшифровка подписи


______________________ 20    г.

число,   месяц,   год


10 Свидетельство о приемке
Модульня кухня Б222.00.00.000 заводской номер ________ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.


Начальник ОТК



МП
________________


_______________________


личная подпись



расшифровка подписи



______________20    г.

число, месяц, год

	Лист регистрации изменений

	
	Номера листов (страниц)
	
	
	
	
	

	Изм
	измененных
	замененных
	новых
	аннулированных
	Всего листов (страниц) в докум.
	Номер докум.
	Входящий номер сопроводительного докум. и дата
	Подп.
	Дата

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���








PAGE  
4

[image: image2.wmf]_1237632033.dwg

