Ведомость объемов работ по расширению проезжей части по адресу:

пр. Серебрякова

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего |  | Прим. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
|  | Опора освещения | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Светофорная колонка | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Нарезка швов в а/б покрытии | п.м. | 435,96 |  |  |  |
| 1.2 | Разборка бордюрного камня | п.м. | 385,9 |  |  |  |
| 1.3 | Разборка фундаментов под бордюрный камень (битумно-щебеночное основание) | м3 | 23,15 |  |  |  |
| 1.4 | Погрузка фундаментов под бордюрный камень механизированным способом | т | 50,9 |  |  |  |
| 1.11 | Вывоз фундаментов под бордюрный камень автомобилями-самосвалами на расстояние до 40км | т | 50,9 |  |  |  |
| 1.4 | Погрузка бортового камня механизированным способом | т | 38,59 |  |  |  |
| 1.11 | Вывоз бортового камня автомобилями-самосвалами на расстояние до 40км | т | 38,59 |  |  |  |
| 1.5 | Погрузка и доставка бордюрного камня автомобилями-самосвалами | т | 44,9 |  |  |  |
| 1.5 | Погрузка и доставка бетона под бордюрный камень В7,5 автомобилями-самосвалами | т | 59,3 |  |  |  |
| 1.6 | Устройство фундаментов под бордюрный камень | м3 | 26,94 |  |  |  |
| 1.7 | Установка бордюрного камня | п.м. | 449,02 |  |  |  |
|  | Разборка тротуаров |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Разборка асфальтобетона песчаного плотного типа Г, Д марки II, ГОСТ 9128-97, h=0,04 м | м2/м3 | 922,28/36,89 |  |  |  |
| 1.9 | Разборка асфальтобетона пористого крупнозернистого марки I, ТУ-400-24-107-91, h=0,06 м | м2/м3 | 922,28/55,34 |  |  |  |
| 1.10 | Погрузка асфальтобетона механизированным способом | т | 202,9 |  |  |  |
| 1.11 | Вывоз асфальтобетона автомобилями-самосвалами на расстояние до 40км | т | 202,9 |  |  |  |
| 1.12 | Разборка ц/б покрытия h=0,12 м | м2/м3 | 922,28/110,7 |  |  |  |
| 1.13 | Погрузка ц/б покрытия механизированным способом | т | 243,5 |  |  |  |
| 1.14 | Вывоз ц/б покрытия автомобилями-самосвалами на расстояние до 40км | т | 243,5 |  |  |  |
|  | Восстановление тротуаров |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Погрузка и доставка а/б песчаного плотного типа Г, Д марки II, ГОСТ 9128-97 автомобилями-самосвалами | т | 43,4 |  |  |  |
| 1.16 | Устройство асфальтобетона песчаного плотного типа Г, Д марки II, ГОСТ 9128-97, h=0,04 м | м2/м3 | 493,14/19,73 |  |  |  |
| 1.17 | Погрузка и доставка а/б пористого крупнозернистого марки I, ТУ-400-24-107-91автомобилями-самосвалами | т | 65 |  |  |  |
| 1.18 | Устройство асфальтобетона пористого крупнозернистого марки I, ТУ-400-24-107-91, h=0,06 м | м2/м3 | 493,14/29,59 |  |  |  |
| 1.19 | Погрузка и доставка ц/б автомобилями-самосвалами | т | 130,2 |  |  |  |
| 1.20 | Устройство ц/б покрытия h=0,12 м | м2/м3 | 493,14/59,18 |  |  |  |
| 1.21 | Погрузка и доставка песка мелкого, ГОСТ 8736-93 автомобилями-самосвалами | т | 473,4 |  |  |  |
| 1.22 | Устройство подстилающего слоя из песка мелкого, ГОСТ 8736-93 h=0,48 м | м3 | 236,71 |  |  |  |
| 1.23 | Снятие растительного слоя h=0,2 м | м2/м3 | 744,9/148,98 |  |  |  |
| 1.24 | Погрузка растительного слоя механизированным способом | т | 238,3 |  |  |  |
| 1.25 | Вывоз растительного слоя автомобилями-самосвалами на расстояние до 40км | т | 238,3 |  |  |  |
| 1.26 | Погрузка и доставка плодородного слоя автомобилями-самосвалами | т | 2,4 |  |  |  |
| 1.27 | Восстановление газона h=0,2 м | м2/м3 | 7,59/1,52 |  |  |  |
|  | Разборка покрытия проезжей части |  |  |  |  |  |
| 1.28 | Разборка асфальтобетона песчаного плотного типа Г, Д марки II, ГОСТ 9128-97, h=0,05 м | м2/м3 | 109,11/5,46 |  |  |  |
| 1.29 | Разборка асфальтобетона плотного крупнозернистого марки I, ТУ-400-24-107-91, h=0,06 м | м2/м3 | 109,11/6,55 |  |  |  |
| 1.30 | Разборка ц/б покрытия h=0,2 м | м2/м3 | 109,11/21,82 |  |  |  |
| 1.31 | Разборка покрытия из щебня марки 800-400 фр.40-70 мм, ГОСТ 8267-93 h=0,44м | м3 | 48,0 |  |  |  |
| 1.32 | Разборка подстилающего слоя из песка мелкого, ГОСТ 8736-93 h=0,45 м | м3 | 49,10 |  |  |  |
| 1.33 | Погрузка а/б покрытия механизированным способом | т | 12,0 |  |  |  |
| 1.34 | Вывоз а/б покрытия автомобилями-самосвалами на расстояние до 40км | т | 12,0 |  |  |  |
| 1.35 | Погрузка ц/б покрытия механизированным способом | т | 48,0 |  |  |  |
| 1.36 | Вывоз ц/б покрытия автомобилями-самосвалами на расстояние до 40км | т | 48,0 |  |  |  |
| 1.37 | Погрузка щебня механизированным способом | т | 67,2 |  |  |  |
| 1.38 | Вывоз щебня автомобилями-самосвалами на расстояние до 40км | т | 67,2 |  |  |  |
| 1.39 | Погрузка песка мелкого механизированным способом | т | 98,2 |  |  |  |
| 1.40 | Вывоз песка мелкого автомобилями-самосвалами на расстояние до 40км | т | 98,2 |  |  |  |
|  | Восстановление покрытия проезжей части |  |  |  |  |  |
| 1.41 | Укладка асфальтобетона песчаного плотного типа Г, Д марки II, ГОСТ 9128-97, h=0,05 м | м2/м3 | -/- |  |  |  |
| 1.42 | Укладка асфальтобетона плотного крупнозернистого марки I, ТУ-400-24-107-91, h=0,06 м | м2/м3 | -/- |  |  |  |
| 1.43 | Укладка ц/б покрытия h=0,2 м | м2/м3 | -/- |  |  |  |
| 1.44 | Устройство подстилающего слоя из щебня марки 800-400 фр.40-70 мм, ГОСТ 8267-93 h=0,44 м | м3 | -/- |  |  |  |
| 1.45 | Устройство подстилающего слоя из песка мелкого, ГОСТ 8736-93 h=0,45 м | м3 | -/- |  |  |  |
|  | Устройство покрытия расширения проезжей части |  |  |  |  |  |
| 1.46 | Погрузка и доставка а/б из горячей мелкозернистой смеси тип Б марки II, ГОСТ 9128-97 автомобилями-самосвалами | т | 156,2 |  |  |  |
| 1.47 | Укладка асфальтобетона из горячей мелкозернистой смеси тип Б марки II, ГОСТ 9128-97, h=0,05м | м2/м3 | 1420,0/71,0 |  |  |  |
| 1.48 | Погрузка и доставка а/б пористого крупнозернистого марки II, ГОСТ 9128-97 автомобилями-самосвалами | т | 218,7 |  |  |  |
| 1.49 | Укладка асфальтобетона пористого крупнозернистого марки II, ГОСТ 9128-97, h=0,07 м | м2/м3 | 1420,0/99,4 |  |  |  |
| 1.50 | Погрузка и доставка ц/б автомобилями-самосвалами В15 | т | 562,3 |  |  |  |
| 1.51 | Укладка ц/б покрытия марки В15, h=0,18 м | м2/м3 | 1420,0/255,6 |  |  |  |
| 1.52 | Погрузка и доставка ц/б автомобилями-самосвалами В7,5 | т | 476,2 |  |  |  |
| 1.53 | Укладка ц/б покрытия марки В7,5, h=0,15 м | м2/м3 | 1420,0/213,0 |  |  |  |
| 1.54 | Погрузка и доставка песка средней крупности, ГОСТ 8736-93 автомобилями-самосвалами | т | 937,2 |  |  |  |
| 1.55 | Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности, ГОСТ 8736-93 h=0,25 м | м3 | 468,6 |  |  |  |
|  | Работы по защите существующих сетей |  |  |  |  |  |
| 1.56 | Погрузка и доставка ПНД труб d=150 мм автомобилями- трубовозами | т | 1,3 |  |  |  |
| 1.57 | Резка ПНД труб на две части по длине трубы | п.м. | 237,5 |  |  |  |
| 1.58 | Устройство футляра из ПНД трубы d=100мм | п.м. | 237,5 |  |  |  |
| 1.59 | Изоляция футляра экструдированным полиэтиленом | п.м. | 237,5 |  |  |  |
| 1.60 | Капание ям под опоры ограждение | м3 | 1,4 |  |  |  |
| 1.61 | Песчаная подготовка в ямы под опоры ограждения h=0,1м | м3 | 0,3 |  |  |  |
| 1.62 | Устройство металлического пешеходного ограждения | п.м. | 62 |  |  |  |
| 1.63 | Заливка отверстий под опоры ограждения бетоном В 7,5 | м3 | 1,1 |  |  |  |
| 1.64 | Погрузка и доставка песка мелкого (ГОСТ 8736-93) автомобилями-самосвалами | м3 | 0,6 |  |  |  |
| 1.65 | Погрузка и доставка пешеходного ограждения 62м | т | 0,5 |  |  |  |
| 1.66 | Разработка грунта II группы вручную для установки опор освещения (1 шт.) | м3 | 2,88 |  |  |  |
| 1.67 | Разработка грунта II группы вручную для установки светофорных колонок (2 шт.) | м3 | 0,6 |  |  |  |
| 1.68 | Установка опор освещения: - опора освещения СП-700-9,0/11,0 | шт. | 3 |  |  |  |
| 1.69 | Установка светофорных колонок: - колонка светофорная | шт. | 3 |  |  |  |
| 1.70 | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры освещения | м3 | 2,88 |  |  |  |
| 1.71 | Устройство монолитного бетонного фундамента под колонки светофорные | м3 | 0,6 |  |  |  |
| 1.72 | Устройство подстилающего слоя из песка h=0,1м в ямах под фундаменты для опор освещения (1шт.) | м3 | 0,14 |  |  |  |
| 1.73 | Устройство подстилающего слоя из песка h=0,1м в ямах под фундаменты для светофорных колонок (2 шт.) | м3 | 0,10 |  |  |  |
|  | Установка дорожных знаков |  |  |  |  |  |
|  | Знак 2.1 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Знак 2.4 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Знак 3.1 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Знак 4.1.4 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Знак 5.6 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Знак 5.15.2 | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Знак 5.15.3 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Знак 6.16 | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Стойка для дорожных знаков | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Хомут для крепления знаков D=76мм | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Хомут для крепления знаков D=89мм | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Комплект крепления для дорожных знаков в тросовой растяжке | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Устройство дорожной разметки |  |  |  |  |  |
|  | Сплошная линия шириной 10 см – 1.1 | п.м./м2 | 229 / 22,9 |  |  |  |
|  | Двойной сплошной линией шириной 10см – 1.3 | п.м./м2 | 90,0/ 18,0 |  |  |  |
|  | Прерывистой линией в отношении 1:3 шириной 10см – 1.5 | п.м./м2 | 460,0/ 11,5 |  |  |  |
|  | Прерывистая линия шириной 10 см в отношении 3:1 – 1.6 | п.м./м2 | 150 / 11,3 |  |  |  |
|  | Прерывистой линией в отношении 1:1 шириной 10см – 1.7 | п.м./м2 | 72,0/ 3,6 |  |  |  |
|  | Прерывистая линия шириной 20 см в отношении 3:1 – 1.8 | п.м./м2 | 55,0 / 3,7 |  |  |  |
|  | Сплошная линия («стоп-линия») шир. 40 см – 1.12 | п.м./м2 | 29,0 / 11,6 |  |  |  |
|  | Линия типа «Зебра» - 1.14.1 | п.м./м2 | 18,0 / 28,8 |  |  |  |
|  | Сплошная линия шириной 10 см – 1.17(желтая) | п.м./м2 | 32,5 / 3,25 |  |  |  |
|  | Обозначение направлений движения по полосам – 1.18 | м2 | 11,0 |  |  |  |