                                                  Справка по расценке

Сборник:  Тер-2001-11 Полы.
Обоснование:  ТЕР11-01-047-3
Краткое имя:  Устройство сборного основания из элементов пола: на сухой засыпке
Полное имя:   Устройство сборного основания из элементов пола: на сухой засыпке

толщ. 50 мм
Единица измерения:  100 м2
1-я зона
	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты: 

	Прямые затраты
	Руб.
	2262,17

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	1042,37

	Эксплуатация машин
	Руб.
	165,53

	в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	41,14

	Материалы
	Руб.
	1054,27

	Затраты труда рабочих
	Чел.-ч
	99,94

	Затраты труда машинистов
	Чел.-ч
	3,26

	Средний разряд рабочих
	
	3


Механизмы

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	400001
	0,73
	маш.-ч
	68,56

	Автопогрузчики 5 т
	030101
	1,1
	маш.-ч
	66,97

	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	031121
	1,43
	маш.-ч
	26,39

	Шуруповерты строительно-монтажные
	330208
	3,4
	маш.-ч
	1,2


Материалы 

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Вата минеральная
	104-0002
	0,107
	м3
	345

	Клей ПВА
	101-1838
	0,005
	т
	16400

	Пленка полиэтиленовая   толщиной 0.20 мм
	113-9040-005
	116,7
	м2
	5,58

	Шпатлевка 'Фугенфюллер'
	101-1375-001
	0,015
	т
	7180

	Шурупы самонарезающие универсальные для ГВЛ 3,9х19 мм
	101-9680-006
	1,212
	1000 шт.
	145,6

	Заполнитель пористый
	406-9080
	5,15
	м3
	0

	Элементы пола размером 1500х500х20 мм
	101-9162-004
	102
	м2
	0


Состав работ

	Наименование

	01. Раскрой и заготовка листов ГВЛ и элементов пола по фактическим

	размерам помещений или картам, с учетом зазоров по периметру

	сборного пола.

	02. Разметка уровня сборного пола.

	03.Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки толщ.

	0,2 мм. с нахлестом соседних полотнищ не менее 200 мм.

	04. Крепление ленты кромочной по периметру ограждающих конструкций,

	примыкающих к сборному полу.

	05. Укладка и выравнивание слоя из сухой засыпки (для норм 1, 3);

	укладка пенополистирольных плит (для норм 2, 4).

	06. Укладка первого слоя листов ГВЛ (нормы 1, 2).

	07. Монтаж элементов пола с нанесением клея на фальцы сопрягаемых

	уложенных элементов (нормы 3, 4).

	08. Скрепление фальцев соседних элементов специальными шурупами для

	ГВЛ (нормы 3, 4).

	09. Нанесение клея сплошным слоем (нормы 1, 2).

	10. Укладка листов второго слоя с крепление шурупами для ГВЛ (нормы

	1, 2).

	11. Заделка стыков и мест установки шурупов шпаклевкой.

	12. Удаление выступающей части кромочной ленты и полиэтиленовой

	пленки заподлицо с поверхностью сборного пола.


