Выполнить ремонт оборудования ПС в соответствии с нормативно-техническими документами на ремонт, директивными документами Минэнерго и рекомендациями заводов - изготовителей:

| № и/и | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Оборудование 35 - 110 кВ |
| 1.1 | Капитальный ремонт силового трансформатора (35 кВ S=25 MBA, 110 кВ S=80MBA) на месте установки с ремонтом активной части, ремонтом (заменой) РПН и ПБВ, ремонтом (заменой) вводов, восстановлением трансформаторного масла, ремонтом газовых, струйных реле и приборов контроля, ремонтом комплектующих, заменой всех резиновых уплотнений, заменой силовых и контрольных кабелей, очисткой и окраской бака и комплектующих, проведением приемо-сдаточных испытаний. Выполнение такелажных работ (монтаж-демонтаж ремонтируемого и подменного трансформаторов). Перевозка трансформатора с места хранения (установки) и обратно с оформлением разрешительных документов. |
| 1.2 | Капитальный ремонт с заменой комплектующих выключателей типа: МКП, С, У, ВМТ, ММО, ВМ, С-35М, ВМД, ВТ, ВТД, ВВН, ВВБМ, МГ-35, ВМК |
| 1.3 | Капитальный ремонт с заменой комплектующих и опорной изоляции разъединителей типа РНДЗ, РЛНД, РЛНДЗ, РНД, РЛН, РЛНЗ |
| 1.4 | Капитальный ремонт с заменой комплектующих и опорной изоляции отделителей типа ОД и короткозамыкателей типа КЗ |
| 1.5 | Ремонт высокочастотных заградителей типа ВЗ и конденсаторов связи типа СМР, СМК, СММ |
| 1.6 | Ремонт с заменой комплектующих трансформатора тока типа ТФЗМ, ТФНД |
| 1.7 | Ремонт с заменой комплектующих трансформатора напряжения типа НКФ-110,НОМ-35,ЗНОМ-35 |
| 1.8 | Ремонт ОПН и разрядников типа РВС, РВО, РВМ |
| 1.9 | Ремонт (проф. восстановление) устройств РЗА по схеме «Мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов» с двумя выключателями на стороне НН 6-10 кВ |
| 2 | Оборудование 6-10 кВ |
| 2.1 | Капитальный ремонт с заменой комплектующих выключателя типа ВНР, ВМП, ВК, BB/TEL на 630А |
| 2.2 | Капитальный ремонт с заменой комплектующих ячеек КРУН типа К-59, К-23 (по 10 ячеек - 2 ввода и СВ по 1600А, линейные по 200А) |
| 2.3 | Капитальный ремонт в заводских условиях с заменой комплектующих трансформаторов 1-2 габарита типа ТМ(Н), S=400 кВА |
| 2.4 | Капитальный ремонт с заменой комплектующих разъединителя типа РЛНД с приводом ПРНЗ на 1000 А |
| 2.5 | Ремонт (проф. восстановление) устройств РЗА КРУН К- 59 ( 10 ячеек -2 ввода и СВ с АВР) |
| 3 | Оборудование до 1 кВ |
| 3.1 | Ремонт автоматического выключателя типа АВМ-15 1000А |
| 3.2 | Ремонт автоматического выключателя типа ВА 400А |
| 3.3 | Ремонт рубильников 1000А |
| 3.4 | Ремонт (проф. восстановление) устройств РЗА РУ 0, 4 кВ ( 10 ячеек - 2 ввода и СВ по 1000 А - 7 линейных с выключателями В А по 100 А ) |
| 3.5 | Ремонт систем постоянного тока ( аккумуляторных батарей, ВАЗП и т.д.) |