[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: ГЭСН-2001-17 Водопровод и канализация - внутренние устройства.
Обоснование: 17-01-003-01
Краткое имя: Установка унитазов c бачком присоединен.
Полное имя: Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
Единица измерения: 10 компл
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	0,00

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	0,00

	Материалы
	Руб.
	0,00

	Эксплуатация машин
	Руб.
	0,00

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	0,00

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	24,64

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	0,71

	Средний разряд рабочих
	
	3,9


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Дюбели распорные полиэтиленовые
	4
	10 шт
	0,00

	Замазка суриковая
	4
	кг
	0,00

	Каболка
	0,001
	т
	0,00

	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт 1
	0,0008
	т
	0,00

	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный
	0,0004
	т
	0,00

	Олифа комбинированная К-3
	0,0002
	т
	0,00

	Очес льняной
	0,04
	кг
	0,00

	Пластина резиновая рулонная вулканизированная
	0,8
	кг
	0,00

	Санитарные приборы
	10
	комплект
	0,00

	Скобы скрепляющие и для подвеса
	20
	кг
	0,00

	Шурупы строительные
	0
	т
	0,00


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т
	0,39
	маш.-ч
	0,00

	Дрели электрические
	0,2
	маш.-ч
	0,00

	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	0,32
	маш.-ч
	0,00


	Состав работ

	Наименование

	01.Установка приборов со сверлением отверстий.

	02.Регулировка смывной арматуры.

	03.Присоединение приборов к трубопроводам.


Открываем ОУ к ГЭСН

2. Унитазы, чаши напольные, сливы больничные, писсуары
	Приборы
	Детали


	
	Приборы
	Бачки сливные
	Бачки для дезинфицирующего раствора
	Арматура смывная
	Смесители
	Краны Писсуаров
	Трубы смывные
	Выпуски, сифоны
	Педали, решетки, шланги с кранами
	Сиденья скреплением

	Унитазы с бачком смывным, непосредственно присоединенным
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+

	То же, высокорасполагаемым
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	+

	Унитазы с краном смывным
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	+

	Чаши (унитазы) напольные:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с бачком сливным
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-

	с краном
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	-

	Сливы больничные
	+
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-

	Писсуары настенные
	+
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	+
	-
	-

	Писсуары напольные
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	+
	-
	-


