[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: ФЕР-2001-09 Металлические конструкции
Обоснование: ФЕР09-04-016-2
Краткое имя: Монтаж вент.фас.сист.с облиц.мет.сайдингом без ус.тепл. слоя
Полное имя: Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой металлическим сайдингом без устройства теплоизоляционного слоя
Единица измерения: 100 м2 облицованной поверхности(за вычетом проемов)
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	2 200,53

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	1 834,84

	Материалы
	Руб.
	0,00

	Эксплуатация машин
	Руб.
	365,69

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	147,22

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	145,45

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	11,43

	Средний разряд рабочих
	
	4,4


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость


	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
	-1
	т
	35 011,00

	Металлические подоблицовочные конструкции и крепежные детали вент.фасадов(кронштейны,несущие профили,анкера,кляммеры и т.д.)
	-1
	компл.
	0,00

	Металлический сайдинг
	118
	м2
	0,00


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	1,05
	маш.-ч
	75,40

	Дрели электрические
	21,2
	маш.-ч
	1,95

	Перфораторы электрические
	3,09
	маш.-ч
	2,08

	Пилы дисковые электрические
	1,2
	маш.-ч
	0,95

	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	10,38
	маш.-ч
	26,39


	Состав работ

	Наименование

	01.Разметка фасада.

	02.Сверление отверстий в стене под анкерные дюбеля.

	03.Крепление несущих кронштейнов к стене анкерными дюбелями через паронитовые прокладки.

	04.Крепление вертикальных элементов каркаса к кронштейнам.

	05.Монтаж теплоизоляционных плит (норма 1).

	06.Механическое закрепление утеплителя фасадными дюбелями "тарельчатого типа" (норма 1).

	07.Установка наружной облицовки металлическим сайдингом и устройство примыканий к

	общестроительным конструкциям.


