§ Е40-2-6. Сверление отверстий на станке

Состав работы

1. Подача деталей к станку.

2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали.

3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.

Таблица 1

Состав звена

| Разряды рабочих | Массы детали, кг |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 35 | св. 35 |
| 2 разр. | 1 | 2 |

А. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 отверстий глубиной 10 мм

| Количество отверстий в детали, шт., до | Диаметр отверстий, мм, до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 21 | 33 |  |
| 7 | 1,3 --------- 0-83,2 | 1,4 --------- 0-89,6 | 1 |
| 10 | 1,1 --------- 0-70,4 | 1,2 --------- 0-76,8 | 2 |
| 15 | 0,95 --------- 0-60,8 | 0,99 ---------- 0-63,4 | 3 |
| 20 | 0,81 ---------- 0-51,8 | 0,88 --------- 0-56,3 | 4 |
| 25 | 0,67 ---------- 0-42,9 | 0,78 --------- 0-49,9 | 5 |
| 30 | 0,61 --------- 0-39 | 0,67 --------- 0-42,9 | 6 |
| 35 | 0,47 ---------- 0-30,1 | 0,57 ---------- 0-36,5 | 7 |
| Добавлять на каждые следующие 5 мм глубины | 0,1 ---------- 0-06,4 | 0,19 ---------- 0-12,2 | 8 |
|  | а | б | № |
| Примечание. При пакетном сверлении листовой стали за глубину сверления принимать сумму толщин листов в пакете. Составление пакетов нормами не предусмотрено и нормируется отдельно. |  |  |  |