	№

№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед.изм.
	количество

	1

1


	Выборка глинистого обводненного грунта под устройство дороги  с отвозкой на расстояние до 300м.
220*4*0,7м
	м³
	616

	2


	 Отсыпка основания дороги битым кирпичом с уплотнением и  расклинцовкой..

220*4*0,6м
	м³
	528

	3
	Отсыпка основания дороги  карьерным песком с уплотнением ручными трамбовками

220*4*0,2м
	м³
	176

	4
	Укладка на песчаное основание дороги  ж.б. дорожных плит размером 
3000*1000*200мм

[image: image2.png]=ebes



=293шт
	шт
	293

	5
	Выборка  обводненного грунта  под устройство водоотводных канав с отвозкой на расстояние до 300м
545м.*1,2м*1,5м
	м³
	981

	6
	Прокладка в водоотводных канавах проходных металлических труб диаметр 260мм под устройство дороги.
	п.м.
	32

	7
	Два пересечения отсыпка основания водоотводных канав карьерным песком с уплотнением
545*1,5*0,2
	м³
	163,5

	8
	Укладка ж.б.лотков в водоотводные канавы ,размер лотков 1200*1500мм
	п.м.
	545


Подъездная дорога 
Птичник
	№

№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед.изм.
	количество

	1
	Выборка элитнгого обводненного грунта под основание пола с отвозкой на расстояние до 300м.

30*11*0,3м
	м³
	99,0

	2
	Засыпка основания пола карьерным песком с уплотнениями ручными трамбовками
	м³
	99,0

	3
	Устройство столбчатых ж.б. фундаментов из бетона м300 в мучнистых грунтах диаметром 300мм ,глубиной 1,7м 
	шт
	22,0

	4
	Устройство ж.б.оголовков фундаментов из бетона м200 размером 

400*400*400мм
	Шт.
	22.0

	5
	Установка и закрепление на арматурных анкерах в ж.б. оголовки фундаментов закладных металлических пластин размером 250*250*5 мм Вес конструкции 2,9кг.
	Шт.
	22.0

	6
	Изготовление металлических арочных конструкций из  швеллер (35+60+35мм.толш.5мм) 
Вес 1п.м - 4,8кг

вес арки - 235,2кг 
	[image: image3.png]g2 E




	[image: image4.png]11,0
2,587






	7
	Монтаж металлических арочных конструкций на ж.б. ростверки к закладным металлическим пластинам на сварке на высоте до 3х метров
	[image: image5.png]g2 E




	[image: image6.png]11,0
2,587






	8
	Гидроизоляция пола по песчаному основанию пленкой полиэтиленовой 200м.

33*11м.
	м³
	363.0

	9
	Устройство подбетонки по гидроизоляции толщиной 40мм.

33*11*0,04
	м³
	14,5

	10
	Устройство ж.б. полов бетона м300 с армированием металлической сеткой 100*100*4мм

33*11*0,12
	м³
	43,5

	11
	Нарезка усадочных швов по бетону
	П.м.
	22,0

	12
	Устройство деревянной обрешетки по арочным конструкциям из досок 100*45мм. На расстоянии 400м снаружи 

[image: image8.png]


*30м=975п.м.

0,1*0,45*975=4,39 м³

[image: image10.png]


*11м=35,7п.м


	м³
	4,55

	13
	Тоже изнутри
	м³


	4,55

	14
	Обработка деревянной обрешетки огнебиосоставом за 2 раза

(0,1+0,045)*2*30=8,7м²

8,7*[image: image12.png]


=282,75 м²

(0,1+0,045)*2*11=3,19 м²

3,19*[image: image14.png]


=10,36 м²
	м²
	586,22

	14
	Устройство покрытия ангара по деревянной обрешетке из листового окрашенного металла толщ.0,15мм на саморезах

13*30=390,0 м²

1,3*11*2=28,6

	м²
	418,6

	15
	Герметизация мест нахлеста оцинкованного металлического покрытия бетонной лентой 

30*11=330м

	П.м.
	330.0

	16 
	Утепление стен полиэтиленом толщиной 150мм.

13*30*0,15=58,5 м³

1,3*11*0,15=2,14 м³


	м³
	60,6

	17
	Гидроизоляция покрытия арочной конструкции

13*30=390


	м²
	390

	18
	Обшивка внутренних стен листами OSB толш.8мм по деревянной обрешетке

13*30=390 м²

11*1,3*2=24,6 м²
	м²
	414,6

	19
	Устройство цоколя обшивкой ж.б.  ростверков листами ЦСП толщ.10 мм. С двух сторон
30*0,4*4=48 м²


	м²
	48

	20
	Утепление цоколя керамзитом 

30*0,4*0,4*2=9,6 м³

(11*0,4*0,4)*2=3,5 м³

9,6+3,5-0,9=12,2 м³
	м³
	12,2

	21
	Устройство распашных металлических ворот двухстворчатых размером 3,0*2,1м с утеплением полиэтиленом по деревянному каркасу и обшивкой листами ОСБ толщ.6 мм.

	шт
	2

	22
	Устройство металлопластиковых однопакетных не открывающихся окон 0,98*1,56м.
	шт
	4

	23
	Грунтовая и простая окраска арочных метало  конструкций на высоте до 3х метров

Вес конструкций – 2,587 т .

49м*(0,035+0,0060+0,035)*2=12,74 м²

12,74 м²*11=140,14 м²
	м²
	140,14

	20
	окраски стен из листов OSB за 2 раза 

30*13=390 м²

1,3*11*2=28,6 м²


	м²
	418,6

	21.
	Устройство вытяжной вентиляции из металлических труб диам.260мм дленной 2м. с уставной дефлекторов 
	шт
	4

	22
	Монтаж ГРЩ системой освещения


	
	

	23
	Монтаж светодиодных влагозащищенных светильников типа ЖКХ мощностью 9вт каждый
	шт
	24

	24
	Монтаж электрических влагозащищенных розеток двойных 

	шт
	4

	25
	Монтаж влагозащищенных выключателей 


	шт
	2

	26
	Разводка эл. проводов 3*2мм в гофрированной трубе.


	м
	110


