[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: ТЕР-2001-27 Автомобильные дороги
Обоснование: ТЕР27-06-038-1
Краткое имя: Устройство парковок и стоянок на газонах с применением
Полное имя: Устройство парковок и стоянок на газонах с применением геосинтетических материалов типа "ГЕО Газон"
Единица измерения: 1000 м2 покрытия
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	14 888,49

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	1 173,84

	Материалы
	Руб.
	11 385,50

	Эксплуатация машин
	Руб.
	2 329,15

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	354,20

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	118,69

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	23,36

	Средний разряд рабочих
	
	2,4


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Вода
	50
	м3
	2,16

	Георешетки газонные
	1010
	м2
	0,00

	Земля растительная механизированной заготовки
	60
	м3
	105,00

	Песок для строительных работ природный
	55
	м3
	90,50

	Семена газонных трав
	20
	кг
	0,00


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)
	0,97
	маш.-ч
	98,44

	Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т
	1,95
	маш.-ч
	45,08

	Машины поливомоечные 6000 л
	14,11
	маш.-ч
	100,94

	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т
	6,33
	маш.-ч
	113,98


	Состав работ

	Наименование

	01. Устройство выравнивающих слоев из песка.

	02. Уплотнение выравнивающего слоя.

	03. Обозначение проектного положения газонной решетки.

	04. Раскладка газонных решеток рядами или в шахматном порядке со

	сборкой между собой при помощи системы замков.

	05. Обрезка газонных решеток по контуру, изгибам и кривым линиям.

	06. Засыпка в сотовидные модули газонных решеток растительной земли

	с разравниванием вручную.

	07. Поливка водой и посев травы.

	06. Уход за газоном.


