


	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	

	
	_____________________________

	
	«_______»_______________2013г.

	Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

	на ремонт санузла в ясельной группе на 1-ом этаже (левое крыло)


	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	м2
	1.68

	2.
	Демонтаж унитазов и писсуаров
	шт.
	1

	3.
	Демонтаж умывальников и раковин
	шт.
	3

	4.
	Снятие кранов водоразборных или туалетных
	шт.
	5

	5.
	Демонтаж поддонов душевых стальных мелких
	компл.
	1

	6.
	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	м
	2

	7.
	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	м
	3

	8.
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	м2
	17.44

	9.
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	м2
	10.75

	10.
	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	м
	4

	11.
	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм
	м
	10

	12.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	м
	4

	13.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	м
	8

	14.
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	шт.
	2

	15.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм
	м
	20

	16.
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	компл.
	5

	17.
	Сборка вручную подставки под ногомойку
	т
	0.003

	18.
	Установка ванн ножных
	компл.
	1

	19.
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	компл.
	1

	20.
	Установка сливов больничных
	компл.
	1

	21.
	Установка смесителей, кранов
	шт.
	8

	22.
	Насечка поверхности стен
	м2
	17.1

	23.
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону
	м2
	38

	24.
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	м2
	10.86

	25.
	Устройство пластикового короба металлическому каркасу из потолочного профиля
	м2
	4.65

	26.
	Устройство подвесных потолков из пластика ПВХ по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 213)
	м2
	10.61

	27.
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4
	шт.
	2

	28.
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	м
	3

	29.
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2
	м
	5

	30.
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	шт.
	1

	31.
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	шт.
	1


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



