| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 3, сборка 89 |  |  |  | Форма 4 Машинный номер 01-00003-7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: Капитальный ремонт автодороги подъезд к г. Устюжна в Устюженском районе Вологодской области. |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 01-01-01 (локальная смета) |  |  |  |  |
|  | Главная. |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 499 | тыс.руб |  |  |
| Средства на оплату труда: |  | – | тыс.руб |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2011 |  |  |  |  |  |

| N п.п | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Ед. измер. | Колич. единиц по проектным данным | Сметная стоимость, руб |  |  |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в базисных ценах |  | в текущих (прогноз.) ценах |  |  |
|  |  |  |  |  | на един. измер. | общая | на един. измер. | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Используются коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы по видам работ МДС33-2004 (Кпопр=0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06 (Кпопр=0.8) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 8. Рекультивация земель |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Е01-01-036-2 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 1000м2 | 12.124 | 22.61 | 274.12 | 119.54 | 1449.30 | 5.29 |
|  | 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.031 | 19.44 | (58.92) | 210.87 | (639.15) | 10.85 |
|  | 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.031 | 90.44 | 274.12 | 478.16 | 1449.30 | 5.29 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 274.12 | Итого: | 1449.30 | 5.29 |
| 8.2 | Е01-01-030-5 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 прим. | 1000м3 | 0.47 | 547.16 | 257.17 | 2892.87 | 1359.65 | 5.29 |
|  | 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.8435 | 19.44 | (55.28) | 210.87 | (599.61) | 10.85 |
|  | 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.8435 | 90.44 | 257.17 | 478.16 | 1359.65 | 5.29 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 257.17 | Итого: | 1359.65 | 5.29 |
| 8.3 | Е01-01-030-9 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-01 Кол-во=470*9/1000=4.23 | 1000м3 | 4.23 | 708.41 | 2996.59 | 3886.06 | 16438.02 | 5.49 |
|  | 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 42.385 | 19.44 | (823.96) | 210.87 | (8937.64) | 10.85 |
|  | 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 42.385 | 70.70 | 2996.59 | 387.83 | 16438.02 | 5.49 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 2996.59 | Итого: | 16438.02 | 5.49 |
| 8.4 | Е01-02-040-2 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом | 100м2 | 121 | 472.30 | 57148.51 | 3126.30 | 378282.78 | 6.62 |
|  | 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 308.55 | 19.44 | (5998.21) | 210.87 | (65063.94) | 10.85 |
|  | 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 | маш.-ч | 300.1 | 133.97 | 40201.72 | 695.40 | 208675.63 | 5.19 |
|  | 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 8.47 | 70.70 | 598.83 | 387.83 | 3284.92 | 5.49 |
|  | 130300 | Агрегаты для травосеяния на откосах автомобильных и железных дорог | маш.-ч | 52.03 | 86.79 | 4515.68 | 347.45 | 18077.82 | 4 |
|  | 114-0021 | Удобрения сложно-смешанные гранулированные насыпью | т | 0.4114 | 2598.06 | 1068.84 | 13624.23 | 5605.01 | 5.24 |
|  | 407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 1911.8 | 5.63 | 10763.43 | 74.61 | 142639.40 | 13.25 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 57148.51 | Итого: | 378282.78 | 6.62 |
| 8.5 | 414-9260 | Семена трав | кг | 242 | 6.48 | 1568.16 | 88.04 | 21305.68 | 13.59 |
|  | 414-9260 | Семена трав | кг | 242 | 6.48 | 1568.16 | 88.04 | 21305.68 | 13.59 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 1568.16 | Итого: | 21305.68 | 13.59 |
|  |  | Итого по разделу, руб |  |  |  | 62245 |  | 418835 | 6.73 |
|  |  | Итого по смете, руб |  |  | 62245 |  | 418835 |  | 6.73 |
| МДС81-33.2004 |  | Накладные расходы, руб |  |  |  |  | 52486 |  |  |
| АП-5536/06 |  | Сметная прибыль, руб |  |  |  |  | 27494 |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  |  | 498815 |  |  |