	< 2011-10 * 1 * 1 >
	ПК РИК (вер.1.3.101207) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004



	

	Стройка:
	Музей деревянного зодчества

	

	Объект:
	Участок строения №1

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	ремонт сети наружного освещения

	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость:
	10.578
	тыс. руб.
	70.492
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	6.922
	тыс. руб.
	45.180
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.251
	тыс.чел.ч
	0.250
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	1.859
	тыс. руб.
	21.913
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2011 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон)""


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	

	

	1.
	ТЕР 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	
	0.24
	1 207.82
	290
	14 249.47
	3 420

	
	
	Начисления: Н5= 1*1.15

	1. 1.
	ТЕР 1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	177.1
	42.504
	6.820
	290
	80.4600
	3 420

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	232
	68%
	2 326

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38.25%
	111
	30.6%
	1 047

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25*0.8)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	633
	
	6 792

	

	2.
	ТЕРм 08-02-410-02
	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм
	100 м
	
	1
	216.53
	217
	2 115.35
	2 115

	
	
	Начисления: Н17= 2.0

	2. 1.
	ТЕР 1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	19.1
	19.1
	8.230
	157
	97.0000
	1 853

	2. 2.
	ТЕР 2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.14
	0.14
	11.810
	2
	64.2500
	9

	2. 3.
	СЦЭСМ 021102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.14
	0.14
	132.96
	19
	723.38
	101

	
	
	
	(1)
	
	
	11.81
	2
	64.25
	9

	2. 4.
	СЦЭСМ 400002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.14
	0.14
	103.17
	14
	576.62
	81

	
	
	
	(1)
	
	
	10.15
	1
	
	

	2. 5.
	ТССЦ 101-0813
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0.0021
	0.0021
	11 017.56
	23
	20 760.42
	44

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	151
	80.75%
	1 504

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	103
	52%
	968

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	471
	
	4 587

	

	3.
	ТССЦ 507-0624
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	
	10
	85.50
	855
	223.29
	2 233

	

	4.
	ТЕРм 08-02-412-03
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	
	1
	645.95
	646
	1 743.46
	1 743

	
	
	Начисления: Н17= 2.0

	4. 1.
	ТЕР 1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	7.86
	7.86
	8.230
	65
	97.0000
	762

	4. 2.
	ТЕР 2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.04
	0.04
	11.810
	
	64.2500
	3

	4. 3.
	СЦЭСМ 021102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.04
	0.04
	132.96
	5
	723.38
	29

	
	
	
	(1)
	
	
	11.81
	
	64.25
	3

	4. 4.
	СЦЭСМ 400002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.04
	0.04
	103.17
	4
	576.62
	23

	
	
	
	(1)
	
	
	10.15
	
	
	

	4. 5.
	ТССЦ 101-1764
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0.00105
	0.00105
	1 637.63
	2
	4 924.43
	5

	4. 6.
	ТССЦ 101-2143
	Краска
	кг
	0.02
	0.02
	27.46
	1
	85.67
	2

	4. 7.
	ТССЦ 101-2493
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0.32
	0.32
	91.29
	29
	170.68
	55

	4. 8.
	ТССЦ 111-0086
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0.02
	0.02
	141.08
	3
	209.70
	4

	4. 9.
	ТССЦ 509-0033
	Сжимы ответвительные
	100 шт.
	0.31
	0.31
	528.00
	164
	2 558.51
	793

	4. 10.
	ТССЦ 509-0044
	Колпачки изолирующие
	10 шт.
	0.8
	0.8
	18.70
	15
	37.21
	30

	4. 11.
	ТССЦ 509-0081
	Гильзы соединительные
	100 шт.
	0.05
	0.05
	7 085.80
	354
	210.96
	11

	4. 12.
	ТССЦ 509-0783
	Втулки изолирующие
	шт.
	12.2
	12.2
	0.27
	3
	1.20
	15

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	62
	80.75%
	618

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	42
	52%
	398

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	750
	
	2 759

	

	5.
	П003.
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 4 и сечением 4,0 мм2
	м
	
	110
	10.27
	1 130
	64.58
	7 104

	

	6.
	П004.
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2
	м
	
	15
	3.04
	46
	29.15
	437

	

	7.
	П001.
	Коробка 67055 (о/у) 140х200х75 Румыния
	шт.
	
	10
	21.23
	212
	120.17
	1 202

	

	8.
	ТССЦ 113-0298 

(заполнение коробок)
	Компаунд эпоксидный
	кг
	
	25.2
	65.36
	1 647
	159.49
	4 019

	

	9.
	П002.
	Лента сигнальная "Электра" 250мм
	100 п.м
	
	1
	142.24
	142
	882.03
	882

	

	10.
	ТЕР 01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	
	0.24
	667.64
	160
	7 872.30
	1 889

	
	
	Начисления: Н5= 1*1.15

	10. 1.
	ТЕР 1-1015
	Рабочий строитель среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	101.775
	24.426
	6.560
	160
	77.3500
	1 889

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	128
	68%
	1 285

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38.25%
	61
	30.6%
	578

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25*0.8)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	349
	
	3 752

	

	11.
	ТЕР 47-01-061-01
	Заготовка дерна вручную
	10 м2 дерна
	
	3
	40.66
	122
	479.71
	1 439

	
	
	Начисления: Н5= 1*1.15

	11. 1.
	ТЕР 1-1014
	Рабочий строитель среднего разряда 1,4
	чел.-ч
	6.256
	18.768
	6.500
	122
	76.6800
	1 439

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	140
	97.75%
	1 407

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115*0.85)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76.5%
	93
	61.2%
	881

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(76.5*0.8)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	356
	
	3 726

	

	12.
	ТЕР 47-01-051-01
	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту
	100 м одерновки
	
	1
	236.88
	237
	2 767.41
	2 767

	
	
	Начисления: Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	12. 1.
	ТЕР 1-1017
	Рабочий строитель среднего разряда 1,7
	чел.-ч
	34.063
	34.063
	6.670
	227
	78.6100
	2 678

	12. 2.
	ТССЦ 411-0001
	Вода
	м3
	4
	4
	2.42
	10
	22.43
	90

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	261
	97.75%
	2 618

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115*0.85)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76.5%
	174
	61.2%
	1 639

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(76.5*0.8)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	672
	
	7 024

	

	13.
	ТЕРм 08-03-637-02 

(демонтаж)
	Приставки и приспособления для осветительной арматуры
	1 шт.
	
	10
	31.81
	318
	375.18
	3 752

	
	
	Начисления: Н5= 1*0.6, Н17= 2.0, Н48= 1*0

	13. 1.
	ТЕР 1-2036
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	3.834
	38.34
	8.030
	308
	94.7000
	3 631

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	293
	80.75%
	2 932

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	200
	52%
	1 888

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	811
	
	8 572

	

	14.
	ТЕРм 08-03-637-02
	Приставки и приспособления для осветительной арматуры
	1 шт.
	
	10
	142.66
	1 427
	842.22
	8 422

	
	
	Начисления: Н17= 2.0

	14. 1.
	ТЕР 1-2036
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	6.39
	63.9
	8.030
	513
	94.7000
	6 051

	14. 2.
	ТССЦ 101-0090
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм
	т
	0.00005
	0.0005
	17 653.61
	9
	59 237.71
	30

	14. 3.
	ТССЦ 101-0122
	Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм
	т
	0.00002
	0.0002
	10 581.12
	2
	41 585.01
	8

	14. 4.
	ТССЦ 101-1951
	Лента ПХВ-304
	кг
	0.02
	0.2
	24.04
	5
	124.91
	25

	14. 5.
	ТССЦ 101-1963
	Канифоль сосновая
	кг
	0.01
	0.1
	24.97
	2
	60.39
	6

	14. 6.
	ТССЦ 101-2177
	Шайбы диаметром 8-12 мм
	кг
	0.01
	0.1
	25.20
	3
	87.67
	9

	14. 7.
	ТССЦ 101-2493
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0.05
	0.5
	91.29
	46
	170.68
	85

	14. 8.
	ТССЦ 506-1361
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40
	кг
	0.02
	0.2
	62.46
	12
	267.16
	53

	14. 9.
	ТССЦ 507-0701
	Трубка полихлорвиниловая
	кг
	0.08
	0.8
	33.92
	27
	84.95
	68

	14. 10.
	ТССЦ 509-0041
	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок
	шт.
	2
	20
	39.86
	797
	98.27
	1 965

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	487
	80.75%
	4 886

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	333
	52%
	3 147

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 248
	
	16 455

	

	15.
	ТЕРм 08-03-574-01 

(в щите.  Демонтаж)
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	
	0.08
	47.32
	4
	553.70
	44

	
	
	Начисления: Н3= 1*0.3, Н4= 1*0.3, Н5= 1*0.3, Н17= 2.0

	15. 1.
	ТЕР 1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	5.04
	0.4032
	8.670
	3
	102.2700
	41

	15. 2.
	ТЕР 2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.003
	0.00024
	11.810
	
	64.2500
	

	15. 3.
	СЦЭСМ 021102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.003
	0.00024
	132.96
	
	723.38
	

	
	
	
	(1)
	
	
	11.81
	
	64.25
	

	15. 4.
	СЦЭСМ 400002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.003
	0.00024
	103.17
	
	576.62
	

	
	
	
	(1)
	
	
	10.15
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	3
	80.75%
	33

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	2
	52%
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9
	
	98

	

	16.
	ТЕРм 08-03-574-01 

(в щите)
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	
	0.08
	2 865.71
	229
	8 371.46
	670

	
	
	Начисления: Н17= 2.0

	16. 1.
	ТЕР 1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	16.8
	1.344
	8.670
	12
	102.2700
	137

	16. 2.
	ТЕР 2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.0008
	11.810
	
	64.2500
	

	16. 3.
	СЦЭСМ 021102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0008
	132.96
	
	723.38
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	11.81
	
	64.25
	

	16. 4.
	СЦЭСМ 400002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0008
	103.17
	
	576.62
	

	
	
	
	(1)
	
	
	10.15
	
	
	

	16. 5.
	ТССЦ 101-0501
	Лаки канифольные, марки КФ-965
	т
	0.0001
	0.000008
	67 383.45
	1
	152 158.03
	1

	16. 6.
	ТССЦ 101-1964
	Шпагат бумажный
	кг
	0.02
	0.0016
	11.50
	
	51.67
	

	16. 7.
	ТССЦ 101-2365
	Нитки швейные
	кг
	0.01
	0.0008
	133.05
	
	198.05
	

	16. 8.
	ТССЦ 101-2478
	Лента К226
	100 м
	0.1
	0.008
	120.00
	1
	387.19
	3

	16. 9.
	ТССЦ 101-2493
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0.2
	0.016
	91.29
	1
	170.68
	3

	16. 10.
	ТССЦ 111-0087
	Бирки-оконцеватели
	100 шт.
	1.02
	0.0816
	62.36
	5
	67.23
	5

	16. 11.
	ТССЦ 506-1362
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0.08
	0.0064
	64.66
	
	234.64
	2

	16. 12.
	ТССЦ 509-0038
	Наконечники кабельные для электротехнических установок
	шт.
	102
	8.16
	25.50
	208
	62.80
	512

	16. 13.
	ТССЦ 509-0070
	Кнопки монтажные
	1000 шт.
	0.1
	0.008
	19.50
	
	91.26
	1

	16. 14.
	ТССЦ 509-1210
	Вазелин технический
	кг
	0.1
	0.008
	44.97
	
	128.02
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	11
	80.75%
	111

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	8
	52%
	71

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.8)
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	248
	
	852

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	7 682
	
	42 138

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 226
	
	28 604

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	2 031
	
	9 774

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 2, 4, 13-16)
	
	
	
	
	1 007
	
	10 083

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 2, 4, 13-16)
	
	
	
	
	689
	
	6 493

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 922
	
	45 180

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 456
	
	13 534

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	1 647
	
	4 019

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 10; %=97.75 - по стр. 11, 12)
	
	
	
	
	761
	
	7 634

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=30.6 - по стр. 1, 10; %=61.2 - по стр. 11, 12)
	
	
	
	
	439
	
	4 144

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 656
	
	25 312

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	10 578
	
	70 492

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 768
	
	17 717

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 128
	
	10 637

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 2, 4, 13-16)
	
	
	
	
	25
	
	300


	
	

	
	

	
	

	
	

	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


7

