Справка по расценке

Сборник:  ФЕРм-08. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

Обоснование:  ФЕРм08-02-472-10

Краткое имя:  Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям

Полное имя:   Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям

Единица измерения:  100 м

1-я зона

| Виды затрат | Един. измер. | Затраты: |
| --- | --- | --- |
| Прямые затраты | Руб. | 6525,58 |
| Заработная плата рабочих | Руб. | 438,04 |
| Эксплуатация машин | Руб. | 32,22 |
| в т.ч. заработная плата машинистов | Руб. | 0,41 |
| Материалы | Руб. | 6055,32 |
| Затраты труда рабочих | Чел.-ч | 46,6 |
| Затраты труда машинистов | Чел.-ч | 0,03 |
| Средний разряд рабочих |  | 3,8 |

Механизмы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 021102 | 0,03 | маш.-ч | 134,65 |
| Дрели электрические | 330206 | 12,8 | маш.-ч | 1,95 |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 400002 | 0,03 | маш.-ч | 107,3 |

Материалы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дюбели распорные полипропиленовые | 101-3914 | 2,04 | 100 шт. | 86 |
| Наконечники кабельные для электротехнических установок | 509-0038 | 204 | шт. | 25,5 |
| Скобы двухлапковые | 509-0104 | 20,4 | 10 шт. | 32,8 |

Состав работ

Наименование

01. Установка деталей крепления.

02. Раскладка и прокладка проводов.

03. Присоединение.