| Системавыпускасметнойдокументации A0 v. 1.6.7.681 Copyright InfoStroy Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  | Образец№4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю: |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯСМЕТА№ДС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружныесетиканализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметнаястоимость |  | 1378 |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| втомчисле: |  | оборудования | 0 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажныхработ | 0 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | строительныхработ | 1378 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Нормативнаятрудоемкость |  |  | 2 |  | тыс. чел. час. |  |  |  |  |  |
| Средстванаоплатутруда |  |  | 247 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Смета составлена в текущих ценах по состоянию на сентябрь 2011 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифриномерпозициинорматива | Наименованиеработизатрат | Количествоиединица измерения | Стоимостьединицы, руб. |  | Общаястоимость, руб. |  |  | Затратытрударабочих, незанятыхобслуживаниеммашин, чел-ч |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- циимашин | всего | оплатытруда | эксплуата- циимашин |  |  |
|  |  |  |  | оплатытруда | вт. ч. оплатытруда |  |  | вт. ч. оплатытруда | наединицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Земляныеработы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР-01-01-003-08 Т.Ч.ТАБ.3 П.37 К=1,2 Т.Ч.ТАБ.3 П.46 К=1,1 | РАЗРАБОТКАГРУНТАВОТВАЛЭКСКАВАТОРАМИ<ДРАГЛАЙН>ИЛИ<ОБРАТНАЯЛОПАТА>СКОВШОМВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУППАГРУНТОВ: 2 -ПРИРАЗРАБОТКЕТРАНШЕЙ -ГРУНТПОВЫШЕННОЙВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНОНАЛИПАЮЩИЙНАСТЕНКИИЗУБЬЯКОВША НР=81% (НР=29) СП=40% (СП=14) | 0,058 | 3961,61 | 3829,78 | 230 | 8 | 222 | 13,83 | 0,8 |
|  |  |  | 1000М3 | 131,83 | 474,9 |  |  | 28 |  |  |
| 2 | ТЕР-01-01-003-08 Т.Ч.ТАБ.3 П.37 К=1,2 | РАЗРАБОТКАГРУНТАВОТВАЛЭКСКАВАТОРАМИ<ДРАГЛАЙН>ИЛИ<ОБРАТНАЯЛОПАТА>СКОВШОМВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУППАГРУНТОВ: 2 -ПРИРАЗРАБОТКЕТРАНШЕЙ НР=81% (НР=69) СП=40% (СП=34) | 0,1543 | 3601,46 | 3481,62 | 556 | 18 | 538 | 12,58 | 1,94 |
|  |  |  | 1000М3 | 119,84 | 431,72 |  |  | 67 |  |  |
| 3 | ТЕР-01-02-057-02 Т.Ч.П.3.184 К=1,15 Т.Ч.П.3.187 К=1,2 | РАЗРАБОТКАГРУНТАВРУЧНУЮВТРАНШЕЯХГЛУБИНОЙДО 2 МБЕЗКРЕПЛЕНИЙСОТКОСАМИ, ГРУППАГРУНТОВ: 2 СИЛЬНОНАЛИПАЮЩЕГОНАИНСТРУМЕНТ=ДОРАБОТКАВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКАДНАИСТЕНОКСВЫКИДКОЙГРУНТАВКОТЛОВАНАХИТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХМЕХАНИЗИРОВАННЫМСПОСОБОМ НР=68% (НР=43) СП=36% (СП=23) | 0,0309 | 2025,32 |  | 63 | 63 |  | 212,52 | 6,57 |
|  |  |  | 100М3 | 2025,32 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР-01-01-013-08 Т.Ч.ТАБ.3 П.37 К=1,2 Т.Ч.ТАБ.3 П.46 К=1,1 | РАЗРАБОТКАГРУНТАСПОГРУЗКОЙНААВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫЭКСКАВАТОРАМИСКОВШОМВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУППАГРУНТОВ: 2 -ПРИРАЗРАБОТКЕТРАНШЕЙ -ГРУНТПОВЫШЕННОЙВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНОНАЛИПАЮЩИЙНАСТЕНКИИЗУБЬЯКОВША НР=81% (НР=28) СП=40% (СП=14) | 0,0418 | 5415,54 | 5265,64 | 226 | 6 | 220 | 15,06 | 0,63 |
|  |  |  | 1000М3 | 143,54 | 690,12 |  |  | 29 |  |  |
| 5 | 01-30-1С | ПЕРЕВОЗКАДО 30 КМГРУЗОВАВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИВНЕКАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА | 75,22 | 38,7 |  | 2911 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР-01-01-016-01 | РАБОТАНАОТВАЛЕ, ГРУППАГРУНТОВ: 1 НР=81% (НР=2) СП=40% (СП=1) | 0,0418 | 357,61 | 325,94 | 15 | 1 | 14 | 2,99 | 0,12 |
|  |  |  | 1000М3 | 28,49 | 52,39 |  |  | 2 |  |  |
| 7 | ТЕР-01-02-068-01 Доп.вып.1 | ВОДООТЛИВ: ИЗТРАНШЕЙ НР=68% (НР=983) СП=36% (СП=521) | 1,0288 | 2450,91 | 2450,91 | 2521 |  | 2521 |  |  |
|  |  |  | 100М3 |  | 1405,15 |  |  | 1446 |  |  |
| 8 | ТЕР-01-02-061-02 | ЗАСЫПКАВРУЧНУЮТРАНШЕЙ, ПАЗУХКОТЛОВАНОВИЯМ, ГРУППАГРУНТОВ: 2 НР=68% (НР=204) СП=36% (СП=108) | 0,3372 | 890,35 |  | 300 | 300 |  | 97,2 | 32,78 |
|  |  |  | 100М3 | 890,35 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 408-9040-014 | ПЕСОКДЛЯСТРОИТЕЛЬНЫХРАБОТПРИРОДНЫЙ , КАРЬЕРНЫЙ ( СУЧЕТОМДОСТАВКИПОСТАВЩИКОМ) | 37,09 | 279,75 |  | 10376 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР-01-01-034-01 | ЗАСЫПКАТРАНШЕЙИКОТЛОВАНОВСПЕРЕМЕЩЕНИЕМГРУНТАДО 5 МБУЛЬДОЗЕРАМИМОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППАГРУНТОВ НР=81% (НР=16) СП=40% (СП=8) | 0,2154 | 760,14 | 760,14 | 164 |  | 164 |  |  |
|  |  |  | 1000М3 |  | 93,38 |  |  | 20 |  |  |
| 11 | ТЕР-01-02-005-01 | УПЛОТНЕНИЕГРУНТАПНЕВМАТИЧЕСКИМИТРАМБОВКАМИ, ГРУППАГРУНТОВ: 1, 2 НР=81% (НР=319) СП=40% (СП=158) | 2,1541 | 322,99 | 176,62 | 696 | 315 | 381 | 12,53 | 26,99 |
|  |  |  | 100М3 | 146,37 | 36,84 |  |  | 79 |  |  |
| Итого: Земляныеработы |  |  |  |  | 18058 |  | 711 | 4060 |  | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1671 |  |  |
|  |  | Накладныерасходыповидамработ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 1.1 | [ 1,2,4,6,10,11] | 81 % | ФОТ | 463 |  |  |  |  |  |
|  | п. 1.2 | [ 3,8] | 68 % | ФОТ | 247 |  |  |  |  |  |
|  | п. 1.4 | [ 7] | 68 % | ФОТ | 983 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГОнакладныерасходы |  |  | 1693 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметнаяприбыльповидамработ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 1.1 | [ 1,2,4,6,10,11] | 40 % | ФОТ | 229 |  |  |  |  |  |
|  | п. 1.2 | [ 3,8] | 36 % | ФОТ | 131 |  |  |  |  |  |
|  | п. 1.4 | [ 7] | 36 % | ФОТ | 521 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГОсметнаяприбыль |  |  | 881 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямыезатраты |  |  | 18058 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальныезатратывт.ч. |  |  | 10376 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, неучтенныерасценками |  |  | 10376 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основнаязарплата |  |  | 711 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатациямашин |  |  | 4060 |  |  |  |  |  |
|  |  | втчЗПмашинистов |  |  | 1671 |  |  |  |  |  |
|  |  | Транспортировка |  |  | 2911 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладныерасходы |  |  | 1693 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметнаяприбыль |  |  | 881 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗПсучетомстесненности |  | 1 | 711 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМсучетомстесненности |  | 1 | 4060 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗМсучетомстесненности |  | 1 | 1671 |  |  |  |  |  |
|  |  | ---Переходвтекущиецены--- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | З/платаосновныхрабочих |  | 12,008 | 8538 |  |  |  |  |  |
|  |  | З/платамашинистов |  | 12,008 | 20065 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатациямашин |  | 7,744 | 31441 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, неучтенныерасценкамивтек. ценах |  | 1 | 10376 |  |  |  |  |  |
|  |  | Транспортировкавтек.ценах |  | 7,764 | 22601 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоговтекущихценах |  |  | 72956 |  |  |  |  |  |
|  |  | НакладныерасходыотФОТ |  | 12,008 | 20330 |  |  |  |  |  |
|  |  | СметнаяприбыльотФОТ |  | 12,008 | 10579 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итогопоразделу |  |  | 103865 |  |  |  |  |  |
| Наружныесетиканализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР-22-01-021-12 СИ N9 2006 МДС 81-38 п.3.3.1гК=0,6 | ДЕМОНТАЖТРУБЫ "PRAGMA", Д 683 ММ НР=111% (НР=73) СП=71% (СП=47) | 0,008 | 17958,16 | 10616,51 | 144 | 59 | 85 | 623,76 | 4,99 |
|  |  |  | КМ | 7341,65 | 871,87 |  |  | 7 |  |  |
| 13 | ТЕР-22-03-002-01 МДС 81-38 п.3.3.1гК=0,6 | ДЕМОНТАЖВТУЛКИ "PRAGMA", Д 683 ММ НР=111% (НР=6) СП=71% (СП=4) | 0,1 | 208,98 | 177,01 | 21 | 3 | 18 | 2,88 | 0,29 |
|  |  |  | 10ШТ | 31,97 | 24,81 |  |  | 2 |  |  |
| 14 | ТЕР-23-01-001-01 | УСТРОЙСТВООСНОВАНИЯПЕСЧАНОГО НР=111% (НР=60) СП=71% (СП=38) | 0,514 | 1120,74 | 23,44 | 576 | 52 | 12 | 10,2 | 5,24 |
|  |  |  | 10М3 | 101,8 | 4,49 |  |  | 2 |  |  |
| 15 | ТЕР-22-01-021-12 СИ N9 2006 | УКЛАДКАТРУБОПРОВОДОВИЗПОЛИЭТИЛЕНОВЫХТРУБДИАМЕТРОМ: 800 ММ НР=111% (НР=122) СП=71% (СП=78) | 0,008 | 32535,23 | 17694,18 | 260 | 98 | 141 | 1039,6 | 8,32 |
|  |  |  | КМ | 12236,09 | 1453,12 |  |  | 12 |  |  |
| 16 | ПрайсФ-ТК | ТРУБАПП "PRAGMA", Д 683 ММ | 8,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР-46-03-010-03 Т.Ч.П.3.3 К=1,25 | ПРОБИВКАВБЕТОННЫХСТЕНАХИПОЛАХТОЛЩИНОЙ 100 ММОТВЕРСТИЙПЛОЩАДЬЮДО 500 СМ2 -ТОЛЩИНАКОНСТРУКЦИЙСВЫШЕ 100 ДО 150 ММ НР=94% (НР=22) СП=56% (СП=13) | 0,01 | 3924,93 | 2121,94 | 39 | 18 | 21 | 138,3 | 1,38 |
|  |  |  | 100ШТ | 1802,99 | 463,14 |  |  | 5 |  |  |
| 18 | ТЕР-22-03-002-01 | УСТАНОВКАПОЛИЭТИЛЕНОВЫХФАСОННЫХЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ НР=111% (НР=10) СП=71% (СП=6) | 0,1 | 348,3 | 295,02 | 35 | 5 | 30 | 4,8 | 0,48 |
|  |  |  | 10ШТ | 53,28 | 41,35 |  |  | 4 |  |  |
| 19 | ПрайсФ-ТК | ВТУЛКАПП "PRAGMA", Д 683 ММ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРр-66-03-043-06 | ПРОМЫВКАКАНАЛИЗАЦИОННЫХТРУБОПРОВОДОВСПЕЦМАШИНАМИ "СКАНИЯ" И "SISU" ДИАМЕТРОМ: 700ММ НР=92% (НР=16484) СП=54% (СП=9675) | 3 | 27413,74 | 22782,5 | 82241 | 12935 | 68347 | 360,8 | 1082,4 |
|  |  |  | 100М | 4311,56 | 1660,72 |  |  | 4982 |  |  |
| Итого: Наружныесетиканализации |  |  |  |  | 83316 |  | 13170 | 68654 |  | 1103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5014 |  |  |
|  |  | Накладныерасходыповидамработ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 18 | [ 12-15,18] | 111 % | ФОТ | 271 |  |  |  |  |  |
|  | п. 49 | [ 17] | 94 % | ФОТ | 22 |  |  |  |  |  |
|  | п. Р16.2 | [ 20] | 92 % | ФОТ | 16484 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГОнакладныерасходы |  |  | 16777 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметнаяприбыльповидамработ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 18 | [ 12-15,18] | 71 % | ФОТ | 173 |  |  |  |  |  |
|  | п. 49 | [ 17] | 56 % | ФОТ | 13 |  |  |  |  |  |
|  | п. Р16.2 | [ 20] | 54 % | ФОТ | 9675 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГОсметнаяприбыль |  |  | 9861 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямыезатраты |  |  | 83316 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальныезатратывт.ч. |  |  | 1492 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенныерасценками |  |  | 1492 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основнаязарплата |  |  | 13170 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатациямашин |  |  | 68654 |  |  |  |  |  |
|  |  | втчЗПмашинистов |  |  | 5014 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладныерасходы |  |  | 16777 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметнаяприбыль |  |  | 9861 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗПсучетомстесненности |  | 1 | 13170 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМсучетомстесненности |  | 1 | 68654 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗМсучетомстесненности |  | 1 | 5014 |  |  |  |  |  |
|  |  | ---Переходвтекущиецены--- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | З/платаосновныхрабочих |  | 12,008 | 158145 |  |  |  |  |  |
|  |  | З/платамашинистов |  | 12,008 | 60208 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатациямашин |  | 7,744 | 531657 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенныерасценкамивтек. ценах |  | 5,733 | 8554 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоговтекущихценах |  |  | 698356 |  |  |  |  |  |
|  |  | НакладныерасходыотФОТ |  | 12,008 | 201458 |  |  |  |  |  |
|  |  | СметнаяприбыльотФОТ |  | 12,008 | 118411 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итогопоразделу |  |  | 1018225 |  |  |  |  |  |
| Итогопосмете: |  |  |  |  | 101374 |  | 13881 | 72714 |  | 1173 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6685 |  |  |
|  |  | Итогопоразделам |  |  | 1122090 |  |  |  |  |  |
|  |  | Временныезданияисооружения |  | 1,5 % | 16831 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 1138921 |  |  |  |  |  |
|  |  | Удорожаниеработвзимнеевремя |  | 2,5 % | 28473 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 1167394 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИтогобезНДС |  |  | 1167394 |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС |  | 18 % | 210130,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГОПОСМЕТЕ |  |  | 1377524,92 |  |  |  |  |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОРМУЛЫРАСЧЕТАОБЪЕМОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифрформулы | Выражение | Комментарий |  |  |  |  |  | Значение |  |