Приложение                   

К договору_________________
От _______________200__ года

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Расчета стоимости технического обслуживания одного  кондиционера сплит-системы

Техническое обслуживание  производится  1 работником сервисного звена. 
Состав работ по разовому  ТО:
1. Установка лесов в 2 яруса.

2. Промывка испарителя моющими средствами

3. Проверка креплений, ограждений и конструкций внутренних блоков и устранение дефектов.

4. Осмотр оборудования и проверка правильности эксплуатации оборудования.

5. Проверка работы провода управления внутреннего и наружного блока.
6. Тестирование пульта управления (при необходимости замена элементов питания).

7. Проверка работы кондиционера во всех режимах работы.

8. Очистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока.
9. Очистка корпуса и передней панели внутреннего блока.
10. Чистка фильтров внутреннего блока.

11. Проверка исправности системы индикации режимов.

12. Проверка исправности дренажной системы.

13. Проверка отсутствия слоя инея на теплообменнике внутреннего блока.

14. Контроль температуры сухого воздуха на входе внутреннего блока.

Примечание: В стоимость технического обслуживания не включена стоимость фреона, запасных частей и расходных материалов, а также стоимость работ по замене неисправных узлов. Указанные затраты оплачиваются дополнительно. 
Расходы, связанные с осуществлением работ по разовому ТО   (по состоянию на 01.03.2007 г.):
1. Заработная плата работников – 2,5 час х1 чел х  127,50 = 318,75  руб. 
(где 127,50 - среднечасовая з/п  работников сервисного звена с учетом северного коэффициента ( по состоянию на 01.03.2007 г.);

2. Накладные расходы 65% от ФОТ – 207,19  руб.

3. Плановые накопления 50% от ФОТ -  159,38 руб.

ИТОГО:          685,32  руб.      

НДС 18 %:      123,36 руб.
     Всего стоимость одного  технического обслуживания кондиционера сплит-системы составляет 808,68 руб. (Восемьсот восемь руб. 68 коп.)
Инженер по сервису 

