1. Место расположения намечаемого объекта строительства

Центр подготовки производственного персонала (далее ЦППП) будет размещаться:

На первом этапе создания ЦППП:

- учебные и тренажерный классы, помещения для персонала ЦППП, а также кабинет руководителя ЦППП временно располагаются в здании, арендуемом филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга, расположенном по адресу г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Энергетическая, дом № 1-а – комплектация  помещений осуществляется централизованно закупленным ОАО «ФСК ЕЭС» оборудованием, инвентарём, мебелью и т. д.

На втором этапе создания ЦППП:

- учебные и тренажерный классы, помещения для персонала ЦППП, а также кабинет руководителя ЦППП переносятся на 1-ый этаж здания на территории управления филиала ОАО «ФСК ЕЭС»-Ставропольское ПМЭС, расположенного по адресу г. Железноводск, промзона пищевых предприятий — дополнительную комплектацию помещений определить при проектировании.

2. Основные характеристики сооружаемого объекта

Достройка или возведение нового здания «Создание диспетчерского пункта (ДП) В достраиваемом или в новом здании предусмотреть и уточнить при проектировании:

На первом этаже - размещение ЦППП, технические помещения и серверные (одно для ЦУС), а именно:

-
два учебных класса;

-
тренажёрный класс;

-
лаборатория РЗА и ПА;

-
кабинет руководителя; 

-
служебные помещения для персонала (не менее 7 помещений);

-
два помещения для установки серверов;

-
не менее 7 технических помещений (электрощитовая, сан. узел 2 шт. и т.д.).

На втором этаже - размещение Головного Центра управления сетями На третьем этаже - кабинеты различного назначения.

На четвёртом этаже - кабинеты различного назначения и комнаты для проживания командированного персонала.

При строительстве здания предусмотреть встроенные кабельные каналы (для прокладки сетевых кабелей и кабелей связи).

2.1. ЦППП должен обеспечить подготовку производственного персонала по всем направлениям производственной деятельности филиала ОАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Юга и включать следующие основные формы работы с производственным персоналом:
· Курсы обучения и повышения квалификации с отрывом от производства;

· Предэкзаменационную подготовку;

· Противоаварийные тренировки;

· Соревнования профессионального мастерства.

2.1.1. В состав ЦППП должны входить:
2.1.1.1. Кабинет руководителя ЦППП, служебные помещения для персонала ЦППП.

Помещения должны проектироваться с учетом требований действующих СНиП для данной категории помещений и климатической зоны, укомплектованы мебелью, оргтехникой, системой кондиционирования, связью и т.д.
2.1.1.2. Два учебных класса.
Каждый учебный класс должен состоять из 15 рабочих мест для обучаемых и двух рабочих мест для преподавателей. Все рабочие места должны быть оборудованы персональными компьютерами, объединенными в общую локальную сеть, с программным обеспечением OC Windows XP или выше и оснащены наушниками и микрофонами.
4.1.1.2.1. В каждом учебном классе должны быть установлены:

· система обеспечения видеоконференций (с транслированием изображения, звука и электронных презентаций), интегрированная с корпоротивной системой видеоконференцсвязи ОАО «ФСК ЕЭС»;
· «лазерный» цветной принтер;
· копировальный аппарат;
· две интерактивные доски прямой проекции с короткофокусным проектором;

· микрофон, усилитель и колонки;
4.1.1.2.1.1. Система освещения должна исключать образование бликов на проекционном экране.
4.1.1.2.1.2. В помещениях учебных классов должны быть предусмотрены:
· система пожаротушения;

· системы кондиционирования;

· система вентиляции и дымоудаления;

· система отопления;

· системы электроснабжения и освещения;
· места для установки шкафов для нормативно-технической документации.

Помещения под учебные классы должны проектироваться с учетом требований действующих СНиП для данной категории помещений и климатической зоны.
.
4.1.1.3. Тренажерный класс.
Тренажерный класс должен состоять из 10 рабочих мест. Непосредственно в тренажерном классе должны находиться 5-6 рабочих мест для тренирующихся и контролирующего и вне тренажерного класса 4-5 рабочих мест для посредников.

Все рабочие места должны быть оборудованы компьютерами, объединенными в общую локальную сеть с программным обеспечением ОС Windows ХР или выше.
4.1.1.3.1.  В тренажерном классе должны быть установлены:
· - тренажерный щит (видеостена);

· рабочие места тренирующихся, контролирующего и посредников с установкой на них телефонных аппаратов с возможностью прямого безнаборного вызова;

· цифровая АТС с функциями диспетчерского коммутатора и система регистрации телефонных переговоров (конфигурацию и место расположения определить проектом);

· цветной принтер;

· копировальный аппарат.
4.1.1.3.2. Тренажерный щит должен быть смонтирован из видеокубов, работающих на основе DLP технологии размером 50 дюймов по диагонали с фронтальным обслуживанием. Количество видеокубов - 6 шт. Должен обеспечивать возможность неограниченной модификации формата отображения текущих данных в соответствии с индивидуальными требованиями. Аппаратно-программный комплекс тренажерного класса должен обеспечивать возможность сопряжения с центральной приемо-передающей станцией и оперативно-информационным комплексом автоматизированной системы диспетчерского управления 
4.1.1.3.3. Тренажерный щит устанавливается на специальной подставке на расстоянии от 2,5 метров до тренирующихся, высотой 0,5 - 0,7 м от пола и должен иметь антибликовую поверхность.
4.1.1.3.4. Взаимное расположение рабочих мест и тренажерного щита должно обеспечивать максимальный обзор информационного поля отображения информации и наиболее рациональную позу обучаемого по отношению к средствам предоставления информации.
4.1.1.3.5. Работа тренажерного щита и его системы управления (контроллеров) должна быть рассчитана на срок эксплуатации не менее 10 лет.
4.1.1.3.6. В помещении тренажерного класса должны быть предусмотрены:

· система пожаротушения;

· системы кондиционирования;

· система вентиляции и дымоудаления;

· система отопления;

· системы электроснабжения и освещения;

·  места для установки шкафов для нормативно-технической документации.

Помещение под тренажерный класс должно проектироваться с учетом требований действующих СНиП для данной категории помещений и климатической зоны.
4.1.1.3.7 Необходимо предусмотреть проектные решения по организации каналов связи ЦППП до узла связи ЕЦССЭ для присоединения телефонного коммутатора ЦППП к корпоративной системе телефонной связи и для обеспечения передачи данных между аппаратно-программным комплексом тренажерного класса и ГЦУС.
4.1.1.4. Лаборатория РЗА и ПА.

Лаборатория РЗА и ПА предназначена для отработки практических навыков персонала РЗА по эксплуатации и техническому обслуживанию и оперативного персонала по эксплуатации и оперативному обслуживанию устройств РЗА.
В состав лаборатории РЗА и ПА включить 1 стенд АСУ ТП для обучения и отработки практических навыков оперативного персонала ПС и диспетчеров по выполнению основных своих функций по оперативному управлению технологическими процессами ПС и взаимодействию со средствами РЗА и ПА.  
Помещение лаборатории РЗА и ПА должно обеспечивать размещение до 20 панелей, сгруппированных по фукциональным признакам с возможностью одновременной работы до 4 бригад (20 человек).
Лаборатория должна содержать следующие виды защит, объединенных в 4 функциональные группы:

- защиты трансформатора (панели электромеханических защит, шкафы микропроцессорных защит, оборудованная панель для временного подключения терминалов);

- защиты линий (панели электромеханических защит, шкафы микропроцессорных защит, оборудованная панель для временного подключения терминалов);

- устройства ПА (панели ПА, оборудованная панель для временного подключения терминалов);

- прочие устройства (панели, оборудованная панель для временного подключения терминалов).

Для оснащения лаборатории РЗА и ПА должно использоваться следующее оборудование:

- демонтируемые устройства РЗА и ПА реконструируемых подстанций;

- микропроцессорные терминалы, которые получили наибольшее распространение в данном филиале - устройства, полученные во временное пользование, устанавливаются на резервные панели соответствующих функциональных групп.
В помещении лаборатории РЗА и ПА должны быть предусмотрены:

· система пожаротушения;

· системы кондиционирования;

· система вентиляции и дымоудаления;

· система отопления;

· системы электроснабжения и освещения.

Помещение лаборатории РЗА и ПА должно проектироваться с учетом требований действующих СНиП для данной категории помещений и климатической зоны.
При оборудовании лаборатории должны быть предусмотрены источники оперативного постоянного тока и имитатор цепей напряжения «звезды» и «разомкнутого треугольника». 

Примерный перечень оборудования лаборатории приведен в приложении 1.   Окончательный состав оборудования лаборатории определяется при проектировании. 

