Техническое задание

Определение стоимости работ по внутриплощадочным

автомобильным дорогам

- По автодорогам будет проезд автомобилей БЕЛАЗ.

- Устройство дорожных одежд выполнять согласно ГОСТа 26633-91 (технические условия - приложение № 3).

- Устройство железобетонных покрытий из бетона В-30, по старому бетонному покрытию, прокладочной гидроизоляции, армированных арматурными сетками 016А III, с установкой с одной стороны бордюрного камня, а с другой ливневого лотка.

- Толщина дорожного покрытия 300мм., с обязательной установкой фиксаторов под арматурные сетки для обеспечения защитного слоя.

Участки бетонирования:

- Автодорога между площадкой 22 и отделением цементных мельниц 87,0м х 4,0м = 348 м2

- Автодорога (4) в середине автодороги № 4 40,0м х 4,0м = 160,0 м2

- Автодорога № 5   140,0м х 10,0м = 1400 м2

- Проезд № 2   138,0м х 4,0м - 552,0 м2

- Участок между проездами 10 и 12   23,0м х 4,0м = 92 м~

- Автодорога №2 387,5м х 10м = 3875 м2. Ямочный ремонт железобетонных покрытий из бетона Б-30(М-400, W 8), ТИП-3, толщ. 250мм, площадью 397 м2, армированных арматурными сетками (Ф10-16 А 3), (ед.изм. м3, объем 100 мЗ).