[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: Кровли (часть 3)
Обоснование: нЕР12-01-028-10
Краткое имя: Устройство утепленных кровель из металлочерепицы по металлической
Полное имя: Устройство утепленных кровель из металлочерепицы по металлической обрешетке: при простой кровле
Единица измерения: 100 м2
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	43 061,47

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	808,14

	Материалы
	Руб.
	42 082,40

	Эксплуатация машин
	Руб.
	170,93

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	8,37

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	89,1

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	0,62

	Средний разряд рабочих
	
	3,5


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Винты самонарезающие 4,8х35 мм с окрашенной 6(8)-гранной головкой и уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ
	900
	шт.
	0,82

	Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80
	0,006
	т
	33 180,00

	Герметик силиконовый Isosil S206
	0,75
	л
	74,70

	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм
	2,7
	10 шт.
	1,80

	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: красно-коричневая
	0,001
	т
	17 871,63

	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А
	0,3
	кг
	23,00

	Металлочерепица
	110,5
	м2
	0,00

	Пленка гидроветроизоляционная Tyvek Soft
	118
	м2
	18,30

	Пленка пароизоляционная Элькатек 150
	108
	м2
	7,10

	Плиты теплоизоляционные
	-1
	м3
	0,00

	Прокладки уплотнительные полимерные морозостойкие универсальные
	20,6
	пог.м
	27,10

	Профили марки СП-1-0.8 стальные
	278
	м
	40,38

	Профили марки СП-2-0.8 стальные
	320
	м
	57,34

	Профили С(Z) стальные оцинкованные разм. 100х50х1,2 мм
	115,4
	м
	67,30

	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.5 мм
	0,0208
	т
	11 200,00

	Шайбы оцинкованные диаметр 6 мм
	0,05
	кг
	27,72

	Элементы дополнительные кровли из металлочерепицы (коньковые, карнизные и торцовые планки, планки примыкания, элементы ендовы и т. д.)
	-1
	шт.
	0,00


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	0,55
	маш.-ч
	95,53

	Дрели электрические
	13,2
	маш.-ч
	1,95

	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	0,62
	маш.-ч
	86,40

	Ножницы электрические
	6,4
	маш.-ч
	0,55

	Шуруповерты строительно-монтажные
	25,4
	маш.-ч
	1,40


	Состав работ

	Наименование

	01. Разгрузка материалов.

	02. Антисептирование пиломатериалов (нормы 1-3, 7-9).

	03. Укладка гидроизоляционной пленки (нормы 1-6),

	04. Устройство обрешетки: из обрезной доски с прозорами (нормы 1-3,

	05. Укладка стального оцинкованного листа в местах прохождения труб.

	06. Укладка элементов ендовы.

	07. Укладка уплотнительных прокладок в коньках и ендовах.

	08. Укладка рядовых листов металлочерепицы с подрезкой и креплением.

	09. Установка карнизных, коньковых, торцевых планок, планок

	10. Окраска мест подреза, сколов и царапин.

	7-9), из металлического профиля (нормы 4-6, 10-12).

	гидроветроизоляционной и пароизоляционной пленки (нормы 7-12).

	примыканий и декоративных планок в ендовах.


