Справка по расценке

Сборник:  ТЕР-15 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Обоснование:  ТЕР15-01-090-01

Краткое имя:  Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов с устройством теплоизоляционного слоя

Полное имя:   Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов с устройством теплоизоляционного слоя

Единица измерения:  100 м2 облицовки

1-я зона

| Виды затрат | Един. измер. | Затраты: |
| --- | --- | --- |
| Прямые затраты | Руб. | 8778,22 |
| Заработная плата рабочих | Руб. | 6104,2 |
| Эксплуатация машин | Руб. | 2674,02 |
| в т.ч. заработная плата машинистов | Руб. | 714,08 |
| Материалы | Руб. | 0 |
| Затраты труда рабочих | Чел.-ч | 334,66 |
| Затраты труда машинистов | Чел.-ч | 34,02 |
| Средний разряд рабочих |  | 4 |

Механизмы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 35 м | 030953 | 34,02 | маш.-ч | 39,9 |
| Шуруповерт | 134041 | 8,7 | маш.-ч | 3,03 |
| Дрели электрические | 330206 | 33,73 | маш.-ч | 1,97 |
| Машины шлифовальные электрические | 330301 | 5,74 | маш.-ч | 5,17 |
| Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж | 331454 | 45,63 | маш.-ч | 26,17 |

Материалы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лента двухсторонняя | 101-2496 | 0 | кг | 27,08 |
| Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х200 мм | 101-5484 | 0 | 100 шт. | 75,05 |
| Материал гидроветрозащитный | 101-9243 | 103 | м2 | 0 |
| Панели облицовочные | 101-9290 | 103 | м2 | 0 |
| Утеплитель | 104-9281 | 0 | м3 | 0 |
| Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов | 201-9033 | 0 | компл. | 0 |

Состав работ

Наименование

01. Разметка точек установки кронштейнов.

02. Сверление отверстий для установки кронштейнов.

03. Установка кронштейнов.

04. Навешивание утеплителя с подрезкой.

05. Сверление отверстий для крепления утеплителя.

06. Крепление утеплителя.

07. Навешивание гидроветрозащитного материала с подрезкой.

08. Сверление отверстий для крепления гидроветрозащитного материала.

09. Крепление гидроветрозащитного материала.

10. Сверление отверстий в регулирующих элементах для крепления к кронштейнам.

11. Выверка регулирующих элементов и их крепление к кронштейнам.

12. Сверление отверстий для крепления направляющих.

13. Крепление направляющих к регулирующим элементам и срезка до проектной длины.

14. Установка облицовочных панелей.