# МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ВОЗДУХООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПО ПРОЕКТНЫМ

РЕШЕНИЯМ ПНД 1-94 МИНПРИРОДЫ РФ

Разработан Научно-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха Минприроды России (НИИ Атмосфера) под редакцией к. ф-м. н. В.Б. Миляева

Исполнители К.т.н. В.К. Кузнецов (ответственный исполнитель) К.т.н. В.С. Шляхтин, И.А. Морозова, Л.Б. Шмидова

Введен в действие письмом ДГЭК Минприроды России N 11-02/02-594 от 25.12.95

## 1. Введение

Настоящий документ - разработан в соответствии с экологическими требованиями, изложенными в "Законе Российской Федерации об охране окружающей природной среды" от 19.12.91, "Законе об охране атмосферного воздуха" от 25.06.80 и "Руководстве по экологической экспертизе предпроектной и проектной документации", М. 1993 г., с целью повышения эффективности проведения экологической экспертизы и согласования воздухоохранных мероприятий и оценки воздействия загрязнения атмосферного воздуха по проектным решениям;

- устанавливает требования в части рассмотрения и проведения экологической экспертизы предпроектных и проектных материалов на строительство (реконструкцию, расширение, техническое перевооружение) народнохозяйственных объектов на территории Российской Федерации в части воздухоохранных мероприятий и оценки воздействия загрязнения атмосферного воздуха на окружающую среду;

- выдачи разрешения на выброс загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу по проектным решениям, выдачи разрешений на экспорт (импорт) промышленных отходов и комплексное природопользование;

- применяется при проведении экологической экспертизы предпроектной и проектной документации на строительство в части намечаемых мероприятий по охране атмосферного воздуха (ОАВ) от загрязнения и оценки воздействия на окружающую среду (ОВСО) по проектным решениям;

- предназначен для органов, осуществляющих экспертизу предпроектной и проектной документации в части воздухоохранных мероприятий и оценки воздействия загрязнения атмосферного воздуха на окружающую среду, предприятий-заказчиков, проектных, строительных и других организаций.

## 2. Ссылки на нормативные документы

Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. СНиП 1.02.01-85.

Положение о государственной экологической экспертизе Российской Федерации. М., 1993.

Указания к экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности в прединвестиционной и проектной документации. М., 1994.

Руководство по экологической экспертизе предпроектной и проектной документации. М., 1993.

Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации. РДС-30.201-93.

Положение об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации.

ГОСТ 17.2.301-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных мест.

## 3. Понятия и определения

Содержащиеся в настоящем документе понятия и определения соответствуют ГОСТ 17.2.301-86.

## 4. Сокращения

ПДК - предельно допустимая концентрация.

ОВОС - оценка воздействия на окружающую среду.

ОАВ - охрана атмосферного воздуха.

ТЭО - технико-экономическое обоснование.

ВОМ - воздухоохранные мероприятия.

ЗВ - загрязняющие вещества.

## 5. Общие положения

Настоящая инструкция содержит указания, регламентирующие порядок проведения экологической экспертизы предпроектной и проектной документации на строительство (реконструкцию, расширение, техническое перевооружение) в части намечаемых мероприятий по охране атмосферного воздуха (ОАВ) от загрязнения и оценки воздействия на окружающую среду (ОВСО) по проектным решениям, связанных с выбросом ЗВ в атмосферу, а также порядок выдачи разрешений на выброс ЗВ в атмосферу по проектным решениям.

Инструкция разработана в соответствии с основными требованиями "Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений" (СНиП 1.02.01-85), "Положения о государственной экологической экспертизе Российской Федерации", "Указаний к экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности в прединвестиционной и проектной документации", "Руководства по экологической экспертизе предпроектной и проектной документации", "Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации" (РДС-30.201-93) и "Положения об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации", 1994 г., и предусматривает необходимую детализацию их требований в части, касающейся экспертизы воздухоохранных мероприятий (ВОМ). Инструкция определяет объем требований к материалам по разделам "ОАВ - ОВОС", которые должны быть представлены в органы Минприроды РФ на экспертизу на различных стадиях проектирования.

Министерства и ведомства РФ, их проектные и научно-исследовательские организации при разработке предпроектной и проектной документации на строительство промышленных предприятий, а органы Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ при осуществлении функций государственного контроля над охраной атмосферного воздуха должны обеспечивать:

а) меры по улавливанию ЗВ (использование рассеивающих свойств атмосферы допускается только после применения наиболее эффективных технологий производств и средств, обеспечивающих максимальную степень очистки отходящих газов) с целью соблюдения норм ПДК ЗВ в атмосфере;

б) разработку удельных величин выбросов (удельных показателей) на единицу выпускаемой продукции с учетом передовых достижений отечественной и зарубежной практики;

в) разработку предложений по ПДВ ЗВ в атмосферу в проектах реконструкции действующих предприятий и строительства новых объектов. При этом не допускается увеличение объемов выбросов тех ЗВ (по сравнению с существующими или согласованными в предпроектной документации объемами), по которым в зоне действия выбросов рассматриваемого предприятия превышаются ПДК ЗВ в атмосферном воздухе;

г) разработку мероприятий в предпроектной и проектной документации по снижению валовых объемов выбросов (в сравнении с существующими объемами) тех ЗВ, по которым на рассматриваемой территории превышаются ПДК ЗВ. При увеличении на каком-либо из рассматриваемых предприятий объемов выбросов таких веществ должны быть разрешены и согласованы с заинтересованными министерствами и ведомствами мероприятия (с их технико-экономическим обоснованием) по соответствующему снижению в зоне влияния данного предприятия объемов аналогичных выбросов на производствах других предприятий (включая, в случае необходимости, их перепрофилирование или закрытие);

д) возможность осуществления действенного контроля над эффективностью работы пылегазоочистного оборудования и количеством выбросов ЗВ в атмосферу.

5.5. Представители органов Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ осуществляют выборочную проверку соблюдения проектными организациями при проектировании предприятий требований законодательных и нормативных документов и государственных стандартов по охране атмосферного воздуха и ОВОС.

## 6. Порядок рассмотрения и проведения экологической экспертизы предпроектной и проектной документации органами Минприроды РФ в части воздухоохранных мероприятий и оценки воздействия загрязнения атмосферного воздуха на окружающую среду

6.1. Рассмотрению и проведению государственной экологической экспертизы органами Минприроды в части воздухоохранных мероприятий - ОВОС подлежат:

- региональные схемы расселения, природопользования и территориальной организации производительных сил, территориальные комплексные схемы охраны природы и природопользования;

- схемы (проекты) районной планировки;

- генеральные планы городов и других поселений;

- схемы теплоснабжения городов;

- генеральные планы территорий сельских органов местного самоуправления и функциональных территорий;

- проекты детальной планировки;

- ТЭО и проекты на строительство, реконструкцию <*>, расширение, техническое перевооружение, консервацию, ликвидацию народнохозяйственных объектов, независимо от их сметной стоимости;

--------------------------------

<*> В Инструкции далее под "реконструкцией" понимается расширение, реконструкция, техническое перевооружение, перепрофилирование предприятий.

- материалы комплексного экологического обследования участков территорий для последующего придания им правового статуса особо охраняемого природного объекта, зоны экологического бедствия или зоны чрезвычайной экологической ситуации, иной охраняемой природной зоны, а также программы реабилитации этих территорий;

- материалы по созданию совместных с иностранными фирмами предприятий <*>, деятельность которых связана с использованием природных ресурсов;

--------------------------------

<*> Процедура проведения государственной экологической экспертизы ТЭО (проектов) предприятий с иностранными инвестициями определяется Минприродой РФ.

- обосновывающие материалы лицензий (разрешений) на природопользование.

6.2. Предпроектные материалы (ТЭО, ТЭР) по ОАВ и ОВОС должны разрабатываться с учетом проработок по воздухоохранным мероприятиям в предпроектной документации, указанной в п. 6.1, на основе исходных данных (фоновых концентраций), выдаваемых территориальными органами Росгидромета по согласованию с органами санитарно- эпидемиологического надзора.

Материалы по охране атмосферного воздуха при выборе места размещения объекта излагаются в п. 8 Декларации (ходатайства) о намерениях, рекомендуемой в Приложении 4 "Руководства по экологической экспертизе предпроектной и проектной документации", и излагаются более подробно в разделе "Прогноз воздействия объекта на окружающую среду. Атмосферный воздух" в составе материалов по экологическому обоснованию места размещения объекта в соответствии с требованиями Приложения 5 Руководства.

6.3. ОВОС на стадиях проектирования строительства объекта и намечаемой хозяйственной деятельности, включая его перепрофилирование, ликвидацию, должна производиться с учетом разработанных в предпроектных материалах воздухоохранных мероприятий. ОВОС является обязательным элементом планирования и проектирования всех видов хозяйственной или иной деятельности, осуществление которых в настоящем и будущем прямо или косвенно окажет воздействие на состояние природных ресурсов, здоровье и благосостояние населения.

6.4. На экспертное рассмотрение и экологическую экспертизу в органы Минприроды РФ предпроектная и проектная документация должна представляться в следующем виде:

а) "Охрана атмосферного воздуха (ОАВ) - оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)" при разработке ТЭО - отдельный подраздел раздела "Охрана окружающей природной среды", состав которого определяется по значению параметра П или Ф Приложения 2.

б) "Охрана атмосферного воздуха (ОАВ) - оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)" при разработке проекта - отдельный подраздел раздела "Охрана окружающей природной среды", состав которого определяется по значению параметра П или Ф Приложения 2.

в) "Охрана атмосферного воздуха (ОАВ) - оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)" - подраздел в разделе "Охрана окружающей природной среды" при разработке схем (проектов):

- территориальных комплексных схем охраны природы и природопользования;

- схем (проектов) районной планировки;

- генеральных планов городов и других поселений;

- проектов детальной планировки и застройки районов городов и других поселений;

- проектов реконструкции предприятий;

- проектов ликвидации предприятий - в соответствии с Приложением 3.

г) "Охрана атмосферного воздуха" - подраздел в разделе "Охрана окружающей природной среды" при разработке схем теплоснабжения - в соответствии с Приложением 4.

6.5. Главное управление государственной экологической экспертизы Минприроды РФ осуществляет экспертизу:

- предпроектных материалов по развитию и размещению производительных сил и отраслей народного хозяйства;

- проектов федеральных комплексных схем охраны и использования земельных, водных, лесных и других природных ресурсов;

- материалов комплексного экологического обследования участков территорий для последующего придания им правового статуса особо охраняемого природного объекта, зоны чрезвычайной экологической ситуации, иной охраняемой природной зоны, а также программы реабилитации этих территорий;

- ТЭО и проектов на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, ликвидацию объектов и предприятий федерального значения (магистральные нефте- и газопроводы, железные дороги, автомагистрали, объекты энергетики и топливно-ядерного цикла, объекты по производству и уничтожению ядовитых и наркотических веществ, крупные объекты оборонной промышленности, объекты освоения космоса, объекты с иностранными инвестициями) и других проектов, осуществление которых может оказать воздействие на окружающую природную среду двух или нескольких республик в составе РФ, краев, областей, автономных образований, а также сопредельных государств;

- проектов нормативно-технической и инструктивно-методической документации в части охраны окружающей природной среды и рационального использования природных ресурсов, регламентирующих хозяйственную деятельность;

- проектов, прошедших государственную экологическую экспертизу в экспертных комиссиях, образованных территориальными органами Минприроды России, в порядке координации и методического руководства;

- материалов экологических обоснований лицензий на изъятие природных ресурсов и сертификатов.

6.6. Территориальные экспертные органы государственной экологической экспертизы республик в составе РФ, автономных образований, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга осуществляют экологическую экспертизу в части воздухоохранных мероприятий - ОВОС:

- всех видов предплановой и предпроектной документации по экологическому и социальному развитию соответствующих территориальных образований;

- ТЭО и проектов (рабочих проектов) на строительство (реконструкцию) хозяйственных объектов и комплексов территориального уровня, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности (в том числе эскизных и типовых);

- ТЭО и проектов на размещение, переработку, захоронение промышленных, коммунально-бытовых и иных отходов.

6.7. Государственная экологическая экспертиза предпроектных и проектных материалов в Главгосэкспертизе Минприроды РФ и в республиканских, территориальных органах экологической экспертизы в зависимости от ее сложности осуществляется экспертными комиссиями, в состав которых включаются ученые, специалисты проектных организаций и органов государственного надзора, ведущие сотрудники НИИ и другие специалисты по основным направлениям экспертизы предпроектных и проектных материалов данного профиля.

В процессе экспертной работы готовятся заключения экспертов и сводное заключение экспертной комиссии. Вопросы, подлежащие проверке при экспертизе проектных решений, изложены в Приложении 5.

6.8. Экспертный орган, проводящий государственную экологическую экспертизу, рассматривает проект, сводное заключение экспертной комиссии по проекту хозяйственной деятельности и готовит "Заключение государственной экологической экспертизы", которое направляется заказчику проекта.

6.9. Сроки экспертного рассмотрения воздухоохранных мероприятий - ОВОС в предпроектной и проектной документации регламентируются характером и степенью воздействия объекта на окружающую среду, а также сложностью природных условий места размещения объекта.

Сроки экспертного рассмотрения воздухоохранных мероприятий - ОВОС в материалах ТЭО и проектов при проведении экологической экспертизы не должны превышать установленных Минприродой РФ сроков.

Рассмотрение ТЭО (проектов) по экологически опасным объектам, оказывающим значительно вредное трансграничное воздействие, осуществляется в сроки, предусмотренные "Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте" и связанных с ней международных нормативных документах. Перечень видов деятельности с трансграничным характером воздействия приведен в Приложении 6.

6.10. Положительное заключение государственной экологической экспертизы по материалам ТЭО (проекта) является обязательным документом для выдачи разрешения на комплексное природопользование и заключение договора на изъятие земельного участка. Рекомендуемая форма Разрешения на комплексное природопользование приведена в Приложении 10 "Руководства по экологической экспертизе предпроектной и проектной документации", М., 1993. Положительное заключение является одним из обязательных документов для открытия финансирования и кредитования реализации объекта экологической экспертизы.

6.11. Проекты на строительство объектов хозяйственной и иной деятельности, разработанные в соответствии с согласованным ТЭО, представлению в органы государственной экологической экспертизы не подлежат. Контроль над соблюдением в проектах требований к воздухоохранным мероприятиям, согласованных в ТЭО органами экологической экспертизы, осуществляется в процессе реализации проекта органами государственной инспекции Минприроды РФ. В случае, если ТЭО является последней стадией проектирования, объем требований в части раздела "Охрана атмосферного воздуха" должен соответствовать требованиям, предъявляемым к проекту (рабочему проекту) согласно Приложению 6 Руководства. При изменении решений, согласованных в ТЭО, проекты подлежат дополнительному рассмотрению в органах государственной экологической экспертизы, а при необходимости по решению экспертных органов производится рассмотрение проекта экспертной комиссией.

6.12. Решения органов государственной экологической экспертизы, оформленные в виде "Заключения государственной экологической экспертизы", являются обязательными для исполнения всеми субъектами хозяйственной деятельности на территории России, континентальном шельфе и морской экономической зоне вне зависимости от принадлежности объектов, форм собственности, источников финансирования и могут быть опротестованы заинтересованными сторонами только в судебном порядке.

6.13. В случае вынесения экспертной комиссией отрицательного заключения материалы по объекту экспертизы могут быть доработаны в соответствии с изложенными в заключении замечаниями и предложениями экспертной комиссии и представлены на повторное рассмотрение. Основанием для повторного рассмотрения экспертной комиссии материалов по объектам экспертизы являются:

- решения судебных органов;

- изменение условий природопользования;

- доработка материалов с учетом замечаний экспертной комиссии.

6.14. Утверждение проекта строительства объекта министерством, ведомством (заказчиком) при отсутствии положительного заключения органов государственной экологической экспертизы не допускается.

6.15. Рассмотрение и согласование лицензий на экспорт, импорт промышленных отходов и комплексное природопользование в части воздухоохранных мероприятий - ОВОС.

6.15.1. Рассмотрение и согласование лицензий (разрешений) на экспорт промышленных отходов и комплексное природопользование в РФ в части воздухоохранных мероприятий - ОВОС производится в соответствии с "Положением о порядке согласования лицензий на экспорт ресурсов животного и растительного происхождения", "Положением о порядке принятия решения о выдаче лицензий на экспорт (импорт) промышленных отходов" в зависимости от опасности загрязнения ими атмосферного воздуха в процессе подготовки к транспортировке, транспортировки и переработки и "Временным положением о порядке выдачи лицензий на комплексное природопользование", 1993.

6.15.2. Состав документации, представляемой организациями всех форм собственности для согласования лицензий в системе Минприроды России, порядок рассмотрения и принятия решения о выдаче лицензий на экспорт и импорт промышленных отходов определены положениями, указанными в п. 6.15.1.

6.15.3. В зависимости от категории опасности отходов (других экологически опасных веществ), их объемов и местных условий органы государственной экологической экспертизы Минприроды РФ или территориальное управление государственной экологической экспертизы принимают решение о проведении государственной экологической экспертизы представляемых заявителем материалов.

6.15.4. При положительном заключении государственной экологической экспертизы по представлению отдела (управления), ответственного за подготовку решения о выдаче лицензий, руководитель территориального органа или заместитель министра, курирующий лицензионную деятельность, на бланке заявления на лицензию в графе 22 ставит свою подпись, которая заверяется печатью, после чего решение о выдаче лицензии вступает в силу.

6.15.5. В случае отрицательного заключения государственной экологической экспертизы решение о выдаче лицензии не принимается, о чем сообщается заявителю в письменной форме, а представленные им документы возвращаются.

6.15.6. Решение о выдаче лицензии принимается в течение 20 дней после получения заявленных документов, а в случае проведения экспертизы - в течение 10 дней после завершения экспертизы.

6.15.7. Территориальный орган Минприроды РФ, принявший решение о выдаче лицензии, направляет копию оформленного заявления на лицензию в Минприроды РФ для регистрации и ведения банка выданных лицензий. Одновременно высылается экологическое заключение в адрес территориального отдела лицензирования государственного лицензионного комитета РФ.

## 7. Порядок выдачи разрешений на выброс ЗВ в атмосферу по проектным решениям

7.1. Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу выдается в составе Разрешения на природопользование на все проектируемые и реконструируемые источники загрязнения атмосферного воздуха при положительном заключении экспертных органов Минприроды РФ по материалам ТЭО или проекта строительства народнохозяйственного объекта по форме, приведенной в Приложении 10 "Руководства по экологической экспертизе предпроектной и проектной документации", М., 1993.

7.2. Для получения разрешения на выброс ЗВ в атмосферу должны быть представлены материалы ТЭО (проекта), оформленные в виде подраздела "Охрана атмосферного воздуха - оценка воздействия загрязнения атмосферного воздуха" в разделе ТЭО (проекта) строительства объекта "Охрана окружающей среды".

7.3. Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу источниками, проектируемыми в составе предприятий, выдаются:

- Департаментом по экологическому контролю по согласованным Главэкспертизой Минприроды РФ проектам федерального уровня, реализация которых затрагивает интересы РФ и граничащих с ней государств, либо интересы двух и более республик (краев, областей) в составе РФ;

- республиканскими и территориальными органами экологической экспертизы предпроектных и проектных материалов по другим проектным решениям соответствующих территориальных образований, независимо от форм собственности, а также проектным материалам предприятий, объем иностранных инвестиций в которые не превышает 100 млн. руб. (кроме предприятий нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей и угледобывающей отраслей).

7.4. Лицензия (разрешение) на природопользование должна содержать подраздел с перечнем и количеством разрешенных к выбросу ЗВ в атмосферу, предусматривающий нормативы ПДВ ЗВ. Регистрационный номер "Разрешения на природопользование" и печать органа, его выдавшего, ставятся на титульном листе книги материалов проекта "Охрана окружающей природной среды - оценка воздействия на окружающую среду".

# Приложение 1

(рекомендуемое)

СОСТАВ

МАТЕРИАЛОВ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА СОГЛАСНО

ТРЕБОВАНИЯМ РАЗДЕЛА 8 ДЕКЛАРАЦИИ О НАМЕРЕНИЯХ

В ПРИЛОЖЕНИИ 4 "РУКОВОДСТВА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

ПРЕДПРОЕКТНОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ"

1. Обоснование выбора места (района) размещения предприятия и площадки строительства с учетом физико-географических и метеорологических факторов, устойчивости ландшафтов к проектируемому уровню техногенных воздействий, наличия особо охраняемых территорий и объектов, а также полученных от государственных органов Гидрометеослужбы исходных данных о фоновых концентрациях, характеризующих уровни загрязнения атмосферы в предлагаемом для размещения районе с учетом строящихся и намечаемых к строительству предприятий.

2. Характеристика предприятия в части параметров источников выбросов, качественного и количественного состава выбросов загрязняющих химических и биологических веществ в атмосферу, намечаемые принципиальные решения по охране атмосферного воздуха от загрязнения, включая их очистку и утилизацию с обоснованием выбора проектных решений, характеризующихся минимальными выбросами ЗВ.

3. Ситуационный план района размещения предприятия (с учетом альтернативных вариантов) с указанием санитарно-защитной зоны и зоны влияния предприятия. Перечень и расположение объектов воздействия в зоне влияния предприятия.

4. Упрощенные расчеты загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения предприятия <*>. Прогноз воздействия объекта на окружающую среду (по каждому варианту размещения).

--------------------------------

<*> При производстве упрощенных расчетов для источников с одноименными выбросами допускается задавать осредненные высоты труб, источники одноименных выбросов сводить в один с размещением в центре площадки (при значительных размерах промплощадки она должна быть условно разбита на несколько составных со своими точками в их центрах), производить расчеты как вручную, так и с использованием ЭВМ в соответствии с требованиями ОНД-86. Детальные расчеты производятся на стадии ТЭО (проекта).

5. Масштабы вероятного воздействия намечаемой деятельности в нормальном режиме эксплуатации, при залповых выбросах и аварийных ситуациях с указанием их возможных последствий. Возможность трансграничного переноса.

6. Нормативы ПДК загрязняющих (биологических) веществ, выбрасываемых в атмосферу. Для ЗВ, не имеющих ПДК, с Минздравом РФ согласовываются и указываются временные допустимые концентрации (ОБУВ). В случае отсутствия ПДК (ОБУВ) для выбрасываемого ЗВ обосновывающие материалы отклоняются от согласования.

# Приложение 2

(рекомендуемое)

СОСТАВ

МАТЕРИАЛОВ ТЭО, ПРОЕКТА ПРЕДПРИЯТИЯ "МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ (ОАВ) - ОВОС"

1. Состав материалов ТЭО по вопросам "ОАВ - ОВОС" определяется значением параметра Ф и приведен в таблице 1 настоящего Приложения <*>.

--------------------------------

<*> Если при разработке ТЭО для всех источников выброса имеется возможность расчета параметра П, значение которого по данным проектной организации не изменится на стадии разработки проекта, параметр Ф не рассчитывается.

Параметр  Ф  для  данного  предприятия  определяется  в  зависимости от

значений параметров Ф  и Ф . Максимальное значение из величин параметров Ф

i    e                                               i

и Ф  принимается за параметр Ф для данного предприятия.

e

Параметр  Ф   для  каждого  выбрасываемого  вещества  рассчитывается по

i

формуле:

3 m    M

10   1    ij

Ф  = ---- SUM ----, м2/с,                      (1)

i   H    i=1 ПДК

iСР        i

где: H    - средняя высота выброса, м;

iср

M   - количество i-го  вещества, выбрасываемого j-м источником, г/с;

ij

m   -  количество источников на предприятиях, выбрасывающих одноименные

1

вещества;

ПДК   -  максимально  разовая  предельно  допустимая  концентрация i-го

i

вещества для населенных мест, мг/м3.

Для  групп веществ, обладающих суммацией вредного воздействия, параметр

Ф  рассчитывается по формуле:

e

n

1

Ф  = SUM Ф , м2/с,                         (2)

e   i=1  i

где: n  - количество веществ, входящих в группу суммации.

i

Из всех Ф  и Ф  выбирается максимальное значение, которое и принимается

i    e

за параметр Ф для данного предприятия.

2. Состав материалов проекта предприятия по вопросам "ОАВ - ОВОС" определяется значением параметра П и приведен в таблице 1 настоящего Приложения.

Определение параметра П, по значению которого определяется круг вопросов, подлежащих рассмотрению при разработке проекта (рабочего проекта), производится в следующей последовательности.

Для определения параметра П для каждого i-го вещества и каждого j-го источника рассчитываются значения требуемого потребления воздуха (ТПВ) и параметра R по следующим формулам:

M

3    ро

ТПВ   = 10  x ----, м3/с,                      (3)

ро         ПДК

i

D        q

i        po

R   = ------- x ----,                         (4)

po    H  + D    ПДК

i    i      i

где: M   - количество вещества, выбрасываемого источником, г/с;

ро

ПДК   -  разовая  предельно  допустимая концентрация i-го  вещества для

i

населенных мест, мг/м3;

D  - диаметр устья источника, м. Если устье источника не круглое, то за

i

D  принимается его наибольший размер;

i

H  - высота источника над уровнем земли, м;

i

q   - концентрация вещества в устье источника:

ро

3

M   x 10

po            3

q   = ---------, мг/м

po      V

i

V  - объем газовоздушной смеси, м3/с;

i

при D  > 0,5H  для D  / (H  + D ) принимается значение, равное 1.

i       i      i     i    i

Значение  параметра  П   для каждого вещества определяется по следующей

i

формуле:

n

1

П  = SUM ТПВ   x R  , м3/с.                     (5)

i   j=1    ро    ро

Для   групп   веществ,   обладающих   суммацией  вредного  воздействия,

рассчитывается параметр П  по формуле:

e

n

1

П  = SUM П , м3/с                           (6)

e   i=1  i

Из  всех  значений  П  и П  выбирается максимальное значение, которое и

i    e

принимается за параметр П для данного предприятия.

Примечание: Если для получения разрешения на выброс ЗВ в атмосферу необходимо учесть источники загрязнения, для которых нет обоснованных данных для расчета параметра П, то степень воздействия предприятия на загрязнение атмосферного воздуха характеризуется значением параметра Ф.

Значения  параметров  П ,  П ,  Ф ,  Ф   для рассматриваемого в примере

i    e    i    e

случая  приведены  в  таблице 2  Приложения 2. Так  для суммации сернистого

ангидрида и двуокиси азота значения их составляют:

6            6            6           7

П  = 0,17 x 10  + 26,1 x 10  + 8,63 x 10  = 3,5 x 10  м3/с,

e

24040 + 35000   297647           3

Ф  = ------------- + ------ = 3,3 x 10  м2/с,

e       72,5          120

что соответствует представлению материалов в объеме графы 4 Приложения 2 (таблица 1).

## Таблица 1

Состав книги "Мероприятия по охране атмосферного воздуха

от загрязнения в зависимости от значения параметров

П и Ф (для ТЭО, проекта)

┌──┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│N │   Состав ТЭО, проекта (рабочего    │    Значение параметра П, м3/с    │      Примечания      │

│  │              проекта)              ├───────┬──────────┬───────┬───────┤                      │

│  │                                    │ более │    8     │    6  │ менее │                      │

│  │                                    │    8  │  10  -   │ 10  - │      4│                      │

│  │                                    │  10   │     6    │      4│5 x 10 │                      │

│  │                                    │       │   10     │5 x 10 │       │                      │

│  │                                    ├───────┴──────────┴───────┴───────┤                      │

│  │                                    │    значение параметра Ф, м2/с    │                      │

│  │                                    ├───────┬──────────┬───────┬───────┤                      │

│  │                                    │ более │      3   │      2│ менее │                      │

│  │                                    │      3│5 x 10  - │3 x 10 │  80   │                      │

│  │                                    │5 x 10 │       2  │ - 80  │       │                      │

│  │                                    │       │ 3 x 10   │       │       │                      │

├──┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤

│1 │                  2                 │   3   │    4     │   5   │   6   │           7          │

├──┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤

│1 │Исходные данные для проектирования. │   +   │    +     │   +   │   +   │Фоновые концентрации  │

│  │Характеристика объекта в части      │       │          │       │       │устанавливаются       │

│  │выбросов ЗВ в атмосферу. Сведения о │       │          │       │       │территориальными      │

│  │согласовании условий                │       │          │       │       │органами федеральной  │

│  │природопользования. Климатическая и │       │          │       │       │метеослужбы и         │

│  │физико-географическая               │       │          │       │       │выдаются по запросам  │

│  │характеристика района и площадки    │       │          │       │       │заинтересованных      │

│  │строительства. Видовой состав фауны │       │          │       │       │организаций в         │

│  │и флоры. Охраняемые территории и    │       │          │       │       │установленном         │

│  │объекты. Потенциал загрязнения      │       │          │       │       │порядке.              │

│  │атмосферы (ПЗА), фоновые уровни     │       │          │       │       │                      │

│  │загрязнения и состояние мониторинга │       │          │       │       │                      │

│  │атмосферного воздуха района и       │       │          │       │       │                      │

│  │площадки строительства объекта.     │       │          │       │       │                      │

├──┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤

│2 │Ситуационный план (карта-схема)     │   +   │     +    │   +   │   +   │Прогнозируемое        │

│  │района размещения предприятия,      │       │          │       │       │фоновое               │

│  │соответствующий зоне влияния        │       │          │       │       │загрязнение           │

│  │источников предприятия с указанием  │       │          │       │       │принимается           │

│  │санитарно-защитной зоны, с учетом   │       │          │       │       │по данным головной    │

│  │поправки на рельеф в зоне влияния,  │       │          │       │       │организации по        │

│  │селитебной территории,              │       │          │       │       │установлению ПДВ для  │

│  │растительного мира, зон отдыха,     │       │          │       │       │городов, при их       │

│  │санаториев и домов отдыха,          │       │          │       │       │отсутствии учет       │

│  │памятников архитектуры и культуры,  │       │          │       │       │строящихся,           │

│  │природоохранных зон, границ         │       │          │       │       │проектируемых         │

│  │промплощадок, основных авто- и      │       │          │       │       │источников            │

│  │железнодорожных магистралей.        │       │          │       │       │загрязнения воздуха   │

│  │                                    │       │          │       │       │согласовывается с     │

│  │                                    │       │          │       │       │комитетом по охране   │

│  │                                    │       │          │       │       │природы.              │

├──┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤

│3 │Характеристика выделяемых и         │   +   │    +     │   +   │   +   │При расширении и      │

│  │выбрасываемых в атмосферу ЗВ и их   │       │          │       │       │реконструкции         │

│  │комбинаций с суммирующимся вредным  │       │          │       │       │(перепрофилировании)  │

│  │действием. Данные по выбросам ЗВ в  │       │          │       │       │действующих           │

│  │атмосферу должны представляться по  │       │          │       │       │предприятий           │

│  │форме Приложения 3 ГОСТ 17.2.3.02-  │       │          │       │       │представляется точная │

│  │78 "Правила установления допустимых │       │          │       │       │копия последней       │

│  │выбросов вредных веществ            │       │          │       │       │годовой               │

│  │промышленными предприятиями".       │       │          │       │       │статотчетности        │

│  │Предложения по ПДВ.                 │       │          │       │       │предприятия по        │

│  │                                    │       │          │       │       │установленной форме.  │

├──┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤

│4 │Характеристика и вероятность        │   +   │    +     │   +   │   +   │                      │

│  │возникновения аварийных ситуаций,   │       │          │       │       │                      │

│  │сценарий их развития. Данные о      │       │          │       │       │                      │

│  │количестве и типах опасных веществ. │       │          │       │       │                      │

│  │Оценка динамики и мощности          │       │          │       │       │                      │

│  │химически опасных аварийных         │       │          │       │       │                      │

│  │выбросов.                           │       │          │       │       │                      │

├──┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤

│5 │Схема генерального плана, на        │   +   │    +     │   +   │   +   │                      │

│  │которой должны быть нанесены        │       │          │       │       │                      │

│  │источники выбросов ЗВ в атмосферу и │       │          │       │       │                      │

│  │пылегазоочистные установки цехов    │       │          │       │       │                      │

│  │предприятия.                        │       │          │       │       │                      │

├──┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤

│6 │Характеристика цехов предприятия в  │   +   │    +     │   +   │   -   │                      │

│  │части их вклада в выбросы ЗВ в      │       │          │       │       │                      │

│  │атмосферу. Очередность              │       │          │       │       │                      │

│  │строительства и пусковые комплексы  │       │          │       │       │                      │

│  │(при расширении или реконструкции   │       │          │       │       │                      │

│  │части действующего предприятия      │       │          │       │       │                      │

│  │приводится его характеристика в     │       │          │       │       │                      │

│  │целом). Оценка вклада подвижных     │       │          │       │       │                      │

│  │источников загрязнения атмосферы.   │       │          │       │       │                      │

├──┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤

│7 │Нормативы ПДК ЗВ, выбрасываемых в   │   +   │    +     │   +   │   +   │                      │

│  │атмосферу, и принятые экологические │       │          │       │       │                      │

│  │ограничения.                        │       │          │       │       │                      │

├──┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤

│8 │Показатели удельных выбросов в      │   +   │    +     │   +   │   +   │                      │

│  │расчете на единицу продукции или    │       │          │       │       │                      │

│  │сырья, их сравнение с показателями  │       │          │       │       │                      │

│  │для действующих и перспективных     │       │          │       │       │                      │

│  │аналогичных зарубежных и            │       │          │       │       │                      │

│  │отечественных производств.          │       │          │       │       │                      │

│  │Характеристика и обоснование        │       │          │       │       │                      │

│  │способов контроля над количеством и │       │          │       │       │                      │

│  │составом выбросов ЗВ.               │       │          │       │       │                      │

│  │ Способы оценки величин выделения   │       │          │       │       │                      │

│  │(выбросов) ЗВ организованными и     │       │          │       │       │                      │

│  │неорганизованными источниками.      │       │          │       │       │                      │

├──┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤

│9 │Характеристика и обоснование        │   +   │    +     │   +   │   +   │                      │

│  │решений по технологии производства  │       │          │       │       │                      │

│  │в части уменьшения образования и    │       │          │       │       │                      │

│  │выделения ЗВ, сравнение их с        │       │          │       │       │                      │

│  │передовыми техническими решениями   │       │          │       │       │                      │

│  │отечественной и зарубежной          │       │          │       │       │                      │

│  │практики. Решения по использованию  │       │          │       │       │                      │

│  │уловленных отходов.                 │       │          │       │       │                      │

├──┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤

│10│Характеристика и обоснование        │   +   │    +     │   +   │   +   │                      │

│  │воздухоохранных мероприятий по      │       │          │       │       │                      │

│  │предотвращению и ликвидации аварий. │       │          │       │       │                      │

│  │Мероприятия по снижению выбросов ЗВ │       │          │       │       │                      │

│  │в атмосферу при неблагоприятных     │       │          │       │       │                      │

│  │метеорологических условиях.         │       │          │       │       │                      │

├──┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤

│11│Обоснование выбора оборудования и   │   +   │    +     │   +   │   -   │                      │

│  │аппаратуры для очистки выбросов в   │       │          │       │       │                      │

│  │атмосферу и сравнение их с          │       │          │       │       │                      │

│  │передовыми техническими решениями   │       │          │       │       │                      │

│  │отечественной и зарубежной          │       │          │       │       │                      │

│  │практики.                           │       │          │       │       │                      │

├──┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤

│12│Результаты и анализ расчета         │   +   │    +     │   +   │   +   │Расчеты               │

│  │загрязнения атмосферы при           │       │          │       │       │представляются при    │

│  │эксплуатации объектов, способов     │       │          │       │       │наличии утвержденных  │

│  │учета при расчетах загрязнения      │       │          │       │       │методик с их точным   │

│  │атмосферы рельефа местности,        │       │          │       │       │названием, датой и    │

│  │расчетные скорости и направления    │       │          │       │       │органом их            │

│  │ветра, описание учета фона по всем  │       │          │       │       │согласования.         │

│  │веществам и их комбинациям с        │       │          │       │       │                      │

│  │суммирующим вредным действием.      │       │          │       │       │                      │

│  │Концентрации и поражающие           │       │          │       │       │<*> Для объектов      │

│  │токсодозы. Результаты и анализ      │       │          │       │       │теплоэнергетики       │

│  │расчета загрязнения наземных        │       │          │       │       │учитывается осаждение │

│  │экосистем (почвы, воды,             │       │          │       │       │ванадия.              │

│  │растительности) с учетом осаждения  │       │          │       │       │                      │

│  │тяжелых металлов и складирования    │       │          │       │       │                      │

│  │отходов (для металлургических,      │       │          │       │       │                      │

│  │химических предприятий и объектов   │       │          │       │       │                      │

│  │теплоэнергетики <*>                 │       │          │       │       │                      │

├──┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤

│13│Эколого-экономическая эффективность │   +   │    +     │   +   │   -   │Определение           │

│  │воздухоохранных мероприятий.        │       │          │       │       │экономического ущерба │

│  │Сведения об учете затрат на         │       │          │       │       │производится по       │

│  │реализацию мероприятий по охране    │       │          │       │       │нормативам платы за   │

│  │атмосферы при определении общей     │       │          │       │       │выбросы.              │

│  │стоимости строительства и           │       │          │       │       │                      │

│  │эксплуатации объекта.               │       │          │       │       │                      │

├──┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤

│14│Сведения об уточнении размеров      │   +   │    +     │   +   │   -   │                      │

│  │санитарно-защитной зоны с учетом    │       │          │       │       │                      │

│  │розы ветров. (Уточнение размеров    │       │          │       │       │                      │

│  │санитарно-защитной зоны             │       │          │       │       │                      │

│  │производится в соответствии с ОНД-  │       │          │       │       │                      │

│  │86).                                │       │          │       │       │                      │

├──┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤

│15│Сведения о проведении согласований  │   +   │    +     │   +   │   +   │                      │

│  │намечаемых решений.                 │       │          │       │       │                      │

├──┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤

│16│Определение зон влияния             │   +   │    +     │   +   │   -   │Для ТЭС, ГРЭС с       │

│  │проектируемого объекта и прогнозная │       │          │       │       │источниками выброса   │

│  │оценка последствий долговременного  │       │          │       │       │H > 180 м приводятся  │

│  │воздействия на население и          │       │          │       │       │данные по загрязнению │

│  │окружающую среду ЗВ при нормальном  │       │          │       │       │атмосферного воздуха  │

│  │режиме эксплуатации и аварийных     │       │          │       │       │при сверхдальнем      │

│  │ситуациях. Прогнозные карты         │       │          │       │       │переносе выбросов SO  │

│  │загрязнения территории в зоне       │       │          │       │       │                    2 │

│  │влияния объекта.                    │       │          │       │       │и NO .                │

│  │                                    │       │          │       │       │    x                 │

├──┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤

│17│Комплексная оценка экономического   │   +   │    +     │   +   │   +   │На все объекты,       │

│  │и социального ущерба населению и    │       │          │       │       │расположенные в зонах │

│  │окружающей среде с учетом           │       │          │       │       │чрезвычайных          │

│  │осаждения тяжелых металлов,         │       │          │       │       │экологических         │

│  │аварийных ситуаций, экологического  │       │          │       │       │ситуации, оценка      │

│  │риска размещения объекта и          │       │          │       │       │воздействия           │

│  │принятие экологического             │       │          │       │       │производится в полном │

│  │ограничения при разработке          │       │          │       │       │объеме.               │

│  │проектных решений.                  │       │          │       │       │                      │

├──┼────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼───────┼───────┼──────────────────────┤

│18│Результаты обсуждения ОВОС          │   +   │    +     │   +   │   +   │                      │

│  │заказчиком и проектантами с         │       │          │       │       │                      │

│  │общественностью района размещения   │       │          │       │       │                      │

│  │предприятия и зоны его возможного   │       │          │       │       │                      │

│  │воздействия.                        │       │          │       │       │                      │

└──┴────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴───────┴───────┴──────────────────────┘

## Таблица 2

Пример расчета параметра П

(все данные, необходимые для расчета параметра П, имеются

в форме N 1-воздух)

┌────┬────┬────┬─────┬─────┬───────────┬─────┬─────┬────────┬───────┬───────┬──────┬──────────┐

│ N  │H, м│D, м│  D  │ V,  │  Вещество │ПДК, │ M,  │ гр. 8  │ гр. 8 │гр. 10 │гр. 11│ гр. 12 x │

│ист.│    │    │-----│м3/с │           │мг/м3│мг/с │ -----  │ ----- │------ │x гр. │  гр. 9   │

│    │    │    │H + D│     │           │     │     │ гр. 7  │ гр. 5 │ гр. 7 │ 4 R  │ R x ТПВ  │

│    │    │    │     │     │           │     │     │м3/с ТПВ│мг/м3q │ q/ПДК │      │          │

├────┼────┼────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────┤

│ 1  │ 2  │ 3  │  4  │  5  │     6     │  7  │  8  │   9    │  10   │  11   │  12  │    13    │

├────┼────┼────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────┤

│ 1  │120 │4,2 │0,03 │101,7│Сернистый  │0,5  │12020│   24040│  118,2│  236,4│   7,1│         6│

│    │    │    │     │     │ангидрид   │     │     │        │       │       │      │0,17 x 10 │

│    │    │    │     │     ├───────────┼─────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────┤

│    │    │    │     │     │Двуокись   │0,085│25300│  297647│  248,8│ 2926,7│  87,8│         6│

│    │    │    │     │     │азота      │     │     │        │       │       │      │26,1 x 10 │

├────┼────┼────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────┤

│ 2  │ 18 │0,2 │0,01 │0,28 │Бензол     │1,5  │  530│     353│ 1892,8│ 1261,9│  12,6│         3│

│    │    │    │     │     │           │     │     │        │       │       │      │ 4,5 x 10 │

│    │    │    │     │     ├───────────┼─────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────┤

│    │    │    │     │     │Сероводород│0,008│  212│   26500│  751,1│94642,9│ 946,4│         6│

│    │    │    │     │     │           │     │     │        │       │       │      │25,1 x 10 │

│    │    │    │     │     ├───────────┼─────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────┤

│    │    │    │     │     │Цианистый  │0,01 │   22│    2200│   78,6│ 7857,1│  78,6│         5│

│    │    │    │     │     │водород    │     │     │        │       │       │      │ 1,7 x 10 │

│    │    │    │     │     ├───────────┼─────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────┤

│    │    │    │     │     │Фенолы     │0,01 │    2│     200│    7,1│  714,3│   7,1│         3│

│    │    │    │     │     │           │     │     │        │       │       │      │ 1,4 x 10 │

├────┼────┼────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────┤

│ 3  │ 95 │0,5 │0,005│ 0,8 │Фенолы     │0,01 │   30│    3000│   37,5│ 3750,0│  18,8│         4│

│    │    │    │     │     │           │     │     │        │       │       │      │ 5,6 x 10 │

├────┼────┼────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────┤

│ 4  │ 25 │1,3 │0,05 │ 7,1 │Сернистый  │0,5  │17500│   35000│ 2464,8│ 4929,6│ 246,5│         4│

│    │    │    │     │     │ангидрид   │     │     │        │       │       │      │8,63 x 10 │

├────┼────┼────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────┤

│ 5  │ 12 │0,5 │0,04 │0,072│Пыль       │0,5  │  600│    1200│ 8333,3│16666,7│ 666,7│         6│

│    │    │    │     │     │           │     │     │        │       │       │      │0,85 x 10 │

└────┴────┴────┴─────┴─────┴───────────┴─────┴─────┴────────┴───────┴───────┴──────┴──────────┘

## Таблица 3

Значение параметров П, Ф для различных веществ и суммаций

┌──────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┐

│ Вещество или │ Сернистый │ Сернистый │Сернистый │Цианистый│  Пыль   │ Бензол  │

│    группы    │ангидрид и │ангидрид и │ангидрид и│ водород │         │         │

│   суммации   │ двуокись  │сероводород│  фенол   │         │         │         │

│              │   азота   │           │          │         │         │         │

├──────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│   Пi, м3/с   │         7 │         7 │        6 │        5│        5│        3│

│              │ 3,5 x 10  │ 3,4 x 10  │8,8 x 10  │1,7 x 10 │8,5 x 10 │4,5 x 10 │

├──────────────┤           │           │          │         │         │         │

│   Пe, м3/с   │           │           │          │         │         │         │

│              │           │           │          │         │         │         │

├──────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│   Фi, м2/с   │         3 │         3 │        2 │        2│       2 │  19,6   │

│              │ 3,3 x 10  │ 2,3 x 10  │8,7 x 10  │1,2 x 10 │ 1 x 10  │         │

├──────────────┤           │           │          │         │         │         │

│   Фi, м2/с   │           │           │          │         │         │         │

│              │           │           │          │         │         │         │

└──────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

# Приложение 3

(рекомендуемое)

МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В ОРГАНЫ МИНПРИРОДЫ РФ

ПРИ РАССМОТРЕНИИ И ЭКСПЕРТИЗЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ

СХЕМ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, СХЕМ (ПРОЕКТОВ)

РАЙОННОЙ ПЛАНИРОВКИ, ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ГОРОДОВ И ДРУГИХ

ПОСЕЛЕНИЙ, ПРОЕКТОВ ЗАСТРОЙКИ РАЙОНОВ, ГОРОДОВ И ДРУГИХ

ПОСЕЛЕНИЙ, ПРОЕКТОВ ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ,

РЕКОНСТРУКЦИИ (ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ)

ПРЕДПРИЯТИЙ И ИХ ЛИКВИДАЦИИ

| N | Состав материалов, представляемых в органы Минприроды РФ при экспертизе проектов (схем) | Территори- альных комплекс- ных схем охраны природы и природо- пользования | Схем (проек- тов) районной плани- ровки | Генераль- ных пла- нов горо- дов и других поселений | Проектов застройки районов городов и других поселений, проектов детальной планировки | Проектов реконст- рукции (перепро- филирова- ния) пред- приятий | Проектов ликвида- ции предпри- ятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Краткая характеристика физико-географических и метеорологических условий на рассматриваемой территории, общая оценка условий рассеяния примесей и потенциала загрязнения атмосферы. | + | + | + | + | + | - |
| 2 | Уровень загрязнения атмосферного воздуха, создаваемый существующими на территории промузлами, крупнейшими промышленными предприятиями и аграрно- промышленными комплексами (фоновые концентрации). | + | + | + | + | + | + |
| 3 | Обоснование выбора района размещения предприятий для строительства с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха и условий рассеивания примесей в атмосфере. | - | + | + | + | - | - |
| 4 | Прогноз изменения состояния воздушного бассейна в соответствии с принятым масштабом развития народнохозяйственного комплекса на рассматриваемой территории. Приоритетность предлагаемых воздухоохранных мероприятий. | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Ситуационный план района размещения предприятий; характеристика существующих и проектируемых предприятий в части выбросов ЗВ в атмосферу. | - | + | + | + | + | - |
| 6 | Решения и предложения по выводу наиболее загрязняющих атмосферный воздух предприятий за пределы города или их ликвидацию. Данные по выбросам ЗВ в атмосферу. | + | + | + | + | - | + |
| 7 | Мероприятия по снижению выбросов ЗВ в атмосферу для проектируемых и расширяемых (реконструируемых) предприятий, сроки ввода новых и вывода существующих источников загрязнения атмосферного воздуха. | + | + | + | + | + | + |
| 8 | Расчет изменения загрязнения атмосферного воздуха в связи с вводом в эксплуатацию проектируемых (расширяемых, реконструируемых) предприятий. Примечание: на 1-ю очередь строительства расчеты проводятся в соответствии с ОНД-86. На более длительную перспективу приводятся результаты прогнозных оценок уровней загрязнения атмосферы, основанные на тенденции изменения валовых выбросов. | + | + | + | + | + | - |
| 9 | Нормативы ПДК (ОБУВ) на загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферный воздух. | - | - | - | + | + | - |
| 10 | Предложения по организации санитарно-защитных зон. | + | + | + | + | + | - |
| 11 | Обоснование данных о возможных аварийных и залповых выбросах. | + | - | - | - | + | - |
| 12 | Графические и табличные материалы с указанием наиболее крупных источников загрязнения воздуха (промузлы, промрайоны, крупнейшие промышленные, коммунальные и сельскохозяйственные предприятия и их санитарно- защитные зоны), прогнозируемых валовых выбросов и уровней загрязнения атмосферы. | + | + | + | + | + | - |
| 13 | Оценка вариантов комплексного воздействия загрязнения атмосферного воздуха, характеристика экологического риска при эксплуатации и аварийных ситуациях. | + | - | + | - | + | - |
| 14 | Выбор оптимального комплекса мероприятий по улучшению экологической обстановки в зонах чрезвычайной экологической ситуации (особо охраняемых территорий), мерам предотвращения чрезвычайных ситуаций и программам по реабилитации этих территорий. | + | + | + | - | - | - |

# Приложение 4

(рекомендуемое)

МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В ОРГАНЫ

МИНПРИРОДЫ РФ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

ПРИ РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На рассмотрение и согласование с экспертными органами Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ должны быть представлены:

1. Краткая характеристика физико-географических и метеорологических условий и их влияние на рассеивание примеси в атмосфере.

2.  Ситуационный план района размещения действующих источников тепло- и

электроснабжения,  их  характеристика  в  части  выбросов  ЗВ в атмосферу с

указанием типов котлов, марки  и  количества  потребляемого  топлива (В   ,

max

т/ч, и  В, т/год). Параметры источников выбросов. Обоснованные расчетами по

действующим  методикам  максимальные  выбросы  (г/с)  загрязняющих веществ,

образующихся  в  процессе сжигания топлива, в том числе от неорганизованных

источников.

3. Расчеты максимальных приземных концентраций ЗВ с учетом установленных случаев суммации их вредного действия от действующих источников тепло- и электроснабжения, по согласованным с ГГО программам УПРЗА без учета фоновых концентраций.

4. Фоновые концентрации ЗВ в зоне влияния действующих источников тепло- и электроснабжения и оценка их вклада в фоновые концентрации.

5. Удельные показатели выбросов ЗВ на проектируемых и существующих источниках тепло- и электроснабжения, их сравнение с лучшими отечественными и зарубежными аналогами.

6. Мероприятия, намечаемые в схемах теплоснабжения с целью выбросов ЗВ в атмосферу, как-то:

- закрытие мелких отопительных котельных, работающих на жидком и твердом топливе;

- использование современных методов пылегазоочистки;

- снижение выбросов ЗВ в атмосферу за счет экономного расхода тепла и сокращение его потерь, а также использование вторичных энергетических ресурсов;

- переход на другие виды топлива (малосернистый мазут, природный газ);

- замена существующих котлов новыми, позволяющими осуществлять очистку дымовых газов от окислов серы и азота, а также осуществлять режимные мероприятия по снижению выбросов окислов азота;

- использование НИР и ОКР в области экологически чистых процессов выработки энергии.

7. Дефицит тепловой и электрической энергии на расчетный срок (МВт, Гкал/ч). Характеристика проектируемых и остающихся в эксплуатации источников тепло- и электроснабжения в части выбросов ЗВ в атмосферу с учетом мероприятий, указанных в п. 6. Обоснованные расчетами их максимальные выбросы (г/с).

8. Сравнительная таблица показателей работы источников ТЭС на существующее положение и на расчетный срок дифференцированно по годам согласно схеме теплоснабжения:

┌──────────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┐

│Показатели (суммарные для всех источников)│На существующее │На расчетный │

│                                          │   положение    │  срок <*>   │

├──────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤

│Мощность:                                 │                │             │

│  Электрическая (МВт)                     │                │             │

├──────────────────────────────────────────┤                │             │

│  Тепловая (Гкал/ч)                       │                │             │

├──────────────────────────────────────────┤                │             │

│Расход топлива (т/год, тыс. м3/год):      │                │             │

│  Мазут (марки)                           │                │             │

├──────────────────────────────────────────┤                │             │

│  Уголь (месторождения)                   │                │             │

├──────────────────────────────────────────┤                │             │

│  Газ (месторождения)                     │                │             │

├──────────────────────────────────────────┤                │             │

│  Сланцы (месторождения)                  │                │             │

├──────────────────────────────────────────┤                │             │

│  Торф                                    │                │             │

├──────────────────────────────────────────┤                │             │

│Валовые выбросы (т/год):                  │                │             │

│  С дымовыми газами котлов:               │                │             │

├──────────────────────────────────────────┤                │             │

│    твердых частиц                        │                │             │

├──────────────────────────────────────────┤                │             │

│    окислов серы                          │                │             │

├──────────────────────────────────────────┤                │             │

│    окиси углерода                        │                │             │

├──────────────────────────────────────────┤                │             │

│    ванадия <**>                          │                │             │

├──────────────────────────────────────────┤                │             │

│    окислов азота                         │                │             │

├──────────────────────────────────────────┤                │             │

│    других ЗВ <***>                       │                │             │

└──────────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┘

--------------------------------

<*> Если схемой теплоснабжения предусмотрены 1-я, 2-я и т.д. очереди - показатели приводятся по очередям и на расчетный срок.

<**> Выбросы ванадия учитываются только при использовании жидкого топлива.

<***> Учитываются вещества, обладающие суммацией вредного действия с веществами в составе дымовых газов в пределах зоны влияния действующих источников ТЭС на существующее положение и на расчетный срок, а также выбросы от неорганизованных источников предприятий ТЭС.

9. Обоснование выбора района размещения проектируемых источников тепло- и электроснабжения с учетом п. п. 3, 5, 6 и 7 и рекомендации к возможным вариантам их размещения.

10. Расчеты максимальных приземных концентраций ЗВ с учетом установленных случаев суммации их вредного воздействия от источников тепло- и электроснабжения на расчетный срок в различных вариантах без учета существующего фона. Выбор оптимального варианта с учетом прогнозных оценок уровней загрязнения атмосферного воздуха на расчетный срок. Определение зон влияния источников во всех вариантах размещения и в окончательном варианте.

11. Если в схеме теплоснабжения помимо перечисленных учтены и другие требования нормативных документов, определяющих порядок разработки норм ПДВ, она может использоваться при разработке головной ведомственной организацией тома "Охрана атмосферного воздуха и предложения по ПДВ (ВСВ)" для предприятий. В соответствии с существующим порядком после утверждения этого тома действующим предприятиям выдается разрешение на выброс, а вновь строящимся и реконструируемым предприятиям теплоэнергетики разрешение на выброс выдается после положительного заключения органов государственной экологической экспертизы Минприроды РФ по проектным решениям в части охраны атмосферного воздуха.

# Приложение 5

(рекомендуемое)

ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ В ЧАСТИ ОХРАНЫ

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

1. Обоснованность выбора района и площадки для строительства с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха, физико-географических и метеорологических факторов.

2. Прогрессивность выбранных технологических процессов с целью исключения или сокращения образования и выделения ЗВ. Сравнение выбранной технологии с лучшими отечественными и зарубежными технологиями.

3. Проверенность и эффективность технических решений по защите атмосферного воздуха от загрязнения, заложенных в проект с учетом эксплуатационных характеристик оборудования по улавливанию, утилизации и обезвреживанию ЗВ. Обоснованность материалов по оценке вероятных аварийных ситуаций для проектируемого предприятия, полнота выявленных факторов воздействия и степени их экологической опасности, методы прогнозной оценки возможных аварийных ситуаций. Мероприятия по предотвращению возможных аварийных ситуаций и ликвидации их последствий.

4. Обоснованность и достоверность данных по выбросам ЗВ в атмосферу. Удельные показатели выбросов ЗВ на единицу продукции и их сравнение с передовыми отечественными зарубежными показателями. Полный перечень, количественные характеристики выбрасываемых в атмосферный воздух ЗВ, нормативные документы, по которым произведены расчеты количественных сторон выбросов. Наличие нормативов ПДК или ОБУВ.

5. Правильность расчетов изменения загрязнения атмосферного воздуха в связи с вводом в эксплуатацию проектируемого предприятия. Программа УПРЗА, согласованная с ГГО, используемая при расчетах.

6. Наличие в проекте мероприятий по снижению выбросов ЗВ в атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

7. Обоснованность предложений по организации санитарно-защитной зоны (санитарного разрыва).

8. Экономическая эффективность предусматриваемых воздухоохранных мероприятий, ее расчет по утвержденным методикам.

9. Правильность предложений по ПДВ ЗВ в атмосферу (нормативам ПДВ).

10. Результаты обсуждения ОВОС заказчиками и проектантами с общественностью района размещения объекта и зоны его вероятного воздействия.

# Приложение 6

ПЕРЕЧЕНЬ

ВИДОВ И ОБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРОВОДИТСЯ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

1. Предприятия по добыче нефти мощностью 500 тыс. т/год и более.

2. Предприятия по добыче природного газа мощностью 500 млн. м3/год и более.

3. Нефтеперерабатывающие заводы и установки для газификации и сжижения угля или битуминозных сланцев производительностью 500 т/сутки и более.

4. Тепловые электростанции и другие установки для сжигания тепловой мощностью 300 МВт или более, а также атомные электростанции и другие сооружения с ядерными реакторами (за исключением исследовательских установок для производства и конверсии расщепляющихся и воспроизводящих материалов, максимальная мощность которых не превышает 1 кВт постоянной тепловой нагрузки).

5. Золоотвалы ТЭЦ и котельных с объемом золы 100 тыс. м3/год и более.

6. Установки для извлечения, переработки и преобразования асбеста и асбестосодержащих продуктов с годовой мощностью:

- асбестоцементных продуктов - 20 тыс. т/год и более;

- фрикционных материалов - 50 т и более;

- других видов применения асбеста - 200 т и более.

7. Предприятия химической промышленности всех видов.

8. Производство целлюлозы и бумаги мощностью 200 т/сутки и более.

9. Крупные склады для хранения 50 тыс. м3 и более нефтяных, нефтехимических и химических продуктов.

10. Микробиологические производства.

11. Крупные производства строительных материалов (цемент, стекло, известь, керамика).

12. Крупные установки для доменного и мартеновского производства и предприятия цветной металлургии:

- спекание, обжиг и прокаливание железной руды в установках мощностью 1 млн. т/год и более;

- все коксовые печи;

- установки для производства чушкового чугуна и нерафинированной стали мощностью 1 млн. т/год и более;

- установки для производства стали из металлолома мощностью 200 тыс. т/год и более;

- установки для обработки цветных тяжелых металлических руд мощностью 100 тыс. т/год и более;

- установки для производства, извлечения или обработки цветных металлов, их соединений или других сплавов термическими, химическими или электролитическими методами мощностью 100 тыс. т/год и более.

13. Крупные установки и предприятия черной и цветной металлургии:

- окомкование и спекание железной руды в установках мощностью 1 млн. т/год и более;

- все коксовые печи и коксохимические производства;

- установки для производства чугуна и стали мощностью 1 млн. т/год и более;

- установки для обработки руд тяжелых цветных металлов, производства, извлечения или обработки цветных металлов, их соединений или других сплавов термическими, химическими или электролитическими методами мощностью 100 тыс. т/год и более.

14. Установки по производству, обогащению, регенерации ядерного топлива, объекты и/или полигоны по удалению и переработке радиоактивных отходов, боеприпасов и реакторных отсеков, установки по производству радиоизотопов.

15. Объекты использования ядерно-взрывной технологии.

16. Крупные ускорительные комплексы для получения интенсивных пучков элементарных частиц и высокоэнергетичных ядер.

17. Медицинские центры, осуществляющие в широких масштабах радиоизотопные диагностические и терапевтические процедуры.

18. Космодромы, аэропорты, аэродромы, объекты и/или полигоны для испытаний, утилизации, уничтожения и захоронения (затопления) химического оружия, ракетных топлив.

19. Объекты и/или полигоны термической, химической переработки, утилизации и захоронения нерадиоактивных отходов.

20. Строительство автомобильных дорог, автострад, трасс для магистральных железных дорог дальнего сообщения и аэропортов с длиной основной взлетно-посадочной полосы 1500 м и более.

21. Метрополитены.

22. Нефте- и газопроводы с трубами диаметром 600 мм и более.

23. Порты, терминалы, судоверфи, международные паромные переправы, а также внутренние водные пути и порты для внутреннего судоходства, допускающие проход судов водоизмещением 1350 т и более.

24. Крупные плотины высотой 15 м и более, водохранилища с площадью поверхности 2 км2 и более, магистральные каналы, гидромелиоративные системы и системы водоснабжения крупных городов.

25. Сооружения по очистке промышленных и коммунальных сточных вод с годовым стоком более 5% от объема стока бассейна реки.

26. Водозаборы подземных вод с объемом забираемой воды 10 млн. м3/год и более.

27. Крупномасштабная добыча, извлечение и обогащение металлических руд и угля:

- предприятия по добыче, извлечению и обогащению железной руды на месте мощностью 1 млн. т/год и более;

- предприятия по добыче, извлечению и обогащению нежелезной руды на месте мощностью 100 тыс. т/год и более;

- предприятия по добыче, извлечению и обогащению угля на месте мощностью 100 тыс. т/год и более;

- крупномасштабная добыча нерудных полезных ископаемых, особенно в акваториях.

28. Разведка, добыча нефти и газа, лицензируемые виды геологических изысканий.

29. Сплошнолесосечная заготовка древесины на лесосеках с площадью вырубки более 200 га или вырубка древесины на площади более 20 га при переводе лесных земель в нелесные в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом.

30. Крупные животноводческие комплексы мощностью:

- свиноводческие - 30 тыс. голов и более;

- по откорму молодняка крупного рогатого скота - 2 тыс. голов и более;

- молочные - 1200 коров и более.

31. Звероводческие комплексы.

32. Птицефабрики на 400 тыс. кур-несушек, 3 млн. бройлеров и более.

33. Объекты хозяйственной и/или иной деятельности, расположенные на особо охраняемых территориях и эксплуатация которых не связана с режимом этих территорий.

# Приложение 7

(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ

ОРГАНОВ МИНПРИРОДЫ РФ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ

ЭКСПЕРТИЗУ И ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВЫБРОС

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

┌───┬────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┐

│N N│ Наименования гос. органов  │   Почтовый адрес    │Служебный телефон │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│   │Минприроды РФ. Москва       │123812, ГСП, Москва, │284-83-11         │

│   │Главное управление          │ул. Б. Грузинская,   │284-84-69         │

│   │государственной             │4/6                  │                  │

│   │экологической экспертизы    │                     │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│  1│Министерство охраны природы │352700, г. Майкоп,   │2-55-05           │

│   │и природных ресурсов        │ул.                  │                  │

│   │Республики Адыгея           │Краснооктябрьская,   │                  │

│   │                            │21, код 861-75       │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│  2│Министерство экологии и     │659700, г. Горно-    │32-498            │

│   │природных ресурсов          │Алтайск, ул.         │                  │

│   │Республики Алтай            │Горноалтайская, 33,  │                  │

│   │                            │код 385-41           │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│  3│Государственный комитет     │450009, г. Уфа,      │52-92-00          │

│   │Республики Башкортостан по  │ул. 8-е Марта, 21/1, │                  │

│   │экологии и                  │код 347-2            │                  │

│   │природопользованию          │                     │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│  4│Государственный комитет по  │670015, г. Улан-Удэ, │7-03-29           │

│   │экологии и природным        │ул. Солнечная, 21-а, │                  │

│   │ресурсам Республики Бурятия │код 301-22           │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│  5│Государственный комитет по  │357000, г. Махачкала,│4-64-13           │

│   │экологии и                  │ул. Озерная, 17-б,   │                  │

│   │природопользованию          │код 872-00           │                  │

│   │Республики Дагестан         │                     │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│  6│Государственный комитет по  │366720, г. Назрань   │-                 │

│   │экологии и природным        │                     │                  │

│   │ресурсам Ингушской          │                     │                  │

│   │Республики                  │                     │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│  7│Министерство охраны         │360000, г. Нальчик,  │7-75-41           │

│   │окружающей среды Республики │пр. Кулиева, 10, код │                  │

│   │Кабардино-Балкария          │866-00               │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│  8│Комитет по                  │358000, г. Элиста,   │5-03-17           │

│   │природопользованию и охране │пр. Ленина, Дом      │                  │

│   │окружающей среды при        │правительства, код   │                  │

│   │Президенте Республики       │847-22               │                  │

│   │Калмыкия Хальмг Тангч       │                     │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│  9│Государственный комитет по  │357100, г. Черкесск, │55-390            │

│   │охране окружающей среды и   │ул. Красная, 19, код │                  │

│   │природных ресурсов          │865-21               │                  │

│   │Республики Карачаево-       │                     │                  │

│   │Черкесия                    │                     │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 10│Министерство экологии и     │185610, г.           │7-94-90           │

│   │природных ресурсов          │Петрозаводск, ул.    │                  │

│   │Республики Карелия          │Дзержинского, 9, код │                  │

│   │                            │814-00               │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 11│Государственный комитет     │167610, г. Сыктывкар,│2-31-27           │

│   │Республики Коми по охране   │ул. К. Маркса, 158,  │                  │

│   │природы                     │код 821-22           │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 12│Министерство экологии и     │424001, г. Йошкар-   │6-32-05           │

│   │природопользования          │Ола, Ленинский пр.,  │                  │

│   │Республики Марий Эл         │24-а, код 836-22     │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 13│Министерство экологии и     │г. Саранск, ул.      │4-80-83           │

│   │природопользования          │Коммунистическая,    │                  │

│   │Республики Мордовия         │33/3, код 834-22     │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 14│Министерство экологии и     │677005, г. Якутск,   │2-28-29           │

│   │природопользования          │ул. Лермонтова, 40,  │                  │

│   │Республики Саха (Якутия)    │код 411-22           │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 15│Министерство охраны         │352021,              │4-95-53           │

│   │окружающей среды и природных│г. Владикавказ,      │                  │

│   │ресурсов Республики Северная│ул. Иристонская, 25, │                  │

│   │Осетия                      │код 867-22           │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 16│Министерство охраны         │420128, г. Казань,   │75-80-34          │

│   │окружающей среды и природных│ул. Гвардейская, 15, │                  │

│   │ресурсов Республики         │код 843-2            │                  │

│   │Татарстан                   │                     │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 17│Министерство охраны         │667089, г. Кызыл, ул.│3-22-50           │

│   │окружающей среды и природных│Московская, 2, код   │                  │

│   │ресурсов Республики Тува    │394-22               │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 18│Государственный комитет     │426051, г. Ижевск,   │78-65-56          │

│   │Удмуртской Республики по    │ул. Советская, 1, код│                  │

│   │экологии и                  │341-2                │                  │

│   │природопользованию          │                     │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 19│Государственный комитет по  │662600, г. Абакан,   │5-73-51           │

│   │экологии и природным        │ул. Розы Люксембург, │                  │

│   │ресурсам Республики Хакасия │104, код 391-72      │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 20│Департамент по охране       │346903, г. Грозный,  │                  │

│   │природы и экологии Чеченской│Чеченская Республика,│                  │

│   │Республики                  │ул. Старосунжинская, │                  │

│   │                            │31, код 871-2        │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 21│Министерство экологии и     │428024, г. Чебоксары,│26-14-03          │

│   │природных ресурсов Чувашской│пр. Мира, корп. 2, д.│                  │

│   │Республики                  │4, код 8350          │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 22│Комитет Еврейской автономной│682200, Хабаровский  │6-09-98           │

│   │области по экологии и       │край, г. Биробиджан, │                  │

│   │природопользованию          │ул. Пионерская, 4,   │                  │

│   │                            │код 421-0            │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 23│Комитет по охране окружающей│674460, Читинская    │3-48-50           │

│   │среды и природным ресурсам  │обл., пос. Агинское, │                  │

│   │Агинского Бурятского        │пер. Коммунальный, 9,│                  │

│   │автономного округа          │код 302-22           │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 24│Коми-Пермяцкий окружной     │670240, Пермская     │2-15-65           │

│   │комитет по охране природы   │обл., г. Кудымкар,   │                  │

│   │                            │ул. Горького, 22, код│                  │

│   │                            │260-22               │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 25│Комитет экологии и природных│684620, Камчатская   │-                 │

│   │ресурсов Корякского         │обл., пгт Палана,    │                  │

│   │автономного округа          │Пролетарский пер., 8 │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 26│Ненецкий окружной комитет   │164700, Архангельская│71-2-45           │

│   │по экологии и               │обл., г. Нарьян-Мар, │71-2-93           │

│   │природопользованию          │пос. Факел           │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 27│Комитет экологии и природных│663210, Красноярский │5-79-94           │

│   │ресурсов Таймырского        │край, г. Дудинка,    │                  │

│   │(Долгано-Ненецкого)         │ул. Ленина, 29       │                  │

│   │автономного округа          │                     │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 28│Комитет экологии и природных│666110, Иркутская    │2-18-78           │

│   │ресурсов Усть-Ордынского    │обл., рп Усть-       │                  │

│   │Бурятского автономного      │Ордынский,           │                  │

│   │округа                      │ул. Первомайская, 3  │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 29│Комитет по охране окружающей│626200, Тюменская    │4-24-63           │

│   │среды и природных ресурсов  │обл., г. Ханты-      │                  │

│   │Ханты-Мансийского           │Мансийск, ул. Мира,  │                  │

│   │автономного округа          │129                  │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 30│Комитет экологии и природных│666710, Магаданская  │-                 │

│   │ресурсов Чукотского         │обл., г. Анадырь,    │                  │

│   │автономного округа          │ул. Куркутского, 34  │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 31│Комитет по охране природы   │663370, Красноярский │2-20-33           │

│   │Эвенкийского автономного    │край, пгт Тура,      │                  │

│   │округа                      │ул. Советская, 4     │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 32│Ямало-Ненецкий окружной     │626608, Тюменская    │40-64-1           │

│   │комитет по экологии и       │обл., г. Салехард,   │                  │

│   │природным ресурсам          │ул. Ямальская, 12,   │                  │

│   │                            │код 345-91           │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 33│Алтайский краевой комитет   │656099, г. Барнаул,  │23-34-76          │

│   │экологии и природных        │ул. Никитина, 111,   │                  │

│   │ресурсов                    │код 385-2            │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 34│Краснодарский краевой       │350640, г. Краснодар,│55-95-19          │

│   │комитет охраны окружающей   │ГСП, ул. Красная, 19,│                  │

│   │среды и природных ресурсов  │код 861-2            │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 35│Красноярский краевой комитет│660055, г.           │24-56-31          │

│   │по охране природы           │Красноярск, ул.      │                  │

│   │                            │Джамбульская, 10, код│                  │

│   │                            │391-2                │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 36│Приморский краевой комитет  │690091, г.           │22-00-03          │

│   │по охране природы           │Владивосток, ул.     │                  │

│   │                            │Пушкинская, 93, код  │                  │

│   │                            │423-2                │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 37│Ставропольский краевой      │355000, г.           │6-23-68           │

│   │комитет по охране природы   │Ставрополь, ул.      │                  │

│   │                            │Ленина, 480, код 865-│                  │

│   │                            │22                   │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 38│Комитет экологии и природных│680013, г. Хабаровск,│21-20-95          │

│   │ресурсов Хабаровского края  │пер. Кадровый, 6-а,  │                  │

│   │                            │код 421-0            │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 39│Амурский областной комитет  │675023, г.           │2-33-45           │

│   │по экологии и природным     │Благовещенск, ул.    │                  │

│   │ресурсам                    │Ленина, 135, код 416-│                  │

│   │                            │22                   │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 40│Архангельский областной     │163061, г.           │49-41-90          │

│   │комитет по охране природы   │Архангельск, пр.     │                  │

│   │                            │Троицкий, 49, код    │                  │

│   │                            │818-00               │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 41│Комитет по охране природы   │414000, г. Астрахань,│2-26-02           │

│   │Астраханской области        │ул. Бакинская, 113,  │                  │

│   │                            │код 851-00           │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 42│Комитет экологии и природных│308600, г. Белгород, │2-42-37           │

│   │ресурсов Белгородской       │ул. Пугачева, 5, код │                  │

│   │области                     │072-22               │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 43│Брянский областной комитет  │241019, г. Брянск,   │1-46-97           │

│   │по экологии и               │пер. Осоавивхима, 3, │                  │

│   │природопользованию          │код 083-22           │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 44│Владимирский областной      │600004, г. Владимир, │3-34-85           │

│   │комитет по охране природы   │ул. Луначарского, 3, │                  │

│   │                            │код 092-22           │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 45│Волгоградский областной     │400001, г. Волгоград,│44-44-46          │

│   │комитет по охране природы   │ул. Профсоюзная, 30, │                  │

│   │                            │код 844-2            │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 46│Комитет экологии и природных│160000, г. Вологда,  │5-23-76           │

│   │ресурсов Вологодской области│ул. Пушкинская, 25,  │                  │

│   │                            │код 817-22           │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 47│Комитет охраны окружающей   │394030, г. Воронеж,  │52-49-80          │

│   │среды и природных ресурсов  │ул. Плехановская, 53,│                  │

│   │Воронежской области         │код 073-2            │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 48│Комитет экологии и природных│153004, г. Иваново,  │37-64-30          │

│   │ресурсов Ивановской области │ул. 9-го Января, 7-а,│                  │

│   │                            │код 093-2            │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 49│Иркутский областной комитет │669012, г. Иркутск,  │27-37-24          │

│   │по охране окружающей среды и│ул. Парковая, 16, код│                  │

│   │природных ресурсов          │395-2                │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 50│Калининградский областной   │236000, г.           │21-22-83          │

│   │комитет по охране природы   │Калининград, ул.     │                  │

│   │                            │Офицерская, 6, код   │                  │

│   │                            │011-2                │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 51│Калужский областной комитет │248016, г. Калуга,   │12-14-49          │

│   │по охране природы           │ул. Баррикадная, 116,│                  │

│   │                            │код 084-22           │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 52│Комитет экологии и природных│683040, г.           │9-08-24           │

│   │ресурсов Камчатской области │Петропавловск-       │                  │

│   │                            │Камчатский, пр. К.   │                  │

│   │                            │Маркса, 29/1         │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 53│Кемеровский областной       │650065, г. Кемерово, │53-17-65          │

│   │комитет охраны окружающей   │ул. Б. Строителей,   │                  │

│   │среды и природных ресурсов  │34, код 384-2        │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 54│Комитет экологии и природных│610000, г. Киров,    │69-23-95          │

│   │ресурсов Кировской области  │Динамовский пр., 14- │                  │

│   │                            │а, код 833-2         │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 55│Комитет экологии и природных│156003, г. Кострома, │55-59-03          │

│   │ресурсов Костромской области│ул. Коммунаров, 22,  │                  │

│   │                            │код 094-2            │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 56│Комитет экологии и природных│640000, г. Курган,   │2-57-35           │

│   │ресурсов Курганской области │ул. К. Маркса, 40,   │                  │

│   │                            │код 352-22           │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 57│Комитет экологии и природных│305000, г. Курск,    │2-62-94           │

│   │ресурсов Курской области    │Красная пл., 6, код  │                  │

│   │                            │071-00               │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 58│Комитет экологии и природных│191186, г. Санкт-    │232-41-84         │

│   │ресурсов г. Санкт-Петербурга│Петербург, ул. Б.    │                  │

│   │и Ленинградской области     │Конюшенная, 29, код  │                  │

│   │                            │812                  │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 59│Комитет экологии и природных│398000, г. Липецк,   │72-47-64          │

│   │ресурсов Липецкой области   │ул. Плеханова, 1     │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 60│Комитет охраны окружающей   │685027, г. Магадан,  │5-78-58           │

│   │среды и природных ресурсов  │ул. Кольцевая, 17,   │                  │

│   │Магаданской области         │код 413-00           │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 61│Московский областной комитет│117857, г. Москва,   │524-34-78         │

│   │по экологии и               │ГСП-7, код 095       │                  │

│   │природопользованию          │                     │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 62│Мурманский областной комитет│183038, г. Мурманск, │4-37-17           │

│   │экологии и природных        │ул. Профсоюзов, 20,  │                  │

│   │ресурсов                    │код 815-00           │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 63│Комитет охраны окружающей   │603001, г. Нижний    │33-14-01          │

│   │среды и природных ресурсов  │Новгород, ул.        │                  │

│   │Нижегородской области       │Гаршина, 30,         │                  │

│   │                            │код 831-2            │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 64│Новгородский областной      │173003, г. Новгород, │7-23-51           │

│   │комитет по охране природы   │ул. А. Германа, 29,  │                  │

│   │                            │код 816-00           │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 65│Новосибирский областной     │630050, г.           │20-59-03          │

│   │комитет по экологии и       │Новосибирск, Красный │                  │

│   │природным ресурсам          │пр., 82, код 383-2   │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 66│Омский областной комитет по │644099, г. Омск, ул. │25-26-18          │

│   │охране природы              │Красногвардейская,   │                  │

│   │                            │40, код 381-2        │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 67│Оренбургский областной      │460007, г. Оренбург, │7-70-25           │

│   │комитет по экологии и       │ул. Муссы Джалиля,   │                  │

│   │природопользованию          │78, код 353-2        │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 68│Комитет экологии и природных│302028, г. Орел, ул. │6-99-66           │

│   │ресурсов Орловской области  │Полесская, 10, код   │                  │

│   │                            │086-00               │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 69│Пензенский областной комитет│440044, г. Пенза, ул.│63-23-86          │

│   │по охране природы           │Коммунистическая, 66,│                  │

│   │                            │код 841-2            │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 70│Комитет экологии и природных│614006, г. Пермь, ул.│32-73-27          │

│   │ресурсов Пермской области   │Ленина, 51, код 342-2│                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 71│Псковский областной комитет │180001, г. Псков, ул.│2-25-90           │

│   │по охране природы           │Некрасова, 23, код   │                  │

│   │                            │811-22               │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 72│Ростовский областной комитет│344010, г. Ростов-на-│66-23-02          │

│   │по охране природы           │Дону, Ворошиловский  │                  │

│   │                            │пр., 46/17, код 863-2│                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 73│Комитет экологии и природных│390000, г. Рязань,   │77-39-77          │

│   │ресурсов Рязанской области  │ул. Свободы, 80-а,   │                  │

│   │                            │код 091-2            │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 74│Комитет экологии и природных│446160, г. Самара,   │32-33-84          │

│   │ресурсов Самарской области  │ул. Куйбышева, 145,  │                  │

│   │                            │код 846-2            │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 75│Свердловский областной      │620219, г.           │56-94-88          │

│   │комитет по охране природы   │Екатеринбург, ул.    │                  │

│   │                            │Ленина, 34-а, код    │                  │

│   │                            │343-2                │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 76│Комитет по охране окружающей│214004, г. Смоленск, │6-57-88           │

│   │среды и природных ресурсов  │ул. Багратиона, 11-б,│                  │

│   │Смоленской области          │код 081-00           │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 77│Комитет экологии и природных│410071, г. Саратов,  │26-16-79          │

│   │ресурсов Саратовской области│ул. М. Горького, 44, │                  │

│   │                            │код 845-2            │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 78│Комитет экологии и природных│693000, г. Южно-     │3-03-75           │

│   │ресурсов Сахалинской области│Сахалинск, ул.       │                  │

│   │                            │Дзержинского, 15, код│                  │

│   │                            │42400                │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 79│Тамбовский областной комитет│392000, г. Тамбов,   │35-03-40          │

│   │по охране природы           │ул. Сакко и Ванцетти,│                  │

│   │                            │104, код 075-2       │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 80│Комитет экологии и природных│170000, г. Тверь,    │6-09-21           │

│   │ресурсов Тверской области   │Главпочтамт, а/я 339;│                  │

│   │                            │пр. Победы, 35, код  │                  │

│   │                            │082-22               │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 81│Комитет экологии и природных│634050, г. Томск, ул.│23-23-94          │

│   │ресурсов Томской области    │Кирова, 14, код 382-2│                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 82│Тульский областной комитет  │300600, г. Тула, пр. │20-54-90          │

│   │по охране природы           │Ленина, 38, код 087-2│                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 83│Тюменский областной комитет │625000, г. Тюмень,   │24-52-48          │

│   │по охране природы           │ул. Малыгина, 48, код│                  │

│   │                            │345-2                │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 84│Ульяновский областной       │432700, г. Ульяновск,│31-32-57          │

│   │комитет по охране природы   │ул. Радищева, 1, код │                  │

│   │                            │842-2                │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 85│Комитет по экологии и       │454092, г. Челябинск,│37-81-76          │

│   │природопользованию          │ул. Елькина, 75, код │                  │

│   │Челябинской области         │352-2                │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 86│Читинский областной комитет │672000, г. Чита, ул. │3-95-97           │

│   │по охране природы           │Богомякова, 23, код  │                  │

│   │                            │302-22               │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 87│Комитет экологии и          │150000, г. Ярославль,│22-84-36          │

│   │природных ресурсов          │ул. Чайковского, 40, │                  │

│   │Ярославской области         │код 085-2            │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 88│Региональный комитет по     │607200, Нижегородская│-                 │

│   │экологии и                  │обл., г. Арзамас-16, │                  │

│   │природопользованию г.       │ул. Ленина, 20-а, код│                  │

│   │Арзамас-16                  │831-30               │                  │

├───┼────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤

│ 89│Московский городской        │129090, г. Москва,   │280-91-12         │

│   │комитет по охране природы   │пр. Мира, 19, код 095│                  │

└───┴────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┘