Ремонт аварийного забора.

Замена аварийного участка забора – 7 секций:

- Демонтаж деревянных конструкций;

- Демонтаж колючей проволоки по всей длине ограждения;

- Демонтаж бетонных частей забора;

- Расчистка проезда – вырубка деревьев; - 8 шт.

- Отсыпка дорожного покрытия для проезда шпунтозабивной машины – песчано-гравийная смесь + виброкаток; высота 1 м, ширина 8 м, длина – 16 м

- Закладка шпунта (проба грунта); - вдавливание шпунта

- Расчет метода устройства шпунта Ларсена;

- Закладка шпунта шириной ~2 м (5-6 шпунтов); - два шпунта по 7 метра в глубину и по 1,5 метра в ширину

- Досыпка гпесчано-гравийной смеси  + выравнимание – 30 м3 – усиление дорожных полотен сеткой рабицей и щебнем большой фракции

- Отсыпка участка песчано-гравийной смесью. Выравнивание под устройство забора; - ширина 5,4 м, высотра 1,7, длина 16 м.

- Подготовка под монтаж стаканов под столбы» - глубина -2,6

- Закладка стаканов подстолбы;

- Монтаж заборных секций.

- Где 7ой столб уложить усиление щебня в сетке рабице

ТЕХНИКА:

- экскаватор;

- виброкаток;

- шпунтозабивная машина.

МАТЕРИАЛ:

- Гравийно-печсаная смесь

- Шпунт Ларсена

- Песок

- Стаканы под столбы

- ж/б столбы

- Заборные пролеты

- Кирпич белый силикатныйю