# ВСН 415-81 Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 19. Монтаж внутренних санитарно-технических систем отопления, водопровода, канализации и газоснабжения

## § 31. Установка моек

Состав рабочих операций

1 . Установ ка втулок хлорвиниловых для креплени я шурупам и. 2 . Установк а кронштейн ов. 3 . Кре плени е кронштейн ов шурупами . 4 . Устан овка мойки в комплект е. 5 . Ус тан овка сифон а дв ухо боротног о (код г р. 01 ). 6 . Укладка пряди смоляной для з аделки сты ков. 7 . Укла дка цемента для заделки сты ков.

Таблица 039

Норм ы на 1 комплект

| Материал | Единица измерения | Мойка типа |  |  | Код строки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МЧ-2 | МЧ-1М | МС |  |
| Мойка в комплекте | компл. | 1 | 1 | 1 | 01 |
| Подстолье | шт. | 1 | 1 | - | 02 |
| Си ф он двухоборотный | » | 1 | - | - | 03 |
| Прядь пеньковая смоля н ая | кг | 0 ,06 | 0 ,03 | 0 ,03 | 04 |
| Цемент расши ряющий ся | » | 0 ,158 | 0 ,079 | 0 ,079 | 05 |
| Кронште й ны | шт. | - | - | 2 | 06 |
| Шурупы 8 ×60 | шт. кг | - | - | 6 0 ,11 | 07 |
| Втулки хлор ви ни ловые | шт. |  |  | 6 | 08 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 |  |
| Привязка к ЕН и Р | § 9-1 -14 |  |  |  |  |