                                                  Справка по расценке

Сборник:  ФЕР-09. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
Обоснование:  ФЕР09-04-012-01
Краткое имя:  Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
Полное имя:   Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
Единица измерения:  1 м2 проема
1-я зона
	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты: 

	Прямые затраты
	Руб.
	68,6

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	23,81

	Эксплуатация машин
	Руб.
	19,07

	в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	0

	Материалы
	Руб.
	25,72

	Затраты труда рабочих
	Чел.-ч
	2,4

	Затраты труда машинистов
	Чел.-ч
	0

	Средний разряд рабочих
	
	4,2


Механизмы

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	040502
	0,4
	маш.-ч
	8,1

	Машины шлифовальные электрические
	330301
	0,12
	маш.-ч
	5,13

	Перфораторы электрические
	331451
	0,19
	маш.-ч
	2,08

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	400001
	0,17
	маш.-ч
	87,17


Материалы 

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Электроды диаметром 4 мм Э42
	101-1513
	0,0001
	т
	10315

	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	101-1921
	0,1
	шт.
	72,8

	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно
	204-0062
	0,003
	т
	5804

	Скобяные изделия
	101-9411
	0
	компл.
	0

	Блоки дверные металлические
	203-9066
	1
	м2
	0


Состав работ

	Наименование

	01. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем.

	02. Установка дверной коробки в проем.

	03. Разметка мест установки закладных деталей для крепления коробки.

	04. Сверление отверстий для установки анкеров.

	05. Приварка закладных деталей к анкеру и коробке с выверкой в проектное положение.

	06. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной.

	07. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение.

	08. Установка противосъемных упоров.

	09. Разметка, врезка и проверка механизмов дверного замка.

	10. Обработка мест сварки электрошлифовальной машиной.


            Справка по расценке

Сборник:  ФЕР-09. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
Обоснование:  ФЕР09-04-012-02
Краткое имя:  Установка дверного доводчика к металлическим дверям
Полное имя:   Установка дверного доводчика к металлическим дверям
Единица измерения:  1 шт.
1-я зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты: 

	Прямые затраты
	Руб.
	14,6

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	11,01

	Эксплуатация машин
	Руб.
	2,87

	в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	0

	Материалы
	Руб.
	0,72

	Затраты труда рабочих
	Чел.-ч
	1,11

	Затраты труда машинистов
	Чел.-ч
	0

	Средний разряд рабочих
	
	4,2


Механизмы

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	040502
	0,26
	маш.-ч
	8,1

	Шуруповерт
	134041
	0,15
	маш.-ч
	3

	Дрели электрические
	330206
	0,11
	маш.-ч
	1,95

	Машины шлифовальные электрические
	330301
	0,02
	маш.-ч
	5,13


Материалы 

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Электроды диаметром 4 мм Э42
	101-1513
	7E-05
	т
	10315

	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм
	101-1845
	0,008
	шт.
	0,2

	Скобяные изделия
	101-9411
	0
	компл.
	0


Состав работ

	Наименование

	01. Разметка и сверление отверстий на скобе.

	02. Приваривание скобы доводчика.

	03. Крепление доводчика шуруповертом с проверкой действия.

	04. Разметка и приваривание штанги доводчика.

	05. Установка тяги и регулировка доводчика.


