# Таблица ЭСН 5-01-080 Погружение свай вдавливанием статической нагрузкой

Состав работ:

01. Монтаж вдавливающей установки. 02. Загрузка чугунными чушками. 03. Доставка сваи и ее установка на место погружения. 04. Статическое вдавливание сваи. 05. Разгрузка установки и перемещение к месту погружения следующей сваи.

Измеритель: 1 м погружения свай

Погружение свай методом вдавливания статической нагрузкой:

5-01-080-1               100 т сваи длиной до 10 м

5-01-080-2               то же, сваи длиной от 10 до 16 м

5-01-080-3               то же, сваи длиной более 16 м

5-01-080-4               150 т сваи длиной до 10 м

5-01-080-5               то же, сваи длиной от 10 до 16 м

5-01-080-6               то же, сваи длиной более 16 м

5-01-080-7               200 т сваи длиной до 10 м

5-01-080-8               то же, сваи длиной от 10 до 16 м

5-01-080-9               то же, сваи длиной более 16 м

5-01-080-10             недопогружение

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 5-01-080-1 | 5-01-080-2 | 5-01-080-3 | 5-01-080-4 | 5-01-080-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 5,67 | 3,53 | 2,27 | 6,36 | 3,93 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,64 | 2,46 | 1,72 | 4,14 | 2,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу до 16 т | маш.-ч | 1,75 | 1,16 | 0,79 | 2 | 1,28 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой | маш.-ч | 0,2 | 0,11 | 0,06 | 0,15 | 0,1 |
| 141601 | Установки вдавливающие | маш.-ч | 1,75 | 1,16 | 0,79 | 2 | 1,28 |
| 400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| (440-9132) | Сваи железобетонные (марка по проекту) | м3 | П | П | П | П | П |

Единичные расценки

В сметных ценах на 01.01.2000 г.

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих строителей чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Табл. 5-01-080 Погружение свай вдавливанием статической нагрузкой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 м погружения свай |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погружение свай методом вдавливания статической нагрузкой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-01-080-1 | 100 т сваи длиной до 10 м | 1 м | 479,36 | 59,14 | 420,22 | 56,91 | - | 5,67 |
| (440-9132) | Сваи железобетонные (марка по проекту) | м3 |  |  |  |  | П |  |
| 5-01-080-2 | то же, сваи длиной от 10 до 16 м | 1 м | 318,39 | 36,82 | 281,57 | 38,27 | - | 3,53 |
| (440-9132) | Сваи железобетонные (марка по проекту) | м3 |  |  |  |  | П |  |
| 5-01-080-3 | то же, сваи длиной более 16 м | 1 м | 218,36 | 23,68 | 194,68 | 26,57 | - | 2,27 |
| (440-9132) | Сваи железобетонные (марка по проекту) | м3 |  |  |  |  | П |  |
| 5-01-080-4 | 150 т сваи длиной до 10 м | 1 м | 544,46 | 66,33 | 478,13 | 64,81 | - | 6,36 |
| (440-9132) | Сваи железобетонные (марка по проекту) | м3 |  |  |  |  | П |  |