д) 1 м стальных труб,  включая площади выступов от фасонных частей  и

крючьев, при диаметре труб, мм:

   15 - 0,11 м2;

   20 - 0,13 м2;

   25 - 0,16 м2;

   32 - 0,18 м2;

   40 - 0,21 м2;

   50 - 0,26 м2;

   е) 1 м чугунных труб и фасонных частей,  включая площади выступов  от

раструбов и креплений при диаметре труб, мм:

   50 - 0,28 м2;

   75 - 0,37 м2;

  100 - 0,48 м2;

  125 - 0,59 м2;

  150 - 0,72 м2.

Окраска труб
-   площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от

       фасонных частей и крепления в зависимости от диаметра труб по

       таблице 2-4;

   -   площадь окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая

       выступы от раструбов и крепления принимается в зависимости от

         диаметра труб по таблице 2-4.

Таблица 2-4

******************************************************************

*  № * Диаметр трубы в    *      Площадь окраски, 1 м2 на 1 м    *

* п/п*       мм           ****************************************

*    *                    *  стальных        *        чугунных   *

******************************************************************

*  1 *   15               *      0,11        *             -     *

*  2 *   20               *      0,13        *             -     *

*  3 *   25               *      0,16        *             -     *

*  4 *   32               *      0,18        *             -     *

*  5 *   40               *      0,21        *             -     *

*  6 *   50               *      0,26        *            0,28   *

*  7 *   63               *      0,31        *             -     *

*  8 *   75               *      0,36        *            0,37   *

*  9 *   100              *      0,46        *            0,48   *

* 10 *  125               *       -          *           0,59    *

* 11 *  150               *       -          *           0,72    *

******************************************************************

