Ведомость объемов работ

Объездная дорога

| п/п | Наименование вида работ |  | Ед.изм. | Кол-во |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Освоение трассы и подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Восстановление трассы в равнинной местности |  | км | 3.930 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Рубка кустарника средней густоты с последующем сжиганием. |  | га | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Рубка деревьев мягких пород диаметром: до 20 см |  | шт. | 2260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) валка деревьев |  | шт. | 2260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) трелевка деревьев на расстоянии до 1км |  | шт. | 2260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в) разделка древесины |  | шт. | 2260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г) корчевка пней |  | шт. | 2260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д) обивка земли с выкорчеванных пней |  | шт. | 2260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | е) транспортировка пней до 1 км |  | шт. | 2260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ж) засыпка ям после корчевки грунтом II группы из карьера, дальность возки 8 км з) планировка грунта II группы механизированным способом и) уплотнение грунта II группы кулачковым катком массой 8тн при 12 проходах по одному следу и толщине уплотняемого слоя 0.3м. |  | м3 м2 м3 | 340 1130 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Земляное полотно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Профильный объем земляных работ, в том числе: насыпь выемка |  | м3 м3 | 24274 21472 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оплачиваемый объем земляных работ |  | м3 | 43774 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка грунта I гр. бульдозером 130л.с. с перемещением в валки до 30 м |  | м3 | 10184 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка выемки грунта II гр. (зола) экскаватором емк. ковша 1.0 м3 с перемещением до 1 км автотранспортом в отвал |  | м3 | 8048 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка выемки грунта II гр. экскаватором емк. ковша 1.0 м3 с погрузкой в автосамосвал и транспортировкой до 1 км в насыпь |  | м3 | 13424 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Разработка грунта II гр. экскаватором 1,6 м3 с погрузкой в автосамосвалы и перемещением из карьера до 8 км в насыпь |  | м3 | 12118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Планировка земляного полотна механизированным способом в грунтах II гр. |  | м2 | 112932 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Уплотнение грунта II гр. кулачковыми катками массой 8 тн при 12 проходах по одному следу и толщине уплотняемого слоя 0,2 м |  | м3 | 24274 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Укрепление откосов засевом трав при одинарной норме высева семян по слою растительного грунта 0,15 м |  | м2/м3 | 40693/6429 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Нарезка кюветов механизированным способом |  | п.м./м3 | 2468/1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Укрепление кюветов монолитным бетоном В 25 F200 W6 -0.15м на слое щебня М 400 -0.10м |  | п.м. м2/м3 м2/м3 | 362 738/110 738/74 |  |  | ПК 34+02- ПК37+64 |  |  |  |  |  |
| 12. | Устройство монолитного бетонного быстротока с трапецеидальным сечением В 25 F200 W6 |  |  | ПК30+50- ПК32+25 справа |  |  | ПК30+50- ПК34+02 слева |  |  |  |  |  |
|  | а) монолитный лоток бетон В 25 F200 W6 -0,15м щебень М-400 -0,10м |  | п.м м3 м3 | 548 249.4 30.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) бетонный упор 0,5х2,1х2,96 бетон В 25 F200 щебень М-400 |  | шт м3 м3 | 4 9.76 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в) зуб №2 (0,4х1,25х2,96) бетон В 25 F200 щебень М-400 |  | шт м3 м3 | 130 123.5 15.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г) зуб №3 (1,0х1,25х2,96) бетон В 25 F200 щебень М-400 |  | шт м3 м3 | 4 9.48 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д) поперечный шов: древесина рубероид |  | шт м3 м2 | 135 1.35 283.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Земляные работы под быстроток мех. способом |  | м3 | 1450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Устройство гасителя |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) земляные работы |  | м3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) щебеночная подготовка М400 -0.10м |  | м3 | 0.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в) монолитный бетон В-25 F-200 |  | м3 | 1.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г) водобойная стенка 0,2х1,5х1,43 |  | м3 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Водобойная стенка 0,2х1,5х1,43 |  | ш.т. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бетон В25 F200 |  | м3 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | щебень М-400 |  | м3 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рекультивация нарушенных земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Планировка грунта II группы механизированным способом |  | м2 | 46240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка растительного грунта экскаватором емк.ковша 1.0 м3 из валков с погрузкой в автотранспорт и перемещением до 1 км и последующей планировкой бульдозером |  | м3/м2 | 5826/19840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Надвижка растительного грунта из валков бульдозером с перемещением до 20 м и последующей планировкой бульдозером |  | м3/м2 | 7618/26400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Посев многолетних трав - клевер красный 18 кг/га - тимофеевка 4,5 кг/га - овсяница 9,0 кг/га |  | га кг кг кг | 4,62 83,2 20.8 41,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дорожная одежда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Устройство защитно-дренирующей прослойки из дорнита Ф -2 |  | м2/м2 | 8154/9187 |  |  | ПК34+00-ПК39+22 |  |  |  |  |  |
| 2. | Дополнительный слой из песка средней крупности Кф > 1,0 м/сутки h – 0,63 м |  | м3 | 31301 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Дополнительный слой из песка средней крупности Кф > 1,0 м/сутки h – 0,56 м |  | м3 | 4152 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Нижний слой основания из щебня М-600, уложенный по способу заклинки h – 0,20 м |  | м2 | 35787 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Розлив битума – 0,8 л/м2 |  | тн | 22.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Верхний слой основания из черного щебня h – 0,08 м |  | м2 | 32038 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Розлив битума – 0,3 л/м2 |  | тн | 9.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Нижний слой покрытия из горячего пористого а/бетона марки I h – 0,06 м |  | м2 | 28213 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Розлив битума 0,8 л/м2 |  | тн | 25.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка геосетки ( трещинно-прерываюшей прослойки) ССНП 50/50-25 |  | м2/м2 | 32038/34280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Верхний слой покрытия из горячего плотного а/бетона тип Б марка I h – 0,04 м |  | м2 | 28213 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Укрепление кромки проезжей части – горячим а/бетоном толщиной 0.10м ( 0.04+0.06 ) |  | м2 | 3825 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Укрепление обочин щебнем М400 h – 0,20 м |  | м2 | 10686 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Укрепление обочин засевом трав при двойной норме высева семян по слою растит. грунта 0,15 м. |  | м2/м3 | 3825/604 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Устройство железобетонных лотков вдоль кромки проезжей части блок Б1-20-50 |  | п.м./шт. | 1440/1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Устройство односторонних водосбросов: |  | шт. | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) блок Б-2-20-25 |  | шт./м3 | 57/1.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металл |  | кг | 66.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) монолитный бетон В 25 F200 |  | м3 | 4.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в) блок Б-5 |  | шт./м3 | 19/4.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металл |  | кг | 133.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г)щебёночная подготовка (щебень М400) |  | м3 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Устройство лотков по откосу насыпи |  | п.м. | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) блок Б-6 |  | шт./м3 | 198/4.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металл |  | кг | 657.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б)щебёночная подготовка (щебень М400) |  | м3 | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Устройство гасителей у подошвы насыпи |  | шт. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) монолитный бетон В 25 F200 |  | м3 | 6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) растекатель бетон В25 F200 |  | шт./м3 | 9/0.036 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металл |  | кг | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в) блок Б-5 |  | шт./м3 | 54/4.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металл |  | кг | 126.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г) блок Б-9 |  | шт./м3 | 9/0.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металл |  | кг | 15.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д)щебёночная подготовка (щебень М400) |  | м3 | 5.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | е) земляные работы экскаватором емк. ковша 0.25 м3 с ручной доработкой 10% |  | м3 | 12.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Устройство гасителей в кювете: |  | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) блок Б-9 |  | шт./м3 | 10/0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | металл |  | кг | 17.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б)щебёночная подготовка (щебень М400) |  | м3 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в) земляные работы вручную |  | м3 | 4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Искусственные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПК14+07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отверстие трубы Длина трубы |  | м м | Ø1,0 18,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выборка грунта II группы экскав. емк. ковша 0.65м3 под тело и оголовки трубы с погрузкой в автосамосвалы с перемещением до 1км (замена грунта) |  | м3 | 108 |  |  | С водоотливом |  |  |  |  |  |
| 2 | Укладка щебня М400 h=1,33м под тело и оголовки трубы |  | м3 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обратная засыпка котлована в грунтах II группы вручную |  | м3 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уплотнение грунта II группы вокруг трубы вручную вручнуюпневмотрамбовками |  | м3 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Земляные работы под укрепление лога в грунтах II гр. бульдозером с перемещением до 25м |  | м3 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Устройство щебеночной подготовки под лоток и блоки откосных стенок М400 |  | м3 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Укладка плит фундамента трубы N 46 |  | шт м3 | 8 3,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Укладка плит фундамента трубы N 45 |  | шт м3 | 3 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Блок экрана БФ 1 |  | шт м3 | 2 2,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Укладка звеньев тела трубы 3КП 2.200 |  | шт м3 | 6 5,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Монолитный бетон лотков (В 25,F200,W8) |  | м3 | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Укладка ж/б оголовочных звеньев трубы 3КП 15.170 |  | шт м3 | 2 1,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Устройство откосных стенок СТ 1л(п) |  | шт м3 | 4 3,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Устройство обмазочной гидроизоляции |  | м2 | 102,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Устройство оклеечной гидроизоляции |  | м2 | 7,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Укрепление откосов насыпи монолитным бетоном (В25,F200,W8) |  | м2 м3 | 18,4 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Укрепление русла входного оголовка монолитным бетоном (В25,F200,W8) |  | м2 м3 | 11,0 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | То же русла выходного оголовка (В25,F200,W8) |  | м2 м3 | 5,2 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Монолитный бетонный упор (В25,F200,W8) |  | м3 п.м. | 1,1 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Арматура А-I |  | кг | 124,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Щебеночная подготовка под монолитный бетон М400 |  | м3 | 5,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Асфальтовые планки |  | м3 | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Конец укрепления монолитным бетоном (В25, F200,W8) |  | м2 м3 | 20,2 2,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Каменная наброска |  | м3 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПК28+58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отверстие трубы Длина трубы |  | м м | Ø1,0 19,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выборка грунта II группы экскав. емк. ковша 0.65м3 под тело и оголовки трубы с погрузкой в автосамосвалы с перемещением до 1км (замена грунта) |  | м3 | 112 |  |  | С водоотливом |  |  |  |  |  |
| 2 | Укладка щебня М400 h=1,33м под тело и оголовки трубы |  | м3 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обратная засыпка котлована в грунтах II группы вручную |  | м3 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расчистка русла бульдозером |  | м3 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Уплотнение грунта II группы вокруг трубы вручную |  | м3 | 253 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Земляные работы под укрепление лога в грунтах II группы бульдозером с перемещением до 25м |  | м3 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Устройство щебеночной подготовки под оголовки и тело трубы М400 |  | м3 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Укладка плит фундамента трубы N 46 |  | шт м3 | 4 1,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Укладка плит фундамента трубы N 45 |  | шт м3 | 5 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Укладка плит фундамента трубы N 43 |  | шт м3 | 1 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Блок экрана БФ 1 |  | шт м3 | 2 2,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Укладка звеньев тела трубы 3КП 2.200 |  | шт м3 | 5 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Укладка звеньев тела трубы 3КП 2.300 |  | шт м3 | 1 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Монолитный бетон лотков (В 25,F200,W8) |  | м3 | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Укладка ж/б оголовочных звеньев трубы 3КП 15.170 |  | шт м3 | 2 1,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Устройство откосных стенок СТ 1л(п) |  | шт м3 | 4 3,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Устройство обмазочной гидроизоляции |  | м2 | 106,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Устройство оклеечной гидроизоляции |  | м2 | 7,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Укрепление откосов насыпи монолитным бетоном (В25,F200,W8) |  | м2 м3 | 18,4 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Укрепление русла входного оголовка монолитным бетоном (В25,F200,W8) |  | м2 м3 | 11,0 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | То же русла выходного оголовка (В25,F200,W8) |  | м2 м3 | 5,2 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Монолитный бетонный упор (В25,F200,W8) |  | м3 п.м. | 1,1 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Арматура А-I |  | кг | 120,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Щебеночная подготовка под монолитный бетон М400 |  | м3 | 5,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Асфальтовые планки |  | м3 | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Конец укрепления монолитным бетоном (В25, F200,W8) |  | м2 м3 | 20,2 2,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Каменная наброска |  | м3 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПК37+64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отверстие трубы Длина трубы |  | м м | Ø1,0 28,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выборка грунта II группы экскаватором емк. ковша 0.65м3 под тело и оголовки трубы с последующим разравниванием |  | м3 | 462 |  |  | С водоотливом |  |  |  |  |  |
| 2 | Укладка щебня М400 h=1,33м |  | м3 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обратная засыпка котлована в грунтах II группы вручную |  | м3 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уплотнение грунта II группы вокруг трубы вручную |  | м3 | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Земляные работы под укрепление лога в грунтах II группы бульдозером с перемещением до 25м |  | м3 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Устройство щебеночной подготовки под лоток и откосные крылья М400 |  | м3 | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Укладка плит фундамента трубы N 46 |  | шт м3 | 13 4,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Укладка плит фундамента трубы N 45 |  | шт м3 | 6 2,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Блок экрана БФ 1 |  | шт м3 | 1 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Укладка звеньев тела трубы 3КП 2.200 |  | шт м3 | 11 10,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Укладка звеньев тела трубы 3КП 2.300 |  | шт м3 | 1 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Монолитный бетон лотков (В 25,F200,W8) |  | м3 | 0,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Укладка ж/б оголовочных звеньев трубы 3КП 15.170 |  | шт м3 | 1 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Устройство откосных стенок СТ 1л(п) |  | шт м3 | 2 1,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Устройство обмазочной гидроизоляции |  | м2 | 125,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Устройство оклеечной гидроизоляции |  | м2 | 13,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство водоприемного колодца 3.7х3.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Разработка грунта II группы экскаватором емкостью ковша 0.65м3 с перемещением до 1 км с последующим разравниванием |  | м3 | 88 |  |  | С водоотливом |  |  |  |  |  |
| 18 | Укладка щебеночной подготовки толщиной 0.65м3 |  | м3 | 13,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Укладка монолитного бетона (В30,F200,W8) |  | м3 | 28,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Устройство обмазочной гидроизоляции |  | м2 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Изготовление и установка металлической решетки: - арматура Ø 10АI (А240) - уголок 70х70х8 |  | шт кг кг кг | 1 194 100 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Укрепление откосов насыпи монолитным бетоном (В25,F200,W8) |  | м2 м3 | 65,0 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном (В25,F200,W8) |  | м2 м3 | 5,2 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монолитный бетонный упор (В25,F200,W8) |  | м3 п.м. | 2,6 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Арматура А-I |  | кг | 202,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Щебеночная подготовка под монолитный бетон М400 |  | м3 | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Асфальтовые планки |  | м3 | 2,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Конец укрепления монолитным бетоном (В25, F200,W8) |  | м2 м3 | 20,2 2,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Каменная наброска |  | м3 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пересечения и примыкания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а)Устройство пересечений | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | б) съездов | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка грунта I группы (растит. грунт) бульдозером с перемещением до 20 м в валки | м3 | 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 1,6 м3 с перемещением до 8 км автотранспортом из карьера в насыпь | м3 | 1318 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Разработка грунта II группы бульдозером с перемещением грунта в насыпь до 20 м | м3 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Разработка грунта II группы бульдозером с перемещением грунта до 30 м в отвал | м3 | 336 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Планировка грунта II группы механизированным способом | м2 | 5874 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Уплотнение грунта II группы кулачковыми катками массой 8 тн слоями толщиной 0,3 м при 12 проходах по одному следу | м3 | 1275 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Укрепление откосов засевом трав при одинарной норме высева семян с | м2 | 1046 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | досыпкой растит. грунтом | м3 | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Дополнительный слой из песка средней крупности h-0,20 м | м3 | 726 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Нижний слой основания из щебня М-600, уложенного по способу заклинки - 0,20 м | м2 | 2437 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Розлив битума 0,8 л/м2 | тн | 1,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Верхний слой основания из черного щебня - 0,08м | м2 | 2173 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Розлив битума 0,3 л/м2 | тн | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Покрытие из горячего плотного асфальтобетона тип Б марки I - 0,05 м | м2 | 2057 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Укрепление краевой полосы горячим асфальтобетоном - 0,05 м | м2 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Укрепление обочин засевом трав при двойной норме высева семян с досыпкой растит. грунтом | м2/ м3 | 293/46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Укрепление обочин щебнем М400 - 0,20 м | м2 | 796 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Укрепление торца съезда щебеночной призмой | м3 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Установка ж/б трубы отв. 0.5м длиной 11.60м | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Примыкание на ПК0+00 Земляное полотно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Снятие растительного грунта I группы бульдозером 130л.с. с перемещение до 20м толщиной 0,25м | м3 | 2550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Разработка грунта II группы бульдозером 130лс с перемещением до 20м | м3 | 4317 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Уплотнение дна корыта самоходными катками до 8тн | м2 | 7011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Разработка грунта I группы экскаватором емк. ковша 1,6 м3 с погрузкой в автомашины и перемещением до 8 км | м3 | 853 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Планировка земляного полотна механизированным способом | м2 | 7516 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Уплотнение грунта кулачковыми катками 8тн при12 проходах по одному следу толщиной уплотняемого слоя 0,20 м | м3 | 4317 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Укрепление откосов засевом трав при одинарной норме высева семян с досыпкой растительным грунтом | м2/ м3 | 4788/756 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорожная одежда | Ед. изм. | Объем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка существующей дорожной одежды экскав.емк. ковша 0.25м3 с погрузкой в автотранспорт и отвозкой на расстояние 7 км: асфальтобетон - 0,05м, щебень – 0,3м | м2 | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Устройство дополнительного слоя из песка Кф> 1.0м/сутки – 0.63м | м3 | 4850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Устройство нижнего слоя основания из щебня М-600, уложенного по способу заклинки-0.20м | м2 | 3930 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Розлив битума 0.8л/м2 | тн. | 2.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Устройство верхнего слоя основания из черного щебня толщиной 0,08м | М2 | 3550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Розлив битума 0,3 л/м2 | тн | 1.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Устройство выравнивающего слоя из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона | м3 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Розлив битума 0,8 л/м2 | тн | 1,819 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона | м2 | 5417 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М-I–0,06 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Розлив битума 0,3 л/м2 | тн | 1,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Трещинно-прерывающая прослойка ССП50/50-25 | м2 / м2 | 5417/5780 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б М-I толщиной 0,04м | м2 | 5417 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Укрепление кромки проезжей части горячим асфальтобетоном толщиной 0,10м (0,04+0,06) | м2 | 421 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Укрепление обочин щебнем М 400 толщиной 0.20м | м2 | 1263 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Укрепление обочин засевом трав при двойной норме высева семян с досыпкой растит. грунта | м2/м3 | 421/66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обстановка дороги, организация и безопасность движения, дорожная и автотранспортная служба Объездная автомобильная дорога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка грунта II гр. экскаватором емк. ковша 1,0 м3 с перемещением в насыпь автотранспортом на расстоянии до 1км | м3 | 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Планировка грунта II гр. вручную | м2 | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Уплотнение грунта II гр. пневмотрамбовками | м3 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Установка дорожных знаков: а) предупреждающие б) приоритета в) запрещающие г) информациооные д) знаки особых предписаний е) знаки доп.информации (таблички) | шт шт шт шт шт шт шт. | 45 6 14 4 6 10 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Установка опор для дорожных знаков: СКМ 1.25 СКМ 1.30 СКМ 2.30 СКМ 3.35 СКМ 3.40 | шт шт шт шт шт | 3 25 4 4 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Установка железобетонных сигнальных столбиков | шт | 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Установка ограждения: 11ДО У3/250-0,75-2,0-1,08 начальный участок рабочий участок концевой участок 11ДО У4/300-0,75-1,0-1,08 начальный участок рабочий участок концевой | п.м п.м. п.м. п.м п.м п.м. п.м. п.м. | 1746 90 1596 60 1202 54 1112 36 |  | 5х18 5х12 3х18 3х12 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Устройство лестничного схода тип I-Г (три ступени) | шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ступень МЖ 3-11 | шт/м3 | 24/0.984 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сетка С-26 | шт/кг | 24/20.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø 3 В I L-560 | шт/кг | 144/4.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø 5 В I L-1100 | шт/кг | 96/16.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | изделие закладное МН-10 | шт/кг | 24/13.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø 8 А III L-150 | шт/кг | 48/2.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 8×75 L-75 | шт/кг | 24/8.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø 8 А III L-100 | шт/кг | 48/1.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Петля П-3 Ø 6 А I L-340 | шт/кг | 24/1.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лестничный косоур МЖ 3-9 | шт/м3 | 16/0.992 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изделие закладное МН-4а | шт/кг | 16/12.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø 6 А III L-210 | шт/кг | 32/1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С 10 L-80 | шт/кг | 16/11.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каркас плоский КР-3 | шт/кг | 16/19.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø 4 В I L-100 | шт/кг | 144/1.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ограждение ММ -55 | шт/кг | 8/106.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фундамент МЖ 3-7 | шт/м3 | 32/1.696 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изделие закладное МН-9 | шт/кг | 32/33.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø 6 А III L-180 | шт/кг | 32/1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 8×140 L-100 | шт/кг | 32/28.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Щебеночная подушка | шт/м3 | 32/2.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доомоноличивание – монолитным бетоном (В-25; F200) | м3 | 0.248 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство площадок из ж/б плит ПБ1-16 размером 1000х1000х160 бетон В-25 | шт/м3 м3 | 8/1.28 1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сталь | кг | 2.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | основание из песка, стабилизированное цементом М-400 толщ.0.10м | м2 | 8.08 |  | расход цем. 7% от песка |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дренирующий песчаный слой-0.10м | м3 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Устройство лестничного схода тип I-В (семь ступеней) | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ступень МЖ 3-11 | шт/м3 | 35/1.435 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сетка С-26 | шт/кг | 35/30.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø 3 В I L-560 | шт/кг | 210/6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø 5 В I L-1100 | шт/кг | 140/23.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | изделие закладное МН-10 | шт/кг | 35/19.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø 8 А III L-150 | шт/кг | 70/4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 8×75 L-75 | шт/кг | 35/12.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø 8 А III L-100 | шт/кг | 70/2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Петля П-3 Ø 6 А I L-340 | шт/кг | 70/2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лестничный косоур МЖ 3-8 | шт/м3 | 10/1.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изделие закладное МН-4а | шт/кг | 10/7.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø 6 А III L-210 | шт/кг | 20/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С 10 L-80 | шт/кг | 10/6.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каркас плоский КР-2 | шт/кг | 10/24.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø 4 В I L-100 | шт/кг | 170/1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ограждение ММ -54 | шт/кг | 5/121.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фундамент МЖ 3-7 | шт/м3 | 20/1.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изделие закладное МН-9 | шт/кг | 20/20.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ø 6 А III L-180 | шт/кг | 20/0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 8×140 L-100 | шт/кг | 20/17.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Щебеночная подушка | шт/м3 | 20/1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доомоноличивание – монолитным бетоном (В-25; F200) | м3 | 0.155 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство площадок из ж/б плит ПБ1-16 размером 1000х1000х160 бетон В-25 | шт/м3 м3 | 5/0.8 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сталь | кг | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | основание из песка, стабилизированное цементом М-40 толщ.0.10м | м2 | 1.6 |  | расход цем. 7% от песка |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дренирующий песчаный слой-0.10м | м3 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Устройство пешеходных дорожек шириной 1.0м ПК 33+48-ПК34+00 | п.м | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нарезка корыта мех.способом с | м3 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительный слой из песка толщ 0.10м | м3 | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание из щебня М-400 толщ.0.12м | м2 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | розлив битума в кол-ве 0.8л/м2 | тн | 0.052 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | покрытие из горячего плотного а/б тип Д марка III толщ.0.03 | м2 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Разметка проезжей части: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 сплошная шириной 0.10м 1.5 пунктирная шириной 0.10м 1.6 пунктирная шириной 0.10м 1.7 пунктирная шириной 0.10м 1.14.1 пешеходный переход 0.40м 1.2.1 сплошная шириной 0.10м | п.м п.м п.м п.м п.м/м2 п.м | 452 2325 680 32 28/11,2 7378 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Укладка плиты ПЖБ 3-16I бетон В22.5 арматура | шт. м3 кг | 1 0.72 29.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Примыкание на ПК 0+00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка грунта II гр. экскаватором емк. ковша 1,0 м3 с перемещением в насыпь автотранспортом на расстоянии до 1 км | м3 | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Планировка грунта II гр. вручную | м2 | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Уплотнение грунта II гр. пневмотрамбовками | м3 | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Установка дорожных знаков: а) предупреждающие б) приоритета в) запрещающие г) знаки особых предписаний д) информационные е) знаки дополнительной информации (таблички) | шт шт шт шт шт шт шт | 25 1 3 6 4 5 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Установка опор для дорожных знаков: СКМ 1.30 СКМ 2.30 СКМ 3.35 СКМ 3.40 | шт шт шт шт | 10 9 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Установка железобетонных сигнальных столбиков | шт | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Разметка проезжей части: 1.1 сплошная шириной 0.10м 1.2.1 сплошная шириной 0.10м 1.5 пунктирная шириной 0.10 1.6 пунктирная шириной 0.10м 1.7 пунктирная шириной 0.10м 1.8 пунктирная шириной 0.20м 1.13 1.18 | п.м п.м п.м п.м п.м п.м п.м. м2 м2 м2 | 487 1219 - 21 170 64 342 2.54 8.64 3.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.19 1.20 1.16.1, 1.1 1.16.2 1.16.3 1.1 | м2 м2 шт/м2 м2 м2 м2 м2 м2 | 7.86 6.06 2/6.76 94.02 41 7.03 9.07 8.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Планировка участка для озеленения механизированным способом | м2 |  | 17250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Планировка участка для озеленения – разбивка участка | м2 |  | 17250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев – саженцев с оголенной корневой системой вручную с добавлением растительной земли до 100% в грунтах IIгруппы | ям |  | 1150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0.7 х 0.7м | шт. |  | 1150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Каштан конский | шт. |  | 1150 |  |  |  |  |  |  |  |

Автоподъезд к ООО « Эй Си Эй»

|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование вида работ |  |  | Ед.изм. | Кол-во |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Освоение трассы и подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  | Восстановление трассы в равнинной местности |  |  | км | 0.403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  | Рубка деревьев мягких пород диаметром: до 1.0м / 0.3м |  |  | шт. | 10/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | а) валка деревьев |  |  | шт. | 10/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | б) трелевка деревьев на расстояние до 1км |  |  | шт. | 10/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в) разделка древесины |  |  | шт. | 10/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | г) корчевка пней |  |  | шт. | 10/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | д) обивка земли с выкорчеванных пней |  |  | шт. | 10/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | е) транспортировка пней до 1 км |  |  | шт. | 10/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ж) засыпка ям после корчевки грунтом II группы из карьера, дальность возки 8 км з) планировка грунта II группы механизированным способом и) уплотнение грунта II группы кулачковым катком массой 8тн при 12 проходах по одному следу и толщине уплотняемого слоя 0.3м. |  |  | м3 м2 м3 | 12/10 12/8 11/9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Земляное полотно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  | Профильный объем земляных работ, в том числе: насыпь ровик уширения |  |  | м3 м3 | 1926 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  | Оплачиваемый объем земляных работ |  |  | м3 | 2831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  | Разработка грунта I гр. бульдозером 130л.с. с перемещением в валки до 30 м |  |  | м3 | 721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  | Разработка грунта II гр. экскаватором 1,6 м3 с погрузкой в автосамосвалы и перемещением из карьера до 8 км в насыпь |  |  | м3 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  | Разработка грунта II гр. экскаватором ёмк. ковша 0.25 м3 с перемещением автотранспортом до 1 км ( ровик уширения ) |  |  | м3 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  | Планировка земляного полотна механизированным способом в грунтах II гр. |  |  | м2 | 3831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  | Уплотнение грунта II гр. кулачковыми катками массой 8 тн при 12 проходах по одному следу и толщине уплотняемого слоя 0,2 м |  |  | м3 | 1926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  | Укрепление откосов засевом трав при одинарной норме высева семян по слою растительного грунта 0,15 м |  |  | м2/м3 | 785/124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Рекультивация нарушенных земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | Планировка грунта II группы механизированным способом |  |  | м2 | 2704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | Надвижка растительного грунта из валков бульдозером с перемещением до 20 м и последующей планировкой бульдозером |  |  | м3/м2 | 570/2704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | Посев многолетних трав - клевер красный 18 кг/га - тимофеевка 4,5 кг/га - овсяница 9,0 кг/га |  |  | га кг кг кг | 0,27 4,8 1,2 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дорожная одежда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  | Устройство защитно-дренирующей прослойки из дорнита Ф -2 |  |  | м2/м2 | 2404/2596 |  |  |  |  | ПК0+00-ПК1+69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  | Ямочный ремонт существующего покрытия щебнем М400 |  |  | м2/м3 | 655/98 |  |  |  |  | ПК1+69-ПК4+03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительный слой из щебня М400 h – 0,20 м |  |  | м3 | 284 |  |  |  |  | ПК1+69-ПК4+03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительный слой из песка средней крупности Кф > 1,0 м/сутки h – 0,56 м |  |  | м3 | 969 |  |  |  |  | ПК0+00-ПК1+69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  | Устройство выравнивающего слоя из щебня М 400 |  |  | м3 | 71.7 |  |  |  |  | ПК1+69-ПК4+03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  | Нижний слой основания из щебня М-600, уложенный по способу заклинки h – 0,20 м |  |  | м2 | 1840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  | Розлив битума – 0,8 л/м2 |  |  | тн | 2.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  | Верхний слой основания из черного щебня h – 0,08 м |  |  | м2 | 2861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  | Розлив битума – 0,3 л/м2 |  |  | тн | 0.858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  | Нижний слой покрытия из горячего пористого а/бетона марки I h – 0,06 м |  |  | м2 | 2861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  | Розлив битума 0,8 л/м2 |  |  | тн | 2.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | Укладка геосетки ( трещинно-прерываюшей прослойки) ССНП 50/50-25 |  |  | м2/м2 | 3635/3832 |  |  |  |  | ПК0+00-ПК4+03 и на швы на уширении ПК1+69-ПК4+03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  | Верхний слой покрытия из горячего плотного а/бетона тип Б марка I h – 0,04 м |  |  | м2 | 2858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  | Укрепление обочин щебнем М400 h – 0,20 м |  |  | м2 | 639 |  |  |  |  | ПК0+00-ПК1+69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  | Укрепление обочин засевом трав при двойной норме высева семян по слою растит. грунта 0,15 м. |  |  | м2/м3 | 166/27 |  |  |  |  | ПК0+00-ПК1+69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  | Установка бетонного бортового камня БР 100.30.18 |  |  | п.м./м3 | 466/24.23 |  |  |  |  | ПК1+69-ПК4+03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Восстановление площадок перед заводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  | Розлив битума 0.8 л/м2 |  |  | тн | 0.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  | Выравнивающий слой из горячей пористой а/бетонной смеси М I |  |  | м3 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  | Розлив битума 0.3 л/м2 |  |  | тн | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Покрытие из горячей плотной а/бетонной смеси тип Б марка I h – 0,05 м |  |  | м2 | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |  |  | Устройство железобетонных лотков вдоль кромки проезжей части блок Б1-20-50 |  |  | п.м./шт. | 264/264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |  |  | Устройство односторонних водосбросов: |  |  | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | а) блок Б-2-20-25 |  |  | шт./м3 | 6/0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | металл |  |  | кг | 6.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | б) монолитный бетон В 25 F200 |  |  | м3 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в) блок Б-5 |  |  | шт./м3 | 6/0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | металл |  |  | кг | 13.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | г)щебёночная подготовка (щебень М400) |  |  | м3 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |  |  |  | Устройство лотков по откосу насыпи |  |  | п.м. | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | а) блок Б-6 |  |  | шт./м3 | 15/0.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | металл |  |  | кг | 36.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | б)щебёночная подготовка (щебень М400) |  |  | м3 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |  |  |  | Устройство гасителей у подошвы насыпи |  |  | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | а) монолитный бетон В 25 F200 |  |  | м3 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | б) растекатель бетон В25 F200 |  |  | шт./м3 | 3/0.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | металл |  |  | кг | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в) блок Б-5 |  |  | шт./м3 | 18/1.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | металл |  |  | кг | 42.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | г) блок Б-9 |  |  | шт./м3 | 3/0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | металл |  |  | кг | 5.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | д)щебёночная подготовка (щебень М400) |  |  | м3 | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | е) земляные работы экскаватором емк. ковша 0.25 м3 с ручной доработкой 10% |  |  | м3 | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отверстие трубы Длина трубы |  |  | м м |  | Ø1,0 19,49 |  |  |  | ПК 1+25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | Выборка грунта II группы экскав. емк. ковша 0.65м3 под тело и оголовки трубы с погрузкой в автосамосвалы с перемещением до 1км (замена грунта) |  |  | м3 |  | 108 |  |  |  | С водоотливом |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | Укладка щебня М400 h=1,33м под тело и оголовки трубы |  |  | м3 |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | Обратная засыпка котлована в грунтах II группы вручную |  |  | м3 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | Уплотнение грунта II группы вокруг трубы вручную вручнуюпневмотрамбовками |  |  | м3 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | Земляные работы под укрепление лога в грунтах II гр. бульдозером с перемещением до 25м |  |  | м3 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | Устройство щебеночной подготовки под лоток и блоки откосных стенок М400 |  |  | м3 |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | Укладка плит фундамента трубы N 46 |  |  | шт м3 |  | 6 2.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Укладка плит фундамента трубы N 45 |  |  |  |  |  |  | шт м3 |  | 3 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Укладка плит фундамента трубы N 43 |  |  |  |  |  |  | шт м3 |  | 1 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Блок экрана БФ 1 |  |  |  |  |  |  | шт м3 |  | 2 2,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Укладка звеньев тела трубы 3КП 2.200 |  |  |  |  |  |  | шт м3 |  | 5 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Укладка звеньев тела трубы 3КП 2.300 |  |  |  |  |  |  | шт м3 |  | 1 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | Монолитный бетон лотков (В 25,F200,W8) |  |  |  |  |  | м3 |  | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | Укладка ж/б оголовочных звеньев трубы 3КП 15.170 |  |  |  |  |  | шт м3 |  | 2 1,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | Устройство откосных стенок СТ 1л(п) |  |  |  |  |  | шт м3 |  | 4 3,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | Устройство обмазочной гидроизоляции |  |  |  |  |  | м2 |  | 106.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | Устройство оклеечной гидроизоляции |  |  |  |  |  | м2 |  | 7,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укрепительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | Укрепление откосов насыпи монолитным бетоном (В25,F200,W8) |  |  |  |  |  | м2 м3 |  | 18,4 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | Укрепление русла входного оголовка монолитным бетоном (В25,F200,W8) |  |  |  |  |  | м2 м3 |  | 11,0 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | То же русла выходного оголовка (В25,F200,W8) |  |  |  |  |  | м2 м3 |  | 5,2 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | Монолитный бетонный упор (В25,F200,W8) |  |  |  |  |  | м3 п.м. |  | 1,1 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | Арматура А-I |  |  |  |  |  | кг |  | 124,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | Щебеночная подготовка под монолитный бетон М400 |  |  |  |  |  | м3 |  | 5,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | Асфальтовые планки |  |  |  |  |  | м3 |  | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | Конец укрепления монолитным бетоном (В25, F200,W8) |  |  |  |  |  | м2 м3 |  | 20,2 2,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Каменная наброска |  |  |  |  |  | м3 |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пересечения и примыкания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Примыкание на ПК 35 + 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Съем растительного грунта I группы бульдозером мощностью 130 л.с. толщиной слоя 0,20м с перемещением до 20м |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Разработка грунта II группы экскаватором емкостью ковша 1,6 м3 с погрузкой в автосамосвалы и с транспортировкой до 8 км. |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 529 |  |  |  | На полосы торможения и радиусы закругления |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т послойно, толщиной слоя 0,25м проходом по одному следу 12 раз |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Планировка грунта II группы механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Укладка синтетического материала дорнит Ф -2 |  |  |  |  |  |  |  | м2/м2 |  | 2100/ 2270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Дополнительный слой песка средней крупности Кф>1.0м/сутки толщиной слоя 0.56м |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 1176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Нижний слой основание из щебня М-600, уложенное по способу заклинки толщиной слоя 0.2м |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Розлив битума 0.8л/м2 |  |  |  |  |  |  |  | тн. |  | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Верхний слой основание из черного щебня толщиной 0,08м |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Розлив битума 0,3л/м2 |  |  |  |  |  |  |  | тн |  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Нижний слой покрытие из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки I толщиной слоя 0.06м |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Розлив битума 0,8л/м2 |  |  |  |  |  |  |  | тн |  | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Укладка армирующей прослойки из геосетки ССНП 50/50 -25 |  |  |  |  |  |  |  | м2/м2 |  | 2100/ 2210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б марки I толщиной слоя 0.04м |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обстановка дороги, организация и безопасность движения, дорожная и автотранспортная служба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Разработка грунта II гр. экскаватором емк. ковша 1,0 м3 с перемещением в насыпь автотранспортом на расстоянии до 1 км |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Планировка грунта II гр. вручную |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Уплотнение грунта II гр. пневмотрамбовками |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Установка дорожных знаков: а) предупреждающие б) приоритета в) информационные г) знаки дополнительной информации (таблички) д) особых предписаний |  |  |  |  |  |  |  | шт шт шт шт шт шт. |  |  | 9 2 2 1 3 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Установка опор для дорожных знаков: СКМ 1.30 СКМ 2.30 СКМ 3.35 |  |  |  |  |  |  |  | шт шт шт |  |  | 2 3 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Разметка проезжей части: в зоне примыкания 1.1 сплошная шириной 0.10м 1.2.1 сплошная шириной 0.10м 1.7 пунктирная шириной 0.10м 1.8 пунктирная шириной 0.20м 1.13 1.18 |  |  |  |  |  |  |  | п.м п.м п.м п.м м2 м2 м2 м2 |  |  | 474 431 55 90 2.40 2.88 7.28 5.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 1.19 1.20 1.16.1 1.16.2 1.16.3 1.1 по автоподъезду 1.6 пунктирная шириной 0.10м 1.5 пунктирная шириной 0.10м 1.2.1 сплошная шириной 0.10м |  |  |  |  |  |  |  | м2 шт/м2 м2 м2 м2 м2 п.м п.м п.м |  |  | 4.04 2/4.5 64.72 14.48 14.9 34.4 100 323 243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переустройство ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (ПП1) |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Переустройство ВЛ-6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка ж/б опор переходных промежуточных (ПП10-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (ПП10-5) |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Установка опор ж/б переходных угловых промежуточных (ПУП10-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (ПУП10-1) |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,2 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  | Установка оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 6-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 852 |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ВЛ СВЯЗИ И КАБЕЛЬ СВЯЗИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Переустройство ВЛ-связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ c траверсами с двойными приставками: одностоечных (ПП2) |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  | Демонтаж кабеля связи |  |  |  |  |  |  |  |  | п.м. |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
|  | Переустройство кабеля связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 61,790 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (дработка грунта 3% от 63,7 м3) |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 1,91 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий |  |  |  |  |  |  |  | п.м. |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 100 мм |  |  |  |  |  |  |  | п.м. |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  | Прим.Протаскивание проволоки |  |  |  |  |  |  |  | п.м. |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  | Прим. Установка заглушек |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 50,96 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (20%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,74 |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство смотровых колодцев ККС-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на проезжей части ККС-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 13,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переустройство канализации ПК 0+30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № пп |  |  |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переход канализационного коллектора №1 диам.350 глубиной 3м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  |  | м3 | 433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов:2 |  |  |  | м3 | 769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (доработка) (100 м3 грунта) |  |  |  | м3 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 |  |  |  | м3 | 376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  |  | м3 | 376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  |  | м3 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км (класс груза 1) |  |  |  | т | 1345,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 |  |  |  |  | 769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  | Устройство основания под трубопроводы: гравийного |  |  |  | м3 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  |  | м3 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  |  | м3 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  | Устройство засыпки фундаментных балок: песком (устройство засыпки песком над верхом труб 30см) |  |  |  | м3 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  |  |  | Устройство засыпки фундаментных балок: песком (утройство засыпки песком до низа дорожного покрытия) (100 м3 засыпки) |  |  |  | м3 | 555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  |  |  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой (колодцев) |  |  |  | м2 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  |  |  | Устройство покрытий асфальтобетонных: литых толщиной 10 мм (днище колодцев) |  |  |  | м2 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  |  |  | Оклейка поверхностей стеклотканью: на нефтебитуме, первый слой (наклейка полос гнилостойкой ткани на стыки ж/б колец колодца) |  |  |  | м2 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 |  |  |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 800 мм (футляр) |  |  |  | км | 0,042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 |  |  |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 |  |  |  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм |  |  |  | км | 0,042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 600 мм (500 м) |  |  |  | км | 0,042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 |  |  |  | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 500 мм |  |  |  | м | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 |  |  |  | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т(опора для протаскивания трубы в футляр) |  |  |  | т | 0,779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 |  |  |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: бетоном |  |  |  | м3 | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 |  |  |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  |  |  | м3 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 |  |  |  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 600 мм (500 м) |  |  |  | км | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 |  |  |  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм |  |  |  | км | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 |  |  |  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм |  |  |  | км | 0,034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 |  |  |  | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м |  |  |  | м3 | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 |  |  |  | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона |  |  |  | м3 | 3,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  |  | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих |  |  |  | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31 |  |  |  | Устройство засыпки фундаментных балок: песком(засыпка существующего колодца песком) |  |  |  | м3 | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 |  |  |  | Демонтаж чугунных люков |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 |  |  |  | Уплотнение грунта: щебнем |  |  |  | м2 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34 |  |  |  | Устройство бетонной подготовки |  |  |  | м3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений |  |  |  | м3 | 55,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 |  |  |  | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков в сооружениях |  |  |  | м3 | 26,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37 |  |  |  | Укладка: балок |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38 |  |  |  | Укладка плит покрытия |  |  |  | шт | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39 |  |  |  | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм |  |  |  | м3 | 1,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 |  |  |  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  |  |  | т | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза |  |  |  | м2 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 |  |  |  | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (Анкер А1) |  |  |  | т | 0,0068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 43 |  |  |  | Железнение цементных покрытий |  |  |  | м2 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44 |  |  |  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  |  | м2 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 |  |  |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя |  |  |  | м2 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 46 |  |  |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя |  |  |  | м2 | 45,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47 |  |  |  | Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике |  |  |  | м2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48 |  |  |  | Уплотнение грунта: щебнем |  |  |  | м2 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 49 |  |  |  | Устройство бетонной подготовки (отмостка) |  |  |  | м3 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  |  |  | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм |  |  |  | м2 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51 |  |  |  | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 |  |  |  | м2 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переход футляра через а/д (резервный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 52 |  |  |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 800 мм (футляр) |  |  |  | км | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 53 |  |  |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 54 |  |  |  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм |  |  |  | км | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Переустройство канализации ПК 0+47,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № пп |  |  |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Система К1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переход канализационного коллектора №2 диам.250 глубиной 2,4м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  |  | м3 | 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  |  | м3 | 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (доработка) |  |  |  | м3 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 |  |  |  | м3 | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  |  | м3 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км (класс груза 1) |  |  |  | т | 528,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 |  |  |  | м3 | 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  | Устройство основания под трубопроводы: гравийно-щебеночного |  |  | м3 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | м3 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | м3 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  | Прим.Устройство засыпки фундаментных балок: песком (устройство засыпки песком над верхом труб 30см) |  |  | м3 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  |  |  | Устройство засыпки фундаментных балок: песком (устройство засыпки песком до низа дорожного покрытия) |  |  | м3 |  | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  |  |  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой (колодцев) |  |  | м2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  |  |  | Устройство покрытий асфальтобетонных: литых толщиной 10 мм (днище колодцев) |  |  | м2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 |  |  |  | Оклейка поверхностей стеклотканью: на нефтебитуме, первый слой (наклейка полос гнилостойкой ткани на стыки ж/б колец колодца) |  |  | м2 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 |  |  |  | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм |  |  | км |  | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 |  |  |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм |  |  | км |  | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 |  |  |  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм |  |  | км |  | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 |  |  |  | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 300 мм |  |  | м |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 |  |  |  | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т(опора для протаскивания трубы в футляр) |  |  | т |  | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 |  |  |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: бетоном |  |  | м3 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 |  |  |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  |  | м3 |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  |  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм |  |  | км |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 |  |  |  | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м |  |  | м3 |  | 1,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 |  |  |  | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37 |  |  |  | Устройство засыпки фундаментных балок: песком (засыпка существующего колодца песком) |  |  | м3 |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38 |  |  |  | Демонтаж чугунных люков |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Камера ж/бетонная разм.3000х3300мм шт2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39 |  |  |  | Уплотнение грунта: щебнем |  |  | м2 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 |  |  |  | Устройство бетонной подготовки |  |  | м3 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 43 |  |  |  | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений |  |  | м3 |  | 55,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  |  |  | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков в сооружениях |  |  | м3 |  | 26,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51 |  |  |  | Укладка: балок |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 53 |  |  |  | Укладка плит покрытия |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55 |  |  |  | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм |  |  | м3 |  | 1,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 59 |  |  |  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  |  | т |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 61 |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза |  |  | м2 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 62 |  |  |  | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (анкер А1) |  |  | т |  | 0,0068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 |  |  |  | Железнение цементных покрытий |  |  | м2 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 64 |  |  |  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | м2 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 65 |  |  |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя |  |  | м2 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 68 |  |  |  | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя |  |  | м2 |  | 45,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 71 |  |  |  | Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике |  |  | м2 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 72 |  |  |  | Уплотнение грунта: щебнем |  |  | м2 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 73 |  |  |  | Устройство бетонной подготовки (отмостка) |  |  | м3 |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 76 |  |  |  | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм |  |  | м2 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 до 30 мм |  |  | м2 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Ведомость объемов работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Переустройство водопровода |  |  |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. изм. | Количество |
| Раздел 1. Водопровод |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | м3 | 2419 |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | м3 | 743 |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (доработка) | м3 | 98 |
| 4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 2014 |
| 5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 2014 |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 | 503 |
| 7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км (класс груза 1) | т | 1300,25 743*1,75 |
| 8 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 743 |
| Раздел 2. Строительные работы |  |  |  |
| 9 | Устройство основания под трубопроводы: гравийно-щебеночного | м3 | 82 |
| 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 89 |
| 11 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 89 |
| 12 | Устройство засыпки: песком (над верхом труб 30 см) | м3 | 255 |
| 13 | Устройство засыпки траншеи: песком (до низа дорожного покрытия) | м3 | 309 |
| 14 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой (колодцев) | м2 | 7 |
| 15 | Устройство покрытий асфальтобетонных: литых толщиной 10 мм | м2 | 7 |
| 17 | Оклейка поверхностей стеклотканью: на нефтебитуме, первый слой (наклейка полос гнилостойкой ткани на стыки ж/б колец колодца) | м2 | 6 |
| Раздел 3. Трубопроводы |  |  |  |
| 18 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм | км | 0,01 |
| 21 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | км | 0,85 |
| 24 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм | км | 0,01 |
| 25 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм | км | 0,85 |
| 26 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | шт | 2 |
| 29 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм | шт | 2 |
| 32 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | т | 0,02728 |
| 35 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 42 |
| 36 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 600 мм (футляр) | км | 0,0551 |
| 39 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 600 мм | км | 0,0551 |
| 41 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм (в футляре) | км | 0,0581 |
| 44 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм | км | 0,0581 |
| 45 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм | м | 58,1 |
| 46 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (опора для протаскивания трубы в футляр) | т | 0,416 |
| 48 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах | м3 | 6,52 |
| 51 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных (бетонные подушки) | м3 | 7,6 |
| 54 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм (через стенку колодца) | шт | 10 |
| 56 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм | шт | 4 |
| 58 | Устройство засыпки фундаментных балок: песком (засыпка существующего колодца песком) | м3 | 6 |

Технические параметры

В соответствии с ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог», ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог», ГОСТ Р 52748-2007 «Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения», СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и на основании расчетной перспективной интенсивности движения автодорога должна соответствовать следующим техническим параметрам:

| Наименование показателей | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | По проекту | Примечания |
| Категория автомобильного дороги | III |  |
| Протяженность, км | 3,930 |  |
| Тип дорожной одежды и вид покрытия | Капитальный, асфальтобетонное покрытие |  |
| Категория автомобильной дороги | III |  |
| Расчетная скорость движения | 100 км/час | 60 км/час по нас. пункту |
| Ширина земляного полотна, м | 12,0 |  |
| Ширина проезжей части, м | 7,0 |  |
| Ширина обочины, м | 2,5 |  |
| Число полос движения | 2 |  |
| Количество малых искусственных сооружений (с подъездом), шт/м | 4/85,97 п.м. | Водопропускные трубы d=1,0м |
| Нагрузки на: |  |  |
| - автодорогу | 115 кН, К10 |  |
| - искусственные сооружения | К4 |  |
| - Продолжительность строительства, месс. | 13 |  |
| Сметная стоимость объекта строительства в текущих ценах с учетом НДС на II квартал 2011г., тыс. руб. | 192247,55 |  |
| В том числе: |  |  |
| - строительно-монтажные работы | 180061,96 |  |
| - прочие работы и затраты | 12,185,59 |  |

- План и продольный профиль.

Трасса объездной автомобильной дороги проложена в соответствии с нормативами и рекомендациями СНиП 2.05.02-85*, СНиП2.07.01-89*, ВСН18-84.

Протяжение объездной автомобильной дороги 3930 п.м.

Примыкая к дороге территориального значения под углом 820 слева объездная автомобильная дорога максимально приближаясь к грунтовой дороге на ПК2+83 поворачивает вправо под углом №1- 53023/ и радиусом закругления в плане 300м обходит с севера н.п., далее проходит по землям муниципального образования и землям собственников до застройки.

Далее объездная автомобильная дорога обойдя с севера город и, проходя  вдоль коллективных садов радиусом закругления 150м, выходит на автомобильную дорогу. Трасса дороги имеет  6 углов поворота. Величина углов поворота колеблется от 11015/ до 62032/. Минимальные радиусы закругления  №6 - 150м и  №1, №4 и №5 - 300м. Радиус кривой угла №1 принят 300м в связи с прохождением газопровода высокого давления диаметром 1200мм на расстоянии 225м от подошвы насыпи в соответствии с СНиП 42-01-2002г.            « Газораспределительные системы» и техническими условиями.     Радиусы кривых углов №4 и №5 приняты 300м в связи с приближением к дачным поселкам, на что распространяются нормы СНиП 2.07.01-89*.

Продольный профиль составлен в условной системе высот и запроектирован по оси проезжей части на ПЭВМ с использованием программы «KREDO». Проектная линия продольного профиля автодороги запроектирована с минимальной рабочей отметкой, исходя из основного условия повышения работоспособности существующей дорожной одежды, снегонезаносимости.

Максимальный продольный уклон       -   50%0.

Наименьший радиус вогнутой кривой –  1400  м (н.п.)

- Подготовка территории строительства.

При проведении работ по сбору исходных данных  было выявлено, что трасса проходит по землям муниципального образования и землям собственников.

Проложение трассы с изъятием земельных участков  согласовано со всеми заинтересованными организациями.

Согласования места размещения земельных участков для строительства объездной автомобильной дороги находятся в томе №2 «Проект полосы отвода. Согласования».

Перед началом строительных работ производится восстановление и закрепление оси трассы на местности.

В процессе подготовительных работ должны быть выполнены следующие виды работ:

- вырубка деревьев и кустарника;

- вывоз мусора из зоны строительства;

- переустройство инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства (воздушная линия электропередач, подземный кабель связи, подземный газопровод высокого и среднего давления);

- снятие растительного грунта из-под подошвы проектируемой насыпи;

На участках пересечения автодороги  наземными и подземными коммуникациями, при проведении всех строительных работ в охранной зоне должен присутствовать представитель эксплуатирующий организации.

- Земляное полотно.

В соответствии с принятой в проекте схемой источников получения основных строительных материалов для отсыпки насыпи на объездной автодороге используется грунт местного карьера, расположенного на расстоянии 8км. «По своим физико-механическим характеристикам данный грунт относится к суглинкам. Для отсыпки дополнительного и морозозащитного слоя используется песок с Кф > 1м/сутки.

С учетом характеристик данных видов грунтов в соответствии с табл.23  СНиП 2.05.02-85*, СНиП 3.06.03-85, «Руководством по сооружению земляного полотна автомобильных дорог» и на основании ТП 503-0-48.87 «Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования» в проекте разработаны поперечные профили земляного полотна.

.       Крутизна откосов насыпи высотой до 3 м назначена с учетом безопасного съезда транспортных средств в аварийных ситуациях 1:4, а при высоте насыпи до 6,0м - 1:1,75 в соответствии с п. 6.25 табл. 23 и 6.26 СНиП 2.05.02-85* с разработкой мероприятий по обеспечению безопасности движения.

Поперечный профиль земляного полотна объездной дороги назначен в соответствии с ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог» по параметрам III категории.

Ширина земляного полотна – 12 м.

Ширина проезжей части –  7.0 м.

Ширина обочин  –  2.5 м.

Высота насыпи – 0,00 м – 3,90 м.

Поперечный уклон проезжей части принят двускатный - 20%0 на основании требования СНиП 2.05.02-85* табл.7, на вираже принят односкатный – 40%0 (табл.8 СНиП 2.05.02-85*).

При радиусе кривой в плане 150м – 800м в проекте предусмотрено уширение проезжей части с внутренней стороны. Величина полного уширения проезжей части на вираже принята в соответствии п. 4.19 табл. 9 СНиП 2.05.02-85* для автомобилей и автопоездов с расстоянием от переднего бампера до задней оси автомобиля или автопоезда 18м. Для радиуса кривой в плане 150м – уширение 2,2м, для радиуса кривой в плане 300м – уширение 1,1м, для радиуса кривой в плане 800м - уширение 0,5м.

Проектом предусматривается укрепление откосов посевом трав с одинарной нормой высева семян при высоте насыпи до 2 м – 24449 м2, с двойной нормой высева семян при высоте насыпи более 2 м – 16244м2.

Укрепление откосов принято на основании типового проекта 3.503-9-78 «Конструкции укреплений откосов земляного полотна автодорог общего пользования».

Коэффициент уплотнения грунта  согласно табл. 22

СНиП 2.05.02-85* должен составлять в рабочем слое при глубине слоя до 1,5 м от поверхности покрытия 0,98 и  от 1,5 м до 6,0 м неподтопляемой части насыпи – 0,95.

Объем оплачиваемых земляных работ составляет 43774м3.

Распределение по механизмам и способам транспортировки дано в «Покилометровой ведомости объемов земляных работ».

- Для предохранения земляного полотна и существующего рельефа местности от размыва при продольных уклонах выше допустимых, вызывающих размывающие   скорости, проектом предусматривается укрепление дна водоотводных канав устройством монолитного бетонного быстротока с трапецеидальным сечением с ПК30+50 – ПК34+02 –слева и ПК30+50 – ПК32+25 – справа с устройством сброса протяжением 20п.м. – 548п.м., укрепление дна водоотводных канав монолитным бетоном В22,5 толщиной 0,08м  на слое щебня толщиной 0,10м  (см. Ведомость укрепления кюветов).

- Дорожная одежда.

В соответствии с п.2.17 ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд» на проектируемой автодороге принят капитальный тип дорожной одежды. Класс нагрузки, при расчете дорожной одежды, принят в соответствии с ГОСТ Р 52748-2007 п.4.4 для автомобильных дорог III категории – К10, группа расчетной нагрузки А11,5. Нормативная нагрузка на ось АК115 кН принята в соответствии с п.4.2* и п.7.6 СНиП 2.05.02-85* при количестве транспортных средств в составе тяжелого грузового и автобусного потоков 7%.

Для расчета конструкции дорожной одежды  принят минимальный требуемый модуль упругости Етр - 200 Мпа в соответствии с табл.3,4 ОДН 218.046-01, требуемый расчетный модуль упругости в соответствии с расчетной перспективной интенсивностью при новом строительстве подходов – 309Мпа.

Расчет нежесткой конструкции дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием выполнен согласно ОДН 218.046-01 по следующим критериям:

- сопротивление сдвигу в грунте (Ктр=0,8);

- сопротивление растяжению при изгибе асфальтобетона (Ктр=0,8);

- сопротивление упругому прогибу всей конструкции (Ктр=0,9).

Выбор  конструкции  дорожной одежды произведен по результатам сравнения возможных вариантов дорожной одежды с целью выбора наиболее экономически обоснованного. Разработка осуществлялась с учетом имеющихся данных по дорожным материалам, условиям прохождения дороги.

Принятый вариант (№1)  конструкции дорожной одежды:

- морозозащитный слой из песка Кф>1,0 м/сут., ГОСТ 8736-93                                  – 0,46м;

- дополнительный слой основания из песка Кф>1,0 м/сут., ГОСТ 8736-93                                  – 0,20м;

- нижний слой основания из щебня М600,  уложенный по способу заклинки

ГОСТ 25607-94*, ГОСТ8267-93 - 0,20 м;

- верхний слой основания из черного щебня, ВСН 123-98 – 0,08 м;

- нижний слой покрытия из пористой горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I с розливом битума 0,8 кг/м2  ГОСТ 9128-97* – 0.06м;

- трещино-прерывающая прослойка ССП 50/50(25);

- верхний слой покрытия из плотной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки I с розливом битума 0,3 кг/м2  ГОСТ 9128-97* – 0.04м.

На участке с ПК34 – ПК39+22, где залегающие на глубине 2,5м грунтовые воды оказывают существенное влияние на верхнюю часть земляного полотна и дорожную одежду, для обеспечения устойчивости и прочности верхней части земляного полотна и дорожной одежды в соответствии с п.6.20 СНиП2.05.02-85* проектом предусматривается устройство защитно-дренирующей прослойки из дорнита.

На данном участке предусматривается следующая конструкция дорожной одежды:

- дренирующий слой из песка Кф>1,0 м/сут., ГОСТ 8736-93                                  – 0,27м;

- дополнительный слой основания из песка Кф>1,0 м/сут., ГОСТ 8736-93                                  – 0,29м;

- нижний слой основания из щебня М600,  уложенный по способу заклинки

ГОСТ 25607-94*, ГОСТ8267-93 - 0,20 м;

- верхний слой основания из черного щебня, ВСН 123-98 – 0,08 м;

- нижний слой покрытия из пористой горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I с розливом битума 0,8 кг/м2  ГОСТ 9128-97* – 0.06м;

- трещинно - прерывающая прослойка ССП 50/50(25);

- верхний слой покрытия из плотной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки I с розливом битума 0,3 кг/м2  ГОСТ 9128-97* – 0.04м.

Требования к материалам для устройства конструктивных слоев дорожной одежды определены соответствующими стандартами.

В соответствии с п.7.31 СНиП 2.05.02-85* обочины шириной 1,5м с двух сторон укрепляются щебнем М400 толщиной 0,20 м – 10662м2, шириной 0,5м – засевом трав при двойной норме высева семян с подсыпкой растительного грунта.

Для предохранения обочин и откосов земляного полотна от размыва на участках ПК 11+10 – ПК14+50 и ПК30+40 – ПК36+50 с продольным уклоном более 30 %0 проектом предусмотрено устройство продольных лотков Б-1-20-50 вдоль кромки проезжей части протяжением 1510 п.м., сбросов на обочине в количестве 20 штук и устройство железобетонных телескопических  лотков Б-6 по откосу насыпи для сбора и отвода стекающей с проезжей части воды общей длиной 96,5п.м. с устройством гасителей у подошвы насыпи.

Общая площадь покрытия составляет 28213 м2, площадь краевой полосы  обочины – 3825 м2.

Искусственные сооружения.

Железобетонные трубы.

Местоположение проектируемых  труб определено трассой автомобильной дороги и условиями рельефа местности.

При проектировании труб использовались следующие документы:

- СП 35.13330.2011»СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы (Актуализированная

редакция)»

- СНиП 2.05.02 – 85* «Автомобильные дороги».

На ПК 14+07 запроектирована круглая железобетонная труба Ø. 1,0 м длиной

18,49 м на фундаменте тип I. Труба расположена под углом 900 к оси автомобильной дороги. Труба запроектирована из типовых ж/б звеньев марки 3КП2.200 в количестве

6шт и оголовочных звеньев марки 3КП15.170 в количестве 2шт с откосными стенками СТ1л(п).  На входе и выходе приняты цилиндрические звенья.

Уклон лотка составляет 5‰. Звенья объединяются в секции длиной по 4.01м и укладываются на фундаментные ж/б плиты №45 (3шт), №46 (6шт), толщина плит 20 см. Конструкция трубы дана на чертеже  5.2011-ИС лист

На ПК 28+58 запроектирована круглая железобетонная труба Ø1,0м длиной 19,49 м на фундаменте тип I. Труба расположена под углом 900 к оси автомобильной дороги. Труба запроектирована из типовых ж/б звеньев марки 3КП2.200 в количестве 5шт, 3КП2.300 в количестве 1шт и оголовочных звеньев марки 3КП15.170 в количестве 2шт с откосными стенками СТ1л(п). На входе и выходе приняты цилиндрические звенья.

Уклон лотка составляет 20‰. Звенья объединяются в секции длиной по 4.01м и  5.01м и укладываются на фундаментные ж/б плиты №45 (5шт), №46 (4шт), №43(1шт), толщина плит 20см.    Конструкция трубы дана на чертеже  5.2011-ИС лист  .

На ПК 37+64 запроектирована круглая железобетонная труба Ø 1,0м длиной

28,50м на фундаменте тип I. Труба расположена под углом 900 к оси автомобильной дороги. Труба запроектирована из типовых ж/б звеньев марки 3КП2.200-11шт, 3КП2.300 в количестве 1шт и на выходе оголовочного звена марки 3КП15.170 с откосными стенками СТ1л(п). На входе и выходе приняты цилиндрические звенья.

Уклон лотка составляет  20‰. Звенья объединяются в секции длиной по 4.01м и 5.01м и укладываются на фундаментные ж/б плиты №45(6шт), №46(12шт), толщина плит 20 см.

В связи с заглублением  трубы для обеспечения проектных отметок продольного профиля дороги у входного оголовка трубы устраивается водоприемный колодец.

Колодец запроектирован из монолитного бетона В25 F200 W8 шириной 3,7, длиной 3,95м и высотой 1,5м. Для обеспечения безопасности по верху устанавливается предохранительная решетка, выполненная из арматуры Ø 12АI (А240). Конструкция трубы дана на чертеже  5.2011-ИС лист

Грунты в местах расположения труб относятся к пучинистым грунтам. Проектом предусматривается  замена существующего грунта основания на щебень М 400 на глубину 1,65м для исключения действия морозного пучения.

Укрепление откосов  насыпи у входного и выходного оголовка и русла входного оголовка принято монолитным бетоном В25 F200 W8 толщиной 0,08 м, армированным сеткой Ø 6 A I (А240) ячейки 200х200 на слое щебня 600 толщиной 0,1 м.

Укрепление русла выходного оголовка принято монолитным бетоном В25 F200 W8 толщиной 0,12 м, армированного сеткой Ø 6 A I (А240) ячейки 200х200 мм на слое щебня М 400 толщиной 0,1 м.

Для гашения скорости на выходе из труб запроектирован гаситель в виде каменного зуба по типовому проекту серии 3.501.1-156 “Укрепление русел, конусов и откосов насыпи у малых и средних мостов и водопропускных труб” с использованием данных т.п. 501-0-46.

Конструкция круглых труб принята по т.п. 3.501.1-144 выпуск 0-2. “Трубы водопропускные круглые железобетонные для железных и автомобильных дорог” .

Укрепление откосов и русел у входного и выходного оголовка принято по типовому проекту серии 3.501.1-156 “Укрепление русел, конусов и откосов насыпи у малых и средних мостов и водопропускных труб” с использованием данных т.п. 501-0-46.

Объемы работ на трубы и спецификации даны в ведомости объемов работ на чертежах.

- Примыкания и пересечения.

Примыкания  разработаны в соответствии СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений» Москва 1994г., т.п. “Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне” серии 503-051.89.

. Проектом предусмотрены  радиусы кривых на примыкании  -  20м согласно СНиП 2.05.02-85* п.5.10.

На проектируемой объездной дороге имеются следующие примыкания и пересечения:

1. На ПК 0+00  объездная автомобильная дорога  в промышленную зону города Советска примыкает на ПК134+40 к автомобильной дороге Захаровка – Советск территориального значения III категории под углом 820.

На основании СНиП 2.05.02-85* п.5.7 при суммарной интенсивности движения более 2000 прив.ед/сутки и п.5.12 в проекте разработано примыкание с устройством переходно - скоростных полос в соответствии с п.5.22 - 5.26, в соответствии т.п. “Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне” серии 503-051.89 по типу 3 – Л - 2. Проектом предусматривается устройство полосы торможения для правого поворота длиной 70м, полосы разгона длиной - 70м, полосы торможения- накопления для левого поворота – 80м. Длина отгона полос – 60м. Ширина переходно - скоростных полос принята 3,5м.

В соответствии с п.5.10 СНиП2.05.02-85* при регулярном движении автопоездов более25% в составе потока радиус кривой при сопряжении дорог слева принят 30м,

справа 20м, т.к. в составе потока регулярного движения автопоездов менее 25%.  Сопряжение дорог выполнено с применением переходных кривых.

Земляное полотно запроектировано с использованием типового проекта серии 503-0-48.87.

Для предохранения откосов земляного полотна от размывов проектом предусмотрено их укрепление засевом трав по слою растительного грунта толщиной 0,15 м.

Конструкция дорожной одежды на примыкании на уширении устраивается по типу конструкции дорожной одежды основной дороги:

- морозозащитный слой из песка Кф>1,0 м/сут., ГОСТ 8736-93                                  – 0,46м;

- дополнительный слой основания из песка Кф>1,0 м/сут., ГОСТ 8736-93                                  – 0,20 м;

- нижний слой основания из щебня М600, уложенный по способу заклинки

ГОСТ 25607-94*, ГОСТ8267-93 - 0,20 м;

- верхний слой основания из черного щебня, ВСН 123-98 – 0,08 м;

- нижний слой покрытия из пористой горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I с розливом битума 0,8 кг/м2  ГОСТ 9128-97* – 0.06м;

-  трещинно- прерывающая прослойка ССП 50/50;

- верхний слой покрытия из плотной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки I с розливом битума 0,3 кг/м2  ГОСТ 9128-97* – 0.04 м.

На существующем асфальтобетонном покрытии предусмотрены следующие слои усиления дорожной одежды:

- нижний слой покрытия из пористой горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I с розливом битума 0,8 кг/м2  ГОСТ 9128-97* – 0.06 м;

-  трещинно- прерывающая прослойка ССП 50/50(25);

- верхний слой покрытия из плотной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки I с розливом битума 0,3 кг/м2  ГОСТ 9128-97* – 0.04 м.

В соответствии с п.7.31 СНиП 2.05.02-85* обочины на ширину 1,5 м  укрепляются щебнем М400 на толщину 0,20 м и 0,5 м засевом трав при двойной норме высева семян с подсыпкой растительного грунта толщиной 0,15 м.

2. На ПК9+00 предусматривается устройство пересечения под углом 900 влево до пашни, вправо до огородов протяжением 31м, радиусом закругления 20м по типу 3-Г-1 при количестве съезжающих или въезжающих автомобилей менее 200 прив. ед./сутки в соответствии т.п. “Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне” серии 503-051.89 лист3.

Конструкция дорожной одежды на пересечении  устраивается следующая:

- дополнительный слой основания из песка Кф>1,0 м/сут., ГОСТ 8736-93                                  – 0,20 м;

- нижний слой основания из щебня М400

ГОСТ 25607-94*, ГОСТ8267-93 - 0,15 м;

- верхний слой основания из щебня М400, уложенного по способу заклинки

ГОСТ 25607-94*, ГОСТ8267-93 - 0, 08м;

-  покрытия из плотной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки I с розливом битума 0,8 кг/м2  ГОСТ 9128-97* – 0.05 м.

3. На ПК25+35 предусматривается устройство пересечения под углом 900  влево в лес, вправо до грунтовой дороги в коллективные сады протяжением 31м, радиусом закругления 20м по типу 3-Г-1 при количестве съезжающих или въезжающих автомобилей

менее 200 прив. ед./сутки в соответствии т.п. “Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне” серии 503-051.89 лист3.

Конструкция дорожной одежды на данном пересечении аналогична конструкции дорожной одежды на вышеуказанном пересечении.

4. На ПК29+88 предусматривается устройство примыкания под углом 900   влево в коллективные сады протяжением 31м, радиусом закругления 20м по типу 3-Г-1 при количестве съезжающих или въезжающих автомобилей менее 200 прив. ед./сутки в соответствии т.п. “Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне” серии 503-051.89 лист3.

Конструкция дорожной одежды на данном примыкании аналогична конструкции дорожной одежды на вышеуказанном пересечении.

Автоподъезд

5. На ПК 35+31  предусматривается устройство подъезда к проходным на территорию промышленной зоны  протяжением 400 п.м.

Так как по подъезду осуществляется транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах промышленной зоны, выходы на магистральные городские дороги и внешние автомобильные дороги, подъезд отнесен к улицам и дорогам местного значения в промышленных зонах в соответствии с п 6.17 табл.7 СНиП2.07.01-85* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Расчетные параметры подъезда приняты в соответствии с п. 6.18 табл.8* СНиП2.07.01-85*.

Автоподъезд в плане имеет три угла поворота с радиусами закругления ВУ№1 -60м, ВУ№2 – 70м, ВУ№3 – 70м. На ПК 0+33; 0+42;2+19 автоподъезд пересекает существующую канализацию.

Минимальный радиус выпуклой кривой в продольном профиле – 2600м, вогнутой кривой 1200м. Максимальный продольный уклон – 55%0.

Ширина проезжей части 7,0м. Проезжая часть объезда на горизонтальных кривых уширена на 1,4м с внутренней стороны кривой в соответствии с п.4.15, табл.3 «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений».

Поперечный уклон проезжей части принят двускатный - 20%0 на основании требования СНиП 2.05.02-85* табл.7, на вираже принят односкатный – 40%0 (табл.8 СНиП 2.05.02-85*)на ВУ -№1.

Подъезд примыкает к объездной автомобильной дороге  в промзону города  под углом 1060.

На основании СНиП 2.05.02-85* п.5.7 при суммарной интенсивности движения более 2000 прив.ед/сутки и п.5.12 в проекте разработано примыкание с устройством переходно - скоростных полос в соответствии с п.5.22 - 5.26 в соответствии т.п. “Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне” серии 503-051.89 по типу 3–Л-2. В соответствии с п. 5.4 « Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений» проектом предусматривается устройство полосы торможения для правого поворота длиной 30м, полосы разгона длиной - 30м, полосы торможения - накопления для левого поворота – 30м. Длина полос отгона – 30м. Ширина переходно - скоростных полос принята 3,5м.

В соответствии с п.5.10 СНиП2.05.02-85* при регулярном движении автопоездов более25% в составе потока радиусы кривых на примыкании приняты 30м. Сопряжение дорог выполнено с применением переходных кривых.

Земляное полотно запроектировано с использованием типового проекта серии 503-0-48.87. На ПК 1+25 запроектирована ж/б труба отв.1.0м длиной 19.49м.

Для предохранения откосов земляного полотна от размывов проектом предусмотрено их укрепление засевом трав по слою растительного грунта толщ. 0,15 м.

На участке с ПК0+00 – ПК1+69 где залегающие на глубине 2,5м грунтовые воды оказывают существенное влияние на верхнюю часть земляного полотна и дорожную одежду, для обеспечения устойчивости и прочности верхней части земляного полотна и дорожной одежды в соответствии с п.6.20 СНиП2.05.02-85* проектом предусматривается устройство защитно-дренирующей прослойки из дорнита.

Конструкция дорожной одежды на примыкании подъезда с ПК0+00 – ПК1+69 устраивается следующая:

- дренирующий слой из песка Кф>1,0 м/сут., ГОСТ 8736-93                                  – 0,27м;

- дополнительный слой основания из песка Кф>1,0 м/сут., ГОСТ 8736-93                                  – 0,28 м;

- нижний слой основания из щебня М600, уложенный по способу заклинки

ГОСТ 25607-94*, ГОСТ8267-93 - 0,20 м;

- верхний слой основания из черного щебня, ВСН 123-98 – 0,08 м;

- нижний слой покрытия из пористой горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I с розливом битума 0,8 кг/м2  ГОСТ 9128-97* – 0.06м;

-  трещинно- прерывающая прослойка ССП 50/50;

- верхний слой покрытия из плотной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки I с розливом битума 0,3 кг/м2  ГОСТ 9128-97* – 0.04 м.

В соответствии с п.7.31 СНиП 2.05.02-85* обочины на ширину 0,5м (краевая полоса) укрепляются по типу конструкции дорожной одежды основной дороги, 1,5 м  укрепляются щебнем М400 толщиной 0,20 м и на ширину 0,5 м засевом трав при двойной норме высева семян с подсыпкой растительного грунта толщиной 0,15 м.

Для предохранения обочин и откосов земляного полотна от размыва на участках с ПК0+00 – ПК0+80 – слева и ПК0+00 – ПК1+32 - справа с продольным уклоном более 30 %0 проектом предусмотрено устройство продольных лотков Б-1-20-50 вдоль кромки проезжей части протяжением 212п.м. п.м., сбросов на обочине в количестве 2 штук на ПК0+80 – слева и ПК1+32 –справа, и устройство железобетонных телескопических  лотков Б-6 по откосу насыпи для сбора и отвода стекающей с проезжей части воды с устройством гасителей у подошвы насыпи.

На участке подъезда ПК1+69 –ПК4+00  - существующее покрытие из железобетонных плит шириной 5,6м. Состояние покрытия -  удовлетворительное. На поверхности покрытия имеются следующие виды дефектов: шелушение и выкрашивание плит, разрушение поперечных и продольных швов, скол углов плит. Проектом предусматривается ремонт существующего покрытия, устройство  выравнивающего слоя черным щебнем для придания проезжей части двускатного поперечного профиля.

Ширина проезжей части на подъезде принята 7,0м с установкой с двух сторон бортового камня БР100.30.18. В связи с этим предусматривается уширение существующей проезжей части на 0,7м с обеих сторон.

Усиление существующего покрытия на подъезде с ПК1+69 – ПК4+00  следующее:

- основание из черного щебня, ВСН 123-98 – 0,08 м;

- нижний слой покрытия из пористой горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I с розливом битума 0,8 кг/м2  ГОСТ 9128-97* – 0.06м;

-  трещинно- прерывающая прослойка ССП 50/50;

- верхний слой покрытия из плотной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки I с розливом битума 0,3 кг/м2  ГОСТ 9128-97* – 0.04 м.

Конструкция дорожной одежды на уширении:

- дополнительный слой из щебня М400 - 0,20м;

- нижний слой основания, уложенный по способу заклинки М600 – 0,20м;

- верхний слой основания из черного щебня, ВСН 123-98 – 0,08 м;

- нижний слой покрытия из пористой горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I с розливом битума 0,8 кг/м2  ГОСТ 9128-97* – 0.06м;

-  трещинно- прерывающая прослойка ССП 50/50(25);

- верхний слой покрытия из плотной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки I с розливом битума 0,3 кг/м2  ГОСТ 9128-97* – 0.04 м.

Общая площадь покрытия 5127	м2.

Для повышения прочности покрытия по швам уширения укладывается трещинно- прерывающая прослойка ССП 50/50(25); Технологические и конструктивные решения по автоподъезду к территории промзоны отражены в томе 3 книга 2.

Обустройство дороги,  безопасность и организация движения,

дорожная и автотранспортная служба.

Для обеспечения безопасных условий движения на проектируемой объездной автомобильной дороге проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- установка дорожных знаков, в том числе индивидуального проектирования;

- устройство горизонтальной  и вертикальной разметки;

- устройство металлических барьерных ограждений;

- установка направляющих устройств (железобетонные сигнальные столбики);

- устройство виражей на кривых в плане;

. На ПК 0+00  объездная автомобильная дорога  в промышленную зону города примыкает на ПК134+40 к  существующей автомобильной дороге

На этом участке в проекте разработаны схемы организации движения при проведении ремонтных работ в соответствии с ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

На всем протяжении проектируемой  автомобильной дороги предусматривается установка дорожных знаков по ГОСТ Р 52289-2004*  «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Знаки устанавливаемые на дороге должны соответствовать требованиям   ГОСТ Р 52290-2004* «Знаки дорожные».

Знаки устанавливают справа от края проезжей части (при наличии обочины – от бровки земляного полотна на присыпных бермах) на расстоянии от 0,5 м до 5,0 м   до ближайшего к ней края знака (п.5.1.7 ГОСТ Р 52289-2004*).

Расстояние от нижнего края знака  до поверхности дорожного покрытия  должно быть от 1,5м до 3,0 м  при установке сбоку от проезжей части  вне населенных пунктов, от 2,0м до 4,0м – в населенных пунктах (п.5.1.8 ГОСТ Р 52289-2004*).

Привязка дорожных знаков  дана в томе 10.

Опоры для установки дорожных знаков приняты по типовому проекту серии 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах».

С целью ориентирования водителей на автомобильной дороге и в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004* п. 8.2 проектом предусмотрена установка  сигнальных столбиков.  Конструкция  столбиков принята по ГОСТ Р 50970-96.

Сигнальные столбики устанавливаются:

- на кривых сопряжений примыканий;

- на кривых в плане;

- на водопропускных трубах.

Согласно ГОСТ Р 52289-2004* п. 8.1 - п.8.1.5 и табл.11,12- предусмотрена установка дорожного ограждения соответствующего требованиям к уровню удерживающей способности У4 и У3 группе А с учетом степени сложности дорожных условий (кривая в плане 300м и 150м) предусматривается установка металлического  одностороннего  барьерного ограждения на обочинах типа 11 ДО У4/300-0,75-1,0-1,08 и ДО У3/250-0,75-2,0-1,08.

Ограждение принято по ТУ 5216-001-05765820-2007 (изм. 01-2009г) разработанным ОАО КТЦ  «Металлоконструкция»  группы 11-ДО-ТУ 5216-001-05765820-2007/300-0,75:-1,0-1,08 с удерживающей способностью У4 со значением уровня не менее 300 кДж, высотой 0,75м, количеством балок 1шт, толщиной балки 4 мм с шагом стоек 1,0 м, профиль стойки швеллер №12 и. группы 11-ДО-ТУ 5216-001-05765820-2007/250-0,75:-2,0-1,08 с удерживающей способностью У3 со значением уровня не менее 250 кДж, высотой 0,75м, количеством балок 1шт, толщиной балки 4 мм с шагом стоек 2,0 м, профиль стойки швеллер №12 .

Ограждение состоит из:

- начального участка 11ДО-Н  L-144м ;

- концевого  участка 11ДО-К  L -196м;

- рабочего участка 11ДО  У3/250 -0,75:-2,0-1,08, L -1596м;

- рабочего участка 11ДО  У4/300 -0,75:-1,0-1,08, L -1112м;

При этом балка начального и  концевого  участка барьерного ограждения понижается до поверхности дороги  п.8.1.18 ГОСТ Р 52289-2004 (шаг стоек 2,0 м).

Привязка барьерного ограждения дана «Ведомости установки барьерного ограждения 11 ДО» в томе 10 настоящего проекта.

Световозвращатели устанавливают по всей длине ограждения с интервалом 4м. Световозвращатели должны соответствовать ГОСТ Р 50971-96.

Световозвращатели справа по ходу движения устраивают красного цвета, слева белого или желтого.

Для установления режима и порядка движения, визуального ориентирования водителей на протяжении всей дороги применяется дорожная разметка (термопластик) по ГОСТ Р 51256-99* «Разметка дорожная»  Горизонтальной разметкой выделены ось дороги и край проезжей части.

На сигнальные столбики наносится вертикальная разметка в виде черной полосы и световозвращатели в соответствии с п.4 ГОСТ Р 50970.- 96.

Цвет световозвращателя выбирают таким образом, чтобы водитель справа по ходу движения видел красный  световозвращающий элемент, а слева – желтый.

Перечисленные ниже материалы и (или) оборудование, используемые при выполнении работ должны соответствовать следующим показателям:

| № п/п | Наименование показателей | Требуемое значение (диапазон значений) показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Битумы нефтяные дорожные вязкие |  |
| 1.1 | марка | БНД-60/90, БНД 90/130, |
| 1.2 | сорт | I |
| 1.3 | Нормативный документ | ГОСТ 22245-90* |
| 2. | Битум нефтяной дорожный жидкий |  |
| 2.1 | класс | МГ, СГ |
| 2.2 | Нормативный документ | ГОСТ 11955-82* |
| 3 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон |  |
| 3.1 | Вид смеси | Горячие плотные мелкозернистые |
| 3.2 | тип | Б |
| 3.3 | марка | I |
| 3.4 | Нормативный документ | ГОСТ 9128-2009 |
| 4 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон |  |
| 4.1 | Вид смеси | Пористая горячая крупнозернистая |
| 4.2 | марка | I |
| 4.3 | Нормативный документ | ГОСТ 9128-2009 |
| 5 | Бетон тяжелый и мелкозернистый |  |
| 5.1 | Класс | В25 (М350) |
| 5.2 | Нормативный документ | ГОСТ 26633 – 91* |
| 6 | Бетон тяжелый и мелкозернистый |  |
| 6.1 | Класс | В30(М400) |
| 6.2 | Нормативный документ | ГОСТ 26633 – 91* |
| 7 | Щебень из природного камня для строительных работ |  |
| 7.1 | Марка | М400 |
| 7.2 | Фракция | 5-10, 10 – 20,20- 40, 40 – 70 мм |
| 7.3 | Нормативный документ | ГОСТ 8267-93* |
| 8. | Щебень из природного камня для строительных работ |  |
| 8.1 | Марка | М600 |
| 8.2 | Фракция | 5-10, 10 – 20,20- 40, 40 – 70 мм |
| 8.3 | Нормативный документ | ГОСТ 8267-93* |
| 9. | Песок для строительных работ |  |
| 9.1 | Коэффициент .фильтрации | >1 м/сут |
| 9.2 | Нормативный документ | ГОСТ 8736 – 93* |