|  | ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объемов подготовительных и демонтажных работ |  |  |  |
| №№ | Наименование работ | Объем работ |  |  |
| п.п. |  | Единицы измерения |  | Количество |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 (Оголение фундамента) | м3 |  | 65 |
| 2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. |  | 2 |
| 3 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБВ24-4-6-Т /бетон В12,5 (М200), объем 0,439 м3, расход арматуры 1,46 кг/ с вырезом | шт. |  | 17 |
| 4 | Ворота | т |  | 0,03 |
| 5 | ДЕМОНТАЖ автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемые на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. |  | 10 |
| 6 | ДЕМОНТАЖ блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т | шт. |  | 17 |
| 7 | ДЕМОНТАЖ внутренней облицовки поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом | м2 |  | 328,4 |
| 8 | ДЕМОНТАЖ ворот распашных с установкой столбов металлических | шт. |  | 1 |
| 9 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | шт. |  | 4,2 |
| 10 | ДЕМОНТАЖ каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | т |  | 5,8 |
| 11 | ДЕМОНТАЖ металлических (панели из метал. профиля) оград по металлическим столбам с цоколем из ж/бетонных блоков ФБС высотой до 2 м | м |  | 40 |
| 12 | ДЕМОНТАЖ металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из сетчатых панелей высотой до 2м | м |  | 94,2 |
| 13 | ДЕМОНТАЖ Наружней облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» | м2 |  | 410,24 |
| 14 | ДЕМОНТАЖ наружных ограждений на основе алюминиевых профилей и стального каркаса. | м2 |  | 272,8 |
| 15 | ДЕМОНТАЖ облицовки оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 |  | 11,8 |
| 16 | ДЕМОНТАЖ облицовки потолков панелями из оцинкованной стали по металлическим направляющим с относом | м2 |  | 223 |
| 17 | ДЕМОНТАЖ ограждающих конструкций стен из профилированного листа | м2 |  | 61,3 |
| 18 | ДЕМОНТАЖ панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2 при высоте здания до 25 м | шт. |  | 5 |
| 19 | ДЕМОНТАЖ провода по роликам сечением до 2,5 мм2 | м |  | 140 |
| 20 | ДЕМОНТАЖ системы электр тревожной охранной, пожарной, видеоконференцией, вызывной дистанционной сигнализации. Система из нескольких антенн | шт |  | 2 |
| 21 | ДЕМОНТАЖ трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | м |  | 300 |
| 22 | ДЕМОНТАЖ Установка вентиляторов крышных массой до 0,7 т | шт. |  | 3 |
| 23 | ДЕМОНТАЖ шкафа с быстродействующими автоматами | шт. |  | 2 |
| 24 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 |  | 0,5 |
| 25 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | м |  | 80 |
| 26 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 2 | шт. |  | 4 |
| 27 | Материалы рулонные кровельные | м2 |  | 186,4 |
| 28 | Перевозка грузов 5 т на расстояние 130 км, класс груза 2. | т |  | 525,104 |
| 29 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние 130 км, класс груза 1. | т |  | 103 |
| 30 | Планка с изоляторами на поперечных растяжках, количество штырей 2 | шт. |  | 4 |
| 31 | Погрузка: Материалы, перевозимые в контейнерах грузоподъемностью 3-5 тонн | т |  | 524,041 |
| 32 | Погрузка: Металлические конструкции массой до 1 тонны | т |  | 5 |
| 33 | Погрузка: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5мЗ | т |  | 54 |
| 34 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 К=4 толщ стен 400 мм | шт. |  | 5 |
| 35 | Провод - три в линии на планках с роликами по тросу сечением провода до 70 мм2 | м |  | 80 |
| 36 | Провод на переходе через линии связи, сети освещения и другие препятствия сечением до 10 мм2 | шт. |  | 2 |
| 37 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | м |  | 45 |
| 38 | Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 10 см | м |  | 560 |
| 39 | Профилированный лист оцинкованный Н57-750-0,7 | т |  | 0,14 |
| 40 | Пускорегулирующий аппарат | шт. |  | 2 |
| 41 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 ( в кровле) при помощи отбойных молотков из бетона марки 300 | м3 |  | 6,344 |
| 42 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | м |  | 51,6 |
| 43 | Разборка кирпичных стен по оси 8 | м3 |  | 23,6 |
| 44 | Разборка мелкоблочных стен | м3 |  | 15,6 |
| 45 | Разборка монолитных оснований пола бетонных (помещение 19) | м3 |  | 174,8 |
| 46 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 |  | 73,5 |
| 47 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | м3 |  | 18,75 |
| 48 | Разгрузка: Материалы, перевозимые в контейнерах грузоподъемностью 3-5 тонн | т |  | 524,041 |
| 49 | Разгрузка: Металлические конструкции массой до 1 тонны | т |  | 5 |
| 50 | Растяжка поперечная через контактные сети | шт. |  | 1 |
| 51 | Резка стального профилированного настила | м |  | 1134,8 |
| 52 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев | м2 |  | 80 |
| 53 | Рытье ям для ДЕМОНТАЖА стоек и столбов глубиной: 0,7 м | шт. |  | 66 |
| 54 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм | шт. |  | 3 |
| 55 | Снятие дверных полотен | м2 |  | 4,2 |
| 56 | Снятие оконных переплетов: остекленных | м2 |  | 11,8 |
| 57 | Строительный мусор | т |  | 1,41832 |
| 58 | Трубы стальные сварные 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м |  | 77 |
| 59 | Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов | м3 |  | 1,2 |
| 60 | Установка блоков (контейнеров) без заделки стыков (временные здания-бытовки собственность Подрядчика) | м3 |  | 543,84 |
| 61 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | м2 |  | 200,3 |
| 62 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | м2 |  | 496,94 |
| 63 | Установка металлических оград (панели из метал. профиля) оград по металлическим столбам с цоколем из ж/бетонных блоков ФБС высотой до 2 м (временнон ограждение) | м |  | 40 |
| 64 | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2 | шт. |  | 1 |
| 65 | Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий бытовых помещений | м3 |  | 543,84 |
| 66 | Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических | шт. |  | 1 |
| 67 | Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада | м2 |  | 410 |
| 68 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 | шт. |  | 1 |
| 69 | Устройство систем холодного водоснабжения во временных зданиях бытовых помещений | м3 |  | 543,84 |
| 70 | Устройство системы горячего водоснабжения во временных зданиях бытовых помещений | м3 |  | 543,84 |
| 71 | Цоколь к опорам | шт. |  | 8 |
| 72 | Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А | шт. |  | 1 |
| 73 | Ящики силовые серии ЯРВ типа ЯРВ-250 на 250А | шт. |  | 1 |

|  | ВЕДОМОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | объемов строительно-монтажных работ |  |  |
| №№ | Наименование работ | Объем работ |  |
| п.п. |  | Единицы измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Фундаментная балка |  |  |
| 1 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением (разработка и обратная засыпка) | м3 | 39 |
| 2 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | м3 | 39 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние 5 км, класс груза 1. | т | 46,8 |
| 4 | Устройство основания под фундаменты песчаного (с учетом коэф уплотнения) | м3 | 4,32 |
| 5 | Устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси с послойным трамбованием (усиление основания) | м3 | 4,32 |
| 6 | Устройство подливки толщиной 20 мм | м2 | 12 |
| 7 | Укладка балок фундаментных длиной до 6 м | шт. | 5 |
| 8 | Балки фундаментные ФБ 6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 47,80 кг/ (серия 1.415-1 вып.1) | шт. | 5 |
| 9 | Устройство засыпки фундаментных балок песком | м3 | 10,4 |
| 10 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | м3 | 10,4 |
| 11 | Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов | м2 | 36 |
| 12 | Ремонт обмазочной изоляции фундаментов | м2 | 36 |
| 13 | Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной: в 1 кирпич | м2 | 15,6 |
| 14 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,12 |
| 15 | Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: в 2 кирпича | м | 96 |
| 16 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 | 18 |
|  | Приямки |  |  |
| 17 | Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях: бульдозерами для устройства приямков | м2 | 208,2765 |
| 18 | Погрузка: Грунта | т | 229,1041 |
| 19 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние 130 км, класс груза 1. | т | 229,1041 |
| 20 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство лотков в сооружениях | м3 | 6,89 |
| 21 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1,42 |
| 22 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм | т | 0,1136 |
| 23 | Устройство подстилающих слоев песчаных | м3 | 2,13 |
| 24 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 | 14,2 |
| 25 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | м2 | 42,6 |
| 26 | Кладка стен приямков и каналов | м3 | 2,7 |
| 27 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм | км | 0,102 |
| 28 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | м3 | 1,4 |
| 29 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,7 |
| 30 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | шт. | 40 |
| 31 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт. | 40 |
| 32 | Установка металлических решеток приямков | т | 0,3 |
|  | Фундаментная плита |  |  |
| 33 | Армирование подстилающих слоев и набетонок (Об-м неучтенный расценкой на устройство плиты) | т | 7,41 |
| 34 | Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта | м3 | 97,2 |
| 36 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | м2 | 540 |
| 37 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 | м2 | 540 |
| 38 | Полив водой основания под полы промышленных цехов | м2 | 540 |
| 39 | Сварка арматуры (вязка) при диаметре арматуры до 25 мм | шт. | 1600 |
| 40 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 97,2 |
| 41 | Уплотнение грунта гравием | м2 | 540 |
| 42 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике 2 слоя | м2 | 540 |
| 43 | Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см | м | 168 |
| 44 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 54 |
| 45 | Устройство подстилающих слоев песчаных | м3 | 27 |
| 46 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 | 54 |
| 47 | Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм | м2 | 1080 |
| 48 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (арматура по проекту 15,34т) | м3 | 98 |
| 49 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | м2 | 12 |
|  | Полы |  |  |
| 50 | Устройство стяжек бетонных толщиной 25 мм | м2 | 540 |
| 51 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 3,78 |
| 52 | Устройство покрытий полимерцементных двухслойных наливных толщиной 12 мм | м2 | 540 |
| 53 | Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами толщиной 1 мм (окраска пола) | м2 | 540 |
|  | Стены |  |  |
| 54 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,819 |
| 55 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных | м3 | 41,6 |
| 56 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 | 46,2 |
| 57 | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, прогоны Л-48 | шт. | 0,12 |
| 58 | Кронштейны для кожуха WBJ HEP 26/ (L=285 мм) прим | шт. | 78 |
| 59 | Монтаж ограждающих конструкций стен (Карнизы) из профилированного листа при высоте здания до 30 м | м2 | 78 |
| 60 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (Монтаж перемычек) | т | 0,12 |
| 61 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | м2 | 416,4 |
| 62 | Профиль с полимерным покрытием прямоугольный размер 1100*210 мм | П.М. | 78 |
| 63 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0,08 |
| 64 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | м2 | 540 |
| 65 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 390 |
| 66 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | м2 | 416 |
|  | Перегородки |  |  |
| 67 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0,69 |
| 68 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 | 103,4 |
| 69 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 1,93 |
| 70 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | шт. | 24 |
| 71 | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа прогоны Л-43, Л-47, Л-50 | шт. | 24 |
|  | Входы и пандусы. Козырьки |  |  |
| 72 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 0,85 |
| 73 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 5,4 |
| 74 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т | т | 0,26 |
| 75 | Монтаж каркасов зенитных панельных двухскатных глухих фонарей при площади до 10 м2 (Козырек) | м2 | 25 |
| 76 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для ограждений пантуса | т | 0,12 |
| 77 | Плиты (экраны) железобетонные для ограждения козырька входа, балконов и лоджий (26,44м2) | м3 | 5 |
| 78 | Плиты железобетонные подпорных стен | м3 | 2,9 |
| 79 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм | т | 0,17 |
| 80 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 140-160 мм | т | 0,12 |
| 81 | Ступени лестничные ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход арматуры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93) | шт. | 9 |
| 82 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0,08 |
| 83 | Устройство бетонной подготовки с армированием (пантусы) | м3 | 14 |
| 84 | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы (Козырьки) | м2 | 25 |
| 85 | Устройство крылец с входом с трех сторон в три ступени | м2 | 14,5 |
| 86 | Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида | м | 18,02 |
| 87 | Устройство подстилающих слоев песчаных | м3 | 2,4 |
| 88 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 | 2,4 |
| 89 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм | м3 | 8 |
|  | Двери, окна, ворота |  |  |
| 90 | Ворота противопожарные распашные ВПР-02/60 (EI 90) 2000Х2200 мм | шт. | 9 |
| 91 | Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 | м | 195,8 |
| 92 | Дверь противопожарная металлическая остекленная однопольная ДПМО-01/60, размером 1000х2100 мм | шт. | 9 |
| 93 | Доводчик дверной "Abloy DC755" (вес двери до 300 кг) напольный | шт. | 27 |
| 94 | Конструкции стальные для порталов индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 4,8 |
| 95 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | т | 4,8 |
| 96 | Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАК 21-09Н | шт. | 2 |
| 97 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | м3 | 2,19 |
| 98 | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами | т | 2,3 |
| 99 | Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоймами набрызгом | м3 | 0,8 |
| 100 | Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема до 5 м2 | м2 | 4,8 |
| 101 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт. | 27 |
| 102 | Установка противопожарных (Ворот) дверей двупольных глухих | м2 | 50,04 |
| 103 | Установка противопожарных дверей однопольных глухих | м2 | 16,8 |
|  | Потолки |  |  |
| 104 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | т | 5,65 |
| 105 | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» двухуровневых (П 212) | м2 | 556,2 |
| 106 | Подвесная система к подвесным потолкам типа (черновой каркас) "Армстронг" | т | 1,76 |
| 107 | Подвес (тяги) для подвесных потолков | шт. | 823 |
| 108 | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа прогоны Л-48 | шт. | 20 |
|  | Отделочные работы |  |  |
| 109 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков, ж/б ферм | м2 | 2411,042 |
| 110 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, ж/б ферм | м2 | 849,042 |
| 111 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором потолков | м2 | 831,842 |
| 112 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску | м2 | 849,04 |
| 113 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | м2 | 1562 |
| 114 | Сетка штукатурная тканая из проволоки толщиной 1,6 мм, 5х5 мм | м2 | 1562 |
| 115 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен | м2 | 1562 |
| 116 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | м2 | 1562 |
| 117 | Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками (за 2-ва раза) | м2 | 1562 |
| 118 | Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону | м2 | 1562 |
| 119 | Устройство покрытий на битумной мастике из плиток керамических многоцветных для полов | м2 | 20 |
|  | Внутренние сантехнические работы |  |  |
| 120 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром до 32 мм | м | 56 |
| 121 | Счетчик воды универсальный, марка ВСКМ 15 | шт. | 1 |
| 122 | Клапан "Danfoss", марка RTD-N-25 прямой | шт. | 1 |
| 123 | Фильтр сетчатый Рчф диаметр 25 мм | шт. | 1 |
| 124 | Вентиль муфтовый запорный 15Б3Р, диаметр 15 мм | шт. | 5 |
| 125 | Вентили проходные пожарные 1Б1Р для воды давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) с муфтой и цапкой диаметром 25 мм | шт. | 4 |
| 126 | Водопровод: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения | т | 0,21 |
| 127 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | шт | 1 |
| 128 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | м | 56 |
| 129 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | м3 | 1,2 |
| 130 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | м | 8 |
| 131 | Трубы канализационные поливинилхлоридные «Флексорен» диаметром 117 мм | м | 8,08 |
| 132 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих | шт | 2 |
| 133 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | км | 0,048 |
| 134 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм | км | 0,056 |
| 135 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм | шт | 4 |
| 136 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | м | 28 |
| 137 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | компл. | 1 |
| 138 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. | 1 |
| 139 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 1 |
| 140 | Установка смесителей | шт. | 1 |
| 141 | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | шт. | 1 |
| 142 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором | компл. | 1 |
| 143 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | компл. | 1 |
| 144 | Унитаз-компакт «Комфорт» | компл. | 1 |
| 145 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой | компл. | 1 |
| 146 | Установка нагревателей индивидуальных водоводяных | компл. | 1 |
| 147 | Нагреватель индивидуальный водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2 | компл. | 1 |
| 148 | Водонагреватели односекционные № 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м2 | шт. | 1 |
| 149 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах | м3 | 0,72 |
| 150 | Люки чугунные тяжелые | шт. | 2 |
| 151 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,01 |
| 152 | Устройство ввода труб в колодцы | шт. | 2 |
| 153 | Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр при диаметре футляра 820-920 мм | м | 2 |
|  | Канализация связи |  |  |
| 154 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | м3 | 120 |
| 155 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 170 |
| 156 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 130 км | Т ГРУЗА | 490,94 |
| 157 | Погрузка при автомобильных перевозках грунта | Т ГРУЗА | 43,55 |
| 158 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | Т ГРУЗА | 110,88 |
| 159 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных колодцев | м | 15 |
| 160 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 26,4 |
| 161 | Разгрузка при автомобильных перевозках грунта | Т ГРУЗА | 43,55 |
| 162 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | м3 | 33,5 |
| 163 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 2 | м3 | 301,5 |
| 164 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | м3 | 355,5 |
| 165 | Установка кронштейна и консолей в колодцах | шт. | 32 |
| 166 | Устройство ввода труб в колодцы | шт. | 10 |
| 167 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на проезжей части ККС-2 (люк тяжелый внутри расценки) | шт. | 5 |
| 168 | Устройство основания под колодцы бетонного | м3 | 2 |
| 169 | Устройство основания под колодцы песчаного | м3 | 2 |
| 170 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | м3 | 33,5 |
| 171 | Устройство трубопроводов из асбоцементных труб с соединением муфтами | км | 0,164 |
| 172 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб | км | 0,12 |
|  | Благоустройство |  |  |
| 173 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 98,4 |
| 174 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | м2 | 53,8 |
| 175 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм однослойных | м2 | 53,8 |
| 176 | Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщина слоя 20 см с уплотнением кулачковыми катками | м2 | 53,8 |
| 177 | Устройство швов расширения | м2 | 16 |
| 178 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | м2 | 16 |
| 179 | Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм на отрезном станке | 1 м реза | 25 |
| 180 | Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м | м | 2,66 |
| 181 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 130 |
| 182 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м | м | 2,66 |
| 183 | Устройство ворот распашных с фундаментами железобетонными | шт | 0,04 |
| 184 | Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник" монтаж ограждения высотой 2,8 м, с установкой опор | м | 3,12 |
| 185 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | т | 3,5 |
| 186 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности более 1 м2 | м2 | 88,9 |
| 187 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 320 |
| 188 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | м3 | 520 |
| 189 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см | м2 | 5,28 |
| 190 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | м | 4,64 |
| 191 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | м2 | 3,0197 |
| 192 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-05 (до 8 см) | м2 | 3,0197 |
|  | Площадка под размещение мобильных ДГУ |  |  |
| 193 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | м2 | 19,8 |
| 194 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-05 (до 8 см) | м2 | 19,8 |
| 195 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 49,5 |
| 196 | Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям, толщина покрытия 20 см | м2 | 1,98 |
| 197 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | м3 | 99 |
| 198 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 | м | 48 |
| 199 | Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) | Т ГРУЗА | 227 |
| 200 | Разгрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) | Т ГРУЗА | 227 |
| 201 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км | Т ГРУЗА | 227 |
| 202 | Устройство основания под фундаменты песчано-гравийного толщ. 250 мм. | м3 | 49,5 |
| 203 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 19,8 |
| 204 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | м3 | 39,8 |
| 205 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 (фундаменты под оборудование) | м3 | 120 |
| 206 | Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см | м | 0,58 |
| 207 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности более 1 м2 | м2 | 40 |
|  | Подготовительные работы под размещение чиллеров |  |  |
| 208 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см (срезка 8см. К=0,8) | м2 | 1,8 |
| 209 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщ слоя 16 см | м3 | 22,8 |
| 210 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | м3 | 0,45 |
| 211 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | м3 | 18 |
| 212 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 | м | 28 |
| 213 | Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) | Т ГРУЗА | 198 |
| 214 | Разгрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) | Т ГРУЗА | 198 |
| 215 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 130 км | Т ГРУЗА | 198 |
| 216 | Устройство основания под фундаменты песчано-гравийного толщ. 250 мм | м3 | 45 |
| 217 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 180 |
| 218 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | м3 | 360 |
| 219 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 (фундаменты под оборудование) | м3 | 80 |
| 220 | Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см | м3 | 480 |
| 221 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности более 1 м2 | м2 | 32 |
|  | Кровля |  |  |
| 222 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя | м2 | 56,2 |
| 223 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | м | 52 |
| 224 | Устройство деформационных швов с наплавлением дополнительных слоев рулонного кровельного материала | м | 11,24 |
| 225 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 60 |
| 226 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | шт | 5 |
| 227 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | м2 | 56,2 |
| 228 | Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01 | м2 | 56,2 |
| 229 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | м2 | 56,2 |
| 230 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | м2 | 56,2 |
| 231 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | м2 | 56,2 |
| 232 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | м2 | 56,2 |
| 233 | Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 450 мм с одним фартуком | м | 0,65 |
| 234 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 4,496 |
| 235 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | м2 | 56,2 |
| 236 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | м2 | 56,2 |
| 237 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб | м2 | 26,44 |