Задание на проектирование

электроснабжения строительной площадки мощностью 630 кВа

расположенного по адресу: г.Тюмень, 6км. Старого Тобольского тракта 20

Для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств Заявителя, необходимо выполнить нижеследующие мероприятия обеспечивающие возможность передачи мощности к присоединяемым устройствам:

- Электроснабжение строительной площадки по титулу 300 выполнить от ячейки №1 БКТП-8.

- Выполнить демонтаж КЛ-10 кВ в БКТП-8 от яч.№1 до яч.№2.

- Выполнить проект электроснабжения тит.300, тип линии, сечение, способ прокладки, тип КТП определить проектом.

- Способ подключения к БКТП-8, способ пересечения с железной дорогой согласовать с отделом главного энергетика на стадии проектирования.

- Категорию электропитания принять III.

- Монтаж BЛЗ-10 или КЛ-10 выполнить с соблюдением требований ПУЭ.

- Узел учета электроэнергии предусмотреть на счетчике Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN в РУ-0,4 проектируемой КТП-10/0,4.

- Предусмотреть заземление всего проектируемого оборудования.