| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укладка фундаментных блоков весом до 3,5 т под колонны | шт | 130 |
| 2 | То же, весом до 5 т | шт | 119 |
| 3 | Установка колонн весом до 1 т в стаканы фундаментов | шт | 130 |
| 4 | То же, весом до 3 т | шт | 119 |
| 5 | Укладка ригелей весом до 1 т | шт | 78 |
| 6 | То же, весом до 3 т | шт | 94 |
| 7 | Уст-ка ж/б оконных блоков размером до 5 м2 | шт | 114 |
| 8 | Укладка капителей весом до 2 т | шт | 212 |
| 9 | Уст-ка панелей наружных стен площадью до 10 м2 | шт | 168 |
| 10 | Уст-ка плит перекрытий площадью до 10 м2 | шт | 96 |

| № и шифр сборника ЕНиРа | Наименование работ | Указания по применению норм | Состав работ | Ед. изм. по ЕНиР из объемов | Состав звена |  |  | Норма времени, чел.-час | Расценка гр.-коп |  |  | коэф. % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | профессия | разряд | Кол-во |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 11 |  |  |
| Е4-1-1 | Укладка фундаментных блоков весом до 3,5 т под колонны | Нормами предусмотрена установка ленточных или отдельно стоящих фундаментных блоков или плит на постель из готового цементного раствора или на готовую гравийную (песчаную) подготовку с проверкой отметок основания по визиркам. Установка маячных блоков ленточного фундамента и угловых блоков отдельно стоящих фундаментов предусмотрена по нивелиру. Для установки рядовых блоков ленточного фундамента натягивается причалка, рядовые блоки отдельно стоящих фундаментов устанавливаются по натянутой осевой проволоке. | 1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание готового гравийного (песчаного) основания. 2. Установка фундаментных блоков (плит). 3. Выверка правильности установки блоков (плит). 4. Заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фундаментов. | шт | Монтажники конструкций Машинист крана | 5 4 3 2 6 | - 1 1 1 1 | 1,6 0,53 | 1-14 0-56,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е4-1-1. | То же,весом до 5 т | То же | То же | шт | Монтажники конструкций Машинист крана | 5 4 3 2 6 | - 1 1 1 1 | 2 0,67 | 1-42 0-71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е4-1-4 | Установка колон весом до 1 т в стаканы фундаментов | Нормами предусмотрена установка одно- и двухветвевых колонн в стаканы фундаментов, одноветвевых на нижестоящие колонны или фундаментные плиты и установка капителей колонн. При установке колонн в стаканы фундаментов учтена очистка дна стакана и при необходимости выравнивание дна стакана готовым раствором. Временное закрепление и выверку положения колонн предусмотрено производить при помощи одиночных или групповых кондукторов, расчалок, подкосов, готовых металлических или деревянных клиньев. Установка, снятие и перестановка одиночных или групповых кондукторов учтены краном. | Без помощи кондукторов 1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка колонн. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления (расчалок). | шт | Монтажники конструкций Машинист крана | 5 4 3 2 6 | - 1 1 1 1 | 2,2 0,55 | 1-67 0-58,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е4-1-4 | То же, весом 3 т |  | При помощи кондукторов 1.Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка и закрепление одиночных кондукторов. 3. Установка колонн. 4. Выверка и временное закрепление колонн в кондукторе. 5. Разъединение, снятие и перестановка кондукторов. 6. Очистка кондукторов от наплывов бетонной смеси. Без помощи кондукторов 1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка колонн. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления (расчалок). | шт | Монтажники конструкций Машинист крана Монтажники конструкций Машинист крана | 5 4 3 2 6 5 4 3 2 6 | 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 | 3 0,3 3,7 0,74 | 2-24 0-31,8 2-77 0-78,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е4-1-6 | Укладка ригелий весом до 1т | Нормами предусмотрен монтаж ригелей, прогонов, балок перекрытий, фундаментных и подкрановых балок, ферм и балок покрытий. Нормами учтено временное крепление элементов монтажными приспособлениями, выверка и снятие их после закрепления деталей сваркой. При установке фундаментных балок, а также балок, ригелей, прогонов с опиранием их на опорные подушки предусмотрено устройство постели из готового раствора. | 1. Устройство постели из раствора(при необходимости) 2. Установка єлементов 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления. | шт | Монтажники конструкций Машинист крана | 5 4 3 2 6 | 1 1 2 1 1 | 1 0,2 | 0-74,8 0-21,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е4-1-6 | То же весом до 3т | Нормами предусмотрена установка блоков ригеля пневмоколесным или гусеничным краном. Блоки массой до 20 т устанавливают одним краном | 1. Разметка осей блока. 2. Выправка арматурных выпусков на опоре. 3. Строповка блока. 4. Подъем и установка блока. 5. Выверка блока. 6. Крепление блока. 7. Расстроповка блока. | шт | Монтажники конструкций Машинист крана | 5 4 3 2 6 | 1 1 2 1 1 | 2,4 0,48 | 1-80 0-50,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| § Е4-1-17 | Уст-ка ж/б оконных блоков размером до 5 м2 |  | Устройство постели из готового раствора. 2. Подъем и установка оконных блоков . 3. Выверка и временное закрепление струбцинами. | шт | Монтажники конструкций Машинист крана | 4 3 2 6 | 1 1 1 1 | 1,3 0,42 | 0-92,3 0-44,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка капителей весом до 2 т | При установке капителей на колонны предусмотрено временное крепление капителей металлическими раздвижными опорными стойками. | 1. Установка капителей колонн. 2. Выверка и временное закрепление. 3. Снятие временного закрепления. | шт | Монтажники конструкций Машинист крана | 5 4 3 2 6 | 1 1 2 1 1 | 1,1 0,22 | 0-82,3 0-23,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уст-ка панелей внешних стен площадью до 10 м2 |  | 1.Устройство постели из раствора с раскладкой маяков. 2. Подъем и установка панелей. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Подштопка горизонтального шва раствором. 5. Снятие временного крепления. | шт | Монтажники конструкций Машинист крана | 5 4 3 2 6 | 1 1 1 1 1 | 3 0,75 | 2-28 0-79,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уст-ка плит перекрытий площадью до 10 м2 | Нормами предусмотрена укладка плит перекрытий и покрытий насухо или на постель из готового раствора. Монтаж плит предусмотрен при помощи строп или специальных траверс, стропуемых в необходимом количестве точек, и с применением кантователя для плит площадью более 10м2. При установке плит перекрытий в кирпичных зданиях нормами учтено крепление их анкерами к стенам и между собой. Нормами предусмотрена укладка плит с подъемом их поштучно. | 1. Приготовление постели из раствора. 2. Подъем и укладка плит. 3. Выверка и исправление положения плит. 4. Крепление плит анкерами к стенам (в кирпичных зданиях) и между собой. | шт | Монтажники конструкций Машинист крана | 4 3 2 6 | 1 2 1 1 | 0,72 0,18 | 0-50,9 0-19,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

У графі 11 таблиці враховується коефіцієнт зміни норм часу і розцінок з урахуванням приміток в параграфах ЕНіРів, а за відсутністю типових, враховувати зі складу робіт їх складність на підготовку. Розмір коефіцієнта може скласти 10-25%.

3.2. Складання калькуляції трудових витрат на виробництво об'єму робіт.

Цей розділ включає ввідну частину і зведену таблицю. У ввідній частині описується поняття калькуляції і мета її складання.

Зведену таблицю на калькуляцію трудових витрат групуємо по видах робіт і складу ланки, що виконує цю роботу. Таблиця має наступний вигляд.

| № п/п робіт | Найменуваня робіт по видах | Ед. изм. по ЕНиР из объемов | Объем работ, к-во | Состав звена |  |  |  | Норма чел-час |  | Расценка гр.-коп |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | профессия | разряд |  | к-во | на ед. времени | на весь объем | на ед. времени | на весь объем |
| 1 | Укладка фундаментных блоков весом до 3,5 т под колонны | шт | 130 | Монтажники конструкций Машинист крана | 5 4 3 2 6 | - 1 1 1 1 |  | 1,6 0,53 | 208 68,9 | 1-14 0-56,2 | 148,2. 73,06. |
| 2 | То же, весом до 5 т | шт | 119 | Монтажники конструкций Машинист крана | 5 4 3 2 6 | - 1 1 1 1 |  | 2 0,67 | 238 79,73 | 1-42 0-71 | 168,98. 84,49. |
| 3 | Установка колонн весом до 1 т в стаканы фундаментов | шт | 130 | Монтажники конструкций Машинист крана | 5 4 3 2 6 | - 1 1 1 1 |  | 2,2 0,55 | 286 71,5 | 1-67 0-58,3 | 217,1. 75,79. |
| 4 | То же, весом до 3 т При помощи кондукторов Без помощи кондукторов | шт | 119 | Монтажники конструкций Машинист крана Монтажники конструкций Машинист крана | 5 4 3 2 6 5 4 3 2 6 | 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 |  | 3 0,3 3,7 0,74 | 357 35,7 440,3 88,06 | 2-24 0-31,8 2-77 0-78,4 | 266,56. 37,842. 329,63. 93,296. |
| 5 | Укладка ригелей весом до 1 т | шт | 78 | Монтажники конструкций Машинист крана | 5 4 3 2 6 | 1 1 2 1 1 |  | 1 0,2 | 78 15,6 | 0-74,8 0-21,2 | 58,344. 16,536. |
| 6 | То же, весом до 3 т | шт | 94 | Монтажники конструкций Машинист крана | 5 4 3 2 6 | 1 1 2 1 1 |  | 2,4 0,48 | 225,6 45,12 | 1-80 0-50,9 | 169,2. 47,846. |
| 7 | Уст-ка ж/б оконных блоков размером до 5 м2 | шт | 114 | Монтажники конструкций Машинист крана | 4 3 2 6 | 1 1 1 1 |  | 1,3 0,42 | 148,2 47,88 | 0-92,3 0-44,5 | 105,222. 50,73. |
| 8 | Укладка капителей весом до 2 т | шт | 212 | Монтажники конструкций Машинист крана | 5 4 3 2 6 | 1 1 2 1 1 |  | 1,1 0,22 | 233,2 46,64 | 0-82,3 0-23,3 | 174,476. 49,396. |
| 9 | Уст-ка панелей наружных стен площадью до 10 м2 | шт | 168 | Монтажники конструкций Машинист крана | 5 4 3 2 6 | 1 1 1 1 1 |  | 3 0,75 | 504 126 | 2-28 0-79,5 | 383,04. 133,56. |
| 10 | Уст-ка плит перекрытий площадью до 10 м2 | шт | 96 | Монтажники конструкций Машинист крана | 4 3 2 6 | 1 2 1 1 |  | 0,72 0,18 | 69,12 17,28 | 0-50,9 0-19,1 | 48,864. 18,336. |