ВВЕДЕНИЕ

Цель выполнения контрольной работы заключена в закреплении знаний студентов, полученных на лекциях и практических занятиях по курсу “Нормирование труда” для очной и заочной формы обучения.

1. Указания по подготовке к выполнению контрольной работы.

Контрольная работа разрабатывается на основе индивидуального задания по варианту.

Студент должен уметь пользоваться нормативной и учебной литературой и грамотно применять знания для выполнения контрольной работы.

2. Состав и оформление контрольной работы.

Контрольная работа выполняется на листах А4 со сквозной нумерацией страниц и таблиц, оформляется стандартный титульный лист.

Состав контрольной работы:

1. Содержание.

2. Введение.

3. Задание на контрольную работу (объем работ, документ "Варианты контрольной работы").

4. Определение состава работ и подбор количественного и профессионально-квалификационного состава работ.

5. Составление калькуляции трудовых затрат на производство объема работ.

6. Определение количественного и профессионально-квалификационного состава бригад.

7. Расчет заработной платы за выполненный объем работ.

8. Расчет заработной платы с применением систем премирования, доплат и удержаний.

9. Список использованной литературы.

3. Указания к выполнению разделов контрольной работы.

3.1. Определение состава работ и подбор количественного и профессионально-квалификационного состава работ выполняется по сборникам ЕНиР, перечень которых содержится в ЕНиРе на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы- общая часть; Москва,-Стройиздат, 1979 г. или 1986 г. (эти нормативы являются действующими в Украине и сегодня)

Сборники ЕНиР имеются в зале дипломного проектирования академии (5 этаж старого корпуса), а также в электронном виде во вложенном архиве (Вы уже использовали их при изучении курса "Технология строительного производства"):

на CD с материалами дистанционных курсов по дисциплинам семестра этот архив также записан.

Данные выбранные из ЕНиРов заносятся в таблицу, имеющую следующий вид:

Таблица 1:

№ и шифр сборника ЕНиРа	Наименование работ	Указания по применению

норм	Состав работ	Ед. изм. по ЕНиР

из объемов	Состав

звена	Норма времени, чел.-час	Расценка гр.-коп	коэф. %

профессия	разряд	к-во

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

В графе 11 таблицы учитывается коэффициент изменения норм времени и расценок с учетом примечаний в параграфах ЕНиРов, а при отсутствии типовых, учитывать из состава работ их сложность на подготовку. Размер коэффициента может составить 10-25%.

3.2. Составление калькуляции трудовых затрат на производство объема работ.

Этот раздел включает в себя вводную часть и сводную таблицу. В вводной части отражается понятие калькуляции и цель ее составления.

Сводную таблицу на калькуляцию трудовых затрат группируем по видам работ и составу звена, выполняющего эту работу. Таблица имеет следующий вид:

Таблица 2:

№ п/п работ	Наименование работ по видам	Ед. изм. по ЕНиР

из объемов	Объем работ, к-во	Состав звена	Норма

чел-час	Расценка

гр.-коп

профессия	разряд	к-во	на ед.

времени	на весь объем	на единицу	на весь объем

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Обратить внимание на соответствие единиц измерения по заданному объему работ и по ЕНиРу (сделать необходимые преобразования).

3.3 Определение количественного и профессионально-квалификационного состава бригад.

В разделе необходимо дать определение вида бригады исходя из характера и состава работ, методов и технологии производства работ.

Правильное комплектование бригады по профессиональному, численному и квалификационному составу позволяет:

а) повысить производительность труда за счет прогрессивных методов производства работ, улучшения использования машин и механизмов и рабочего времени за счет совмещения профессий и возможности маневрировать расстановкой рабочих на объекте;

б) сократить трудоемкость по планированию и учету труда работников;

в) повысить качество выпускаемой продукции;

г) снизить себестоимость и сократить сроки строительства объекта.

Продолжительность производства работ бригадой определяется по формуле:

- для механизированных процессов: Т = Мн / (m*n*t*Увм) (дн.);

где: Т - продолжительность выполнения работ, дней;

Мн - нормативные затраты машинного времени по калькуляции, необходимые для выполнения объема работ, маш.-час;

m - количество машин. шт;

n - количество рабочих смен в день;

t - продолжительность рабочей смены, час;

Увм - планируемый уровень выполнения норм выработки ведущей машиной, %;

- для ручных процессов задаемся продолжительностью в один месяц (22 рабочих дня).

Предварительная численность бригады определяется по формуле:

Ч = Трн /Т*t* Увр(чел.)

где: Ч - численность бригады, чел.;

Трн - трудоемкость выполнения работ по калькуляции, чел-час;

Увр - планируемый уровень выполнения норм выработки работниками, %;

Т - продолжительность выполнения работ, днях;

t - продолжительность рабочего дня, час.

Далее по этой же формуле рассчитывается профессионально-квалификационный состав бригады, который сводится в таблицу.

Таблица 3:

Распределение затрат труда по профессиямНаименование профессии 	Затраты труда по профессиям

(чел-час)

(маш-час)	Затраты труда

по разрядам

чел-час

1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6	7	8

Анализируя данные таблицы о затратах труда по профессиям и исходя из необходимости и возможности совмещения профессий, подбирается количественный состав бригады, который заносится в таблицу.

Таблица 4:

Состав бригады№ п/п	Наименование профессии 	Разряд

1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6	7	8

3.4. Расчет заработной платы за выполненный объем работ.

Для определения заработной платы работников необходимо самостоятельно подобрать систему и форму оплаты труда, форму стимулирования труда, способ начисления заработной платы. А также необходимо составить табель учета отработанного времени каждого работника в форме таблицы.

Таблица 5:

№ п/п	Ф.И.О.	разряд	профессия	месяц, год	факт. отраб. время,час	к-во отраб.празд. и выход. дн.

(час)	к-во прогулов, час	итого отраб. времени,

час

1	2	...	30	31

Расчет заработной платы каждого работника сводим в таблицу №5 (составить самостоятельно) с учетом разряда и часовой тарифной ставки, отработанного времени в часах, заработной платы по тарифу и по калькуляции с учетом форм стимулирования.

3.5. Расчет заработной платы с учетом удержаний и доплат.

Расчеты производятся по данным таблицы №5 заработной платы и всех налогов и удержаний, предусмотренных законодательными органами. Оформляется в таблице №6 самостоятельно.

4. Список рекомендуемой литературы.

1. Сметно-договорное дело в строительстве. - В.В.Нагорный, И.Я. Нечитайло,- К.: Высшая школа,-1989 г.

2. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка.-К:МАУП,-1997 г.

3. Фильев В.И. Нормирование труда на современном предприятии (метод. пособие) - М.: приложение к журналу “Бухгалтерский бюллетень”, 1996 г.

4. Оплата труда в строительстве. Справочник. Голеусов В.М., Музыка А.В. - К:1986 г.

5. Музыка А.В., Агеев В.И. Справочник нормировщика в строительстве. -К: ”Будiвельник”, -1983 г.