Дополнения СИ №6 июнь 2004г. стр.59.

О замене Территориальных элементных сметных норм и единичных расценок по валке деревьев.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие территориальные элементные сметные нормы и единичные расценки распространяются на работы по валке деревьев диаметром от 10 до 150 см без корчевки пней и предназначены для определения потребностей в ресурсах и сметной стоимости работ.

Валка деревьев с диаметром стволов более 150 см должна производиться по фирменным сметным нормам (индивидуальным сметным нормативам), учитывающим реальные условия их произрастания, формы и размеры стволов и скелетных ветвей, объемы порубочных остатков, составы и количество машин и механизмов, применяемых при валке, погрузке и транспортировке.

1.2. Расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

1.3. В нормах и расценках предусмотрен полный комплекс основных, вспомогательных и сопутствующих работ по валке деревьев:

· пробег строительных машин и автотранспорта от авто предприятия до объекта производства работ и обратно;

· перемещение трубочных остатков на технологическую площадку;

· погрузка порубочных остатков на автомобиль и перевозка на городскую свалку (среднее расчетное расстояние 32 км)

1.4. В нормах и расценках не учтены затраты по обработке порубочных остатков на городских свалках.

1.5. В табл. 1 справочно приведены усредненные объемы деревьев в плотных и складочных метрах в зависимости от диаметров ствола и высот деревьев, рассчитанных по данным Санкт-Петербургской государственной Лесотехнической академии.

1.6. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

Таблица 1

	Диаметр дерева, см
	Высота дерева, м
	Объем ствола, м3
	Объем коры, м3
	% коры
	Расчетный складочный объем, скл. м3

	
	
	
	
	
	ствола
	сучьев
	ветвей
	крона
	общий

	10-30
	11,2-13,3
	0,304
	0,022
	7,4
	0,45
	0,15
	0,89
	1,04
	1,49

	30-50
	13,39-18,9
	1,079
	0,109
	10,1
	1,59
	0,47
	2,63
	3,1
	4,69

	50-70
	18,91-24,2
	2,481
	0,283
	11,4
	3,65
	0,99
	5,29
	6,28
	9,93

	70-90
	24,27-28,1
	4,567
	0,571
	12,5
	6,71
	1,98
	8,78
	10,76
	17,47

	90-110
	28,15-30,6
	7,510
	0,999
	13,3
	11,04
	2,89
	13,25
	16,14
	21,18

	110-130
	30,67-33,2
	11,253
	1,587
	14,1
	16,54
	3,7
	18,56
	22,26
	38,8

	130-150
	33,28-35,3
	13,8
	2,029
	14,7
	20,29
	4,44
	23,15
	27,59
	47,88


2. Правила исчисления объемов работ

2.1. В качестве единицы принято одно дерево.

2.2. При расчете норм времени и расценок были учтены объемы деревьев объемы надземной фитомассы деревьев (диаметры стволов, высоты деревьев, объем сучьев и ветвей) 

