Справка по расценке

Сборник:  ТЕР-08 КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ

Обоснование:  ТЕР08-01-005-01

Краткое имя:  Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа акванаст толщиной слоя 2 мм

Полное имя:   Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа акванаст толщиной слоя 2 мм

Единица измерения:  100 м2 изолируемой поверхности

1-я зона

| Виды затрат | Един. измер. | Затраты: |
| --- | --- | --- |
| Прямые затраты | Руб. | 12728,61 |
| Заработная плата рабочих | Руб. | 106,03 |
| Эксплуатация машин | Руб. | 17,81 |
| в т.ч. заработная плата машинистов | Руб. | 1,53 |
| Материалы | Руб. | 12604,77 |
| Затраты труда рабочих | Чел.-ч | 10,92 |
| Затраты труда машинистов | Чел.-ч | 0,13 |
| Средний разряд рабочих |  | 2,2 |

Механизмы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Растворосмесители передвижные 65 л | 110901 | 0,13 | маш.-ч | 14,57 |
| Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | 340101 | 0,85 | маш.-ч | 3,93 |
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 400001 | 0,14 | маш.-ч | 89,84 |

Материалы

| Наименование | Код: | Кол-во | Един. измер. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А" | 402-0059 | 0,315 | т | 40013,29 |
| Вода | 411-0001 | 0,27 | м3 | 2,16 |

Состав работ

Наименование

1. Подготовка поверхности для нанесения изоляции.

2. Приготовление раствора.

3. Гидроизоляция вручную трещин и раковин.

4. Покрытие гидроизоляционным слоем поверхности.

5. Покрытие гидроизоляционным слоем сетки.

6. Уход за покрытием.