Тендер: Косметический ремонт офиса

17.8.12 11:24 

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
на косметический ремонт каб. 613 с устройством кассы 
в офисном здании


№ п.п. Наименование работ и материалов Ед. Изм. Кол - во
Демонтажные работы 
Демонтаж плинтусов деревянных м.п. 87
Демонтаж линолеума м2 134
Демонтаж подвесного потолка Армстронг м.п./м2 4,5 /4,5

Монтажные работы 
Устройство перегородок из ГКЛ по м/пр со звукоизоляцией тол. 100 мм м2 11,1
Усиление перегородки из ГКЛ металлоконструкциями: арматура №12 с яч. 150*150 мм по уголук 32*32мм тн 0,22
Монтаж сейф двери шт/м2 1 / 2,1
Монтаж металлической решетки на кассовое окно шт/м2 1 / 0,11

Отделочные работы 
Стены 
Шпатлевка стен по ГКЛ под обои м2 10,2
Грунтовка стен под обои м2 20,4
Наклеивание обоев под окраску м2 20,4
Подклеивание существующих обоев м.п./м2 5,2 / 1,1
Окраска стен по обоям составами В/Э за 2 раза м2 239,1

Потолок 
Востановление подвесного потолка Армстронг с добавлением нового матенриала (направляющин - 9 м.п.) м2 4,5

Полы 
Настил линолеума полукомерческого на клей м2 134
Установка плинтусов пластиковых м.п. 96

Проемы 
Маслянная окраска дверных блоков (4*2,2*2,4) шт/м2 4 / 20,2
Маслянная окраска окон по металлу (30,4*2,4) м2 73
Окраска подоконников деревянных с подготовкой более 25% м.п./м2 17 / 6,8
Окраска внутренних деревянных окон масляными составами (2,6*2,1) м2 5,5

Прочие работы 
Перенос существующего светильника шт 1
Монтажлючателя одноклввишного утопленного шт 1
Монтаж розетки двойной утопленной комп. 1
Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5 м.п. 15
Прокладка кабеля ВВГнг 3*2,5 м.п. 10
Погрузо - разгрузочные работы тн по нормам
Уборка строительного мусора с вывозом тн по нормам
