	< 5 * 14 * 562 >
	ПК РИК (вер.1.3.110923) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004



	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 562

	(Локальный сметный расчет)

	Планировка территории на 231 км.

	Основание: Дефектная ведомость

	Сметная стоимость:
	411.244
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.221
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	27.233
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 10.2012 г.


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  Разработка карьера

	

	1.
	Е01-02-087-03 

(Приказ № 253 от 17.11.2008)
	Уборка снега со строительных площадок и дорог бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м
	1000 м3 снега
	
	7
	184.82
	1 293.76
	3 250.17
	22 751.19
	17.585

	
	
	Объем: 100*100*0.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.31
	16.17
	14.400
	232.85
	
	
	

	1. 2.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.31
	16.17
	80.01
	1 293.76
	1 407.00
	22 751.19
	17.585

	
	
	
	(1)
	
	
	14.40
	232.85
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	89.25%
	207.82
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	93.14
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 594.72
	
	
	

	

	2.
	Е01-03-030-04 

(Приказ № 253 от 17.11.2008)
	Рыхление и разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1 м
	1000 м3 грунта
	
	0.627932
	633.77
	397.97
	19 425.00
	12 197.58
	30.649

	2. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.59
	1.62634388
	15.420
	25.08
	
	
	

	2. 2.
	Х07-0154
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 243 кВт (330 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	1.62634388
	244.70
	397.97
	7 500.00
	12 197.58
	30.65

	
	
	
	(1)
	
	
	15.42
	25.08
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	89.25%
	22.38
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	10.03
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	430.39
	
	
	

	

	3.
	Е01-03-030-10 

(Приказ № 253 от 17.11.2008)
	При перемещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к расценке 01-03-030-04
	1000 м3 грунта
	
	0.627932
	565.26
	354.94
	17 325.00
	10 878.92
	30.65

	3. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.31
	1.45052292
	15.420
	22.37
	
	
	

	3. 2.
	Х07-0154
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 243 кВт (330 л.с.)
	маш.-ч
	2.31
	1.45052292
	244.70
	354.94
	7 500.00
	10 878.92
	30.65

	
	
	
	(1)
	
	
	15.42
	22.37
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	89.25%
	19.97
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	8.95
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	383.85
	
	
	

	

	4.
	Е01-01-012-31 

(Приказ № 253 от 17.11.2008)
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	
	0.627932
	2 196.91
	1 379.51
	20 013.82
	12 567.32
	9.11

	4. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	3.78
	2.37358296
	7.800
	18.51
	163.430
	387.91
	20.953

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	17.9
	11.2399828
	14.010
	157.48
	
	
	

	4. 3.
	Х06-0258
	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с емкостью ковша 1,25 м3
	маш.-ч
	7.75
	4.866473
	254.89
	1 240.42
	2 067.00
	10 059.00
	8.109

	
	
	
	(2)
	
	
	27.90
	135.77
	
	
	

	4. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.4
	1.5070368
	80.01
	120.58
	1 407.00
	2 120.40
	17.585

	
	
	
	(1)
	
	
	14.40
	21.70
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	89.25%
	157.07
	89.25%
	346.21
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	70.40
	40%
	155.16
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 606.98
	
	13 068.69
	

	

	5.
	Х40-0052 

(Приказ № 307 от 28.07.2009)
	Перевозка песка автомобилями-само-свалами грузоподъемностью до 10 т
	маш.-ч
	
	352.63709307
	112.47
	39 661.09
	358.78
	126 519.14
	3.19

	
	
	
	(1)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (627.932*1.6/10)*(40/22.8*2+0.68/60/10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	43 087.27
	
	184 914.15
	4.292

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	43 087.27
	
	184 914.15
	4.292

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 4)
	
	
	
	
	407.24
	
	346.21
	0.85

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 4)
	
	
	
	
	182.52
	
	155.16
	0.85

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	43 677.03
	
	185 415.52
	4.245


	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	43 677.03
	
	185 415.52
	4.245

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	407.24
	
	346.21
	0.85

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	182.52
	
	155.16
	0.85

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	2.37
	
	2.37
	

	
	Проезд в отпуск основных рабочих
	
	
	
	3.01
	7.13
	3.01
	7.13
	

	
	Итого с учетом проезда в отпуск
	
	
	
	
	43 684.16
	
	185 422.65
	4.245

	
	НДС 18 %
	
	
	
	18
	7 863.15
	18
	33 376.08
	4.245

	
	Итого с учетом  НДС 18 %
	
	
	
	
	51 547.31
	
	218 798.73
	4.245

	

	
	Раздел 2.  Устройство насыпи

	

	6.
	Е01-02-087-03 

(Приказ № 253 от 17.11.2008)
	Уборка снега со строительных площадок и дорог бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м
	1000 м3 снега
	
	0.336
	184.82
	62.10
	3 250.17
	1 092.06
	17.586

	
	
	Объем: 240*0.7*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.31
	0.77616
	14.400
	11.18
	
	
	

	6. 2.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.31
	0.77616
	80.01
	62.10
	1 407.00
	1 092.06
	17.585

	
	
	
	(1)
	
	
	14.40
	11.18
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	89.25%
	9.98
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	4.47
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	76.55
	
	
	

	

	7.
	Е01-01-030-05 

(Приказ № 253 от 17.11.2008)
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	
	0.627932
	484.06
	303.96
	8 512.35
	5 345.18
	17.585

	7. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6.05
	3.7989886
	14.400
	54.71
	
	
	

	7. 2.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	6.05
	3.7989886
	80.01
	303.96
	1 407.00
	5 345.18
	17.585

	
	
	
	(1)
	
	
	14.40
	54.71
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	89.25%
	48.83
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	21.88
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	374.67
	
	
	

	

	8.
	Е01-01-030-13 

(Приказ № 253 от 17.11.2008)
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-05
	1000 м3 грунта
	
	0.627932
	419.25
	263.26
	7 372.68
	4 629.54
	17.585

	8. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.24
	3.29036368
	14.400
	47.38
	
	
	

	8. 2.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5.24
	3.29036368
	80.01
	263.26
	1 407.00
	4 629.54
	17.585


	
	
	
	(1)
	
	
	14.40
	47.38
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	89.25%
	42.29
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	18.95
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	324.50
	
	
	

	

	9.
	Е01-02-027-11 

(Приказ № 253 от 17.11.2008)
	Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	
	2.365644
	526.20
	1 244.81
	6 639.08
	15 705.70
	12.617

	9. 1.
	З1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	26.1
	61.7433084
	8.380
	517.41
	174.520
	10 775.44
	20.826

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.59
	6.12701796
	13.608
	83.37
	
	
	

	9. 3.
	Х06-0248
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3
	маш.-ч
	0.83
	1.96348452
	125.70
	246.81
	1 300.00
	2 552.53
	10.342

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	26.51
	
	
	

	9. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0.31
	0.73334964
	80.01
	58.68
	1 407.00
	1 031.82
	17.585

	
	
	
	(1)
	
	
	14.40
	10.56
	
	
	

	9. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.45
	3.4301838
	123.00
	421.91
	392.37
	1 345.90
	3.19

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	46.31
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	89.25%
	536.20
	89.25%
	9 617.08
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	240.31
	40%
	4 310.18
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 021.32
	
	29 632.96
	

	

	10.
	Е01-02-001-03 

(Приказ № 253 от 17.11.2008)
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	
	0.627932
	979.72
	615.20
	15 264.96
	9 585.35
	15.581

	10. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	11.65
	7.3154078
	14.400
	105.34
	
	
	

	10. 2.
	Х01-0312
	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	1.11
	0.69700452
	83.10
	57.92
	265.09
	184.77
	3.19

	
	
	
	(1)
	
	
	14.40
	10.04
	
	
	

	10. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.54
	6.61840328
	80.01
	529.54
	1 407.00
	9 312.09
	17.585

	
	
	
	(1)
	
	
	14.40
	95.31
	
	
	

	10. 4.
	Х12-0711
	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т
	маш.-ч
	1.11
	0.69700452
	39.80
	27.74
	126.96
	88.49
	3.19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	89.25%
	94.02
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	42.14
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	751.35
	
	
	

	

	11.
	Е01-02-001-09 

(Приказ № 253 от 17.11.2008)
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-03 всего 4 прохода
	1000 м3 уплотненного грунта
	
	2.511728
	136.42
	342.65
	435.18
	1 093.04
	3.19

	11. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.11
	2.78801808
	14.400
	40.15
	
	
	

	11. 2.
	Х01-0312
	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	1.11
	2.78801808
	83.10
	231.68
	265.09
	739.08
	3.19

	
	
	
	(1)
	
	
	14.40
	40.15
	
	
	

	11. 3.
	Х12-0711
	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т
	маш.-ч
	1.11
	2.78801808
	39.80
	110.96
	126.96
	353.97
	3.19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	89.25%
	35.83
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	16.06
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	394.54
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	2 831.98
	
	37 450.87
	13.224

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 831.98
	
	37 450.87
	13.224

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 9)
	
	
	
	
	767.14
	
	9 617.08
	12.536

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 9)
	
	
	
	
	343.82
	
	4 310.18
	12.536

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 942.94
	
	51 378.13
	13.03

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	3 942.94
	
	51 378.13
	13.03

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	767.14
	
	9 617.08
	12.536

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	343.82
	
	4 310.18
	12.536

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	61.74
	
	61.74
	

	
	Проезд в отпуск основных рабочих
	
	
	
	3.01
	185.84
	3.01
	185.84
	

	
	Итого с учетом проезда в отпуск
	
	
	
	
	4 128.78
	
	51 563.97
	12.489

	
	НДС 18 %
	
	
	
	18
	743.18
	18
	9 281.51
	12.489

	
	Итого с учетом  НДС 18 %
	
	
	
	
	4 871.96
	
	60 845.48
	12.489

	

	
	Раздел 3.  Устройство 2-х переездов

	

	12.
	Е27-11-005-02 

(Приказ № 253 от 17.11.2008)
	Устройство проезжей части дороги из бревен
	100 м3 древесины в конструкции
	
	0.16
	93 514.13
	14 962.26
	550 583.96
	88 093.43
	5.888

	
	
	Объем: (10*5*0.16)*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 1.
	З1-1037
	Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	447.99
	71.6784
	9.290
	665.89
	193.740
	13 886.97
	20.855

	12. 2.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	19.62
	3.1392
	111.99
	351.56
	357.25
	1 121.48
	3.19

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	42.38
	
	
	

	12. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	4.36
	0.6976
	87.17
	60.81
	278.07
	193.98
	3.19

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	8.09
	
	
	

	12. 4.
	С101-0090
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм
	т
	0.3
	0.048
	19 400.00
	931.20
	101 850.00
	4 888.80
	5.25

	12. 5.
	С102-8015
	Лесоматериалы круглые длиной 3-8 м, диаметром 14-24 см, III сорта
	м3
	105
	16.8
	771.00
	12 952.80
	4 047.75
	68 002.20
	5.25

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	132.6%
	939.17
	132.6%
	18 414.12
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	538.29
	76%
	10 554.10
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 439.71
	
	117 061.65
	

	

	13.
	Х40-0052 

(Приказ № 307 от 28.07.2009)
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т (перевозка песка)
	маш.-ч
	
	38.022095238
	112.47
	4 276.35
	358.78
	13 641.57
	3.19

	
	
	
	(1)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: (40*2*1.6)/10*(40/28*2+0.68/60*10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	Е01-02-027-05 

(Приказ № 253 от 17.11.2008)
	Планировка площадей ручным способом (песок)
	1000 м2 спланированной площади
	
	0.1
	1 049.19
	104.92
	21 828.81
	2 182.88
	20.805

	
	
	Объем: 10*5*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	123
	12.3
	8.530
	104.92
	177.470
	2 182.88
	20.805

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74.8%
	78.48
	74.8%
	1 632.79
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	36%
	37.77
	36%
	785.84
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	221.17
	
	4 601.51
	

	

	15.
	Е01-02-088-01 

(Приказ № 253 от 17.11.2008)
	Перебазировка экскаватора (применит.)
	1 км холостого пробега
	
	220
	12.48
	2 745.34
	39.81
	8 757.58
	3.19

	
	
	Объем: 110*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.04
	8.8
	11.600
	102.08
	
	
	

	15. 2.
	Х12-1902
	Снегоочистители на автомобиле шнекороторные
	маш.-ч
	0.04
	8.8
	311.97
	2 745.34
	995.18
	8 757.58
	3.19

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	102.08
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	89.25%
	91.11
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	40.83
	
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 877.28
	
	
	

	

	16.
	Х40-0003 

(Приказ № 307 от 28.07.2009)
	Перевозка  вагончика  (автомобили бортовые грузоподъемн. 10 т) - 2 шт
	маш.-ч
	
	18.333333333
	105.42
	1 932.70
	336.29
	6 165.32
	3.19

	
	
	
	(1)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 110/12*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	Х40-0111 

(Приказ № 307 от 28.07.2009)
	Перевозка вагончика  (полуприцепы общего назначения 12 т) - 2 шт
	маш.-ч
	
	18.333333333
	12.00
	220.00
	38.28
	701.80
	3.19

	
	
	Объем: 110/12*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	Х40-0002 

(Приказ № 307 от 28.07.2009)
	КРАЗ 255В (перевозка бульдозера)
	маш.-ч
	
	9.166666667
	107.30
	983.58
	342.29
	3 137.66
	3.19

	
	
	
	(1)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 110/12
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	Х40-0111 

(Приказ № 307 от 28.07.2009)
	Перевозка бульдозера  (полуприцепы общего назначения 12 т)
	маш.-ч
	
	9.166666667
	12.00
	110.00
	38.28
	350.90
	3.19

	
	
	Объем: 110/12
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	Х40-0052 

(Приказ № 307 от 28.07.2009)
	Автомобиль (для перевозки ДЭС)
	маш.-ч
	
	9.166666667
	112.47
	1 030.98
	358.78
	3 288.82
	3.19

	
	
	
	(1)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 110/12
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	Х04-0105 

(Приказ № 307 от 28.07.2009)
	Электростанции передвижные 100 кВт
	маш.-ч
	
	9.166666667
	166.18
	1 523.32
	530.11
	4 859.34
	3.19

	
	
	
	(1)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 110/12
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1
	9.166666667
	13.500
	123.75
	
	
	

	

	22.
	Х40-0052 

(Приказ № 307 от 28.07.2009)
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т
	маш.-ч
	
	9.166666667
	112.47
	1 030.98
	358.78
	3 288.82
	3.19

	
	
	
	(1)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 110/12
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	Х40-0002 

(Приказ № 307 от 28.07.2009)
	Перевозка рабочих
	маш.-ч
	
	5.945945946
	107.30
	638.00
	342.29
	2 035.24
	3.19

	
	
	
	(1)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 110/37*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	Х40-0002 

(Приказ № 307 от 28.07.2009)
	Перевозка материалов
	маш.-ч
	
	5.945945946
	107.30
	638.00
	342.29
	2 035.24
	3.19

	
	
	
	(1)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 110/37*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	Х1-1
	Командировочные расходы
	чел.дн
	
	23.202416918
	
	
	195.00
	4 524.47
	

	
	
	Объем: 128/165.5*30
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	30 196.43
	
	143 063.07
	4.738

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	30 196.43
	
	143 063.07
	4.738

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=132.6 - по стр. 12; %=74.8 - по стр. 14)
	
	
	
	
	1 108.75
	
	20 046.92
	18.081

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 12; %=36 - по стр. 14)
	
	
	
	
	616.89
	
	11 339.93
	18.382

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	31 922.07
	
	174 449.92
	5.465

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	31 922.07
	
	174 449.92
	5.465

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 108.75
	
	20 046.92
	18.081

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	616.89
	
	11 339.93
	18.382

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	83.98
	
	83.98
	

	
	Проезд в отпуск основных рабочих
	
	
	
	3.01
	252.78
	3.01
	252.78
	

	
	Итого с учетом проезда в отпуск
	
	
	
	
	32 174.85
	
	174 702.70
	5.43

	
	НДС 18 %
	
	
	
	18
	5 791.47
	18
	31 446.49
	5.43

	
	Итого с учетом  НДС 18 %
	
	
	
	
	37 966.32
	
	206 149.19
	5.43

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	76 115.68
	
	365 428.09
	4.801

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	76 115.68
	
	365 428.09
	4.801

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 4, 9; %=132.6 - по стр. 12; %=74.8 - по стр. 14)
	
	
	
	
	2 283.13
	
	30 010.21
	13.144

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 4, 9; %=76 - по стр. 12; %=36 - по стр. 14)
	
	
	
	
	1 143.23
	
	15 805.27
	13.825

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	79 542.04
	
	411 243.57
	5.17

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	79 542.04
	
	411 243.57
	5.17

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 283.13
	
	30 010.21
	13.144

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 143.23
	
	15 805.27
	13.825

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	148.10
	
	148.10
	

	
	Проезд в отпуск основных рабочих
	
	
	
	3.01
	445.78
	3.01
	445.78
	

	
	Итого с учетом проезда в отпуск
	
	
	
	
	79 987.82
	
	411 689.35
	5.147

	
	НДС 18 %
	
	
	
	18
	14 397.81
	18
	74 104.08
	5.147

	
	Итого с учетом  НДС 18 %
	
	
	
	
	94 385.63
	
	485 793.43
	5.147


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


2

