ВОПРОС: Подрядная организация производит монтаж металлоконструкций каркаса и ограждающих конструкций производственного корпуса на Бежицком сталелитейном заводе (г. Брянск). Смета на монтаж металлоконструкций составлена по сборникам ТЕР для Брянской области (2009 г.) с применением понижающего коэффициента 0,97 к расценкам на монтаж и стоимость конструкций, учитывающего применение в рабочих чертежах конструкций, запроектированных с учетом коэффициентов надежности по назначению, согласно правилам учета степени ответственности зданий и сооружений при проектировании. 

Просим разъяснить, чем обосновывается применение данного коэффициента к стоимости металлоконструкций по сборнику СЦМ, так как проектный институт не дает вразумительного ответа. 

ОТВЕТ: Согласно приложению 7 (обязательное) к СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» для учета ответственности зданий и сооружений, характеризуемой экономическими, социальными и экологическими последствиями их отказов, устанавливаются три уровня ответственности: I – повышенный, II – нормальный, III – пониженный. 

Повышенный уровень ответственности следует принимать для зданий и сооружений, отказы которых могут привести к тяжелым экономическим, социальным и экологическим последствиям (резервуары для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10 000 куб. м и более, магистральные трубопроводы, производственные здания с пролетами 100 м и более, сооружения связи высотой 100 м и более, а также уникальные здания и сооружения). 

Нормальный уровень ответственности следует принимать для зданий и сооружений массового строительства (жилые, общественные, производственные, сельскохозяйственные здания и сооружения). 

Пониженный уровень ответственности следует принимать для сооружений сезонного или вспомогательного назначения (парники, теплицы, летние павильоны, небольшие склады и подобные сооружения). 

При расчете несущих конструкций и оснований следует учитывать коэффициент надежности по уровню ответственности, принимаемый равным: 
– для I уровня ответственности – более 0,95, но не более 1,2; 
– для II уровня ответственности – 0,95; 
– для III уровня ответственности – менее  0,95, но не менее 0,8. 

На коэффициент надежности по ответственности следует умножать нагрузочный эффект (внутренние силы и перемещения конструкций и оснований, вызываемые нагрузками и воздействиями). 

Уровни ответственности зданий и сооружений следует учитывать также при определении требований к долговечности зданий и сооружений, номенклатуры и объема инженерных изысканий для строительства, установления правил приемки, испытаний, эксплуатации и технической диагностики строительных объектов. 

Отнесение объекта к конкретному уровню ответственности и выбор значения коэффициента производится генеральным проектировщиком по согласованию с заказчиком. 

В сметно-нормативных базах 1984, 1991, 2001 гг. в Технических частях сборника № 9 «Металлические конструкции» приведены «Коэффициенты, учитывающие применение в рабочих чертежах конструкций, запроектированных с учетом коэффициентов надежности по назначению, согласно правилам учета степени ответственности зданий и сооружений при проектировании»:

| Коэффициенты надежности по назначению | 1,0 | 0,95 | 0,9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициенты к сметным нормам | 1,0 | 1,03 | 1,06 |  |

В сметно-нормативной базе 2001 г. в редакции 2008–2009 гг. в Приложении 9.2 к сборнику № 9 «Металлические конструкции» данная таблица представлена в ином, с нашей точки зрения, ошибочном виде:

| Коэффициенты надежности по назначению | 1,0 | 0,95 | 0,9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициенты к нормам | 1,0 | 0,97 | 0,94 |  |

В сметно-нормативной базе 2001 г. в редакции 2008–2009 гг. Минрегионом внесено много изменений без согласования с разработчиками сборников, что привело к большому количеству принципиальных ошибок по сравнению со сметной базой 2001 г. Подтверждением тому служит данным пример. 

Обращаем ваше внимание на то, что в сборниках ФЕР (ТЕР)-2001-09 «Строительные металлические конструкции» основные ценообразующие материалы (конструкции стальные) вынесены за расценку с указанием – «по проекту». Сметная стоимость металлических конструкций определяется на основании оптовых цен завода-изготовителя на эти конструкции, изготовленные из необходимых по проекту марок стали, с добавлением транспортных и заготовительно-складских расходов. К стоимости металлических конструкций, изготавливаемых на заводе, коэффициенты, учитывающие применение в рабочих чертежах конструкций, запроектированных с учетом коэффициента надежности по назначению (таблица в Приложении 1 Технической части Сборника ФЕР-2001-09 (ТЕР-2001-09) «Строительные металлические конструкции»), применять не следует. Коэффициенты применяются только к элементам прямых затрат, учтенных расценкой. Исходя из вашего вопроса, к элементам прямых затрат, учтенных расценкой, следовало бы применить коэффициент 1,03, а не 0,97.