| 1 | Брус 100х200 (стропильные ноги) | М3 | 9,7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Брус 250х220 (диагональные ноги) |  | 1,71 |
| 3 | Брус 100х100 (мауэрлат) |  | 1,2 |
| 4 | Брус 150х200 (прогон) |  | 0,97 |
| 5 | Брус 120х150 (стойка) |  | 1,7 |
| 6 | Брус 100х150 (подкос) |  | 3,3 |
| 7;9 | Брус 50х125 (ветровые связи, парные затяж) |  | 3,53 |
| 8 | Брус 225х250 (угловой прогон дл. 4000 мм) |  | 0,4 |
| 10 | Брус 150х100 (лежень) |  | 1,1 |
| 11 | Брус 150х200 (лежень) |  | 0,35 |
| 12 | Брус 60х125 (опорный брус) |  | 0,4 |
| 13 | Брус 50х200 (накладки) |  | 0,25 |
| 14 | Брус 50х125 (кобылки) |  | 1,8 |
| 15 | Брус 120х175 (ригель) |  | 0,1 |
|  | Брус 50х80 (ригель) |  | 0,1 |
| 16 | Контр-брус доска 40х100 |  | 0,6 |
| 17 | Настил из досок т=32мм |  | 15,3 |
| 18 | Подшивная доска т=25мм |  | 1,2 |
|  | Итого пиломатериалов |  | 43,71 |
| 19 | ерши строительные | шт | 160 |
| 20 | Скоба строительная Д 12а-1 дл. 350 | Шт | 200 |
|  | Д 8а-1 дл. 300 | Шт | 20 |
| 21 | Катанка д=4мм (скрутка д=4ВР) | кг | 17 |
| 22 | Болт м16х280 в комплекте | шт | 200 |
| 23 | Уголок 100х8 дл.100 | Шт | 18 |
|  | Уголок 100х8 дл.250 | шт | 5 |
| 24 | рубероид | М2 | 60 |
| 27 | гвозди разные | Кг | 300 |
| 28 | Сталь оцинкованная окрашенная Ралл 3009 | Т | 5 |
| 29 | Сталь оцинкованная (под ендовые) | т | 0,53 |
| 30 | Сталь оцинкованная белая в пленке листовая (водосточная система) | т | 0,72 |
| 31 | Костыли | Шт | 156 |
| 32 | Сайдинг | М2 | 64 |
| 33 | Ухваты для водостоков | ШТ | 2 |
| 34 | Мостики переходные пм 382х1250 | Шт | 22 |
| 35 | Лестницы кровельные БЛ/1,85 | шт | 12 |
| 36 | Стойки ограждений МОК2 | Шт | 74 |
| 37 | Звенья ограждений МОК 1 дл.3000 мм | шт | 25 |