[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: КРОВЛИ
Обоснование: ТЕР12-01-017-04
Краткое имя: Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03
Полное имя: Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03
Единица измерения: 100 м2 стяжки
	3-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	122,07

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	7,77

	Материалы
	Руб.
	102,08

	Эксплуатация машин
	Руб.
	12,22

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	1,32

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	1,06

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	0,14

	Средний разряд рабочих
	
	3,4


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I
	0,23
	т
	443,83


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автопогрузчики 5 т
	0,08
	маш.-ч
	89,99

	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	0,06
	маш.-ч
	86,40


	Состав работ

	Наименование

	01. Подготовка готового основания.

	02. Устройство выравнивающих стяжек.


